- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：100吨/年碳纤维隔热材项目

建设单位（盖章）：山东益大新材料股份有限公司

编制日期：         2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 100吨/年碳纤维隔热材项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-370829-04-01-220690 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈宗帅 | 联系方式 | 15269703268 |
| 建设地点 | 嘉祥化工产业园山东益大新材料股份有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经116°16′56.573″，北纬35°21′40.794″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 3091石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—60石墨及其他非金属矿物制品制造309—其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 嘉祥县行政 审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2504-370829-04-01-220690 |
| 总投资（万元） | 10979.1 | 环保投资（万元） | 110 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4099.2（依托现有，不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，项目不需设置各专项评价。 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放废气含有苯并[a]芘，但厂界外500米范围内没有环境空气保护目标. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经园区污水管网排至园区污水处理厂，不直接排放. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划情况 | 规划名称：《嘉祥化工产业园总体发展规划》(2023-2035年) 审批部门：嘉祥县人民政府 批复文号：嘉政字[2024]23号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《嘉祥化工产业园总体发展规划(2023-2035)环境影响报告书》 审批部门：济宁市生态环境局 批复文号：济环审[2024]8号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划实施背景 2023年，山东嘉祥经济开发区管委会委托编制了《嘉祥化工产业园总体发展规划》(2023-2035年),园区规划范围东至薛公岔河、西至兴华路、南至新焦满线、北至洙水河南侧，规划用地面积6.35平方公里，规划年限2023年至2035年。同年委托第三方环评单位编制了《嘉祥化工产业园总体发展规划(2023-2035)环境影响报告书》, 2024年7月22日取得济宁市生态环境局对该报告书的审查意见。 本项目位于嘉祥化工产业园山东益大新材料股份有限公司厂区内(附图1)，用地为工业用地，符合该园区规划，嘉祥化工产业园总体规划图见附图7。 2、项目准入条件 1)园区应重点引进工艺先进，技术创新，低污染、规模适中、效益好、带动作用强的项目，严禁生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重和能源消耗高的项目进入园区。园区重点围绕国家战略性新兴产业方向，突出规划发展市场需求大、绿色环保、前景好的项目，并能充分体现产业间的深度融合，最大限度地提高产品的附加值。可重点考虑规划相关配套精细化学品和新材料，如动力电池领域气凝胶、碳纳米管，光伏领域PVB及中间膜制品、三氯氢硅等产品项目；高附加值的多功能硅烷产品，补充园区功能性硅烷产品体系；从绿色低碳发展和市场需求角度出发，以生物降解材料为切入点，积极推进园区生物化工产业快速发展，同时保留原规划中医药产业项目，着力培育园区新的增长极。 2)企业项目建设必须严格遵守"三同时"制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。 3)入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原科、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环"，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。 4)对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建造前必须经过专家论证方案，以保证废水经预处理后全部达到污水处理厂的进水水质标准。 5)园区在选择入区企业时应将单位面积土地产值作为一个重要的衡量指标。有意向进入园区的各企业需达到园区规划单位面积土地产值的基本指标。对于产值不高，但占地面积较大的企业，应对其入区进行严格控制。同时，园区应提高存量和闲置土地使用效益。对已取得土地使用权及办理好各项手续但尚未开工建设的项目，必须限定时间要求其开工建设，抑制土地荒芜闲置行为发生；长时间闲置的土地，应依法收回。逐步实现并提高区内土地集约化利用程度。 表1-1 园区入区行业控制级别一览表 行业; 行业分类; 控制级别; 备注. C25石油、煤炭及其他燃料加工业; C251精炼石油产品制造; ●准许进入. C2521炼焦; ▲控制进入; 对于产品可与园区现状形成上下游关系的循环产业链或可形成产业集群项目经论证后方可准入. C253核燃料加工; ×禁止进入. C254生物质燃料加工 （2542生物质致密成型燃料加工除外）; ●准许进入. C26化学原料和化学制品制造业; C261基础化学原料制造（不含生产氯碱、纯碱、电石、黄磷的项目）; ●准许进入; /. C262肥料制造; ▲控制进入; 对于产品可与园区现状形成上下游关系的循环产业链或可形成产业集群并符合上级产业政策的项目，经论证后方可准入. C263农药制造; ▲控制进入. C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造; ●准许进入; /. C265合成材料制造; ★优先进入; /. C266专用化学产品制造; ★优先进入; /. C267炸药、火工及焰火产品制造; ×禁止进入; /. C268日用化学产品制造; ●准许进入. C27医药制造业; C271化学药品原料药制造、C272化学药品制剂制造、C275兽用药品制造、C276生物药品制造; ●准许进入. C28化学纤维制造业; C281纤维素纤维原料及纤维制造; ●准许进入. C282合成纤维制造; ●准许进入. C283生物基材料制造; ●准许进入. C31黑色金属冶炼和压延加工业; C31黑色金属冶炼和压延加工业; ▲控制进入; 仅限园区现状企业技改项目. C42废弃资源综合利用业; C422非金属废料和碎屑加工处理; ●准许进入. 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。除上述行业外，其他符合产业定位的行业参照《产业结构调整指导目录》（按国家最新要求）。 本项目行业类别为3091石墨及碳素制品制造，项目位于山东益大新材料股份有限公司内，建设一条年产100吨碳纤维隔热材生产线，主要设备为原料沥青熔化机组、调质釜、调质器、冷却器、造粒机、熔喷喂料机组、连续预氧化炉、碳化炉、针刺成毡设备等设备。该项目原料减底油（沥青）来自厂区内针状焦预处理装置，生产的碳纤维隔热材和碳纤维短纤对外销售，中间物料轻组分作为针状焦装置的原料，储存在车间外凝液存储罐，打到吨桶内送至针状焦装置内使用，因此该项目与针状焦装置存在紧密上下游关系。 项目属于产业链延伸项目，利用公司自产减底油（沥青）作为原料进行生产加工形成碳纤维隔热材，不新增用地，与原项目配套，经化工园区论证符合园区产业发展规划。该项目不属于两高项目。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），本项目不属于鼓励类、限制类项目，为允许建设项目，项目已在嘉祥县行政审批局进行备案（2504-370829-04-01-220690）。同时根据山东嘉祥经济开发区管委会的证明，本项目的建设符合园区产业政策。 3、规划环评审查意见符合性分析 2024年7月22日济宁市生态环境局出具了关于《嘉祥化工产业园总体发展规划(2023-2035年)环境影响报告书》的审查意见(济环审 [20204]8号)(见附件10)，其符合性分析如下： 表1-2与规划环评审查意见符合性分析 审查意见; 本项目内容; 符合性. 1.认真贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅<关于加强生态环境分区管控的意见>》《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好 碳达峰碳中和工作的意见》《山东省“十四五”生态环境保护规划》等文件要求，落实国家、省关于碳达峰碳中和等相关政策，切实推动园区生态环境高水平保护和经济高质量发展。 2.严格执行法定上位规划。根据上位规划的变化情况适时调整园区规划，并及时开展规划环境影响评价工作。 3.严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，按照生态环境准入清单筛选入区项目，合理布局新入园企业，提高土地开发强度，集约节约使用 土地。 4.推动减污降碳协同共治，引导企业持续降低碳排放强度，进一步降低园区单位工业增加值能耗和水耗等指标。 5.加快推进园区集中供水系统建设，严格控制取用地下水。完善园区雨污水管网建设，认真落实《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025年)》要求。 6.结合环境质量改善目标、污染防治方案、减排任务等：制定园区污染物减排方案并落实。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规落实污染 物替代要求。大力推进企业VOCs、工业粉尘治理，严格执行行业标准或无组织排放标准控制要求，实现全流程、全环节达标排放。 7.落实固体废物环境管理制度，强化工业企业一般固体废物和危险废物的贮存、转移及处置等环节的管理。 8.健全园区环境管理机构，完善有效的环境监测体系：提高环境管理水平，强化日常环境监管，发现违法违规问题及时依法依规处理处置。 9.健全园区环境风险防控体系，强化“企业-园区-政府”环境管理联动，定期组织应急演练。督促指导入区企业制定相应的风险事故防范措施及应急预案，加强园区及相关企业应急物资储备、应急救援队伍及监测能力建设。对园区内停产或破产污染企业，实施风险排查，采取相应措施防止对环境产生直接或次生环境污染。; 本项目不属于两高项目；项目位于嘉祥化工产业园内，符合《嘉祥县国土空间总体规划》(2021-2035年)；本项目供水由园区供水管网提供；项目颗粒物经蜂窝式滤尘机组、袋式除尘器处理，碳化、预氧化、挤压废气经油气洗涤塔+焦化炉焚烧处理后达标外排；废水经厂区预处理后排入园区污水处理厂进一步处理；本项目一般固体废物除尘器收尘回用生产，危险废物暂存危废库，定期委托有资质部门进行处理；项目在运行前按照要求制定突发环境事件应急预案，并与园区联动；本项目制定监测方案，定期对废气、噪声、废水等进行例行监测; 符合. 根据上表分析，本项目符合规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为石墨及碳素制品制造，根据2024年2月1日起施行的《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第 7 号），本项目不属于2024年本中的鼓励类、限制类项目，为允许建设项目，符合国家的产业政策。项目已在嘉祥县行政审批局进行备案（2504-370829-04-01-220690）。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址符合性分析 - 本项目位于嘉祥化工产业园山东益大新材料股份有限公司厂区内，不新增用地，用地为工业用地，符合嘉祥化工产业园规划，根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励、限制和禁止三类事项，本项目符合国家有关法律法规和政策规定，属于允许类建设项目，依法办理相关手续。 - 3、与《嘉祥县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 嘉祥县国土空间总体规划主要分为县域与中心城区两个层次，规划期限为2021-2035年，其中近期到2025年，远期到2035年。到2035年，嘉祥县耕地保有量不低于84.77万亩，永久基本农田保护面积不低于76.40万亩，生态保护红线面积不低于7.34平方千米，城镇开发边界面积控制在94.31平方千米以内。 其中，山东嘉祥经济开发区是济宁市重要的特色产业基地，下辖化工产业园、高铁产业园与临港产业园。嘉祥化工产业园重点发展生物医药、高端精细化工以及化工新材料等战略新兴产业，建设国家级高端颜料、针状焦新材料绿色化工基地。 本项目位于嘉祥县城镇开发边界内。县域国土空间控制线规划图见附图6。 4、与济宁市生态环境分区管控方案符合性分析 根据《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号），济宁市共划定197个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。济宁市环境管控单元分类见附图8。 根据《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号），项目位于嘉祥化工产业园，属于“重点管控单元”。项目与《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号）符合性分析见下表。 - 表1-3 项目与《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH37082920002; 嘉祥化工产业园; 山东; 济宁; 嘉祥县; 重点控制单元. 文件具体要求. 空间布局约束; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元对于达不到进区企业要求的建 设项目不支持进入：废水经预处理达不到污水 处理厂接管标准的项目；采用落后的生产工艺 或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不 到规模经济的项目；排放高浓度有机废气且不 能有效处置的项目；有重金属废水、剧毒废水、 放射性废水排放的项目禁止准入; 废水经厂区预处理后排入园区污水处理厂进一步处理，废水中不含重金属、剧毒、放射性物质；项目颗粒物经蜂窝式滤尘机组、袋式除尘器，挤压、预氧化、碳化废气经油气洗涤塔及厂区焦化加热炉焚烧处理装置，达标排放；项目已进行备案，符合国家产业政策; 符合. 污染物排放管控; 本项目情况; 符合性. 1.严格控制项目施工期和运营期扬尘污染；严格 工艺废气污染控制措施。; 项目利用现有生产车间进行扩建，施工期较短，且施工期采取洒水抑尘、围挡等措施；项目生产过程中产生颗粒物经蜂窝式滤尘机组、袋式除尘器，挤压、预氧化、碳化废气经油气洗涤塔及厂区焦化加热炉焚烧处理装置，达标排放; 符合. 2.加快污水处理厂工程进度以及配套污水管网 的铺设工作；园区各企业废水应在各自厂区内 处理达到污水处理厂进水水质要求后，通过一 企一管排入污水处理厂，实行清污分流、雨污 分流，建设中水回用管网。; 本项目废水经厂区预处理后排入园区污水处理厂进一步处理. 3.建立园区固废鉴别标准和有毒、有害危险废物 工业污染源动态数据库；制定评价区有关危险 废物收集、处理和综合利用的管理实施细则； 在废物的处置中推行“谁污染谁付费”的原则。 危险废物委托有资质单位运输处置，加强园区 工业固体废物回收利用。; 本项目依托厂区现有的危废库，产生的危险废物暂存危废库，定期委托有资质部门处理. 环境风险防控; 本项目情况; 符合性. 1.在合理规划重大风险源布局基础上，加强危险 性废物的风险源管理。; 本项目不涉及重大风险源，企业在运行过程中应加强危险废物的管理; 符合. 2.建立环境风险应急预案，制定风险应急措施， 在一旦发生事故的情况下，确保各项应急工作快速、高效、有序启动，减缓事故蔓延的范围，最大限度地减轻风险事故造成的危害。; 企业突发环境事件应急预案已在嘉祥县生态环境局备案. 资源开发效率要求; 本项目情况; 符合性. 1.完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。; 本工程生产过程中主要是冷却循环系统用水，循环补充水首先使用蒸汽产生的蒸汽冷凝水（厂区调配），可减少新鲜水使用，提高了水的利用率; 符合. 2.节约用水，尽量控制项目新鲜用水量，对园区 重点耗水企业制定节水计划，并且提高水的重复利用率，以减少污水的排放。园区内的生活用水加强中水回用。. 5、顶目与水源保护区的关系 （1）水源地基本情况 嘉祥县境内共有7处水源地，共41眼井。 ①满硐镇阿城水源地4眼井，供水规模365万m³/年；②纸坊镇青山水源地2眼井，供水规模140万m³/年；③万张街道东诚水源地2眼井，供水规模140万m³/年；④大张楼镇矿柱林水源地9眼井，供水规模365万m³/年；⑤大张楼镇曙光 水源地12眼井，供水规模460万m³/年；⑥梁宝寺镇向阳村水源地3眼井，供水规模210万m³/年；⑦梁宝寺镇坑塘水源地9眼井，供水规模547.5万m³/年。 （2）水源地保护范围 单个饮用水源地保护范围为：以各水井为圆心，半径35米的圆形区域为一级保护区，不划定二级保护区。 拟建项目距离嘉祥县水源地距离较远，不在划定的水源地保护区内（附图4），因此拟建项目建设对嘉祥县水源地产生影响较小。 6、与南水北调项目的关系 南水北调东线工程山东段水污染防治规划要求在输水干线截污的基础上，整个南水北调东线汇水区内实行污染物总量控制制度，根据污染物总量控制方案，逐个核定工业污染源排污总量，分配污染物削减量，制定污染物削减方案和实施计划，限期实行。根据《南水北调东线工程山东段水污染防治规划》，南水北调工程中调水干线作为输水明渠，不允许排污。汇水区内的工业废水，处理达标后一律进入城市污水处理厂达标后进行污水资源化利用。处于污水处理厂服务范围之外的工业废水，按照现行环境法律法规，执行《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）一般保护区标准。 该项目位于嘉祥化工产业园内，距离南水北调东线工程约25km，本项目所在地属于一般保护区域。废水经厂区预处理后排入园区污水处理厂进一步处理，不会对周围水环境产生影响。南水北调东线工程路线见附图5。 7、排污许可与环评的衔接 根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号，2016年11月11日）等文件，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。 企业应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》（部令第11号，2019年12月20日），办理相关排污许可手续，建设单位应在取得环评批复后、建成投产之前，完成排污许可填报工作，合法持证排污。 8、环保政策符合性分析 ### （1）《关于印发<山东省化工园区管理办法>的通知》（鲁工信化工[2023]266号）符合性分析 - 表1-4 与鲁工信化工[2023]266号符合性分析 序号; 项目准入; 符合性. 1; 园区实施化工投资项目应严格遵守相关法律法规，符合国家产业政策，严格执行《山东省化工行业投资项目管理规定》（鲁工信发〔2022〕5号），鼓励发展科技含量高、产出效益高、能源消耗低、污染物排放低、安全风险低的项目，严禁新建、扩建限制类项目，严禁建设淘汰类项目，严格限制新建剧毒化学品项目。园区内不得新上与化工产业非紧密关联的非化工项目，专业化工园区内主导产业关联项目占比不低于80%。园区管理机构应制定适应区域特点和地方实际的危险化学品“禁限控”目录，建立入园项目评估制度，对入园项目严格执行亩产效益评价有关规定，达不到要求的项目不得入园。; 根据项目备案文件2504-370829-04-01-220690，根据《国民经济行业分类》（2019年修改版）（GB/T 4754-2017），本项目的产品为碳纤维隔热材，属于石墨及碳素制品制造，本项目原料减底油（沥青）来自厂区内针状焦预处理装置，生产的碳纤维隔热材和碳纤维短纤对外销售，中间物料轻组分作为针状焦装置的原料，储存在车间外凝液存储罐，打到吨桶内送至针状焦装置内使用，因此该项目与针状焦装置存在紧密上下游关系，属于产业链延伸项目，与原项目配套，经化工园区论证符合园区产业发展规划. 2; 园区应依据《环境影响评价法》等相关法律法规，开展规划环境影响评价及园区内项目环境影响评价。规划环评已实施5年以上且没有重大调整的园区，应及时组织开展规划环境影响跟踪评价。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。; 本项目所在嘉祥化工产业园山东益大新材料股份有限公司厂区内，园区已开展规划环境影响评价及园区内项目环境影响评价。项目建设严格落实“三同时”制度. 3; 园区管理机构应制定适应区域特点和地方实际的危险化学品“禁限控”目录，建立入园项目评估制度，对入园项目严格执行亩产效益评价有关规定，达不到要求的项目不得入园。; 山东嘉祥经济开发区管委会出具了同意入驻园区的意见. 由上表可知，本项目的建设符合《关于印发<山东省化工园区管理办法>的通知》（鲁工信化工[2023]266号）的相关要求。 （2）与《关于印发山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》（鲁环委办[2021]30号）符合性分析 表1-5与鲁环委办[2021]30号符合情况 计划要求; 项目情况. 蓝天保卫战行动计划; 淘汰低效落后产能。聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。; 本项目使用设备均不在限制、淘汰范围内. 压减煤炭消费量。持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非石化能源消费比重提高到13%左右。; 生产能源使用电能，不消耗煤炭. 优化货物运输方式。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。; 货物运输方式简单、运输距离较短，符合要求. 实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造。; 本项目为石墨及碳素制品制造业，配套建设VOCs收集治理措施. 碧水保卫战行动计划; 精准治理工业企业污染。继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。; 本项目废水经厂区预处理后排入园区污水处理厂进一步处理. 开展区域再生水循环利用。加强工业节水，2025年年底前，全省高耗水工业企业节水型企业达标率达到50%，全省创建50家节水标杆企业和10家节水标杆园区。. 净土保卫战行动计划; 提升重金属污染防控水平。完善全口径涉重金属行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。; 本项目不涉重金属 排放. 加强固体废物环境管理。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建及污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和坚持监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。; 本项目固废贮存满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 中关于一般工业固体废物贮存相关要求，危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 由上表可知，本项目的建设符合《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》的相关要求。 - （2）与安委办明电[2022]17号、鲁安办字[2022]42号的符合性分析 - 表1-6与安委办明电[2022]17号、鲁安办字[2022]42号的符合性 文件要求; 本项目情况; 符合性. 推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作; 公司法人代表作为安全第一责任人责任，要将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作; 符合. 严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素：在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范; 企业环保设备设施严格落实环保和安全“三同时”要求，委托有资质的设计单位进行正规设计。本项目在选用污染防治技术时充分考虑了安全因素，委托有资质的设计单位进行正规设计，废气处理主要采取蜂窝式滤尘机组、袋式除尘器、洗涤塔及焦化炉焚烧装置等安全性好的处理工艺; 符合. 对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育; 正常运行后，企业需制定严格的环保设备设施操作规程、风险管控、应急处置等措施，对相关岗位人员定期进行技能培训以及安全培训教育. 开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患; 本项目建成后，需定期开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、时限和应急救援预案，及时消除隐患. 认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救; 企业对吊装、动火、高处等危险作业，需按照相关技术标准规范制定严格审批制度，对有限空间、检维修作业采取严格的安全管理措施. 对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之”，不管不问; 企业需设置专人对开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改. 由上表可知：本项目符合国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》安委办明电〔2022〕17号文、省政府安委会办公室 省环境 省转发国务院安委会办公室环境应急管理部《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》鲁安办字[2022]42号的要求。 ### （3）与《关于优化调整部分行业“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业[2024]828号）符合性分析 根据《关于优化调整部分行业“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业[2024]828号），本通知所指“ 两高”项目是指凡是属于《山东省“两高”管理名录（2023年版）》范围内的新建（含改扩建）固定资产投资项目，都属于“两高”项目。 本项目国民经济行业类别属于石墨及碳素制品制造，不属于“两高”项目范围。 （5）与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》（济政发[2021]90号）文件符合性分析 表1-7与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》符合性 分类; 文件要求; 本项目情况; 结论. 加快推动产业结构调整; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃、煤化工、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁新增水泥熟料、粉磨产能。; 本项目行业类别属于石墨及碳素制品制造，不属于“两高”项目; 符合. 深化工业污染源治理 其他 符合 性分 析 实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率的排查，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造，确保稳定达标排放。组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，安装有效监控装置纳入监管。; 配套建设VOCs收集治理措施; 符合. 深化生态环境制度落实; 深化落实排污许可制。全面落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，强化固定污染源全过程管理和多污染物协同控制。加快推进环评与排污许可衔接融合，推动总量控制、生态环境统计、生态环境监测、生态环境执法等生态环境管理制度衔接，实现重点行业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新，巩固提高排污许可证及执行报告填报质量。建立以排污许可证为主要依据的生态环境日常执法监督体系，加强排污许可证后管理，开展排污许可专项执法检查，落实排污许可“一证式”管理。落实污染物排放总量控制制度。围绕生态环境质量改善目标，实施排污总量控制。严格按照国家、省确定污染物减排框架体系，确定各县（市、区）重点减排工程，高质量完成“十四五”总量减排目标任务。落实国家建立非固定污染 源减排管理体系的要求，实施非固定污染源全过程 调度管理，强化统计、监管、评估。统筹推进多污 染物协同减排，减污降碳协同增效，实施一批重点 领域、重点行业协同减排工程。健全污染减排激励约束机制。; 项目建成后，及时根据《固定污 染源排污许可分类管理名录（2019年版）》办理排污许可手续; 符合. ## （6）与《济宁市人民政府 关于印发济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案的通知》（济政字〔2024〕47号）文符合性分析 - 表1-8与济政字〔2024〕47号文的符合性 具体要求; 该工程情况; 符合性. 1. 严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目不属于两高项目，符合嘉祥化工产业园区产业定位和规划，符合嘉祥县国土空间规划等要求；项目已进行备案; 符合. 2. 优化调整重点行业结构。进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。引导水泥、焦化等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，按照焦化装置产能压减任务要求，完成焦化退出装置关停。; 项目已进行备案，为允许类项目，符合国家产业政策要求; 符合. 3. 开展传统产业集群升级改造。组织开展传统产业集群全面摸底排查。严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，有序推进传统产业集群升级改造。因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。; 符合. 4. 严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，完成省定我市“十四五”期间煤炭消费压减任务，重点削减非电力用煤。新、改、扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭、油母页岩等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。不再新增燃料类煤气发生炉，新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，原则上采用清洁低碳能源。; 本项目不使用煤炭，不使用煤气发生炉，预氧化、碳化配套连续预氧化炉、碳化炉等用热采用电加热; 符合. 5.强化VOCs全流程、全环节综合治理。各县（市、区）开展含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等全方位、全链条、全环节无组织排放情况排查，对达不到标准要求的开展整治。以石油化工、有机化工等行业以及储油库为重点，开展VOCs液体储罐专项治理。做好化工园区泄漏检测与修复（LDAR）信息管理平台日常运维。; 配套建设VOCs收集治理措施; 符合. 由上表可知，项目符合《济宁市人民政府 关于印发济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案的通知》（济政字〔2024〕47号）文的要求。 ## （7）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 表1-9与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性 项目; 具体要求; 本项目情况; 符合性. (二) 加强过程 控制; 1.加强无组 织排放控制; 重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件世漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源 实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 本项目车间密闭， 沥青原料为固态，熔化后的液体采用密闭管道输送，定期对设备进行维护保养，生产过程中产生的VOCs收集后经废气经油气洗涤塔+焦化炉焚烧处理后达标排放; 符合. 2.加强设备 与场所密闭管理; 含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程， 应采取有效收集措施或在密闭空间中操作; 符合. 3.推进使用 先进生产工艺 4.遵循“应 收尽收、分 质收集”的 原则; 通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式; 符合. 科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装 应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》(GB/T35077),通风管路设计应符合《通风管道技术规程>(JGJ/T141)等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并; 本项目部分部位设置集气罩收集，并根据相关规范合理设置配风量，集气罩开口面最远处的VOCs无阻织排放位置处风速不低于0.3m/s，集气罩的设计、安装符合相关要求; 符合. 5.推进建设 适宜高效的治污设施; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率; 采取油气油洗涤+焦化炉焚烧处理VOCs; 符合. (三)加强末端管控; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3kg/h、重点区域大于等于2kg/h的，应加大控制力度，除确保排放 浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行; 采取油气洗涤+焦化炉焚烧处理VOCs，去除率大于95%; 符合. 由上表可知，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。 （8）与山东省生态环境厅关于印发《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合性分析 表1-10与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合性 项目; 具体要求; 符合性. 加强无组织排放控制，重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、产品、废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、散开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 本项目车间密闭，生产过程产生的VOCs收集后经油气洗涤塔+焦化炉焚烧处理后达标排放; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现 有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风 量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理 技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治 理效率; 符合. （9）与济宁市生态环境局《关于强化企业涉挥发性有机物问题闭环管理工作的通知》的符合性分析 - 表1-11与《关于强化企业涉挥发性有机物问题闭环管理工作的通知》符合性 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一是严格项目准入及排放标准审查，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、山东省相关排放标准。; 本项目废气执行山东省、行业相关排放标准; 符合. 二是严格项目原辅料源头替代审查，新建、改建、扩建涉VOCs排放的建设项目，应当优先使用低（无）VOCs含量原辅材料，禁止审批生产和使用不符合国家VOCs含量标准及有害物质限量的项目。; 本项目使用原料为公司原项目自产减底油（沥青），VOCs含量低; 符合. 三是全面加强无组织排放控制审查，新建、扩建、改建涉VOCs排放的建设项目，要严格无组织排放审查，要按照应封闭全封闭、能收集全收集的原则，加强无组织排放控制。凡涉VOCs无组织排放的建设项目，在环境影响评价文件中应当充分论证采取的VOCs无组织控制措施，确保应收集尽收集。加强泄漏修复检测（LDAR）工作。; 本项位于封闭生产车间内，生产过程产生的VOCs进行收集处理，加强集气罩收集效率，确保应收集尽收集; 符合. 四是全面加强末端治理及运行管控，按照“分类收集、集中处理”的原则，新建、改建、扩建涉VOCs排放的建设项目，其环境影响评价文件要强化建设项目涉VOCs有机废气的收集与处理评价，配套的VOCs治理设施应当采用排污许可证申请与核发技术规范中的可行技术。; 生产过程产生的VOCs收集后经洗涤塔及+焦化炉焚烧处理，采用的VOCs治理设施为可行技术; 符合. 五是规范废气排污口及在线监测的设置，对新建、改建、扩建涉VOCs排放的建设项目，要严格审查其环境影响评价文件中的排污口设置情况，根据企业具体情况，尽可能采用全密闭的收集系统或车间统一收集至一个废气排污口，原则上同一密闭厂房只设一个VOCs排污口。; 本项目生产过程产生的VOCs采用车间统一收集至废气处理装置处理后一个VOCs排污口排放; 符合. 通过上表对照分析，项目的建设符合《关于强化企业涉挥发性有机物问题闭环管理工作的通知》（2021.8.23）的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 碳纤维主要由碳元素组成，具有极高的强度和模量，同时重量极轻，是理想的轻量化材料。按原材料的不同，碳纤维可分为三类。世界上能够达到工业规模化生产的主要有聚丙烯腈（PAN）基碳纤维、沥青基碳纤维和黏胶基碳纤维三种，其中PAN基碳纤维占据绝对主要地位，份额达90%以上，其次是沥青基碳纤维约占6-8%，黏胶基碳纤维产量最低。拟建项目采用工艺为沥青基碳纤维工艺。与其他碳纤维相比，沥青基碳纤维制备成本低且碳化率高，可达75％以上，具有高的热传导能力和高模量，使沥青基碳纤维应用于聚合物、金属、陶瓷等复合材料中起到很好的作用。另外，沥青基碳纤维经过活化处理可以制备成沥青基活性碳纤维，广泛应用于催化剂载体、电化学、吸附剂等领域。 山东益大新材料股份有限公司成立于2012年5月份，公司位于山东济宁市嘉祥，现有两处生产基地，占地约728亩，注册资本约2.21亿元，现有员工510余人，针状焦总产能19.5万吨/年。山东益大新材料股份有限公司作为中国针状焦行业领军企业之一，一直致力于针状焦上下游产品的研发。 针状焦作为优质的炭素原料，凭借其低杂质、高石墨化特性，在制备高性能碳纤维方面具有独特优势。基于高端隔热材良好的发展前景和广阔的应用领域，充分发挥企业在针状焦生产领域的技术和资源优势，为实现产业链的延伸和升级，充分利用公司现有油浆及沥青资源，提高产品附加值，山东益大新材料股份有限公司拟在嘉祥化工产业园现有厂区内现有闲置场地投资约1.1亿元建设100吨/年碳纤维隔热材项目。 本项目建设一条年产100吨碳纤维隔热材生产线，主要设备原料沥青熔化机组、调质釜、调质器、冷却器、造粒机、熔喷喂料机组、连续预氧化炉、碳化炉、针刺成毡设备等设备。项目建成后产能：碳纤维隔热材100吨、副产碳纤维短纤70吨。本项目属于产业链延伸项目，不新增用地，与原项目配套。 二、项目组成 拟建项目利用厂区内闲置场地，依托现有辅助及公共工程依托设施，建设一条年产100吨碳纤维隔热材的装置，对原有石墨材料车间进行扩建，扩建后总面积4099.20㎡，新建部分面积2823.62㎡。本项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 车间厂房; 1座1层，总面积4099.2m2，主要布置原料沥青熔化机组、调质釜、调质器、冷却器、造粒机、熔喷喂料机组、连续预氧化炉、碳化炉、针刺成毡设备等设备，建设一条碳纤维隔热材生产线; 原有闲置石墨材料车间进行扩建. 储运工程; 原料暂存; 原料减底油（沥青）为厂区现有减压蒸馏工段自产，从现有生产后运送至本项目车间原料暂存区内; 车间原料暂存区. 成品暂存; 本项目生产的碳纤维隔热材和碳纤维短纤对外销售，存放在车间产品暂存区。中间物料轻组分作为针状焦装置的原料，储存在车间外凝液存储罐，打到吨桶内送至厂区针状焦装置内使用; 车间产品暂存区、车间外凝液罐. 辅助工程; 办公区、研发中心; 用于综合办公、研发; 依托现有. 公用工程; 供电; 由园区供电系统引入，厂区设置变配电室，拟建项目年用电量为475万kWh; 依托现有. 供水; 本项目所用水由园区自来水提供; 依托现有. 排水; 雨水排入雨水管网，初期雨水收集进入现有容积为6500m3事故池1座。废水经预处理后排入园区污水处理厂进一步处理; 事故应急池、污水处理站依托现有. 循环水; 依托现有3000m³/h循环水系统，拟建项目最高循环水用量为150m3/h; 依托现有循环水系统. 供气; 依托现有空压制氮站，拟建项目最大用压缩空气量为40Nm3/h，最大氮气需求量为200Nm3/h; 依托现有空压制氮站. 环保工程; 废气处理措施; 纺丝沥青造粒产生的颗粒物采用布袋除尘器处理，碳化丝开松、针刺、粉碎工序产生的颗粒物采用蜂窝式滤尘机组处理后，经15m高P12排气筒排放；原料闪蒸脱挥、纺丝沥青挤压、氧化、碳化工序产生的废气经过油气洗涤+厂区焦化加热炉焚烧处理装置，经焚烧处理后35m高DA015排气筒排放。 备注：本次排气筒编号按照厂区排气筒顺延编号; 新增蜂窝式滤尘机组、袋式除尘器、洗涤塔；依托厂区现有焦化加热炉焚烧处理装置. 废水处理措施; 污水处理站; 依托现有污水预处理站一座，处理规模80m3/h，采用“隔油+脱硫+气浮+A/O生化+接触氧化”工艺，项目产生的废水经厂区污水处理站预处理后排入园区污水处理厂进一步处理; 依托现有. 噪声治理工程; 选用低噪声设备，产噪设备基础减震、消声及厂房隔声等; 新增. 固废治理工程; 生活垃圾委托环卫部门清运处理；除尘系统粉尘作为原料回用; 依托现有. 废矿物油、废油桶委托有资质单位处置，厂区设置占地451.36m2危废暂存区; 依托现有. 风险措施; 依托现有容积为6500m3的事故水池收集事故废水及事故水导流系统; 依托现有事故系统. 三、产品方案及生产制度 1、产品方案 本项目根据市场需求及生产线最大生产能力，确定产品规模为年产100吨碳纤维隔热材。 表2-2 本项目产品产量情况一览表 产品名称; 产品形态; 产量（吨/年）; 产品包装方式、位置; 暂存量、周转天数. 主产品. 碳纤维隔热材; 固体; 100; 包装箱、车间产品暂存区; 5t、20d. 副产品. 碳纤维短纤; 固体; 70; 吨包、车间产品暂存区; 5t、20d. - 产品质量指标及简介 本产品质量标准为企业内控质量标准，并有制定标准测试方法。 - 碳纤维隔热材 碳纤维隔热材是一种由碳纤维经过针刺工艺制作，在经碳化处理的软毡，其表面平整，不掉毛，具有耐高温，低密度，高纯度，低导热，耐腐蚀性强的特点。本品特别适用于光伏、半导体的单晶硅，碳化硅炉，高温真空烧结炉等的保温材料。 产品用途：产品主要用于制成保温材料，应用于光伏、半导体、光纤等行业。 主要指标如下： - 表2-3 （1） 碳纤维隔热材质量标准（企标） 项目; 指标. 外观; 表面平整无沟壑. 体积密度; 0.06-0.09g/cm3. 纤维直径; 10-20μm. 灰分; ≤300ppm. 含碳量; >95%. - 碳纤维短纤 沥青基碳纤维短纤是经过剪碎、研磨、筛选等工艺制得的一种长度更短的碳纤维堆体。沥青基碳纤维形状细小，表面纯净，比表面积大，易于被树脂浸润，均匀分散，是符合材料优良的增强填充料。可与树脂、塑料、金属、橡胶等材料进行复合，以增加材料的强度和耐磨性能。 本品广泛应用于电子芯片，导电板，导电地板，电子机械，抗静电产业，抗静电网，国防产业，建筑隔热，摩擦材料，化工等领域。 主要指标如下： - 表2-3 （2） 碳纤维短纤质量标准（企标） 项目; 指标. 纤维直径; 10-20μm. 纤维长度; 0.05-0.5mm. 振实密度; 0.15-0.8g/cm3. 灰分; ≤300ppm. 含碳量; >95%. - 所用设备 表2-4 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 操作条件. 温度(℃); 压力(MPa). 原料沥青熔化机组; TDS-65A/400rpm; 1; 0-320; 常压. 原料调质釜; V=1.5m3，材质：不锈钢304; 4; 0-370; 负压. 油气缓冲罐; V=2m3，材质：碳钢; 1; 0-300; 负压. 调质釜油气冷却器; F=100m2; 1; 100; 负压. 调质器; 处理量：200-300kg/h; 1; 0-370; 负压. 脱挥油气冷却器; F=15m2，管程不锈钢304.壳程碳钢; 1; 100; 负压. 不凝气冷却器; F=17.3×2m2，管程304.壳程碳钢; 1; 100; 负压. 凝液收集罐; V=6m3; 1; 100; 微正压. 热水罐; V=20-30m3，材质：碳钢; 1; 60-90; 微正压. 凝液输出泵; Q=15m3/h，H=30m; 2; 100; 常压. 凝液暂存罐; V=36m3，100℃; 1; 100℃; 常压. 热水循环泵; MCZ65-250，Q=100m3/h，H=70m; 2; 60-90; 常压. 造粒机; L=15m，水冷; 1; 60; 微正压. 真空机组（油环泵）; 吸气压力：10kpa，Q=400m3/h; 2; 常温; 常压. 油气洗涤塔; DN1000×15670; 1; 0-90; 0.1. 吸收液冷却器; F=15m2; 1; 常温; 常压. 离心风机; Q=5000m3/h，风压：7000pa; 2; 0-90; 负压. 熔喷喂料机组; 6-25kg/h; 1; 0-370; 常压. 鼓风机组; 额定处理量15Nm3/min; 1; 常温; 常压. 连续预氧化炉; 处理温度：200-300℃，L=60m; 1; 200-300; 微正压. 碳化炉; 处理温度：700-1000℃，L=15m; 1; 700-1000; 微正压. 针刺成毡设备; 出料速度：100kg/h; 1; 常温; 常压. 蜂窝式滤尘机组; Q=25000m3/h; 1; 常温; 常压. 叉车; 3.5t; 4（依托）; --; --. 五、主要原辅材料及理化性质 1、原辅材料 项目实施后主要原材料消耗情况详见表2-5。 表2-5 项目主要原辅料消耗 原料名称; 成分/规格; 年消耗t/a; 包装方式; 最大存储量/储存天数/地点. 减底油（沥青）; 固体，99%; 212.484; 吨包; 10t/20d/车间原料暂存区. 原料来自厂区内现有针状焦预处理装置减压蒸馏工段自产减底油，根据现有工程环评批复副产减底油5万吨/年，满足本项目使用。原料减底油（沥青）为固体，从现有副产后运送至本项目车间原料暂存区内。 项目生产规模为年产100吨碳纤维隔热材，通过工艺设计值反推、物料衡算校正及行业规范校核确定本项目原料减底油（沥青）用量为212.484吨/年。 2、主要原辅材料性质 本项目主要原辅材料特性见表2-6。 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 化学成分; 理化性质; 主要危险特性. 减底油（沥青）; 主要成分包括沥青质15%-30%、轻质烃类或芳香族化合物约为15%、高缩合稠环芳烃45%-65%、杂原子化合物（含硫杂环，如噻吩类）<5%; - 黑色固体，具有光泽，呈棕至黑色，主要由沥青质、多环芳烃等组成，是一种稠环芳香烃的复杂混合物，相对密度（水=1）范围为1.15~1.25 g/cm³，沥青没有固定的熔点，但其软化点通常在54-173°C之间，本项目使用自产沥青，馏程约为350-450°C之间，软化点约在90-120°C之间，沸点小于470°C，闪点约为315°C，引燃温度为485°C，沥青不溶于水、丙酮、乙醚和稀乙醇，但可溶于二硫化碳、四氯化碳等有机溶剂，比热容为1.34 kJ/(kg·°C)，爆炸下限为3g/m³，爆炸极限为1.5%至10%，在低温下呈脆性，高温下软化; - 遇明火、高热可燃，燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。主要皮肤损害：光毒性皮炎，皮损限于面颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐—深褐—褐黑色职业性痤疮；疣状赘生物及事故引起的热烧伤。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷乏力、恶心、食欲不振等全身症状和眼、鼻咽部的刺激症状. 六、给排水 1、给水 项目用水由厂区现有供水管网提供，可以保证连续稳定正常供水，能够满足项目用水需要。项目用水主要是生产、生活用水。 （1）生活用水 本项目新增劳动定员20人，年生产天数为300天，依照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）考虑到当地居民用水情况，职工生活用水按50L/人·d计算，生活用水量为1m3/d，合300m3/a。 - 循环冷却用水 - 生产过程碳化炉、水冷型钢带拉条机等设备使用循环冷却水降温，循环水补水由一次水供给。 - 厂区现有设置一座循环水场。循环水塔采用机械通风冷却塔，设置两间，单间处理能力1500m3/h，共计3000m3/h。拟建项目最高循环水用量为150m3/h，现有循环水量约为2500m3/h，依托现有装置余量完全满足项目需求。 本项目循环冷却水用量为150m3/h。蒸发、风吹损耗按照2%计算，同时为了保证循环水质，循环水池需排放部分污水，排放量类比现有实际生产运行数据，即损耗水量为72m3/d，排水量为36m3/d，根据计算需补充水量为108m3/d。循环冷却水采用自来水管网来水。 综上，项目新鲜水用量为32700m3/a（109m3/d）。 2、排水 项目排水系统为雨污分流制，雨水排入厂区雨水管网。 （1）生活污水 生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷用污水，排放量0.8m3/d（240m3/a），进入厂区污水处理站处理后排入园区污水管网，由园区污水处理厂统一处理。 - （2）循环冷却系统排水 类比现有冷却塔排污量，循环冷却水排放量为36m3/d，10800m3/a，进入厂区污水处理站处理后排入园区污水管网，由园区污水处理厂统一处理。 本项目水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（单位m3/a） 七、供电 厂区自总变电站10KV高压柜引出至碳纤维车间变压器，SCB13-2000/10KV/0.4KV，单台变压器容量2000kVA。拟建项目年用电量为475万kWh，厂区变压器余量可以满足项目需求，无需新增变压器。 八、供热 本项目熔化、调质、挤出、纺丝、预氧化、碳化等设备均为电加热设备。 九、供气 1、压缩空气 拟建项目使用仪表压缩空气，最大用量为40Nm3/h，拟建项目建成后预计压缩空气年用量将新增为1万Nm3，间歇使用（250h/a）。压缩空气来自南侧空压制氮站，依托现有2台螺杆式空气压缩机，单台供气量为2400Nm3/h、供气压力为0.8MPa，现有余量满足拟建项目需求。 2、氮气 - 拟建项目氮气来源于制氮机，拟建项目建成后预计氮气年用量将新增为150万Nm3，最大氮气需求量为200Nm3/h。本项目不增加氮气缓冲罐，依托现有制氮机2台，设置一台100m3氮气储罐，供气压力为0.6MPa，产气总量为400Nm3/h。现有项目使用量为170Nm3/h，本项目（碳纤维）最大氮气需求量为200Nm3/h，原制氮机气量满足该项目要求。 - 十、消防系统 消防给水系统依托现有消防系统，拟建项目不额外增加消防水用量。 十一、劳动定员及工作制度 企业年操作日300天，年操作时间7200小时。管理人员按一班工作制，实行每周五天工作制。生产车间和生产调度等工作人员实行“三班两运转”工作制设置定员。 该项目投运后拟新增定员20人，其中操作工14人，管理和技术人员为6人。 十二、项目平面布置 拟建项目不新增用地，选址于山东益大新材料股份有限公司生产厂区内，在原石墨材料车间北侧进行扩建，新增面积2823.62m2，扩建后碳纤维隔热材车间总面积4099.2m2。公辅工程依托厂区现有设施。厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期生产工艺流程及产污情况 本项目施工期主要为车间厂房的扩建以及安装生产设备、环保设施等，施工过程产生的污染物主要为施工扬尘、施工废水、生活污水、噪声、建筑垃圾和生活垃圾。本项目施工期生产工艺流程及产污环节见下图。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期生产工艺流程及产污情况 1、技术来源 生产工艺来源于辽宁奥亿达新材料股份有限公司，辽宁奥亿达新材料股份有限公司于2024年投产年产1000吨沥青基碳纤维（《辽宁奥亿达新材料股份有限公司年产1000吨沥青基碳纤维、500吨热场隔热材料一体化生产及研发中心建设项目》环境影响报告表已于2024年5月审批）。该工艺自动化水平较高，能耗低、三废排放少、产品质量好，装置平稳。生产采用高效精密节能设备，关键工序采用数控、高精设备，以提高工效，控制各工序半成品的纯度，同时增加产品试验、检测手段，设备高效、低能耗，工艺成熟可靠。本项目采用相同工艺。 2、工艺技术原理 本项目采用原料减底油（沥青）减压闪蒸+熔融纺丝、氧化及碳化+针刺成毡工艺。 沥青基碳纤维的制备原料主要包括两类：一类是煤炭、石油、生物质加工过程中的副产物，如煤焦油、煤焦油沥青、石油沥青、乙烯焦油、催化裂化油浆、生物质焦油等；另一类是芳香类或可转化为芳香类的纯化学物质，包括萘、甲基萘、蒽、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯等。 第1类原料通常为有机物的混合物，组分复杂、分子量分布宽，反应活性好，在热作用下即可自发反应生成中间相或各向同性的沥青前驱体。但这些原料通常含有焦炭、无机物、灰分等不溶性杂质及水分、重组分、喹啉不溶物等特殊组分，对碳纤维的制备与性能有负面影响，因而需要通过预处理的方法去除；此外，分子量分布宽的原料在沥青前驱体调制过程中，小分子化合物和大分子稠环芳烃发生反应不同步，小分子化合物的芳构化与大分子稠环芳烃的缩聚可能同步进行，导致缩聚不充分或结焦，从而影响沥青前驱体的性质，因此需要通过预处理留下分子量适宜的有机组分。原料预处理的方法主要有蒸馏和萃取两类。 原料的蒸馏预处理是根据原料中各组分相对挥发度不同进行组分切割，可分为减压蒸馏、常压蒸馏和加压蒸馏。蒸馏预处理的作用一方面为将原料中相对挥发度低的小分子化合物蒸馏出；另一方面为当蒸馏温度较高或压力较大时，小分子化合物也会发生芳构化和取代等反应，形成大分子的化合物。蒸馏预处理温度和压力的选用应依据原料性质和预处理目标而定。 萃取也称抽提，是利用有机溶剂将原料中特定组分提取分离。萃取主要目的是进行组分切割，移除某些特定组分，这些组分可以参与沥青前驱体形成中，但会对沥青前驱体的某种性质造成负面影响，如喹啉不溶物会阻碍中间相小球融并，导致形成镶嵌型织构；萃取另一个作用是分离出原料中加热不会融化的固体颗粒，这些颗粒的存在会影响原料纺丝性等。 沥青基熔喷碳纤维的目前的国际主流工艺：原料预处理、沥青前驱体调质、熔融纺丝、预氧化及碳化，每一步流程中工艺参数的选取均影响碳纤维的强度性能。 本项目采用原料减底油（沥青）减压闪蒸+熔融纺丝、预氧化及碳化+针刺成毡工艺。 - 生产工艺流程简述 沥青基碳纤维生产工艺过程主要包括：原料减底油（沥青）的预处理工序、纺丝沥青纺丝工序、沥青纤维预氧化工序、氧化纤维碳化工序、碳纤维无纺毡后加工工序。 （1）原料减底油（沥青）调质预处理（熔化、闪蒸脱挥） 厂区现有减压蒸馏工段自产原料减底油（沥青）（软化点约在90-120℃），通过原料沥青熔化机组加热到300℃熔化，然后经熔体泵送入1#调质釜，物料在1#调质釜内满流后溢流依次经过2#调质釜、3#调质釜、4#调质釜，1#-4#反应釜内的温度维持在330℃，压力维持在-30kpa。1#、2#、3#、4#调质釜闪蒸的油气经冷凝冷却后，轻组分进入凝液收集罐，不凝气经真空泵进入油气洗涤塔洗涤，然后进入焦化炉焚烧处理后排放。经过4级负压脱挥，将沥青软化点提高到200℃左右，然后进入快速脱挥系统，温度控制在340℃，提高软化点至250-270℃，获得高软化点纺丝沥青，脱挥油气经脱挥油气冷却器和不凝气冷却器后进入真空系统，真空尾气排入尾气洗涤塔，废气经油气洗涤塔洗涤，然后进入焦化炉焚烧处理后排放。 - 产污环节分析：原料通过密闭熔化机组熔化，熔化后通过管道泵送至下步调质釜，此环节在密闭系统下进行（在密闭隔绝空气中加热），且原料的闪点约为315°C、沸点小于470°C，在此温度下物料性能稳定，不发生化学反应（如热分解），无废气排放。 在闪蒸脱挥工序中，轻组分（主要为轻质烃类或芳香族化合物，闪点约160-170℃、沸点约250-450°C、饱和蒸气压＜0.1Pa（25°C））主要通过四级负压脱挥及快速脱挥系统，通过真空抽吸分离沥青中的挥发性轻组分（VOCs），挥发的轻组分经油气冷凝器（4台调质釜配套一个油气冷却器，1台调制器配套一个油气冷却器、不凝气冷却器，采用热水或低压蒸汽冷凝，冷凝效率为95%）转化为液态轻质组分（中间物料）作为针状焦装置的原料，回用至厂区针状焦装置内使用，不凝汽G1（VOCs、苯并[a]芘、沥青烟、H2S）通过管道收集进入油气洗涤塔（采用本项目闪蒸出的液态轻组分洗涤净化）进行油气洗涤，经洗涤塔洗涤处理后的尾气送入焦化炉焚烧处理后经35m高DA015排气筒排放。 （2）碳化纤维的生产（挤压、造粒、纺丝、预氧化、碳化） 纺丝沥青通过双螺杆加热器熔化后（控制温度为290~300℃），纺丝沥青被熔化、挤出，挤出的纺丝沥青输送至造粒机，造粒后进入纺丝设备，经熔喷获得碳纤维原丝，纺丝温度控制在320-370℃之间，在一定压力下从纺丝体的纺丝孔挤出，挤出的纺丝沥青向下将纺丝沥青拉成细丝，形成直径12-15um、长度为500-1000mm的纺丝沥青纤维，纺丝沥青纤维飘落在预氧化化炉网带上，经过网带送至下一道工序。 碳纤维原丝以0.5-1m/s的速度缓慢进入连续预氧化炉进行预氧化稳定，每个空气流量计进气流量控制在3-5Nm3之间，控制预氧化炉温度在200-400℃之间，经过预氧化稳定化处理后，沥青纤维无纺毡由热塑性材料变成热固性材料，氧化的纤维经过约1m耐热钢带送入下一道工序—碳化炉。 碳纤维经预氧化后进入碳化炉，速度控制与预氧化炉出料速度一致，保证运行的稳定性。碳化温度区间设置在300-900℃，进行高温碳化。在此氧化纤维被碳化，非碳元素逸出，碳元素得到富集，获得了性能优异的碳纤维产品。在碳化过程中，需要通入氮气作为保护气，其作用是驱除碳化过程中产生的废气，同时阻止外界空气进入炉内，以免造成纤维氧化。碳化后的碳化丝用丝辊收束。 产污环节分析：双螺杆加热器熔化加热温度为290~300℃，此环节在密闭隔绝空气中加热，出口设置集气罩收集，挤压废气G2（苯并[a]芘、沥青烟、H2S）收集进入油气洗涤塔（采用本项目闪蒸出的液态轻组分洗涤净化）进行油气洗涤，经洗涤塔洗涤处理后的尾气送入焦化炉焚烧处理后经35m高DA015排气筒排放。 造粒机出口设置集气罩收集，造粒废气G3（颗粒物）收集进入袋式除尘器处理后经15m高P12排气筒排放。 纺丝过程属于物理过程，纺丝沥青通过前段高真空闪蒸下获得，其目的是保证在纺丝条件下无挥发份，否则会造成断丝和颗粒产生。纺丝设备生成的沥青纤维排出纺丝设备后靠自然空气瞬间冷却成沥青纤维无纺毡，此过程无废气排放。 预氧化过程中将产生废气G4含有苯并[a]芘、SO2、颗粒物等污染物，预氧化炉设置废气排气孔，各排气孔经过1根管道收集进入油气洗涤塔（采用本项目闪蒸出的液态轻组分洗涤净化）进行油气洗涤，经洗涤塔洗涤处理后的尾气送入焦化炉焚烧处理后经35m高DA015排气筒排放。 碳化过程中将产生废气G5含有苯并[a]芘、颗粒物和H2S等污染物，经设置在出料口处的集气罩收集后进入油气洗涤塔（采用本项目闪蒸出的液态轻组分洗涤净化）进行油气洗涤，经洗涤塔洗涤处理后的尾气送入焦化炉焚烧处理后经35m高DA015排气筒排放。 根据工艺来源方辽宁奥亿达新材料股份有限公司现有相同项目的检测报告，预氧化和碳化工序无沥青烟和焦油产生。 （3）针刺成毡 收束后的碳化纤维丝经开送机开松后，通过离心风机送往棉箱进行暂存，暂存后的开松纤维进入梳理机进行梳理，然后针刺成毡。 碳化丝经针刺成型，然后按客户需求裁剪成固定尺寸。碳纤维软毡裁剪后剩余的边角料，经破碎机破碎后，进入气流粉碎磨，加工成碳纤维短纤外售。 产污环节分析：开松、针刺成毡、粉碎及包装均在密闭室内进行，各工序设置集气罩，开松、针刺成型废气G6（颗粒物）、粉碎废气G7（颗粒物）经集气罩收集进入蜂窝式滤尘机组处理后经15m高P12排气筒排放。 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 项目运营中生产工艺中主要污染物产生环节汇总见表2-7。 表2-7 污染物产生环节汇总表 类别; 产污环节; 污染物名称; 治理措施. 废气; G1负压闪蒸、快速闪蒸; VOCs、苯并[a]芘、沥青烟、H2S; 管道收集+油气洗涤+焦化加热炉焚烧处理后经35米高DA015排气筒排放. G2挤压; 苯并[a]芘、沥青烟、H2S; 集气罩收集+油气洗涤+焦化加热炉焚烧处理后经35米高DA015排气筒排放. G3造粒; 颗粒物; 集气罩收集+袋式除尘器处理后经15米高P12排气筒排放. G4预氧化; 苯并[a]芘、SO2、颗粒物; 管道收集+油气洗涤+焦化加热炉焚烧处理后经35米高DA015排气筒排放. G5碳化; 苯并[a]芘、H2S、颗粒物; 集气罩收集+油气洗涤+焦化加热炉焚烧处理后经35米高DA015排气筒排放. G6开松、针刺成型; 颗粒物; 集气罩收集+蜂窝式滤尘机组处理后经15米高P1排气筒排放. G7粉碎; 颗粒物. 废水; 循环冷却 系统; COD、SS、含盐量; 进入厂区污水处理站处理. 生活污水; COD、BOD、氨氮、 SS. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 除尘系统; 碳纤维粉尘粉尘; 作为原料使用. 设备维护; 废矿物油、废油桶; 委托有资质单位处置. 噪声; 各种生产设备; Leq（A）. 备注：油气洗涤塔采用油溶油、相似相容的原理进行油气洗涤，油气洗涤塔内采用本项目闪蒸出的液态轻组分进行洗涤净化，洗油循环使用，更换下来的洗油主要成分为闪蒸出的液态轻组分，打到吨桶内送至厂区针状焦装置内使用，不外排。 5、物料平衡 表2-8 沥青基碳纤维生产物料平衡表 进料; 进料量; 出料; 出料量. 名称; 成分; t/a; 去向; 名称; 成分; t/a. -; 合计; -; 合计. 减底油; 沥青; 212.484; 212.484; 产品; 碳纤维隔热材; 100; 100. /; 副产品; 碳纤维短纤; 70; 70. 中间物料; 轻组分; 30; 30. 废气; G1; VOCs; 1.578; 1.688. 苯并[a]芘; 0.005×10-3. 沥青烟; 0.11. H2S; 0.2×10-3. G2; 苯并[a]芘; 0.004×10-3; 0.1. 沥青烟; 0.10. H2S; 0.15×10-3. G3; 颗粒物; 2; 2. G4; 苯并[a]芘; 0.008×10-3; 0.396. SO2; 0.3. 颗粒物; 0.096. G5; 苯并[a]芘; 0.007×10-3; 0.02. 颗粒物; 0.02. H2S; 0.6×10-3. G6; 颗粒物; 3.9; 3.9. G7; 颗粒物; 4.38; 4.38. 合计; 212.484; 212.484; 212.484; 212.484. 物料衡算确定依据： VOCs:根据原料的组分分析，原料中轻质烃类或芳香族化合物约为15%，物料按照负压闪蒸、快速闪蒸中全部被蒸出考虑，冷凝下来得到中间物料轻组分，不凝气以VOCs引入废气处理装置。 沥青烟尘、苯并[a]芘：结合《工业生产中有害物质手册》第一卷及《有机化合物污染化学》中石油沥青的产排污系数及技术方实际生产经验、类比《辽宁奥亿达新材料股份有限公司年产1000吨沥青基碳纤维、500吨热场隔热材料一体化生产及研发中心建设项目》（辽宁奥亿达新材料股份有限公司为本项目的技术提供方，采用原料为纺丝沥青，经过破碎、挤出、纺丝、预氧化、碳化、破碎等生产工艺生产沥青基碳纤维）环境影响报告表理论计算数据，每吨原料减底油（石油沥青）在加热过程中产生的沥青烟尘1050g，产生苯并[a]芘气体约0.15g。 H2S、SO₂：根据原料的组分分析，原料中含硫化合物<5%，同时类比《辽宁奥亿达新材料股份有限公司年产1000吨沥青基碳纤维、500吨热场隔热材料一体化生产及研发中心建设项目》，产生H2S 47.5g/吨沥青，沥青预氧化工艺的SO₂排放因子可能为0.5~1.5 kg SO₂/吨沥青。 颗粒物：产生量按照产品5%取值。 图2-4 物料平衡图 t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目是山东益大新材料股份有限公司投资于现有厂区内建设的，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，与项目有关的现有环境污染问题：改建、扩建及技改项目说明现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况，核算现有工程污染物实际排放总量，梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施。 ### 一、现有项目相关环保手续汇总情况 表2-9 现有项目相关环保手续汇总表 序号; 项目名称; 建设内容; 环评情况; 验收情况; 备注. 1; 10万吨/年针状焦高精细化学材料综合利用项目; 建设油系原料预处理装置、油系针状焦焦化装置、针状焦回转窑煅烧装置、针状焦罐式炉煅烧装置、酸性水汽提 装置、溶剂再生装置、酸性气处理装置，油系针状焦产能7.9万吨/年，煤系针状焦产能2.1万吨/年; 济环审（嘉祥）[2022]6号; 自主验收 （分期验 收，一期工程油系已建成运行）; 油系已建成稳定运行，煤系建成未投产. 2; 山东益大新材料股份有限公司动 力锅炉技改项目; 将现有1台10t/h燃气锅 炉更换为2台8t/h 燃气 锅炉，燃料为厂内干气; 济环报告表（嘉祥)[2022]20号; 自主验收; 已建成验收. 3; 年产1万吨特种碳石墨新材料制造与加工项目; 新建车间及依托现有车间，建成年产1万吨特种碳石墨新材料的生产能力; 济环报告表（嘉祥)[2022]14号; 未建成、未验收; 建设车间1座，未安装设备、未验收，此项目不再建设. - 表2-10 企业排污许可情况一览表 企业名称; 山东益大新材料股份有限公司. 排污许可证编号; 913708295965501928002P. 有效期; 2024.12.17-2029.12.16. 行业类别; 原油加工及石油制品制造，石墨及碳素制品制造，锅炉. 大气排放总许可量; 主要排放口; 二氧化硫; 16.41t/a. 氮氧化物; 41.494t/a. 颗粒物; 9.27t/a. VOCs; 8.463t/a. 废水排放总许可量; 主要排放口; COD; 76.5625. 氨氮; 4.59375. 总氮; 7.65625. 根据企业排污许可执行报告情况，企业未出现超排污许可排污情况，各废气污染物和废水污染物均能达标排放。2025年年报执行情况见下图。 - 表2-11 现有工程、在建工程产品及副产情况一览表 产品名称; 生产规模t/a; 生产规模t/h. 现有工程（8000h/a）. 油系针状焦; 79000; 9.875. 副产品名称; 生产规模t/a; 生产规模t/h. 蜡油; 26125; 3.266. 减底油（沥青）; 50000; 6.250. 减顶油; 6250; 0.781. 液化石油气; 2924; 0.366. 焦化干气（作为燃料气用于生产中）; 14476; 1.810. 焦化石脑油; 7212; 0.902. 焦化柴油; 15500; 1.938. 焦化蜡油; 9197; 1.150. 硫氢化钠溶液（30%）; 3375; 0.422. 在建工程（8000h/a）. 产品名称; 生产规模t/a; 生产规模t/h. 煤系针状焦; 21000; 2.625. 副产品名称; 生产规模t/a; 生产规模t/h. 蒽油; 15990; 1.999. 黏结剂沥青; 10650; 1.331. 焦化干气（作为燃料气用于生产中）; 1640; 0.205. 焦化轻油; 1820; 0.228. 焦化重油; 6300; 0.788. 硫氢化钠溶液（30%）; 28.5; 0.004. - 备注：本项目使用现有减底油即沥青作为生产原料。 - 二、三废排放量统计 - 表2-12 公司三废排放量情况汇总 污染源; 污染物; 现有油系工程排放量; 在建煤系工程排放量; 合计. 有组织废气; 烟尘，t/a; 7.0329; 2.2371; 9.27. SO2，t/a; 13.2936; 3.1164; 16.41. NOx，t/a; 28.923; 12.571; 41.494. 氨气，t/a; 0.238; 0.39; 0.628. 硫化氢，t/a; 0.027; /; 0.027. 酚类，t/a; 0.0876; 3.39×10-5; 0.0876. 苯并[a]芘，t/a; 0.0026; 4.5×10-9; 0.0026. 沥青烟，t/a; 0.0005; 2.25×10-4; 0.0007. VOCs，t/a; 7.008; 1.455; 8.463. 无组织废气; VOCs，t/a; 12.55; 6.27; 18.82. 氨气，t/a; 0.009; /; 0.009. 硫化氢，t/a; /; /; /. 废水; 废水量，m3/a; 142331; 10794; 153125. COD，t/a; 71.1655; 5.397; 76.5625. 氨氮，t/a; 4.26989; 0.32386; 4.59375. 总氮，t/a; 7.11648; 0.53977; 7.65625. 固体废弃物; 一般固废，t/a; 0; 0. 危险废物，t/a; 0; 0. 备注： ①现有工程有组织废气排放量：烟尘、SO2、NOx、VOCS来源于排污许可证许可量，其余来源于例行监测折满负荷后排放量；无组织排放量：来源于排污许可证许可量。 ②在建工程排放量：烟尘、SO2、NOx、VOCS来源于排污许可证许可量，其余来源于环评报告核算量。 ③废水排放量：来源于排污许可证许可量。. - 三、本项目与现有项目相关达标分析 - 1、废气 有组织废气： （1）DA008主要排放回转窑、罐式炉经余热锅炉回收余热后排出的尾气，主要污染物为烟尘、SO2 、NOx 、氨气、VOCs等，回转窑煅烧废气经 SCR 脱销+袋式除尘+湿法脱硫+静电除尘器处理，罐式炉煅烧废气经 SCR脱销+湿法脱硫+静电除尘器处理，处理后的废气通过一根 52.8m高排气筒 DA008排放； 表2-13（1） 厂区煅烧VOC废气排放口（DA008排气筒）在线监测数据表 排口名称; 监测时间; 非甲烷总烃(mg/m3); 氧气(%); 流量(m3). 实测值. 煅烧VOC废气排放口; 2024-01; 0.6 - 7.14; 11.1 - 13.8; 969557.0 - 1158920.0. 煅烧VOC废气排放口; 2024-02; 1.36 - 16.1; 10.6 - 11.8; 846565.0 - 1050698.0. 煅烧VOC废气排放口; 2024-03; 2.94 - 11.2; 0.00265 - 0.00996; 702619.0 - 1042877.0. 煅烧VOC废气排放口; 2024-04; 0.815 - 10.7; 10.2 - 13.0; 577638.0 - 783712.0. 煅烧VOC废气排放口; 2024-05; 0.382 - 9.53; 10.0 - 12.2; 451410.0 - 767828.0. 煅烧VOC废气排放口; 2024-06; 1.1 - 6.38; 9.88 - 11.3; 603866.0 - 723176.0. 煅烧VOC废气排放口; 2024-07; 0.0 - 7.63; 4.48 - 17.1; 352567.0 - 782894.0. 煅烧VOC废气排放口; 2024-08; /; /; /. 煅烧VOC废气排放口; 2024-09; /; /; /. 煅烧VOC废气排放口; 2024-10; /; /; /. 煅烧VOC废气排放口; 2024-11; /; /; /. 煅烧VOC废气排放口; 2024-12; /; /; /. - 备注：企业2024年7月24日至12月31日停产。 - 表2-13 （2）厂区煅烧废气排放口（DA008排气筒）在线监测数据表 排口名称; 监测时间; 二氧化硫(mg/m3); 氮氧化物(mg/m3); 颗粒物(mg/m3); 氧气(%); 流量(m3). 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. 煅烧废气排放口; 2024-01; 2.69-27.0; 1.81-18.5; 19.9-78.8; 14.0-54.0; 1.06-4.84; 0.739-3.53; 12.0-12.8; 1002693.0-1131274.0. 煅烧废气排放口; 2024-02; 3.02-13.8; 1.97-8.55; 39.3-69.7; 25.3-45.8; 0.805-8.1; 0.54-5.15; 11.2-12.8; 885717.0-1095184.0. 煅烧废气排放口; 2024-03; 2.75-18.0; 1.82-15.0; 26.0-65.1; 18.6-48.5; 0.17-4.16; 0.126-2.48; 10.8-14.8; 698468.0-1066419.0. 煅烧废气排放口; 2024-04; 2.65-11.5; 1.76-7.51; 25.6-50.6; 17.4-33.3; 0.188-0.692; 0.13-0.476; 11.6-12.3; 699874.0-815589.0. 煅烧废气排放口; 2024-05; 4.95-18.5; 3.31-11.6; 37.4-64.4; 25.0-40.9; 0.212-0.717; 0.147-0.482; 11.1-12.7; 564378.0-809354.0. 煅烧废气排放口; 2024-06; 12.4-33.8; 7.84-21.9; 41.4-72.5; 29.3-45.2; 0.334-0.825; 0.217-0.548; 10.8-12.6; 549024.0-730480.0. 煅烧废气排放口; 2024-07; 3.68-29.2; 9.03-19.7; 4.69-57.0; 12.4-38.5; 0.485-1.42; 0.354-1.73; 11.8-19.3; 218725.0-818981.0. 煅烧废气排放口; 2024-08; /; /; /; /; /; /; /; /. 煅烧废气排放口; 2024-09; /; /; /; /; /; /; /; /. 煅烧废气排放口; 2024-10; /; /; /; /; /; /; /; /. 煅烧废气排放口; 2024-11; /; /; /; /; /; /; /; /. 煅烧废气排放口; 2024-12; /; /; /; /; /; /; /; /. 备注：企业2024年7月24日至12月31日停产。 （2）DA009主要排放油系原料预处理装置单元废气，主要污染物包括烟尘、SO2、NOx、VOCs，配套高效低氮燃烧器处理后通过38m高排气筒DA009排放。 表2-14（1） 厂区1号预处理VOC废气排放口（DA009排气筒）在线监测数据表 排口名称; 监测时间; 非甲烷总烃(mg/m3); 氧气(%); 流量(m3). 实测值. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-01; 1.91-20.6; 5-10.6; 74177-299509. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-02; 2.32-9.74; 2.02-6.45; 215114-288163. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-03; 1.46-5.51; 1.82-6.48; 145918-261549. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-04; 1.66-7.52; 2.8-6.85; 129299-221184. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-05; 1.9-5.19; 2.2-3.48; 123580-211001. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-06; 1.75-15.6; 1.31-9.96; 96776-180298. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-07; 1.97-8.68; 6.43-12.3; 102047-200850. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-08; /; /; /. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-09; /; /; /. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-10; 1.6-54.1; 9.14-15.5; 26013-182480. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-11; 0.696-3.21; 11.4-12.9; 24537-207990. 1号预处理VOC废气排放口; 2024-12; 0.728-12.6; 0.00001-0.00205; 9.04-12.8; 82460-266604. 备注：企业2024年7月22日至10月19日停产。 - 表2-14（2） 厂区1号预处理废气排放口（DA009排气筒）在线监测数据表 排口名称; 监测时间; 二氧化硫(mg/m3); 氮氧化物(mg/m3); 颗粒物(mg/m3); 氧气(%); 流量(m3). 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. 1号预处理废气排放口; 2024-01; 0.104-11.8; 0.115-14.3; 17.6-34.1; 24.1-42.3; 0.742-1.11; 0.857-1.81; 4.74-9.64; 86634-301679. 1号预处理废气排放口; 2024-02; 0.415-10.1; 0.404-11.7; 4-41.7; 30.2-43.6; 0.741-1.07; 0.721-1.21; 2.86-6.99; 219024-289523. 1号预处理废气排放口; 2024-03; 0.326-7.18; 0.362-8.16; 28.1-34.9; 31.5-40.7; 0.818-1.09; 0.879-1.25; 4.5-6.51; 148640-253758. 1号预处理废气排放口; 2024-04; 0.696-7.25; 0.771-8.87; 25.2-32.4; 28.4-38.6; 0.814-1.19; 0.9-1.98; 4.65-6.28; 138728-223193. 1号预处理废气排放口; 2024-05; 0.365-3; 0.396-3.12; 26-36; 27.3-35.6; 0.957-1.27; 1-1.34; 2.65-5.4; 143129-221107. 1号预处理废气排放口; 2024-06; 0.439-4.21; 0.557-4.23; 21.5-34.4; 28.5-38.3; 0.412-1.31; 0.51-2.26; 3.6-10.7; 115420-188073. 1号预处理废气排放口; 2024-07; 0.22-9.84; 0.297-18.4; 10.6-23.1; 21.4-34.1; 0.382-0.93; 0.538-1.99; 7.6-12.7; 106483-205675. 1号预处理废气排放口; 2024-08; /; /; /; /; /; /; /; /. 1号预处理废气排放口; 2024-09; /; /; /; /; /; /; /; /. 1号预处理废气排放口; 2024-10; 0.252-4.22; 1.88-9.23; 7.82-18.7; 17.5-38.9; 0.704-0.821; 1.24-28.8; 9.48-13.1; 75269-205131. 1号预处理废气排放口; 2024-11; 0.644-6.49; 1.41-12.7; 13.2-23.2; 26.8-45.5; 0.676-0.928; 1.28-1.92; 11.4-13.1; 86502-218240. 1号预处理废气排放口; 2024-12; 0.839-7.19; 1.72-10.7; 16.4-48.4; 33.8-72.6; 0.734-0.956; 1.17-2.06; 9.07-13.1; 86642-274973. - 备注：企业2024年7月22日至10月19日停产。 - （3）DA010主要排放罐式炉包装工序废气，主要污染物为颗粒物，经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒 DA010排放。 表2-15 罐式炉包装工序废气排放口（DA010排气筒）自行监测数据表 采样日期; 2023.04.17. 检测点位; DA010罐式炉包装排气筒(P5). 内径(m); 0.6. 排气筒高度(m); 15. 标干流量(Nm³/h); 11684. 颗粒物; 实测浓度 (mg/m³); 2.7. 排放速率 (kg/h); 0.0315. 检测点位; DA016回转窑冷却收尘排气筒(P7). 内径(m); 0.6. 排气筒高度(m); 15. 标干流量(Nm³/h); 5266. 颗粒物; 实测浓度 (mg/m³); 2.4. 排放速率 (kg/h); 0.0126. - （4）DA012主要排放回转窑烘干废气，主要污染物为颗粒物，经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒 DA012排放； 表2-16 回转窑烘干废气排放口（DA012排气筒）自行监测数据表 采样日期; 2024.04.23. 检测点位; DA012 (P6). 内 径 ( m ); 0.6. 排气筒高度(m); 15. 标干流量(Nm³/h); 7165; 7217; 7233. 颗粒物; 实测浓度(mg/m³); 1.9; 2.1; 1.8. 平均浓度(mg/m³); 1.9. 排放速率(kg/h); 0.0136; 0.0152; 0.0130. （5）DA013主要排放回转窑冷却废气，主要污染物为颗粒物，经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒 DA013排放； 表2-17 回转窑冷却废气排放口（DA013排气筒）自行监测数据表 采样日期; 2024.04.22. 检测点位; DA013(P8). 内径(m); 0.6. 排气筒高度(m); 15. 标干流量(Nm³/h); 5699; 5860; 5915. 颗粒物; 实测浓度(mg/m³); 4.6; 4.7; 4.9. 平均浓度(mg/m³); 4.7. 排放速率(kg/h); 0.0262; 0.0275; 0.0290. - （6）DA014主要排放回转窑包装废气，主要污染物为颗粒物，经袋式除尘器处理后通过 15m高排气筒 DA014排放； 表2-18 回转窑包装废气排放口（DA014排气筒）自行监测数据表 采样日期; 2024.04.22. 检测点位; DA014 (P9). 内 径 ( m ); 0.6. 排气筒高度(m); 15. 标干流量(Nm³/h); 8444; 8533; 8311. 颗粒物; 实测浓度(mg/m³); 4.5; 5.1; 4.7. 平均浓度(mg/m³); 4.8. 排放速率(kg/h); 0.0380; 0.0435; 0.0391. （7）DA015主要排放焦化装置单元废气，主要污染物包括烟尘、SO2 、NOx、VOCs，配套高效低氮燃烧器处理后通过 35m高排气筒 DA015排放； - 表2-19（1） 厂区焦化VOC废气排放口（DA015排气筒）在线监测数据表 排口名称; 监测时间; 非甲烷总烃(mg/m3); 氧气(%); 流量(m3). 实测值. 焦化VOC废气排放口; 2024-01; 1.6-10.9; 10.8-11.6; 203112-284134. 焦化VOC废气排放口; 2024-02; 1.03-4.04; 11.3-12.3; 141515-255830. 焦化VOC废气排放口; 2024-03; 0.792-4.24; 11.4-12.5; 189863-256776. 焦化VOC废气排放口; 2024-04; 1.04-4.55; 11.9-13.3; 200881-270062. 焦化VOC废气排放口; 2024-05; 1.08-9.6; 6.66-13.8; 149248-288527. 焦化VOC废气排放口; 2024-06; 1.21-8.86; 7.08-8.65; 209514-277193. 焦化VOC废气排放口; 2024-07; 1.83-15.1; 7.06-10.1; 148394-316171. 焦化VOC废气排放口; 2024-08; /; /; /. 焦化VOC废气排放口; 2024-09; /; /; /. 焦化VOC废气排放口; 2024-10; 2.74-19.2; 7.7-10.3; 330049-399115. 焦化VOC废气排放口; 2024-11; 3.67-17.9; 5.87-8.77; 303711-344388. 焦化VOC废气排放口; 2024-12; 4.25-13; 5.91-8.95; 284305-336555. - 备注：企业2024年7月22日至10月19日停产。 - 表2-19（2） 厂区焦化废气排放口（DA015排气筒）在线监测数据表 排口名称; 监测时间; 二氧化硫(mg/m3); 氮氧化物(mg/m3); 颗粒物(mg/m3); 氧气(%); 流量(m3). 实测值; 折算值; 实测值; 折算值; 实测值; 折算值. 焦化废气排放口; 2024-01; 0.211-8.18; 0.452-17.2; 29.9-35.4; 63.2-75.9; 0.528-1.1; 1.14-2.34; 12.1-12.8; 211663.0-293188.0. 焦化废气排放口; 2024-02; 0.265-5.23; 0.52-11.0; 31.4-36.8; 63.1-73.8; 0.53-1.26; 1.08-2.44; 11.5-12.5; 149757.0-267750.0. 焦化废气排放口; 2024-03; 0.481-6.47; 0.938-12.8; 27.8-35.6; 59.4-69.3; 0.569-0.724; 1.15-1.63; 11.6-13.0; 201924.0-272741.0. 焦化废气排放口; 2024-04; 0.0165-5.56; 0.0304-11.7; 27.9-36.4; 60.4-72.9; 0.576-0.771; 1.16-1.64; 11.0-13.0; 217477.0-291004.0. 焦化废气排放口; 2024-05; 0.0633-5.77; 0.123-7.65; 33.6-51.0; 55.4-71.3; 0.618-0.899; 0.877-1.24; 6.65-12.0; 126542.0-297354.0. 焦化废气排放口; 2024-06; 0.595-5.46; 0.899-7.92; 39.9-47.3; 58.3-67.7; 0.71-0.949; 1.01-1.37; 7.76-9.23; 219619.0-286240.0. 焦化废气排放口; 2024-07; 0.641-16.3; 0.918-25.8; 33.4-50.3; 33.4-50.3; 0.666-0.832; 1.04-1.38; 7.97-10.2; 155206.0-328510.0. 焦化废气排放口; 2024-08; /; /; /; /; /; /; /; /. 焦化废气排放口; 2024-09; /; /; /; /; /; /; /; /. 焦化废气排放口; 2024-10; 0.00243-9.38; 0.00614-13.0; 23.8-58.0; 46.2-85.5; 0.542-0.979; 0.906-1.52; 8.02-13.0; 70222.0-384756.0. 焦化废气排放口; 2024-11; 2.6-10.1; 3.21-13.1; 53.7-63.9; 71.4-85.6; 0.502-0.692; 0.595-0.972; 5.78-8.14; 281455.0-336424.0. 焦化废气排放口; 2024-12; 2.11-9.23; 2.61-10.9; 52.7-71.0; 69.1-83.2; 0.579-0.708; 0.672-0.871; 5.16-7.52; 262378.0-336821.0. - 备注：企业2024年7月22日至10月19日停产。 （8）DA016主要排放回转窑煅烧前处理破碎、筛分废气，主要污染物为颗粒物，经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒 DA016排放； 表2-20 回转窑煅烧前处理破碎、筛分废气排放口（DA014排气筒）自行监测数据表 采样日期; 2024.04.23. 检测点位; DA016(P7). 内径(m); 0.6. 排气筒高度(m); 15. 标干流量(Nm³/h); 5759; 5740; 5849. 颗粒物; 实测浓度(mg/m³); 1.7; 2.0; 1.8. 平均浓度(mg/m³); 1.8. 排放速率(kg/h); 0.0098; 0.0115; 0.0105. （9）DA017主要排放污水处理站排气筒及危废间收集废气，废气收集后经碱洗+水洗+等离子体+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒 DA017排放。 表2-21 厂区污水处理站及危废间废气排放口（DA017排气筒）自行监测数据表 采样日期; 2025.01.16. 检测点位; DA017废气排放口出口(P11). 内 径 ( m ); 0.95. 排气筒高度(m); 15. 标干流量(Nm³/h); 8400; 8399; 8153. V O C s ( 以 非 甲烷总烃计); 实测浓度(mg/m³); 4.18; 3.90; 4.35. 平均浓度(mg/m³); 4.14. 排放速率(kg/h); 0.0351; 0.0328; 0.0355. 苯; 实测浓度(mg/m³); 0.015; 0.009; ND. 平均浓度(mg/m³); 0.009. 排放速率(kg/h); 0.0001; 0.0001; ND. 甲苯; 实测浓度(mg/m³); ND; 0.007; ND. 平均浓度(mg/m³); ND. 排放速率(kg/h); /; 0.0001; /. 二甲苯; 实测浓度(mg/m³); 0.000; 0.000; 0.000. 平均浓度(mg/m³); 0.000. 排放速率(kg/h); /; /; /. 氨; 实测浓度(mg/m³); 3.27; 3.23; 3.33. 平均浓度(mg/m³); 3.28. 排放速率(kg/h); 0.0275; 0.0271; 0.0271. 酚类; 实测浓度(mg/m³); 2.7; 2.8; 2.5. 平均浓度(mg/m³); 2.7. 排放速率(kg/h); 0.0227; 0.0235; 0.0204. 标干流量(Nm³/h); 8400; 8153; 7908. 硫化氢; 实测浓度(mg/m³); 0.034; 0.033; 0.035. 平均浓度(mg/m³); 0.034. 排放速率(kg/h); 0.0003; 0.0003; 0.0003. 臭气(无量纲); 549; 478; 478. - （10）DA018：主要排放锅炉燃烧废气，采用高效低氮燃烧装置，主要污染物包括烟尘、SO2、NOx，废气通过 15m高排气筒 DA018排放； 表2-22 锅炉燃烧废气排放口（DA018排气筒）自行监测数据表 采样日期; 2024.1.09. 检测点位; DA018废气排放口(P10). 内径*(m); 1.00. 排气筒高度*(m); 15. 标干流量*(Nm³h); 11069; 12214; 10972. 基准氧含量*(%); 3.5. 氧含量*(%); 4.25; 4.32; 4.09. 颗粒物; 实测浓度(mg/m³); 5.9; 5.5; 5.6. 5.; 折算浓度(mg/m³); 6.2; 5.8; 5.8. 平均折算浓度 (mg/m³); 5.9. 排放速率(kg/h); 0.0653; 0.0672; 0.0614. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m³); ND; ND; 2. 折算浓度(mg/m³); ND; ND; 2. 平均折算浓度 (mg/m³); ND. 排放速率(kg/h); 0.0111; 0.0111; 0.0221. 氮氧化物*; 实测浓度(mg/m³); 34; 32; 29. 折算浓度(mg/m³); 35; 33; 30. 平均折算浓度 (mg/m³); 33. 排放速率(kg/h); 0.3763; 0.3542; 0.3210. 烟气黑度（级）; ＜1. - 有组织废气排放均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》 （DB37/2374-2018）表2重点控制区、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1、表2重点控制区，《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2排放限值要求，《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1II时段及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》 （DB37/3161-2018）表1标准。 - 无组织废气： - 表2-23 主要污染物厂界浓度监测结果 采样日期; 2025.02.19. 采样点位; 上风向(1#); 下风向(2#); 下风向(3#); 下风向(4#). 检测项目 采样频次; 颗粒物(mg/m³). 第一次; 0.340; 0.372; 0.394; 0.431. 第二次; 0.353; 0.382; 0.392; 0.419. 第三次; 0.359; 0.381; 0.392; 0.426. 第四次; 0.371; 0.388; 0.399; 0.418. 平均浓度; 0.356; 0.381; 0.394; 0.424. 检测项目 采样频次; 苯并[a]芘(mg/m³). 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 第四次; ND; ND; ND; ND. 平均浓度; ND; ND; ND; ND. 检测项目 采样频次; 硫化氢(mg/m³). 第一次; 0.002; 0.004; 0.005; 0.005. 第二次; 0.002; 0.004; 0.005; 0.005. 第三次; 0.002; 0.004; 0.005; 0.005. 第四次; 0.002; 0.004; 0.006; 0.005. 平均浓度; 0.002; 0.004; 0.005; 0.005. 检测项目 采样频次; VOCs(以非甲烷总烃计)(mg/m³). 第一次; 0.66; 1.00; 0.96; 0.84. 第二次; 0.71; 1.04; 0.91; 0.86. 第三次; 0.68; 1.04; 0.92; 0.86. 第四次; 0.67; 0.96; 0.96; 0.94. 平均浓度; 0.68; 1.01; 0.94; 0.88. 检测项目 采样频次; 臭气(无量纲). 第一次; <10; 12; 13; 14. 第二次; <10; 11; 13; 16. 第三次; <10; 11; 14; 16. 第四次; <10; 12; 14; 15. 最大浓度; <10; 12; 14; 16. 检测项目 采样频次; 氨(mg/m³). 第一次; 0.06; 0.11; 0.13; 0.13. 第二次; 0.06; 0.12; 0.13; 0.13. 第三次; 0.06; 0.11; 0.13; 0.14. 第四次; 0.06; 0.12; 0.13; 0.13. 平均浓度; 0.06; 0.12; 0.13; 0.13. 无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3、《有机化工企业污水处理厂（站） 挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。 ### 废水 - 本项目依托现有污水预处理站一座，处理规模80m3/h，采用“隔油+脱硫+气浮+A/O生化+接触氧化”工艺。 - 表2-24厂区废水排放口（DW002排放口）在线监测数据表 排口名称; 监测时间; 化学需氧量(mg/l); 氨氮(mg/l); pH; 流量(m3). 浓度; 浓度; 浓度. 废水排放口; 2024-01; 12.7 - 38.6; 0.557 - 12.2; 7.39 - 7.76; 20.1 - 410.0. 废水排放口; 2024-02; 0.0 - 72.4; 0.0 - 3.72; 7.62 - 8.64; 0.0 - 559.0. 废水排放口; 2024-03; 0.0 - 111.0; 0.0 - 12.3; 7.7 - 8.26; 0.0 - 45.6. 废水排放口; 2024-04; 0.0 - 41.0; 0.0 - 0.553; 7.24 - 8.46; 0.0 - 125.0. 废水排放口; 2024-05; 0.0 - 56.7; 0.0 - 4.71; 7.17 - 7.81; 0.0 - 37.7. 废水排放口; 2024-06; 0.0 - 53.4; 0.0 - 0.692; 7.26 - 7.91; 0.0 - 40.1. 废水排放口; 2024-07; 0.166 - 127.0; 0.113 - 1.67; 6.38 - 7.45; 2.0 - 163.0. 废水排放口; 2024-08; 0.0 - 52.2; 0.0 - 1.51; 7.16 - 8.26; 0.0 - 441.0. 废水排放口; 2024-09; 0.0 - 45.5; 0.0 - 0.67; 7.43 - 8.44; 0.0 - 491.0. 废水排放口; 2024-10; 0.0 - 76.5; 0.0 - 9.2; 7.14 - 8.23; 0.0 - 25.1. 废水排放口; 2024-11; /; /; /; /. 废水排放口; 2024-12; 0.0 - 61.8; 0.0 - 0.988; 6.86 - 7.97; 0.0 - 37.6. - 厂区污水处理站出口废水水质符合园区污水处理厂进水要求。 - 3、噪声 委托山东同方环境检测有限公司进行了厂界噪声检测。监测日期2025年3月9日，结果见下表。 表2-25 厂区噪声监测结果一览表 单位dB（A） 时间; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 49.4; 53.5; 53.2; /. 夜间; 48.5; 52.2; 51.5; /. 备注：北厂界与其他企业紧邻。 由上表可知，现有项目厂界环境噪声现状监测期间，厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中的3类标准限值。 ### 四、不再建设特种碳石墨新材料项目简介 山东益大新材料股份有限公司《年产1万吨特种碳石墨新材料制造与加工项目》已于2022.2取得济宁市生态环境局嘉祥县分局批复（济环报告表（嘉祥)[2022]14号）。项目建设石墨材料车间1座（本项目在此车间进行扩建），未安装设备、未验收，此石墨新材料项目不再建设。根据项目环评批复及环评报告可知，墨新材料项目COD和氨氮总量指标统一纳入嘉祥阳光水务有限公司污水处理厂管理；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放量分别为2.673t/a、0.005t/a、0.061t/a。 ### 五、现有项目存在的问题及改进措施 - 公司现有项目已办理环保手续并已落实环保“三同时”，现有工程配套的环保设施较完善且正常运行，不存在环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 1、基本污染物环境质量现状调查与评价 本项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据济宁市生态环境局网站公示的大气环境质量状况，嘉祥县2023年1月-2023年12月连续1年的大气环境质量状况监测结果统计见表3-1。 - 表 3-1（1）2023年嘉祥县环境空气质量现状情况汇总表 单位：ug/m3 时间; 二氧化硫 日平均浓度（μg/m3）; 二氧化氮 日平均浓度（μg/m3）; PM10 日平均浓度（μg/m3）; PM2.5 日平均浓度（μg/m3）; CO95百分位数浓度（mg/m3）; O390百分位数浓度（μg/m3）. 2023-1; 16; 39; 143; 110; 1.8; 77. 2023-2; 14; 26; 87; 59; 1.1; 114. 2023-3; 13; 28; 83; 49; 1.2; 122. 2023-4; 12; 20; 77; 40; 1; 162. 2023-5; 12; 17; 68; 33; 0.9; 173. 2023-6; 7; 18; 62; 28; 0.8; 237. 2023-7; 6; 15; 40; 24; 1; 160. 2023-8; 7; 15; 40; 22; 1; 157. 2023-9; 13; 22; 66; 34; 1; 182. 2023-10; 12; 31; 74; 42; 1.2; 142. 2023-11; 12; 33; 74; 49; 1.4; 112. 2023-12; 16; 42; 111; 73; 1.6; 65. 年均值; 11; 25; 77; 46; 1.2; 141. 表3-1（2）嘉祥县2023年空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; μg/m3; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均浓度; μg/m3; 25; 40; 62.5; 达标. PM10; 年平均浓度; μg/m3; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; μg/m3; 46; 35; 131.4; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; μg/m3; 141; 160; 88.1; 达标. 《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。根据评价结果，嘉祥县2023年PM10、PM2.5年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据HJ663-2013判定，项目所在区域为不达标区，可吸入颗粒物、细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。 区域环境空气质量改善方案 根据《空气质量持续改善行动计划》、《嘉祥县“十四五”生态环境保护规划》主要目标：锚定2035年远景目标，经过五年不懈奋斗，到2025年，主体功能区战略和制度深入实施，国土空间规划体系初步建立，“三线一单”和规划环评有效发挥生态环境准入作用，产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构更加合理，绿色低碳发展加快推进，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。科学实施碳达峰碳中和嘉祥行动，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，碳排放强度持续降低。生态环境质量持续向好，主要污染物排放总量大幅减少，空气质量进一步改善，基本消除重污染天气，水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，农村黑臭水体基本消除，城乡环境优美宜居。 2、特征污染物环境质量现状调查与评价 本项目涉及特征污染物为苯并[a]芘，检测时间2025年5月6日~5月8日，检测单位山东公用环保集团检验检测有限公司，检测点位陆庄村：位于项目NW2.7km（嘉祥夏季主导风向为SE）。 表3-2（1）环境空气监测期间气象参数表 气象条件 日 期 频次; 风速 (m/s); 风向; 气温 (℃); 气压 (hPa). 2025.05.06; 10:45; 3.1; N; 19; 1010. 2025.05.07; 10:48; 2.9; N; 21; 1010. 2025.05.08; 10:52; 2.9; SE; 21; 1002. - 表3-2（2） 环境空气现状监测结果 G1陆庄村; 采样日期; 2025.05.06; 2025.05.07; 2025.05.08. 检测项目; 苯并[a]芘（日均值）浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 备注; “ND”表示低于方法检出限。. 由上表可知，苯并[a]芘能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、水环境 1、地表水 - 本次引用《嘉祥化工产业园2024年度环境监测报告》中监测结论：按照监测计划嘉祥化工产业园检测一年进行两次地表水监测，分别于2024年6月份和8月份进行检测，有六个监测点位：园区湿地入口处、园区湿地出口下游500m、薛公岔河与洙水河交叉口上游500m处、洙水河与薛公岔河交叉口上游500m处、洙水河与薛公岔河交叉口下游500m处和洙水河与薛公岔河交叉口下游2000m处，监测因子包括pH值、化学需氧量、全盐量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、硝酸盐、氰化物、六价铬、锌、铜、砷、镉、铅、铁、锰、汞、粪大肠菌群、苯并[a]芘等，根据监测结果可知，监测点位的普遍超标因子为化学需氧量、五日生化需氧量、总磷，部分超标因子为氯化物、硫酸盐、全盐量，其余评价指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类的标准要求。 三、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据现场实际勘探，项目所在地声环境质量较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准。 四、生态环境 - 本项目在现有厂区进行建设，且项目用地范围内不含生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行) 》要求分析可知，本次评价无需开展生态环境现状调查。 - 五、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 六、地下水、土壤环境 （1）区域地下水环境 本次引用《嘉祥化工产业园2024年度环境监测报告》中监测结论，共设置9个地下水监测点，监测时间2024年1月、2月、6月、8月、9月份，通过监测结果可知，溶解性总固体、总硬度、氟离子、硫酸盐、氯化物、钠普遍超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。 由于本区处于地势较低的黄河冲积平原，地下水径流缓慢，水质较差，总硬度、硫酸盐、氟离子、氯化物、钠和溶解性总固体超标属于地质背景原因。 厂区地下水监控井监控水质：企业已设置3眼地下水环境监测井，本次收集了该企业2025年4月自行监测结果，通过监测结果可知，溶解性总固体、总硬度、氯化物、钠普遍超出《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准，其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 厂区内地下水环境监测井数据无异常升高，与周边地下水环境的监测结果基本一致，厂区内现有项目未对地下水环境造成明显影响。 - （2）区域土壤环境 本次引用《嘉祥化工产业园2024年度环境监测报告》中监测结论，共设置5个土壤监测点，监测时间2024年8月、9月份，根据监测结果可知，各监测点位各指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行）》（GB36600-2018）中筛选值标准要求和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行）》（GB15618-2018）中筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 3、声环境保护目标 厂界外50m范围内的声环境保护目标。 4、生态环境保护目标 占地范围内的生态环境保护目标。 项目具体周边环境保护目标见下表及附图2。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离（m）; 环境功能. 大气环境; /; /; /; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类区. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水环境保护目标. 声环境; 厂界外50米范围内无敏感目标. 生态环境; 本项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 一、噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值见下表3-4。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 名 称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; dB(A); 3类; 昼间; 夜间. 65; 55. - 二、废气： - 有组织颗粒物、SO2执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1重点控制区标准限值要求；VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准要求；苯并[a]芘执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表2废气中有机特征污染物及排放限值；沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织排放限值；H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。 - 无组织颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求；VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3标准要求；H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建厂界限值。 厂区内NMHC无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值要求。 表3-5 废气排放标准 污染物; 排气筒高度; 有组织排放浓度; 有组织排放速率; 厂界无组织排放. 颗粒物; 15m; 10mg/m3; 3.5kg/h; 1.0mg/m3. SO2; 15m; 50mg/m3; 2.6kg/h; /. VOCs; 15m; 60mg/m3; 3kg/h; 2.0mg/m3. 苯并[a]芘; 15m; 0.3ug/m3; /; 0.008ug/m3. 沥青烟; 15m; 40mg/m3; 0.18kg/h; /. H2S; 15m; /; 0.33kg/h; 0.06. 表3-6厂区内NMHC无组织排放标准限值 污染物; 执行标准; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放 监控位置. NMHC; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中的标准限制要求; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 三、废水 废水中主要污染物pH值、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物等排放浓度执行园区污水处理厂（嘉祥阳光水务有限公司污水处理厂）进水要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准。具体限值见下表3-7。 表3-7 污水排放标准 pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷; 悬浮物; 全盐量. 6～9; 500mg/L; 160mg/L; 30mg/L; 50mg/L; 4mg/L; 300mg/L; /. 四、固体废物： 一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存相关要求，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | - 目新增废水总量为11040m3/a，进入厂区污水站处理后排入园区污水管网，由园区污水处理厂深度处理。项目需申请的总量管理指标CODcr为5.52t/a，氨氮为0.331t/a，项目废水经园区污水处理厂处理后排入外环境，占用园区污水处理厂总量控制指标为CODcr 0.552t/a，氨氮0.055t/a。 2、本项目有组织颗粒物排放量为0.121t/a、VOCs排放量为0.079t/a、SO2排放量为0.302t/a。根据不再建设的《年产1万吨特种碳石墨新材料制造与加工项目》环评批复及环评报告可知，以新带老可削减颗粒物2.673t/a、二氧化硫0.005t/a、氮氧化物0.061t/a，本项目建成后增加污染物排放量为VOCs排放量为0.079t/a、SO2排放量为0.297t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期产生的污染主要是噪声、扬尘、固体废物及施工废水，其中噪声和扬尘影响是主要环境影响因素。 一、环境空气保护措施 项目对环境空气的影响主要来自于建筑施工阶段产生的扬尘。施工扬尘主要是建筑材料堆场扬尘、运输扬尘、施工作业扬尘。 施工扬尘污染属低空面源污染，其影响范围有限，影响面主要为施工场地附近区域。扬尘的大小与施工管理、气象（特别是风速）条件等密切相关。一般情况下，建筑施工扬尘对施工场地100米范围内影响较大，且扬尘量大小与地面风速的大小成正比，在大风天气和干旱季节较为严重。 建设单位应当向所在地环境保护行政主管部门申报排放扬尘污染物的种类、作业时间以及作业地点，并制定扬尘污染防治责任制度，采取防治措施，保证扬尘排放达到国家和省规定的标准。建设单位与施工单位签订施工合同，应当明确扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。施工中应采取如下必要的控制措施： ①施工期间，施工单位应设置扬尘污染防治公示牌，内容应包括：现场平面布置图（洗车台、道路硬化、堆场料场位置）和工地负责人联系电话、环境保护主管部门。 ②施工期间，物料堆放不超出场地，应在工地边界设置1.8米以上的标准围挡，围挡间无缝隙，并采取防溢措施。 ③施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢设施，防止洗车废水溢出工地；设置洗车废水沉淀池，并设置相应的排水设施，严禁超标排放。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 ④施工场地出入口须进行路面硬化，硬化路面宽度应与出入口等宽，应采取铺设钢板、混凝土或其他功能相当的材料等措施之一，原则上经过清洗的车辆不应再接触裸露地面。 ⑤进出工地的产尘物料、渣土、垃圾运输车辆应采用密闭车斗。在运输车辆完成封闭改装前，车斗须采用苫布遮盖，严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿 以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不撒漏。 ⑥工程材料、砂石、土方、废弃物或工地内部裸地等易产生扬尘物质和场所应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂和洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘。 ⑦施工期间需使用混凝土时，应当使用预拌混凝土，确需现场搅拌的，应采取相应的扬尘防治措施。应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。 ⑧施工期间，应对工地建筑结构脚手架外侧设置密目式安全网。施工期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，须采用密闭的方式输送，禁止高空抛掷、扬撒。 ⑨天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、拆除作业等。 ⑩应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业和车辆清洗作业，并记录扬尘控制措施的实施情况。 二、水环境保护措施 本工程施工期产生的水环境污染主要为清洗搅拌设备和车辆冲洗排放的含泥浆废水及施工人员产生的很少量的生活污水，随意排放将对区域水环境质量造成的污染，并有可能堵塞下水管道。为此，建设单位在施工期间应设置简易沉淀池，将施工期间产生的含泥浆废水经沉淀处理后用于场地洒水抑尘，严禁将施工中产生的废水、泥浆等排放到施工场地以外；生活污水排入现有污水处理系统，则本项目施工期产生的废水不会对区域水环境质量产生大的影响。 三、噪声影响环境保护措施 项目施工期噪声主要是在施工现场机械设备运行及作业中产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声。噪声源主要有土石方施工阶段的挖掘机、装载机、各种运输车辆等；结构施工阶段的吊车、搅拌机、振捣棒等；装修施工阶段的吊车、电锯等；这些噪声源的数量和种类较多，既有固定源，也有流动源，有的是连续源，也有不少属瞬时源（突发性噪声），且一般噪声源强较大，对周围环境影响较大。 因此，建设单位在施工期必须采取噪声控制措施，科学安排施工进度和时间，夜间22：00～次日6：00之间禁止施工；对固定高噪声设备须缩短一次开机时间、避免集中作业等措施，确保项目厂（场）界施工噪声的达标排放和不对周围居民及环境产生大的影响。 按照国家和省市有关建筑施工要求，建议采取如下措施。 ①建设单位应使用商品混凝土，不得在施工工地搅拌混凝土；严禁在22时至次日6时之间进行各种施工作业，需连续施工作业的必须在开工前到环保行政主管部门办理夜间施工审批，施工前应提前3天对周围居民进行公示。 ②合理安排施工计划，避免产生噪声的设备同时开启；要选用较先进的，噪声较小的施工设备，采取设置临时标准围挡，缩短一次开机时间、避免集中作业等减少噪声污染的必要防护措施，将施工噪声的影响减小到最低限度。加强施工管理，减少人为噪声产生。 ③中、高考前15日及考试期间，应当按规定限制或停止产生噪声的作业。 采取以上措施后，可大幅度降低本项目噪声对区域声环境敏感目标的影响。 四、固体废物环境保护措施 本工程将产生大量的建筑垃圾，建设单位要向有关管理部门申报获准后清运至指定地点集中处理，并做到建筑垃圾应日产日清，严禁随意抛撒建筑垃圾。严禁私自排放固体废物。运输固体废物的车辆要遮盖苫布，防止扬尘等二次污染。而对于施工人员的生活垃圾应妥善处理，应尽可能利用附近的城市生活垃圾收集点。原有建筑物拆除产生的建筑垃圾建设单位要向有关管理部门申报获准后清运至指定地点集中处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 - 有组织废气 生产过程中的废气主要来自闪蒸脱挥、挤压、造粒、预氧化、碳化、开松、针刺成型、粉碎等工段，主要污染物为颗粒物、VOCs、苯并[a]芘、沥青烟、SO2和H2S等。 废气源强核算依据：类比辽宁奥亿达新材料股份有限公司相同项目（《辽宁奥亿达新材料股份有限公司年产1000吨沥青基碳纤维、500吨热场隔热材料一体化生产及研发中心建设项目》环境影响报告表已于2024年5月审批，辽宁奥亿达新材料股份有限公司为本项目的技术提供方，采用原料为纺丝沥青，经过破碎、挤出、纺丝、预氧化、碳化、破碎等生产工艺生产1000吨/年沥青基碳纤维，本项目与其原料类似、生产工艺类似（仅增加原料沥青的调质预处理）、产品一样，具有类比性）的理论计算数据、技术方的实际生产经验数据及本项目物料平衡分析。 - 闪蒸脱挥、挤压、预氧化、碳化等工段废气 - 闪蒸脱挥： - 在闪蒸脱挥工序中，轻组分（主要为轻质烃类或芳香族化合物，闪点约160-170℃）主要通过四级及快速负压脱挥系统通过真空抽吸分离沥青中的挥发性组分（VOCs），挥发的轻组分经四个油气冷凝器（采用热水或低压蒸汽冷凝，冷凝效率为90%）转化为液态轻质组分（中间物料）。 - 300℃下沥青流动性增强，VOCs释放速率达峰值，脱挥过程中未完全冷凝的轻质烃类、多环芳烃等，同时高温阶段（300℃）释放的含苯并[a]芘等有害物质的沥青烟。硫化物在 200°C以上开始分解，在密闭系统中抽真空，同时去除氧气和挥发性物质，主要产物是硫化氢（H₂S），而非SO₂。 - 不凝汽主要为VOCs、苯并[a]芘、沥青烟、H2S，根据物料平衡，产生的VOCs1.578t/a、苯并[a]芘0.005×10-3t/a、沥青烟0.11t/a、H2S 0.2×10-3t/a。 挤压： 双螺杆加热器加热温度为290~300℃，释放含苯并[a]芘等有害物质的沥青烟，硫化物可能在 200°C以上开始分解产物硫化氢（H₂S）。挤出出口设置集气罩收集，挤压废气主要为苯并[a]芘、沥青烟、H2S，根据物料平衡，产生的苯并[a]芘0.004×10-3t/a、沥青烟0.10t/a、H2S 0.15×10-3t/a。为了最大限度地收集挤压过程中产生的废气，在挤出处设集气罩收集率可达95%以上，则大气污染物有组织苯并[a]芘产生量为0.003×10-3t/a，沥青烟产生量0.095t/a、H2S产生量为0.14×10-3t/a。 未收集的废气无组织排放，苯并[a]芘无组织排放量为0.001×10-3t/a，沥青烟无组织排放量0.005t/a、H2S无组织排放量0.01×10-3t/a。 预氧化： 在预氧化过程中，当加热至 250°C以上时、并与氧气接触时，硫化物更易氧化生成SO₂。废气中的主要污染物为苯并[a]芘、颗粒物、SO2等，根据物料平衡，产生的苯并[a]芘0.008×10-3t/a、SO2 0.3t/a、颗粒物0.096t/a。 碳化： 碳化需要通入氮气作为保护气，碳化废气中的主要污染物为苯并[a]芘、颗粒物、H2S等，根据物料平衡，苯并[a]芘0.007×10-3t/a、颗粒物0.02t/a、H2S 0.6×10-3t/a。 为了最大限度地收集碳化过程中产生的废气，在碳化工段设集气罩收集率可达99%以上，则大气污染物有组织苯并[a]芘产生量为0.007×10-3t/a，颗粒物产生量0.019t/a、H2S产生量为0.594×10-3t/a。 未收集的废气无组织排放，颗粒物无组织排放量0.001t/a、H2S无组织排放量0.006×10-3t/a。 - 本项目设置1套油气洗涤塔，闪蒸、挤压、氧化、碳化等工序废气汇集经管道进入油气吸收塔(内含洗油洗涤净化)，送厂区现有焦化焚烧炉焚烧处理后经1根(DA015)排放，本项目不新增焦化干气或天然气，根据现有延迟焦化装置排气筒在线废气量数据平均值为9921m3/h。本项目VOCs产生量1.578t/a、苯并[a]芘产生量为0.023×10-3t/a、颗粒物产生量0.115t/a、沥青烟的产生量为0.205t/a、SO2产生量为0.3t/a、H2S产生量为0.934×10-3t/a。VOCs、苯并[a]芘、沥青烟的去除效率为95%，颗粒物的去除效率为80%，H2S的去除效率在90%左右。经收集通过油气洗涤+焦化焚烧炉处理后经35m DA015排气筒排放，则VOCs排放量为0.079t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为1.109mg/m3；苯并[a]芘排放量为0.001×10-3t/a，排放速率为0.002×10-4kg/h，排放浓度为0.02ug/m3；颗粒物排放量为0.023t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.302mg/m3；沥青烟排放量为0.010t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.1mg/m3；二氧化硫排放量为0.302t/a（硫化氢焚烧处理增加SO2产生量0.002t/a），排放速率为0.042kg/h，排放浓度4.228mg/m3；H2S排放量为0.093×10-3t/a，排放速率为0.013×10-3kg/h，排放浓度为0.001mg/m3。颗粒物、二氧化硫排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）要求（颗粒物 10mg/m3，二氧化硫50mg/m3），VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准要求（VOCs 60mg/m3），苯并[a]芘满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表2废气中有机特征污染物及排放限值（苯并[a]芘0.3ug/m3）；沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2浓度限值要求（沥青烟40mg/m3）；H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求（H2S 1.8kg/h）。 （2）造粒、开松、针刺成型、粉碎等工段废气 纺丝沥青造粒过程中将产生一定量的粉尘，根据物料平衡，产生的颗粒物2t/a，经集气罩收集，此工序产生的粉尘收集率为95%，收集后的废气经布袋除尘器处理，布袋除尘器风机风量为1000m3/h。 开松、针刺成型、粉碎过程中将产生一定量的粉尘，根据物料平衡，产生的颗粒物8.28t/a，经集气罩收集，此工序产生的粉尘收集率为95%，收集后的废气经蜂窝式滤尘机组处理，滤尘机组风机风量为25000m3/h。 废气经收集后，有组织粉尘产生量为9.766t/a，分别经除尘处理后1根15m排气筒（P12）高空排放。除尘器净化效率可达到99%，回收的粉尘作为原料继续使用。则颗粒物排放量为0.098t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为0.522mg/m3。颗粒物排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）要求（颗粒物 10mg/m3）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级最高允许排放速率限值（颗粒物3.5kg/h）。 未收集的粉尘无组织排放，粉尘无组织排放量0.514t/a。 图4-1 本项目废气走向图 |

表4-2 有组织废气产排情况

| 产污环节 | 污染物名称 | 产生情况 |  |  | 治理设施 | 是否为可行技术 | 去除效率% | 排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  |  |  | 废气量m3/h | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h |
| G1负压闪蒸、快速闪蒸、G2挤压、G4预氧化、G5碳化 | VOCs | 物料衡算法 | 0.219 | 1.578 | 油气洗涤+厂区焦化加热焚烧炉 | 是 | 95 | 9921 | 0.011 | 0.079 | 7200 |
|  | 苯并[a]芘 |  | 0.003×10-3 | 0.023×10-3 |  |  | 95 |  | 0.002×10-4 | 0.001×10-3 | 7200 |
|  | 颗粒物 |  | 0.016 | 0.115 |  |  | 80 |  | 0.003 | 0.023 | 7200 |
|  | 沥青烟 |  | 0.028 | 0.205 |  |  | 95 |  | 0.001 | 0.01 | 7200 |
|  | SO2 |  | 0.042 | 0.300 |  |  | / |  | 0.042 | 0.302 | 7200 |
|  | H2S |  | 0.130×10-3 | 0.934×10-3 |  |  | 90 |  | 0.013×10-3 | 0.093×10-3 | 7200 |
| G3造粒、G6开松、针刺成型、G7粉碎 | 颗粒物 |  | 1.356 | 9.766 | 布袋除尘/蜂窝滤尘机组 | 是 | 99 | 26000 | 0.014 | 0.098 | 7200 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、无组织废气 挤压无组织：挤出工段设集气罩收集率可达95%，未收集的废气无组织排放，苯并[a]芘无组织排放量为0.001×10-3t/a、0.0001×10-3kg/h，沥青烟无组织排放量0.005t/a、0.0007kg/h，H2S无组织排放量0.01×10-3t/a、0.001×10-3kg/h。 碳化无组织：碳化工段设集气罩收集率可达99%，未收集的废气无组织排放，颗粒物无组织排放量0.001t/a、0.0001kg/h，H2S无组织排放量0.006×10-3t/a、0.0008×10-3kg/h。 造粒、开松、针刺成型、粉碎无组织：造粒、开松、针刺成型、粉碎过程经集气罩收集，此工序产生的粉尘收集率为95%，未收集的粉尘无组织排放，粉尘无组织排放量0.514t/a、0.071kg/h。 根据企业提供资料及分析可知，未收集的废气在各车间呈无组织排放，项目无组织排放情况见下表。 表4-3 无组织废气产排情况 名称; 产污环节; 污染物; 面源情况; 年排放小时(h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). 面源长度(m); 面源宽度(m); 有效高度(m). 生产车间; 挤压、碳化、造粒、开松、针刺成型、粉碎; 苯并[a]芘; 84; 50; 14; 7200; 0.001×10-3; 0.0001×10-3. 沥青烟; 7200; 0.005; 0.0007. 颗粒物; 7200; 0.515; 0.071. H2S; 7200; 0.016×10-3; 0.001×10-3. （二）排放口基本情况 表4-4 排放口基本情况一览表 排放口名称; 排气筒 高度m; 出口内径m; 烟气温度℃; 年排放小时数h; 地理坐标; 备注. DA015排气筒; 35; 1.2; 130; 7200; 35°22′1.74″ 116°16′44.44″; 厂区现有焚烧设施排气筒. P12排气筒; 15; 1; 常温; 7200; 35°36′12.81″ 116°28′26.95″; 除尘设施排气筒. （三）排气筒设置合理性分析 1）项目新增排气筒位于办公区的侧风向； 2）根据《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》等标准要求：排气筒的高度应不低于15m。项目P12排气筒高度为15米，因此P12排气筒高度满足要求。 （四）达标排放情况分析 |
| --- | --- |

项目废气焚烧处理依托现有工程焦化加热炉及DA015排气筒，现有延迟焦化装置区废气主要包括导热油炉燃烧废气G、减压加热炉燃烧废气G缓冲罐、汽提塔、减压塔冷凝不凝废气G等。导热油炉及减压加热炉采用低氮燃烧器处理、不凝气经加热炉焚烧处理后经同一根排气筒排放(高度35m、内径为1.2m)。

排气筒废气达标排放情况见下表：

表4-5 本项目废气达标判断一览表

| 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 风机风量（m3/h） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| DA015 | VOCs | 油气洗涤+焦化炉焚烧 | 9921 | 0.011 | 1.109 | / | 60 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.002×10-4 | 0.02ug/m3 | / | 0.3ug/m3 | 达标 |
|  | 颗粒物 |  |  | 0.003 | 0.302 | / | 10 | 达标 |
|  | 沥青烟 |  |  | 0.01 | 0.1 | / | 0.5 | 达标 |
|  | SO2 |  |  | 0.042 | 4.228 | / | 50 | 达标 |
|  | H2S |  |  | 0.013×10-3 | 0.001 | 1.8 | / | 达标 |
| P12 | 颗粒物 | 布袋除尘/蜂窝滤尘机组 | 26000 | 0.014 | 0.522 | 3.5 | 10 | 达标 |

本项目投产后DA015排气筒叠加现有工程排放废气情况下排放情况见下表。

表4-6 同时排放现有和本项目废气有组织废气排放达标情况

| 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 风机风量（m3/h） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| DA015 | VOCs | 油气洗涤+焦化炉焚烧 | 9921 | 0.077 | 7.761 | / | 60 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.002×10-4 | 0.02ug/m3 | / | 0.3ug/m3 | 达标 |
|  | 颗粒物 |  |  | 0.013 | 1.310 | / | 10 | 达标 |
|  | 沥青烟 |  |  | 0.01 | 0.1 | / | 0.5 | 达标 |
|  | SO2 |  |  | 0.098 | 9.878 | / | 50 | 达标 |
|  | H2S |  |  | 0.013×10-3 | 0.001 | 1.8 | / | 达标 |

备注：现有项目排放速率取自企业DA015在线监测数据。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 结合企业提供资料及上述材料分析: 本项目投产后，DA015排气筒颗粒物、二氧化硫排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）要求（颗粒物 10mg/m3，二氧化硫50mg/m3），VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准要求（VOCs 60mg/m3），苯并[a]芘满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表2废气中有机特征污染物及排放限值（苯并[a]芘0.3ug/m3）；沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准（沥青烟40mg/m3、0.18kg/h）；H2S排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求（H2S 1.8kg/h）。 - P12排气筒颗粒物排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）要求（颗粒物 10mg/m3）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级最高允许排放速率限值（颗粒物3.5kg/h）。 表4-7 本项目无组织废气达标排放情况一览表 产物环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量(t/a); 是否达标排放. 标准名称; 浓度限制(mg/m3). 挤压、碳化、造粒、开松、针刺成型、粉碎; 苯并[a]芘; 加强车间换风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求; 0.008ug/m3; 0.001×10-3; 是. 沥青烟; /; 0.005; 是. 颗粒物; 1; 0.515; 是. H2S; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建厂界限值; 0.06; 0.016×10-3; 是. - 结合企业提供资料及上述材料分析，无组织颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准要求；H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建厂界限值。 （五）废气污染防治设施可行性分析 本项目闪蒸、挤压、预氧化、碳化等工序产生VOCs、苯并[a]芘、沥青烟、H2S、SO2、颗粒物等污染物，采用油气洗涤+焦化炉焚烧处理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），属于石墨、碳素制品生产排污单位废气可行污染防治技术。 开松、粉碎等工序产生颗粒物等污染物，采用布袋除尘/蜂窝滤尘机组处理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）中，“袋式除尘”属于石墨、碳素制品生产排污单位废气可行污染防治技术。同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861—2017）中，“清棉、梳理、开松、废棉处理、喷气织造产生的颗粒物废气，产生点配备有效的废气捕集装置（如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩、车间密闭等）并配备滤尘系统、其他”属于纺织印染工业生产排污单位废气可行污染防治技术。 表4-8 本项目采用技术与废气污染物推荐可行技术清单对比分析 生产单元; 污染物种类; 可行技术; 本项目采取技术; 是否为可行技术. 闪蒸、挤压、预氧化、碳化等; VOCs、苯并[a]芘、颗粒物、沥青烟、SO2、H2S; 电捕焦油器、焚烧法、电捕焦油器+活性炭吸附、炭粉吸附法; 油气洗涤+焦化炉焚烧处理; 是. 开松、粉碎等; 颗粒物; 袋式除尘; 布袋除尘/蜂窝滤尘机组; 是. 滤尘系统; 是. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）可知： 参照HJ1119—2020沥青转运及融化、高压浸渍等工艺废气及含颗粒物的废气所采取的治理工艺，本项目闪蒸、挤压、预氧化、碳化等工序产生的VOCs、苯并[a]芘、颗粒物、沥青烟、SO2、H2S废气及开松、粉碎等工序产生的颗粒物，基本选用的《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）相关推荐可行技术。 由于项目开松、粉碎等工序产生的颗粒物与纺织印染行业清棉、梳理、开松、废棉处理、喷气织造产生的颗粒物废气类似，为轻质、易飘散、易缠绕细丝状废气，参照《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861—2017）可知： 参照HJ861—2017开松、粉碎等工序产生的颗粒物，基本选用的《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861—2017）相关推荐可行技术。 长期稳定运行和达标排放的可靠性分析： 本工程对造粒、粉碎等工序产生的粉尘采用布袋式除尘系统、蜂窝式滤尘机组进行净化处理，属于高效能的除尘设备，除尘效率可以达到99%。 蜂窝式滤尘机组的工艺原理及可行性分析： 工艺原理：蜂窝式滤尘机组去除纤维丝的核心机制是 “物理拦截+表面过滤”。滤材表面截留，当含纤维丝的气流通过蜂窝滤芯时，纤维丝因其长度大、柔韧性强的特性，无法像细小颗粒那样深入滤材内部，而是被拦截在滤材外表面；“搭桥”效应， 纤维丝相互交织或在滤材表面“架桥”，形成一层多孔网状结构，进一步帮助捕获后续的纤维和颗粒物。蜂窝设计提供超大过滤面积，将风速降至 0.8~1.2 m/min，低风速使纤维丝有更充分时间接触并附着在滤材表面。可行性分析：蜂窝式滤尘机组是针对纺织工艺、碳纤维工艺等工业场景中纤维粉尘处理开发的空气过滤设备，采用模块化结构设计与机电一体化控制系统。其核心功能包含二级过滤（废气通过一级过滤（长纤维由回棉风机回收，气体则继续通过二级过滤后，排入大气）、粉尘分离与清除，通过正六边形尘笼布局和脉冲反吹清灰技术实现高效除尘设备，具备体积紧凑、过滤面积大、维修便利等特性。对于长纤维（>200μm）捕获效率 ≥99.5%（排放浓度<1 mg/m³），细短纤维（50~100μm）捕获效率 ≥99%（超低风速）。 本次选用SAO0502B（蜂窝式）滤尘器，主要技术参数：处理风量25000m3∕h。具有二级过滤，一级过滤为蜂窝式，二级过滤为滤尘板，一级过滤的长纤维有回送风机自动回收，进入大仓混棉机，内置式主风机，并配有降噪音系统。外形尺寸：4950（长）×2520（宽）×3200（高）。本次环评按照除尘效率99%考虑。 （六）监测要求 表4-9 废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注; 执行排放标准. P12排气筒; 颗粒物; 1次/半年; 新增; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）要求. DA015排气筒; VOCS、SO2、颗粒物等; 自动监测; 依托; 颗粒物、二氧化硫执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）要求，VOCs、苯并[a]芘执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）要求，沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2浓度限值要求；H2S排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求. 苯并[a]芘、沥青烟、H2S; 1次/半年; 新增. 厂界; H2S、颗粒物; 1次/季; 依托. 苯并[a]芘; 1次/半年; 调整. 备注：本项目涉及的DA015排气筒VOCS、SO2、颗粒物等污染因子依托现有工程废气监测方案，新增苯并[a]芘、沥青烟、H2S监测因子；厂界H2S、颗粒物污染因子依托现有工程废气监测方案，苯并[a]芘由于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）要求为1次/半年，调整现有厂界苯并[a]芘监测频次。 （七）非正常工况 本项目非正常工况主要是废气治理设施发生损坏，造成废气的处理效率下降，本项目按照效率为50%计算，持续时间1小时，每年发生1次。则非正常工况的情况见下表。 表4-10 非正常工况废气排放情况一览表 污染源; 污染源种类; 产生频次; 持续时间; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 措施. DA015; VOCs; 1次/年; 1h; 11.088; 0.11; 立即停止生产，联系维修人员进行检修，修复后进行监测，监测达标后才能恢复生产. 苯并[a]芘; 0.0002; 0.000002. 颗粒物; 0.806; 0.008. 沥青烟; 1.411; 0.014. SO2; 2.117; 0.021. H2S; 0.007; 0.00007. P12; 颗粒物; 1次/年; 1h; 26.077; 0.678. 由上表可以看出，非正常工况下对环境的危害和影响较大，因此需设置污染治理措施以减少非正常工况下污染物对环境的影响程度。除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格控制规程，提供工人素质，精心操作，防患于未燃，将非正常排放控制到最小。一旦发生非正常排放，应立即停止生产，及时进行检修，并采取相应措施进行污染物集中处理，确保事故状态后，污染物对环境的影响程度降到最低。 二、废水 （一）产排污核算 （1）生活污水 生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷用污水，排放量0.8m3/d（240m3/a），进入厂区污水处理站处理后排入园区污水管网，由园区污水处理厂统一处理。 - （2）循环冷却系统排水 类比现有冷却塔排污量，循环冷却水排放量为36m3/d，10800m3/a，进入厂区污水处理站处理后排入园区污水管网，由园区污水处理厂统一处理。 表4-11 废水产排情况及处理措施一览表 废水量m3/a; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理措施及排放去向; 排放水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水240; CODCr; 300; 0.072; 厂区污水处理站预处理后排入园区污水处理厂进一步处理; 11040; 500; 5.52. BOD5; 160; 0.038; 160; 1.766. SS; 200; 0.048; 300; 3.312. 氨氮; 25; 0.006; 30; 0.331. 循环冷却塔排水10800; CODcr; 100; 1.08; /; /. SS; 300; 3.24; /; /. 氨氮; 10; 0.108; /; /. 全盐量; 2500; 27; 2500; 27.6. - （二）废水依托厂区污水处理站可行性 厂区污水处理站处理规模为80m3/h，污水采用“脱硫+气浮+A/O生化+接触氧化”工艺。根据现有工程在线监测数据及在建工程环评数据可知，现有及在建废水量为19.14m3/h，本项目废水排放量为1.533m3/h，现有污水处理站处理规模及工艺均可以满足项目建成后全厂废水处理规模的要求。 表4-12 厂区污水处理站实际现场运行去除率表 水质指标; COD; BOD5; 氨氮; pH. (mg/L); (mg/L); (mg/L). 隔油池; 进水; 3000; 1000; 100; 6～9. 出水; 2700; 900; 100; 6～9. 去除率; 10%; 10%; 0%; /. 调节池、脱硫池、气浮; 进水; 2700; 900; 100; 6～9. 出水; 2200; 720; 100; 6～9. 去除率; 20%; 20%; 0%; /. A/O池 +二沉池（生活污水进A池）; 进水; 2000; 660; 90; 6～9. 出水; 300; 100; 15; 6～9. 去除率; 85%; 85%; 83%; /. 三级处理+三沉池; 进水; 300; 100; 15; 6～9. 出水; 180; 100; 10; 6～9. 去除率; 40%; 0%; 33%; /. 排放要求; ≤500; ≤160; ≤30; 6~9. 总去除率; 94%; 90%; 90.00%; /. 厂区污水处理站设计出水水质情况见下表。 表4-12 污水处理站进、出水水质一览表 单位：mg/L 污染物; COD; 氨氮; BOD5; 悬浮物; 全盐量. 项目进水水质; <3000; <100; <1000; <300; <2500. 项目出水水质; 500; 30; 160; 300; 2500. 园区污水处理厂进水水质要求; 500; 30; 160; 300; /. 污水处理厂出水水质; 50; 5; 10; 10; 2500. 厂区污水处理站出口废水水质符合园区污水处理厂（嘉祥阳光水务有限公司污水处理厂）进水要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准。 （1）水质 项目新增污水水质简单，满足厂区污水处理站进水水质要求，且处理后能够稳定达标排放。本项目混合废水中各污染因子浓度较低，经厂区污水处理站处理后废水水质符合园区污水处理厂（嘉祥阳光水务有限公司污水处理厂）进水要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准。 （2）水量 本项目建成后全厂排入厂区污水处理站的废水量为20.673m³/h，厂区污水处理站处理能力为80m3/h，有足够的余量接收处理本项目废水。 （三）排放口的基本情况 厂区废水总排放口情况见表4-13。 表4-13 厂区废水排放口基本情况一览表 废水类别; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限制（mg/L）. 生活污水、循环冷却塔排水; CODcr、BOD5、SS、氨氮; E116度 16分 56.573秒、N35度21分 30.810秒; 厂区污水处理站预处理后排入园区污水处理厂进一步处理; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; DW002; √符合 □不符合; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □车间或车间处理设施排放; 园区污水处理厂进一步处理（嘉祥阳光水务有限公司污水处理厂）; CODcr; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. （四）监测要求 - 本项目废水自行监测按照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金 属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中监测频次执行，并结合公司废水总排放口现有工程监测方案。具体如下。 表4-14 废水监测情况一览表 项目; 监测制度; 监测频次. 废水; 监测布点及监测项目; 废水总排放口DW002(依托现有工程监测方案); 流量、PH、化学需氧量、氨氮; 自动监测. SS; 月. 五日生化需氧量; 1次/半年. 雨水总排口DW003(依托现有监测方案); pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮; 日. 三、噪声 （一）源强分析 现有项目噪声源主要为各类机泵、压缩机及风机等；本项目噪声主要来自于各类泵、废气处理设施风机等设备产生的噪声等。项目噪声源强情况见下表。 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序 号; 建筑 物名 称; 声源名称; 型号; 台数; 声源源强; 声源 控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界 声级/dB （A）; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声功率级/ （dB（A））; X; Y; Z; 声压级/（dB （A））; 建筑物外距离. - 一; 本项目室内主要噪声源. 车间厂房; 凝液输出泵; /; 2; 80; 低噪声设备、减振; 24; 22; 37; 东; 12; 61; 昼间、夜间; 20; 41; 1. 南; 28; 54; 34; 1. 北; 61; 47; 27; 1. 西; 30; 53; 33; 1. 二; 现有项目室内主要噪声源. 空压站; 压缩机; /; 3; 95; 低噪声设备、减振、; 35; -25; 37; 东; 30; 65; 昼间、夜间; 20; 45; 1. 南; 16; 70; 50; 1. 北; 20; 68; 48; 1. 西; 35; 64; 44; 1. 增压机; /; 1; 95; 低噪声设备、减振; 38; -30; 37; 东; 21; 68; 昼间、夜间; 20; 48; 1. 南; 10; 75; 55; 1. 北; 26; 66; 46; 1. 西; 44; 62; 42; 1. 污水处理站; 泵; /; 5; 80; 低噪声设备、减振; 10; -317; 37; 东; 10; 60; 昼间、夜间; 20; 40; 1. 南; 35; 49; 29; 1. 北; 5; 66; 46; 1. 西; 30; 44; 24; 1. 压缩机; /; 1; 95; 低噪声设备、减振; 20; -325; 37; 东; 15; 71; 昼间、夜间; 20; 51; 1. 南; 20; 68; 48; 1. 北; 20; 68; 48; 1. 西; 25; 67; 47; 1. 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 台数; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/（dB（A））. 一; 本项目室外主要噪声源. 1; 废气处理设施离心风机; /; 2; 50; 55; 37; 95; 减振、隔声罩室外、消声装置; 昼间、夜间. 2; 废气处理设施循环泵; /; 2; 50; 52; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 3; 真空泵; /; 2; 51; 48; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 4; 输送泵; /; 2; 55; 45; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 5; 热水循环泵; /; 2; 51; 6; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 二; 现有项目室外主要噪声源. - 1; 液化气罐区各种泵; /; 3; -244; -95; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 糠醛罐区供料泵; /; 2; -282; -95; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 轻质油罐区各种泵; /; 8; -270; -107; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 油浆及沥青罐区各种泵; /; 11; -263; -133; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 芳烃及蜡油罐区各种泵; /; 9; -40; -155; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 火炬区各种泵; /; 3; 320; -120; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 火炬区压缩机; /; 2; 335; -48; 37; 95; 减振、采用低噪声叶片; 昼间、夜间. 油气预处理装置区风机; /; 1; -97; -105; 37; 95; 减振、消声、采用低噪声叶片; 昼间、夜间. 油气预处理装置区机泵; /; 18; -145; -153; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 延迟焦化装置风机; /; 4; -195; 45; 37; 95; 减振、消声、采用低噪声叶片; 昼间、夜间. 延迟焦化装置机泵; /; 66; -205; 50; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. 酸性水汽提升装置风机; /; 20; -55; 60; 37; 95; 减振、消音、采用低噪声叶片; 昼间、夜间. 酸性提升装置机泵; /; 290; -85; 97; 37; 80; 隔声、减振; 昼间、夜间. 酸性气体处置装置风机; /; 2; -110; 50; 37; 95; 减振、消声、采用低噪声叶片; 昼间、夜间. 酸性气体处理装置机泵; /; 63; -116; 60; 37; 80; 减振、隔声罩室外; 昼间、夜间. （二）治理措施 （1）源头控制。选择低噪音设备，对机器设备进行恰当的润滑，调整动平衡和仔细维修。 （2）合理布局。项目的总体布局上，将噪声源强较高的设备布置在远离厂房边界位置，加大噪声的距离衰减；利用墙体阻隔加大噪声衰减，避免对周围环境造成不利影响。 （3）针对高噪声设备，采取针对性较强的措施，如采用隔声罩、安装吸声、消声材料等措施，并设置减振垫，用弹性连接代替设备与地面刚性连接，车间设置隔音门窗。 （4）加强管理，调整设备运营时间，尽量减少高噪声设备同时运转，防止发生噪声叠加。 （三）预测模式 本次环评采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下： （1）室外声源在预测点的A声级 式中： ——预测点处声压级，dB； LW——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减dB； Aatm——大气吸收引起的衰减dB； Agr——地面效应引起的衰减dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减dB。 （2）室内声源在预测点的声压级计算 ①首先计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB（A）； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级 式中： Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)； n—室内声源总数。 ③计算室外靠近围护结构处的声压级 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB(A)； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB(A)； S——透声面积，m2； ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 （3）总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t j——在T时间内j声源工作时间，s。 - （四）预测结果及达标分析 通过预测模型计算，项目建成后厂界噪声预测结果与达标分析见表4-17。 表4-17 厂界噪声预测结果与达标分析表（单位：dB(A)） 昼间. 预测方位; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 49.5; 65; 达标. 南侧; 53.6; 65; 达标. 西侧; 53.7; 65; 达标. 北侧; 49.7; 65; 达标. 夜间. 预测方位; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 48.7; 55; 达标. 南侧; 52.4; 55; 达标. 西侧; 52.2; 55; 达标. 北侧; 49.7; 55; 达标. 根据上表的预测结果可知，本项目与企业现有项目叠加后全厂厂界昼夜间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，对周围声环境影响较小。 - （五）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声（HJ 1301—2023）》，本项目噪声监测计划见下表。 表4-18 监测计划一览表 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 厂界噪声; 厂界四周外1m; Leq（A）; 1次/季度，昼、夜间各一次. 四、固体废物 本项目运营期间固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物和危险废物，一般固体废物主要为除尘系统粉尘和废包装袋等；危险废物为废矿物油、废油桶。 - 1、固体废物产生量及处置措施 - （1）生活垃圾 本项目新增职工20人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d)计，产生量约为10kg/d，3t/a，收集在垃圾桶内，由当地环卫部门统一清运。 （2）一般工业固体废物 挤压、开松、针刺、粉碎布袋除尘系统及蜂窝式滤尘机组除尘器粉尘产生量9.668t/a，收集后作为原料使用。根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-099-S59。 （3）危险废物 废矿物油、废油桶 项目设备维修保养过程会产生少量废矿物油、废油桶，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其属于危险废物，废物类别HW08，废代码900-249-08，密闭暂存在危废间，委托有资质单位处理。 本项目固体废物产排情况及治理措施见下表。 表4-19 固体废物产生及处置情况一览表 产生 环节; 名称; 有害成分; 物理性状; 固废类别及编码; 环境危险特性; 产生量; 贮存 方式; 处置措施及去向. 职工 生活; 生活垃圾; /; 固态; /; /; 3t/a; 垃圾桶; 环卫部门清运处理. 一般工业固废. 除尘系统; 收尘; /; 固态; 900-099-S59; /; 9.668t/a; 一般工业固废暂存处; 回用生产. 危险废物. 设备维护; 废润滑油、废油桶; 润滑油; 液态; HW08 900-210-08; T/I; 0.5t/a; 密闭 桶装; 分类收集后暂存危废库，委托有资质单位处理. 注：T毒性；I易燃性。 表4-20 危废库基本情况表 序号; 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废库; 废润滑油、废油桶; HW08; 900-210-08; 危废库; 451.36m2; 密闭桶装; 1年. 2、环境管理要求 本项目依托现有的一般工业固废贮存场，贮存面积453m2，本项目产生的一般固废量约为9.668t/a，产生量较小，只需定期按照要求进行处理，依托现有的一般工业固废贮存场可行。一般工业固废暂存设施采取了防渗漏、防雨淋、防扬尘措施；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)的要求设置了环保图形标志；指定专人进行日常管理，能够满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物的相关要求。 危废库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。危险废物收集、储存过程需按下列要求进行管理： （1）危废库污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 ⑦危废库按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的要求设置必要的提示性和警告性图形标志。 （2）危险废物贮存管理要求 ①针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ②使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ③固态危险废物应装入容器或包装物内贮存；液态危险废物应装入容器内贮存。 ④应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑤贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑥贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度等。 ⑦ 应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 （3）转移利用处置 ①制定危险废物利用或处置方案，确保危险废物无害化利用或处置。 ②危险废物处置，应当交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同。 ③危险废物转移应当办理危险废物转移手续。在进行危险废物转移时，应当对所交接的危险废物如实进行转移“五联单”的填报登记，并按程序和期限向生态环境主管部门报告。 本项目依托现有的危废库，贮存面积451.36m2，本项目产生的危废量约为0.5t/a，只需定期按照要求委托有资质部门进行处理，减少贮存量，依托现有的危废库可行。 综上所述，建设单位只要认真做好以上固体废物的收集、分类存放和处置措施，项目固废均能够得到合理妥善处置，不会产生二次污染。一般工业固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求；危险废物的贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对周围环境影响很小。 由上可知，项目各类固废均能够得到有效的处理及处置，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）的要求在申请排污许可证时完善固废相关内容。因此，项目固体废物对周围环境影响很小。 表4-21 固废环境管理要求 项目; 管理要求. 固废; 统计厂内固体废物种类、产生量、处理方式（去向）等. 周期与频率：每月统计一次，危险废物每日统计。. 五、地下水、土壤 车间地面、危废库及污水处理区、事故池等做好防渗处理，各类固废分别集中收集，做好防雨措施。在采取上述措施的情况下，可有效防止项目液态原料以及废水渗入地下，因此项目的建设对周围地下水、土壤环境影响较小。 1、污染途径分析 （1）大气沉降：项目排放的废气主要为颗粒物、VOC等，且项目周边地面大多硬化处理，少量未硬化区域也普遍被地表植被覆盖，少见土壤裸露，项目大气沉降对周围土壤环境影响很小。 （2）地面漫流：项目厂区内雨污分流，正常情况下，地面漫流土壤污染途径基本可以杜绝，基本不会对厂区及附近土壤造成污染。 （3）垂直入渗：项目可能造成垂直入渗的区域，比如危废库、污水处理区、事故池等都采取了重点防渗措施，正常工况下，基本不会对土壤造成污染；非正常工况下，比如防渗层发生损坏，事故状态下，会对厂区土壤造成污染，进而可能随地下水迁移影响到周边土壤，只要加强管理，加强预防措施，加强管理，定期巡检防渗层是否老化或破裂，及时发现问题，及时修整。只要采取有力的防护措施，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取措施，非正常状态下，对土壤的影响可以接受。 2、采取的防治措施 为避免对区域地下水和土壤造成影响，本项目采取的主要污染防治措施如下： - （1）源头控制措施 - ①从源头控制污染物的产生。规范化危险废物的全过程管理。 ②加强管理，危险废物采用防渗容器盛装，容器需完好无损，避免渗漏。 （2）分区防控措施 根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 表4-22 分区防渗一览表 序号; 防渗分区; 防渗等级; 防渗要求. 1; 危废库、污水处理系统、事故池; 重点防渗; 依托现有，已进行重点防渗. 2; 车间厂房; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 4; 办公区、研发中心; 简单防渗; 一般地面硬化. 综上，本项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤的环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对附近区域地下水和土壤不会造成较大影响。 - 跟踪监测 - 本公司已布设地下水跟踪监测井，企业定期进行例行监测，掌握其地下水水质动态变化规律，本次项目不再新增地下水跟踪监测井（地下水跟踪监测内容见表4-19），依托现有定期开展监测。 - 本企业不属于土壤污染重点监管单位且不涉及重金属，企业已按照要求进行严格防渗，且现有工程运行以来未发生突发环境事件，正常情况下，无土壤污染途径。 通过加强管理、加强预防措施；对设备、管线及阀门等要定期检查，及时维修，保持良好状态；定期对罐区、生产车间开展隐患排查，发现污染隐患的，应第一时间制定整改方案，并采取技术、管理措施消除隐患，通过采取以上措施后，将事故发生概率降到最低，并在事故发生后的第一时间采取相应措施，即非正常状态下，基本可以杜绝对土壤的影响。根据分析结果，本次评价不再提出土壤跟踪监测要求。 表4-23 跟踪监测一览表 序号; 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 地下水; 厂区内3个点; pH值、色度、溶解性总固体、总硬度、锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、铝、钠、钒、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、总铁、总银、总硒、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硫化物、氯化物、硫酸盐、石油类、苯酚、三氯甲烷、四氯甲烷、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯并[a]芘、总钴、总钼; 1次/半年. 2; 土壤; 厂区内5个点; pH值、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、氨氮、氰化物、硫化物、硫酸盐、挥发酚、苯酚、2-氯酚、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷、1，1二氯乙烷、1，2二氯乙烷、1，1，1三氯乙烷、1，1，2三氯乙烷、1，1，2，2四氯乙烷、1，2二氯丙烷、氯乙烯、1，1二氯乙烯、1，2二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、氯苯、1，2二氯苯、1，4二氯苯、苯乙烯、苯并[a]芘、茚并【1,2,3-cd】芘、苯并【a】蒽、二苯并【a，h】蒽、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、萘、苯胺类、石油烃; 深层1次/3年、表层1次/1年. 六、生态 本项目利用现有闲置的生产车间进行扩建，不新增占地，占地范围内无生态环境保护目标，无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素，本项目对当地生态环境影响较小。 七、环境风险 1、风险识别 （1）危险物质识别 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1“突发环境事件风险物质及临界量清单”及“B.2其他危险物质临界量推荐值”，项目原辅材料和产品的急性毒性较低，无临界量要求，项目不涉及高浓废水。本项目运营期涉及闪蒸出的液态轻组分、矿物油、废矿物油等属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中风险物质。 表4-24 风险物质及临界量一览表 序号; 单元; 危险物质; CAS号; qi; Qi; Q值. 1; 车间装置区; 矿物油、液态轻组分; /; 5t; 2500t; q 1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3 + …… + qn/Qn=5/2500+5/2500=0.004. 2; 危废库; 废矿物油; /; 5t; 2500t. 经计算，拟建项目Q＜1，即本项目环境风险潜势为I，进行简单分析。 2、风险识别 （1）废气处理措施故障 废气处理设施发生故障，不能正常工作时，项目产生的废气甚至完全不经处理即直接排入空气中，会对周围的环境空气带来一定程度的污染。 沥青烟气含硫化氢（H₂S）、多环芳烃（PAHs）等有毒物质；油气洗涤设备密封失效或超压排放。 （2）泄漏事故环境影响分析 本项目生产使用的减底油（沥青）原料为固态，设备维修保养涉及的机油、废机油为液态环境风险物质，在储存及生产时可能发生泄漏风险，对外环境的影响程度主要取决于泄漏量、对事故发生采取的应急措施效果和事故后处理的效果。 本项目生产区采取了地面防渗措施，发生泄漏后不会进入厂区雨污水排口。因此，不会造成地表水环境污染事故，但因在风力蒸发作用下，会挥发至大气中，产生大气环境影响。原料减底油（沥青）储存在车间原料暂存区，机油、废机油使用量及贮存量较小，发生泄漏产生的影响较小。 （3）火灾事故 本项目使用矿物油、机油等为易燃物质，火灾发生时厂区人员不及时撤离，可能危及人的健康和生命；燃烧产生的一氧化碳、烟尘等污染物扩散至厂区周边，会对周围一定区域内的人员和环境空气带来一定程度的不利影响。 3、风险防范措施 （1）三级防控体系 企业设置三级防控体系(即单元-厂区-区域环境防控体系)，三级防控体系设置如下： 第一级防控措施(即风险单元防控措施)是设置装置区导液系统(环形沟)和及围坎。本项目生产装置区设置导流沟，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。 第二级防控措施(即厂区防控措施)是厂区事故水收集系统，包括现有一座6500m3事故水池，用于接收全厂的事故废水和初期雨水。对厂区雨水总排口和污水总排口设置切断措施，产生的事故废水收集入事故水池中，待事故结束后送至污水处理站处理，事故水导排管道覆盖整个厂区，可将事故废水污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 第三级防控措施(即区域防控措施) 是指与园区风险防控体系对接，与园区突发环境事件预案建立联动机制，产生的事故废水及时通知园区并启动联动机制，包括园区污水管网、在线监测设施、污水处理厂及园区设置的应急闸阀。 根据2023年9月《嘉祥化工产业园突发环境事件应急预案》：园区有完善的地表水收集系统，及时把事故污水送入污水处理厂，并且污水处理厂设置一定容量的事故池。 园区内建设完善的污水管网及在线监测设施，可迅速发现企业排水口水质超标情况，关闭企业污水排入管网阀门；污水处理厂进水口设置在线监测设施，针对不同来向的污水超标情况尽早发现，污水处理厂提前采取措施；污水处理厂作为事故状态下的储存调控手段，将污染物控制在园区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 污水处理厂排水进入园区南侧人工湿地，湿地进水口及排水口均设置应急闸阀。 一旦出现事故，立即关闭节制闸，防止污染薛公岔河、洙水河、幸福河、友谊河等地表水体。 （2）废气处理装置故障事故的预防 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施： ①控制措施：油气洗涤塔体法兰/阀门采用双密封结构；设置有毒气体报警器（如H₂S检测仪）。 ②对废气处理设施进行定期的监测和检修，如发生设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 ③废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 ④此外，生产过程中，生产开线先启动环保设施，停线先停止生产机组再关闭环保设施。 （3）火灾事故的预防 - 厂区内严禁烟火，生产车间等区域设置适当的泡沫灭火器、干粉灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。 4、应急预案 企业在济宁市生态环境局嘉祥县分局进行了突发环境事件应急预案备案，备案文号：370829-2022-141-M，本项目建成后，企业应按照相关要求及时变更应急预案，并按照要求定期演练。 5、分析结论 综上所述，企业在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可将环境风险降到最低，本项目的环境风险水平是可以接受的。 表 4-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 100吨/年碳纤维隔热材项目. 建设地点; （山东）省; （济宁 ）市; （/）区; （嘉祥）县; （嘉祥化工产业园 ）园区. 地理坐标; 经度; 116°16′56.573″; 纬度; 35°21′40.794″. 主要危险物质及分布; 机油贮存在生产车间，废机油贮存在危废暂存间. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 泄漏，火灾及爆炸产生的次生污染物对大气环境的影响. 风险防范措施要求; 废气处理设施发生故障的预防措施：加强生产过程风险防范与管理；减少污染治理措施事故性排放的概率，设立管理专员维护各项环保措施的运行；严格落实防渗要求；建立三级防控体系. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目危险物质 Q<1，则该项目环境风险潜势为 I，直接判断简单分析. - 八、环保设施安全风险分析 - 根据《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17 号）要求，建设项目需开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。 - 本项目负压闪蒸、快速闪蒸、挤压、预氧化、碳化工艺废气收集后引入“油气洗涤+焦化炉焚烧”，造粒、开松、针刺成型、粉碎颗粒物废气收集后引入“布袋除尘/蜂窝式滤尘机组”，环保设施均委托有资质的设计单位进行正规设计，充分考虑安全因素。 - （1）安全风险辨识 - ①除尘管道：管道内可燃性粉尘达到爆炸下限，同时遇到积累的静电或其他点火源，可能发生爆炸；或者粉尘在管内沉积，当受到某种冲击时，可燃性粉尘再次飞扬，在瞬间形成高浓度粉尘云，若遇上火源，也容易发生爆炸。 - ②除尘器：除尘器中很容易形成高浓度粉尘云，如果遇到点火源，就会发生爆炸，并通过管道传播，会危及到邻近的房间或与之联接的设备。 - ③油气洗涤塔：沥青油气温度通常较高，进入洗涤塔后可能导致设备内壁/填料因热膨胀变形；密封材料老化失效（如橡胶垫片）；洗涤液（如水）急剧汽化引发压力波动。沥青油气冷凝后黏附在洗涤塔填料或喷淋系统，造成气体通道堵塞，系统压降升高；喷淋液分布不均，净化效率下降；局部结焦引发火灾隐患。沥青油气含轻组分（如烷烃、芳烃），闪点可能低于60℃；洗涤塔内形成可燃气体-空气混合物（尤其在检修时）。 - （2）隐患排查治理措施 - ①加强除尘系统通风量，特别是要及时清灰，使除尘器和管道中的粉尘浓度低于危险范围的下限，并定时检查清灰装置，若脉冲阀或反吹切换阀门出现故障应及时修理。 - ②经常观察灰斗及袋室内的温度的温度，以便随时控制装置内的温度，防止积蓄热诱发火灾引起爆炸。 - ③油气洗涤塔设备材质选用耐高温合金或内衬陶瓷；设置前置冷却系统（如换热器）降低油气温度；安装温度传感器与联锁报警装置。 - 定期清洗填料层（建议采用可拆卸式设计）；使用防粘涂层或非极性洗涤液（如柴油）；增设压差监测与自动反冲洗装置。 - 塔体按防爆区域设计，配备防爆电气设备；安装可燃气体浓度监测仪，联锁通风系统；检修前严格执行氮气置换与动火作业许可制度。 - ④加强安全管理，提高工人防爆意识，在修理除尘器前及时清除修理部位周围的粉尘；使用防爆工具，不应敲击除尘器各金属部件。 - ⑤环保设施及时进行维护保养，定期检查，避免设备疲劳运行防范事故发生。 - ⑥建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。 - （3）安全管理制度 - ①明确企业主要负责人为安全生产第一责任人，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。 - ②严格落实涉环保设施项目环保和安全“三同时”要求，委托有资质的设计单位进行正规设计；在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素，依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培、教育。 九、电磁辐射环境影响分析 本项目不涉及电磁辐射污染。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | DA015排气筒 | VOCs | 油气洗涤+焦化炉焚烧处理 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、2 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级最高允许排放速率限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 沥青烟 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级 |
|  |  | H2S |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | P12排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘/蜂窝式滤尘机组 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 加强车间换风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  |  | H2S |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩建厂界限值 |
| 地 表 水 环 境 | DW002 污水 | pH值、流量、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮 | 经厂区污水处理站预处理后排入园区污水处理厂进一步处理 | 园区污水处理厂（嘉祥阳光水务有限公司污水处理厂）进水要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准 |
| 固体废物 | 生产过程 | 除尘器收尘 | 回用于生产 | 一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治 法》中关于一般工业固体废物贮存相关要求，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  | 设备维修 | 废矿物油、废油桶 | 委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 委托环卫部门外运处理 | / |
| 声 环 境 | 运营期 | 生产设备及风机等运转噪声 | 隔声、减震等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制；2、分区防渗；3、跟踪监控 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降 低扬尘、净化空气、改善环境的作用 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设置风险防控体系、制定事故应急计划、配备必要的应急物资、对员工进行消防培训，严格落实报告提出的各项环境风险防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建设单位在项目建设及运营过程中必须认真落实治理措施，做到环保设施与建设的“三 同时”制度。 ②项目建设完毕需经竣工验收合格后，整个项目方可投产使用。在项目使用时，建设单位要负责维持环保设施的正常运行，做好防范措施，把项目对环境的影响控制在最低限度。 ③按照排污许可的相关要求，在实际排放污染物前，申请办理排污许可证。 ④从环境保护的角度出发，建议加强自身企业管理，以及配套服务管理措施，贯彻垃圾减量化、资源化和无害化的原则。 ⑤加强对员工的环保教育工作，增强员工环保意识。加强项目的废气、噪声等治理工作， 确保不会对外环境产生不良影响。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合相关环保政策，选址符合当地规划。在严格加强管理、落实各项污染防治措施后，项目污染物排放可以满足国家规定的相应排放标准要求，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 已建未验工程 排放量（固体废物产生量）③ | 不再建设项目排放量（固体废物产生量）④ | 本项目 排放量（固体废物产生量）⑤ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑥ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑦ | 变化量 ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 7.0329t/a | 9.27t/a | 2.2371t/a | 2.673t/a | 0.121t/a | 2.673t/a | 9.391t/a | +0.121t/a |
|  | SO2 | 13.2936t/a | 16.41t/a | 3.1164t/a | 0.005t/a | 0.302t/a | 0.005t/a | 16.712t/a | +0.302t/a |
|  | NOx | 28.923t/a | 41.494t/a | 12.571t/a | 0.061t/a | 0t/a | 0.061t/a | 41.494t/a | 0 |
|  | 氨气 | 0.238t/a | / | 0.39t/a | / | 0t/a | 0 | 0.628t/a | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.027t/a | / | / | / | 0.093×10-3t/a | 0 | 0.027177t/a | +0.093×10-3t/a |
|  | 酚类 | 0.0876t/a | / | 3.39×10-5t/a | / | 0t/a | 0 | 0.0876t/a | 0 |
|  | 苯并[a]芘 | 0.0026t/a | / | 4.5×10-9t/a | / | 0.002×10-3t/a | 0 | 0.002601t/a | +0.002×10-3t/a |
|  | 沥青烟 | 0.0005t/a | / | 2.25×10-4t/a | / | 0.001t/a | 0 | 0.0105t/a | +0.001t/a |
|  | VOCs | 7.008t/a | 8.463t/a | 1.455t/a | / | 0.079t/a | 0 | 8.542t/a | +0.079t/a |
| 废水 | COD(管理指标) | 71.1655t/a | 76.5625t/a | 5.397t/a | / | 5.52t/a | 0 | 82.0825t/a | +5.52t/a |
|  | 氨氮(管理指标) | 4.26989t/a | 4.59375t/a | 0.32386t/a | / | 0.331t/a | 0 | 4.92475t/a | +0.331t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘 | / | / | / | 0.3t/a | 9.668t/a | 0.3t/a | 9.668t/a | +9.668t/a |
|  | 脱硫渣 | 139.27t/a | / | 40 | / | / | 0 | 179.27t/a | 0 |
|  | 反渗透膜 | 0.2t/5a | / | / | / | / | 0 | 0.04t/a | 0 |
|  | 废树脂 | 1.8t/3a | / | / | / | / | 0 | 0.6t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | 10t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油、废润 滑油（HW08， 900-210-08） | 1t/a | / | / | 0.8t/a | 0.5t/a | 0.8t/a | 1.5t/a | +0.5t/a |
|  | 污水处理站 污泥（含水率 30%）（HW08， 900-210-08） | 12t/a | / | 2t/a | / | / | 0 | 14t/a | 0 |
|  | 废活性炭（HW49， 900-039-49） | 5.5t/a | / | 1.5t/a | / | / | 0 | 7t/a | +0 |
|  | 脱硝催化剂（HW50， 772-007-50） | 1.5t/5a | / | / | / | / | 0 | 1.5t/5a | 0 |
|  | 实验室废液（HW49， 900-047-49） | 0.5t/a | / | / | / | / | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | 污油（HW08， 900-210-08） | 126t/a | / | 54t/a | / | / | 0 | 180t/a | 0 |
|  | 罐底污油（HW08， 900-221-08） | 3t/a | / | 1.2t/a | / | / | 0 | 4.2t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④+⑤-⑥；⑧=⑦-①-③。在建煤系工程建成未验收未投产，已填报排污许可。以新带老削减量为不再建设的《年产1万吨特种碳石墨新材料制造与加工项目》以新带老可削减量。

2、本项目有组织颗粒物排放量为0.121t/a、VOCs排放量为0.079t/a、SO2排放量为0.302t/a。根据不再建设的《年产1万吨特种碳石墨新材料制造与加工项目》环评批复及环评报告可知，以新带老可削减颗粒物2.673t/a、二氧化硫0.005t/a、氮氧化物0.061t/a，本项目建成后增加污染物排放量为VOCs排放量为0.079t/a、SO2排放量为0.297t/a。