- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：PVC装饰材料生产项目

建设单位：济宁老槐树装饰材料有限公司(盖章)

编制日期：2022年02月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | PVC装饰材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2202-370829-04-01-811760 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 郏尚德 | 联系方式 | 15725078315 |
| 建设地点 |  |  | 济宁市嘉祥县仲山镇卷棚山村委员会西500米 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （经度：116度14分43.775秒，纬度：35度18分16.114秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业，53、塑料制品业，其他 |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 嘉祥县行政 审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2202-370829-04-01-811760 |
| 总投资（万元） |  |  | 400 | 环保投资(万元) | 8 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 2.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是 | 用地面积(m2) | 1000 |
| 专项评价 设置情况 |  | 1、 项目排放的废气主要为颗粒物、VOCs，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气。 2、 项目无工业废水外排，生活污水化粪池处理后外运堆肥。 3、 项目风险物资储存量均未超过临界量。 4、 本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目。 5、 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 因此，本项目不需要设置专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价 情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影 响评价符合性分析 |  | 根据用地证明（见附件4），项目用地、产业符合嘉祥县仲山镇的土地规划要求和整体规划。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为塑料制品生产项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，属于允许建设项目，备案号为2202-370829-04-01-811760，符合国家产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 本项目位于济宁市嘉祥县仲山镇卷棚山村委员会西500米内，租赁现有厂房，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围，符合土地利用政策和规划。 3、与环发[2012]77号文的符合性分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本项目在生产过程、原辅料和产品储运等过程中，不存在重大的环境风险。本项目建设满足环发[2012]77号关于环境风险评价的要求。 4、与南水北调工程的关系 根据山东省地方标准《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018），本项目距离京杭运河约28.8km，处于南四湖流域一般保护区域，生活污水经化粪池处理后外运堆肥，无生产废水，不外排。因此，对南水北调工程影响较小。 5、“三线一单符合性”分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016年10月26日）、山东省环保厅《关于转发环境保护部<关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理通知>的通知》（鲁环办函[2016]179号，2016年11月14日），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 本项目中心地理坐标（经度：116度14分43.775秒，纬度：35度18分16.114秒）。根据《济宁市生态保护红线规划》（2016-2020年）图集及济宁市生态保护红线区块登记表，本项目不在济宁市生态保护红线规划范围内。（见附图5 项目与生态保护红线区位置关系图） （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 本项目建有完善的废气、废水、噪声及固废处理设施，并确保达标排放，不会降低项目所在地周围的环境功能，因此项目建设不会对当地环境质量底线造成影响。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目没有高耗能、高水耗的工艺、设备，本项目的物耗、能耗、水耗均较低，符合资源利用上线约束要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于嘉祥县仲山镇，根据《济宁市人民政府关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（济政字[2021]21号），仲山镇属于一般管控单元，环境管控单元编码：ZH37082930009。本项目与济政字〔2021〕27 号符合性分析具体见下表。 表1-1 项目与仲山镇管控单元符合性分析 生态环境准入清单; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建涉气工业项目,在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。 2.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。; 本项目污染物排放能够满足区域环境要求，不会造成大的影响。; 符合. 污染物排放管控; 1.1.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》( DB37/2376-2019)排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸和禁烧管控力度。; 项目生产过程无废水外排；项目VOCs（非甲烷总烃）废气达标排放，满足总量要求。; 符合. 环境风险防控; 1.进入输水干线的机动船舶，应当配备相应的防止污染的设备和油污、垃圾、污水等污染物集中收集、存储设施，并制定船舶污染事故应急预案。 2.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 企业按要求制定重污染天气应急预案，根据预警，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1.严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水,严格控制开采地下水。 ⒉推进冬季清洁取暖,实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧,对暂未实施清洁取暖的地区,确保使用的散煤质量符合标准要求。; 项目用水取自自来水管网，用水量不大；项目生产、生活用热使用电，且用量不大。; 符合. 由上可知，本项目的建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016年10月26日）、《济宁市人民政府关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（济政字[2021]21号）的各项要求。 6、与《济宁市 2020 年挥发性有机物治理攻坚行动方案》符合性分析 表 1-2 项目与济宁市 2020 年挥发性有机物治理攻坚行动方案符合性 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、严格行业准则。严格限制石化、化工、工业涂装、包装印刷等高VOCs排放建设项目;严格控制VOCs新增污染物排放，新增VOCs排放量实行倍量削减，纳入环境执法管理;新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施;提升VOCs集中排放工业区和传统产业聚集区产业准入标准，鼓励聘请行业专家团队制定小涂装、小印刷、小化工等传统产业聚集区整治提升标准。; 本项目VOCs废气经垂帘式集气罩收集后经二级活性炭处理，VOCs采用倍量替代，申请总量指标。; 符合. 二、大力推进源头代替。把全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。; 本项目采用PVC树脂粉，符合源头替代要求。; 符合. 三、强化无组织排放控制。督促相关企业参照《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(鲁环发〔2019〕146号），点对点排查逸散点位收集情况及效果。企业可根据实际情况，选择高效的收集方式。; 项目挤出工序会产生有机废气经垂帘式集气罩收集，产生的有机废气经二级活性炭处理后可达标排放。; 符合. 四、提升综合治理水平。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，要通过安装自动监控设施等方式加强监管。涉 VOCs重点行业企业开展夏季错时作业，原则上 6-9月每日10时-16时禁止生产作业，对采用先进治理技术、治理效果较好的企业，可免于错时作业。. 由上表可知，项目符合《济宁市 2020 年挥发性有机物治理攻坚行动方案》的要求。 7、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58号）符合性分析 表1-3 项目与（鲁环字【2021】58号）符合性分析 项目; 文件要求; 项目情况; 符合性. 强化规划刚性约束; 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目位于山东省嘉祥县仲山镇，利用现有厂房，属于工业聚集区，项目不属于“散乱污”企业; 符合. 由此可知，本项目符合鲁环字【2021】58号文要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目组成 表2-1 项目组成表 项目组成; 工程内容; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，1层，位于厂区南侧，钢构结构，建筑面积600m2，内部设置PVC装饰管材生产线2条、PVC装饰片材生产线4条等生产设备; 租赁现有. 储运系统; 原料区; 2座，1层，钢构结构，位于厂区西北和东侧，建筑面积分别为100m2、50m2，用于存放原料。. 成品区; 1座，1层，钢构结构，位于生产车间南侧，建筑面积100m2，用于存放成品。. 辅助工程; 办公区; 1座，位于厂区西北侧，占地面积50m2. 公用工程; 供水系统; 自来水管网; /. 排水系统; 采取雨污分流制，生活污水经化粪池处理后外运堆肥，无生产废水产生，不外排。; /. 供电系统; 供电由嘉祥县供电管网提供。; /. 环保工程; 废气治理; 生产车间设置1套二级活性炭处理设施，每条生产线的挤出工序顶部设垂帘式集气罩，通过管道将废气引至二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；上料、混料搅拌废气经集气罩收集通过布袋除尘器处理后经15m排气筒DA002排放。; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后外运堆肥，无生产废水产生，不外排。; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，产噪设备基础减震、消声及厂房隔声等。; /. 固废治理; 设置一般工业固体废物暂存点，危险废物暂存间。生活垃圾、除尘器除尘由环卫部门定期清运，废包装材料、不合格产品外售，废活性炭委托有资质单位处理。; 新建. 二、产品方案 表2-2 产品方案 序号; 产品名称; 单位; 产量. 1; PVC装饰片材材料; t/a; 1400. 2; PVC装饰管材材料; t/a; 600. 三、主要设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; PVC装饰片材生产线（包含混料、挤出、水冷、成型、覆膜等）; 条; 4. 2; PVC装饰管材生产线（包含混料、挤出、水冷、成型等）; 条; 2. 四、主要原辅料 1、主要原辅料见下表。 表2-4 主要原辅料表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注; 来源. 1; PVC树脂粉; t/a; 900; 袋装，25kg/袋; 外购. 2; 石粉; t/a; 1053; 袋装，25kg/袋; 外购. 3; 色母; t/a; 0.5; 袋装，25kg/袋; 外购. 4; PE蜡; t/a; 2; 袋装，25kg/袋; 外购. 5; PVC膜; t/a; 50; /; 外购. 6; 钙锌稳定剂; t/a; 5; /; 外购. 7; 水性包覆胶水; t/a; 0.5; /; 外购. 2、主要原辅料特性 该项目原材料理化性质如下： PVC树脂粉（聚氯乙烯）：白色片状，密度 1.35-1.45g/cm3，80℃以下呈玻璃态，85~170℃呈弹态，175-190℃为熔融状态，199-200℃属粘流态。 石粉：碳酸钙，白色轻质粉末，不易化学反应，热稳定性好，无毒无味，主要用于塑料的填充剂和补强剂之一，使塑料易于加工成型。 PE蜡：是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物，主要成分为固体烷烃，无臭无味，为白色或淡黄色半透明固体，闪点为 199℃。在加工过程中，起到润滑剂的作用，可以增加塑料的熔融流动性。 钙锌稳定剂：由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成。它不但可以取代铅镉盐类和有机锡类等有毒稳定剂，而且具有相当好的热稳定性、光稳定性和透明性及着色力。实践证明，在 PVC 树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。 包覆胶水：浅黄色粘稠液体，根据附件5成分检测报告，其不含有挥发性成分、重金属等。 五、项目平面布置 本项目生产车间位于厂区南侧，车间内设置成品仓库，厂区西北、东侧设置原料仓库，厂区北侧入门处设施办公室。厂区内地势平坦，交通方便，总平面布置符合工业企业布置标准、利于产品及原料运输。（见附图3：厂区平面布置示意图） 六、公用工程 1、给排水 （1）给水 本项目用水由自来水管网提供，水质、水压、水量均能满足生活和生产的需要。 ①劳动定员50人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），生活用水量按50L/人·天计算，年工作300天，用水750m3/a。 ②项目塑料挤出机温度过高将导致挤出塑料不易吹塑成型，因此需要对塑料挤出机进行降温，塑料挤出机配置冷却水槽（2m*1m*1m），循环水循环使用不外排，定期补充，补充水量为0.3m3/d（90m3/a）。 （2）排水 排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排。 生活污水产生系数按照80%计，产生量为600m3/a，经化粪池处理后外运堆肥；项目冷却水蒸发损耗，定期补充，循环使用，不外排。 建设项目水量平衡见下图： 新鲜水 损耗150 生活用水 600 750 厂区化粪池 外运堆肥 90 840 损耗90 设备冷却用水 2m3/h循环 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 2、供电 用电从附近供电线路就近接入，供电能满足生产、生活要求。 3、供热 生产采用电能，办公区冬季取暖使用空调。 4、项目定员及工作制度 劳动定员50人，每班8小时，每天3班，每年300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节图 混料 挤出 水冷成型 上胶覆膜 PVC装饰片材产品 废气、噪声 废气、噪声 PVC、石粉、钙锌稳定剂、色母等 噪声、固废 PVC装饰管材产品 固废 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 （1）混料：把PVC片材、石粉、钙锌稳定剂、色母等按照比例配比并混合均匀。 （2）挤出、水冷、成型：原料混合均匀后进入一体化生产线，根据产品规格要求首先进行挤出，挤出工序操作温度约 165℃，成型的塑料原料半成品立即进行水冷却、成型，否则会在重力的作用下发生变形。挤出机生产线配有冷却水槽，对挤出定型物料进行冷却，冷却形式为直接冷却，冷却水循环使用，不外排。一体化生产线配套的切割机为无屑切割机，制品切面平整、无毛刺。 （3）上胶覆膜：PVC装饰片材产品需要进行上胶覆膜处理，覆膜完成后得到成品PVC装饰片材产品，PVC装饰管材产品不需要覆膜。 3、产污环节 表2-5 项目生产排污节点一览表 类别; 排污节点; 主要污染物. 废气; 加热挤出; VOCs（非甲烷总烃）. 上料、混料搅拌; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS等. 噪声; 生产设备; 噪声. 固废; 废气治理; 废活性炭. 不合格产品; 外售. 废包装材料; 外售. 生活垃圾; 环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有空置厂房，没有与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2020年济宁市嘉祥县环境空气质量监测结果统计见表3-1。 表3-1（1） 项目区域环境空气数据 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 不达标. CO-95per; 24小时平均第95百分位数浓度; 1400; 4000; 达标. O3-8h-90per; 最大8小时平均第90百分位数浓度; 150; 160; 达标. 表3-1（2） 2020年1-12月嘉祥县空气质量现状 单位：μg/m3 时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO-95per; O3-8h-90per. 2020-1; 19; 42; 161; 118; 2300; 87. 2020-2; 11; 18; 82; 54; 1500; 94. 2020-3; 15; 30; 95; 46; 1300; 108. 2020-4; 16; 30; 91; 44; 1200; 130. 2020-5; 14; 26; 86; 35; 1100; 213. 2020-6; 11; 22; 82; 35; 1300; 240. 2020-7; 9; 19; 52; 28; 1000; 198. 2020-8; 9; 18; 50; 28; 1200; 208. 2020-9; 14; 18; 50; 28; 1100; 190. 2020-10; 15; 50; 105; 51; 1300; 146. 2020-11; 16; 47; 112; 66; 1600; 116. 2020-12; 23; 49; 150; 101; 1900; 75. 2020年平均; 14; 32; 95; 53; 1400; 150. 由上表可知，评价区内SO2、NO2、CO、O3符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；PM2.5、PM10年均值均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域为不达标区。 超标原因主要是由于济宁市嘉祥县地处我国的北方地区，干旱少雨、风沙较大，同时机动车辆的迅速发展所带来的地面扬尘、汽车尾气和烟尘也是一重要原因。区域大气环境治理方案： 区域大气环境治理方案：主要措施为完成煤炭压减、燃煤机组改造和能耗和强度控制目标，提高气源保障能力，保障电力供应，完善散煤治理包保体系建设，加严煤质监管，整顿市场秩序，严肃查处燃煤小锅炉，大力增加清洁能源和外电供给能力，继续推进煤电机组整合关停，从严控制新上高耗煤项目，推动产业优化升级，推动交通运输结构优化升级，加强重点示范区联防联控污染管控，全面挖掘大气污染减排空间，提升科学精准治污水平。 二、地表水环境 本项目所在地区主要河流为洙赵新河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准，根据2021年09月份山东省省控重点河流水质状况发布的数据（网址为：http://dbsfb.sdem.org.cn:8003/waterpublic/#），能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 图3-1 山东省省控重点河流水质状况 三、地下水、土壤环境 本项目为塑料制品生产项目，项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不存在土壤、地下水污染途径，因此本项目不需要进行土壤、地下水现状调查。 四、声环境 根据现场调查，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价不对周边声环境保护目标进行现状监测，该项目所在地厂界周围环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 五、生态环境 本项目位于济宁市嘉祥县仲山镇环保产业院内，租赁现有厂房，占地范围内无生态环境保护目标。项目所在区域生态环境一般，周边主要为生产企业，人类活动对生态环境造成的不利影响主要表现在该地区植物多样性降低、植被覆盖率减少，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素，对当地生态环境现状影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-2 周边环境敏感目标表 类 别; 目标; 相对方位; 相对距离（m）; 功 能. 环境 空气; 卷棚山村; 东北; 150; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 郏营村; 西北; 450. 地下水; 厂界外500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 项目厂界外50m范围内无敏感目标; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 本项目租赁现有厂房，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废水：无废水外排。 废气：VOCs（非甲烷总烃）排放执行山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段标准限值及表3厂界监控点浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；有组织颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准、排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值标准。 表3-3 废气排放标准 污染物; 标准值; 单位. VOCs（非甲烷总烃）; 最高允许排放浓度限值; 60; mg/m3. 最高允许排放速率限值(15~30m高排气筒); 3.0; kg/h. 厂界监控点浓度限值; 2.0; mg/m3. 颗粒物; 厂界监控点浓度限值; 1.0; mg/m3. 有组织最高允许排放浓度限值; 10; mg/m3. 有组织排放速率（15m）; 3.5; kg/h. 表3-4 厂区内VOCs（非甲烷总烃）无组织排放限值 单位mg/m3 噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-5 噪声排放标准（Leq[dB(A)]） 污染因子; 执行标准; 昼间; 夜间. 营运期噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 固体废物：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020），《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）水污染物 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后外运堆肥，不外排。 因此，本项目无需申请COD和氨氮总量指标。 （2）大气污染物 根据工程分析，本项目建设后大气污染物有组织排放情况VOCs（非甲烷总烃）0.219t/a、颗粒物0.0019t/a。根据《济宁市生态环境局关于转发<山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知>的通知》、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）要求，本项目排放的大气污染物需进行2倍削减量替代，VOCs（非甲烷总烃）需申请总量为0.438t/a、颗粒物需申请总量为0.0038t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有车间，不新建厂房，施工期主要是设备的安装与调试，施工期较短，本次环评不再进行施工期工程分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据项目工程分析，本项目营运期产生的废气主要为加热挤出工序产生的有机废气，上料、混合搅拌产生废气。根据检测报告，项目包覆胶不含有VOCs成分，因此不考虑VOCs废气。 1、产排污核算 （1）加热挤出废气 本项目所使用的的原料PE树脂粉在105~135℃及以上变软熔融，315℃以上分解，本项目挤出工序温度在190℃左右，小于PE树脂粉的分解温度，因此PE树脂粉颗粒在生产过程中不会发生分解反应，但PE树脂粉颗粒中的少量低分子添加剂会以有机废气形式在热熔过程中挥发，该废气主要成分为非甲烷总烃。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品业系数手册，挤出/吹塑VOCs（非甲烷总烃）产生量约为2.7kg/t-产品，本项目产品中PE树脂粉量为900t/a，则VOCs（非甲烷总烃）产生量为2.43t/a，有机废气经挤出机上方垂帘式集气罩收集（收集效率为90%）通过二级活性炭（TA001）处理后（处理效率90%）经15m高排气筒DA001排放。生产车间设置6条生产线，每条生产线的挤出机顶部设垂帘式集气罩，通过管道将废气引至二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，设置风机风量为9000m3/h，年生产7200h，则有组织收集量2.19t/a、产生速率0.30kg/h、产生浓度33.8mg/m3，经处理后排放量0.219t/a、排放速率0.03kg/h、排放浓度3.4mg/m3，排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段标准限值。 （2）上料、混合搅拌废气 上料、混合搅拌：由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品业系数手册、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中均无颗粒物计算系数，本次环评参考其他物料上料时产尘系数（水泥制品制造行业系数手册行业）为0.713kg/t-原料，本项目原料量（PE树脂粉、石粉、钙锌稳定剂）为1958t/a，上料混合时间为1200h，因此产生粉碎颗粒物量为1.40t/a、1.17kg/h。 以上上料、混合搅拌废气经垂帘式集气罩收集（收集效率90%）后经布袋除尘器（处理效率按照99%）后经15m排气筒DA002排放，设计风机风量为6000m3/h，因此有组织颗粒物产生量为1.26t/a、1.05kg/h、175mg/m3，经布袋除尘其处理后有组织颗粒物排放量为0.0126t/a、0.0105kg/h、1.75mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准、排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 （3）无组织废气 根据上述分析，项目VOCs（非甲烷总烃）收集效率为90%，因此无组织VOCs（非甲烷总烃）排放量为0.24t/a、0.1kg/h。无组织颗粒物排放量为0.14t/a、0.117kg/h。 本项目废气产生排放情况如下： 表4-1 本项目废气污染源强情况 产污环节; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生 速率（kg/h）; 产生 浓度（mg/m³）; 治理 设施; 治理设施编号; 收集效率; 处理能力; 是否为可行技术; 排放 形式; 排放量（t/a）; 排放 浓度（mg/m³）; 排放 速率（kg/h）. 挤出; 排气筒DA001; VOCs（非甲烷总烃）; 2.19; 0.3; 33.8; 二级活性炭; TA001; 90%; 90%; 是; 有组织; 0.219; 3.4; 0.03. 上料、混合搅拌; 排气筒DA002; 颗粒物; 1.26; 1.05; 175; 布袋除尘器; TA002; 90%; 99%; 是; 有组织; 0.0126; 1.75; 0.0105. 挤出、上料、混合; 生产车间; VOCs（非甲烷总烃）; 0.24; 0.1; /; 车间通风; /; /; /; /; 无组织; 0.24; /; 0.1. 颗粒物; 0.14; 0.117; /; /; /; /; /; 0.14; /; 0.117. 表4-2 排气筒设置情况一览表 编号; 名称; 排气筒类型; 经度; 纬度; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度; 污染物名称; 排放速率; 排放浓度; 排放量; 执行标准. DA001; 有机废气排气筒; 一般排放口; 116°13′9.552″E; 35°44′14.835″N; 15m; 0.6m; 50℃; VOCs（非甲烷总烃）; 0.03kg/h; 3.4mg/m³; 0.219t/a; 浓度：60mg/m³；速率：3.0kg/h. DA002; 颗粒物废气排气筒; 一般排放口; 116°13′10.236″E; 35°44′14.832″N; 15m; 0.3m; 25℃; 颗粒物; 0.0105kg/h; 1.75mg/m³; 0.0126t/a; 浓度：10mg/m³；速率：3.5kg/h. - 废气治理措施的可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），本项目采用技术与可行技术参考表对比如下： 表4-3 本项目采用技术与废气污染防治可行技术参看表对比一览表 生产单元; 生产设施; 主要污染物; 过程控制; 可行技术; 本项目技术; 是否为可行技术. 注塑成型、吹塑成型; 挤出机; VOCs（非甲烷总烃）; 密闭场所; 吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 垂帘式集气罩收集、二级活性炭吸附; 是. 上料混料搅拌; 上料机、搅拌机; 颗粒物; 密闭场所; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘; 布袋除尘器; 是. 根据上表对比分析可知，本项目采用技术符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）有关要求，表明本项目废气治理措施可行。 3、废气环境影响分析 项目所在区域为不达标区域，挤出产生有机废气采用垂帘式集气罩+二级活性炭处理后经排气筒DA001排放，经计算，VOCs（非甲烷总烃）排放速率为0.03kg/h，排放浓度为3.4mg/m³，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段标准限值要求。上料、混合搅拌产生颗粒物废气采用垂帘式集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经排气筒DA002排放，经计算，颗粒物排放速率为0.0105kg/h，排放浓度为1.75mg/m³，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准、排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。在采取上述措施并且挥发性有机物、颗粒物实施倍量替代的情况下，本项目对周围的环境空气影响较小。 4、非正常工况分析 本项目采用二级活性炭环保箱处理有机废气、布袋除尘器处理颗粒物，一旦活性炭饱和、布袋除尘器故障，废气去除效率下降，本项目按照效率为0，持续时间2小时，每年发生1次计算。 表4-4 非正常工况有组织排放情况一览表 排气筒编号; 排气筒名称; 产生频次; 排放浓度; 持续时间; 排放速率; 措施. DA001; 有机废气排气筒; 1次/年; 33.8mg/m3; 120min; 0.3kg/h; 立即停止生产，更换活性炭. DA002; 颗粒物废气排气筒; 1次/年; 175mg/m3; 120min; 1.01kg/h; 立即停止生产，更换布袋. 5、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），本项目大气污染源监测计划见下表。 表4-5 大气污染源监测计划一览表 序号; 监测对象; 主要技术要求; 报告制度; 监督机构. 1; 有组织排放废气; - 监测因子：VOCs（非甲烷总烃）； - 监测频率：1次/年； - 监测点位：DA001排气筒; 生态环境部门; 当地生态环境部门. 2; - 监测因子：颗粒物； - 监测频率：1次/年； - 监测点位：DA002排气筒. 3; 无组织排放废气; - 监测因子：VOCs（非甲烷总烃）、颗粒物； - 监测频率：1次/年； - 监测点位：厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 生态环境部门; 当地生态环境部门. 二、废水 本项目废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后外运堆肥，不外排。 本项目冷却水蒸发损耗，循环使用，不外排。 生活污水量为600m3/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS及NH3-N等，生活污水经化粪池处理后外运堆肥，不外排。 表4-6 废水产生情况及治理措施一览表 废水产生量; 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 处理措施. 生活污水 600m3/a; CODCr; 300; 0.18; 经化粪池处理后外运堆肥，不外排. BOD5; 260; 0.156. SS; 200; 0.12. 氨氮; 30; 0.018. 废水可行性分析：本项目生活污水采用化粪池处理，化粪池能有效去除生活污水汇总可沉淀和悬浮的物质。目前大部分企业均采用化粪池预处理生活污水。本项目生活污水产生量为600m³/a，化粪池容积为5m³。项目建成后根据实际情况进行清运处理。因此，本项目使用化粪池预处理生活污水技术是可行的。 本项目生活污水经化粪池处理后外运堆肥。项目废水能够得到有效处置，符合《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）一般保护区标准的要求。废水对周边地表水环境无不利影响。 本项目未设置废水排放口，不需要制定监测计划。 三、噪声 1、源强分析 本项目产生的噪声主要是生产线等设备噪声。项目优先选用低噪声设备，噪声设备全部布置在生产车间内，对高噪声设备采取隔声、减震及合理布置等措施，并对设备所在厂房采取适当的隔声等降噪措施，厂区合理布局，具体如下： ①定期检修维护设备，使其处于良好运行状态；对高噪声设备安装消声器；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 表4-7 主要噪声设备源强及治理效果 噪声源; 源强（dB(A)）; 叠加后声级值; 经车间内距离衰减、厂房隔声后. PVC装饰片材生产线（4条）; 80; 86.02dB(A); 56.02dB(A). PVC装饰管材生产线（2条）; 80; 83.01dB(A); 53.01dB(A). 2、厂界达标情况分析 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，预测模式采用“8.4.1 工业噪声预测”计算模式。根据项目噪声源的特征，主要噪声源到接受点的距离超过噪声源最大几何尺寸的2倍，各噪声源可近似作为点声源处理。 ①室外声源 已知靠近声源某一参考位置处的声级时，单个室外的点声源在预测点产生的声级贡献值计算基本公式为： Lp(r)=Lp(r0)−A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lp(r)——预测点（r）处的倍频带声压级，dB； Lp(r0)——靠近声源处r0点的倍频带声压，dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—— 声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 本次预测仅考虑声波几何发散衰减，公式简化如下： ②室内声源 对室内噪声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LDA001和Lp2。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 N——室内声源总数； ③各噪声源经距离衰减后，得到各噪声预测点的贡献值。 点声源衰减模式： LP(r) = LP(r0) -20 lg (r/ r0) 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 项目噪声源距各厂界距离见下表。 表4-8 噪声源与厂界距离一览表 序号; 噪声源强; 噪声值 （dB(A)）; 距厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; PVC装饰片材生产线（4条）; 56.02; 5; 5; 5; 33. 2; PVC装饰管材生产线（2条）; 53.01; 5; 5; 5; 33. 项目噪声源经距离衰减后噪声预测结果见下表。 表4-9 厂界处噪声源预测结果 序号; 噪声源强; 厂界噪声值（dB(A)）. 东; 南; 西; 北. 1; PVC装饰片材生产线（4条）; 42.0; 42.0; 42.0; 25.6. 2; PVC装饰管材生产线（2条）; 39.0; 39.0; 39.0; 22.6. 叠加后贡献值; 43.76; 43.76; 43.76; 27.36. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区; 昼间≤60dB，夜间≤50dB. 根据预测结果可知，经采取墙体隔声、距离自然衰减后，项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-10 项目噪声监测计划表 - 类别; - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次. - 厂界噪声; - 厂界; - 等效连续 A 声级; - 1次/季，昼间进行. 四、固体废物 1、生活垃圾 本项目职工为50人，每日垃圾产生量0.5kg/人，生活垃圾产生量约1.5t/a，收集后委托环卫部门清运处理。 2、一般工业固体废物 不合格产品：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品业系数手册，产生不合格品产污系数为2.5kg/t-产品，本项目产品量为2000t/a，则不合格产品产生量为5t/a，代码为292-999-06，收集后用于生产。 除尘器收尘：根据物料平衡计算，有组织颗粒物产生量为1.26t/a、排放量为0.0126t/a，因此除尘器收尘1.2474t/a，属于一般固废，代码为900-999-99，由环卫部门定期清运。 3、危险废物 废活性炭：活性炭吸附VOCs（非甲烷总烃）的量为1.971t/a，项目采用蜂窝活性炭吸附有机废气，根据《简明通风设计手册》推荐的计算方法，活性炭的有效吸附量：qe=0.30kg/kg 活性炭，则需要活性炭6.57t/a，合计产生废活性炭8.541t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物，危废代码为“HW49其他废物”中“900-039-49烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，暂存于危废库，委托有资质单位处置。 表4-11 一般固体废物产生及处理情况表 序号; 名称; 产生量(t/a); 形态; 固废性质; 处理. 1; 生活垃圾; 1.5; 固态; /; 委托环卫部门清运. 2; 不合格产品; 5; 固态; 一般固废; 外售. 3; 除尘器收尘; 1.2474; 固态; 一般固废; 委托环卫部门清运. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目工程分析中危险废物汇总表见表4-13。 表4-12 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; - 废活性炭; HW49; 900-039-49; 8.541t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 有机物; 一次/周; T/In; 暂存危废间，委托有资质单位处置. 表4-13 危废暂存间基本情况表 序号; 贮存场所（设施）; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间; 10m2; 桶装; 半年. 上述废物去向可行，对于危险废物应建设危废暂存间，妥善保管，危废暂存间需有防流失、防渗漏等措施，定期委托有资质单位进行处理。 一般工业固体废物建设固废暂存场所，采用室内贮存方式，做到防雨、防流失、防二次污染等措施。在建设方对固体废物安全存放统一处理处置下，不会对环境造成二次污染。 危废管理要求： ①危废暂存库地面应进行防腐防渗。危废库应悬挂警示标识。企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 ②危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度PE树脂粉，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ③应使用专用容器暂存危废，应使用密闭专用装置，暂存危废间。 ④公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告，定期。 ⑤危险废物的转移和运输应按《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）的规定报批危险废物转移计划，填写好五联单转运手续，并必须交由有资质的单位承运。 ⑥危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ⑦危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ⑧危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 经上述处理后，固体废物能够合理处置，固体废物只在厂内作短时间的堆放，对环境产生影响较小。固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 五、地下水、土壤影响分析 1、污染源：化粪池等。 2、污染类型：生活污水泄漏，垂直入渗。 3、污染途径：主要包括以下情形：化粪池池壁渗漏，导致生活污水泄漏，从而造成地下水、土壤污染。 4、污染防控措施： 分区防控，化粪池为重点防渗区，办公室、厂区道路为简单防渗区。 在严格落实好各项防渗措施的情况下，对周围地下水环境影响不大。 项目地下水、土壤污染环节及污染防控措施，见下表。 表4-14 防渗分区及应采取的防渗措施一览表 污染源; 分区防控要求. 防渗分区; 防渗技术要求. 危废间、化粪池; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 生产车间、一般固废暂存区; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 厂区路面、办公室; 简单防渗区; 一般地面硬化. 六、生态环境影响分析 本项目租赁现有厂房，占地范围内不含生态环境保护目标，废气采用合理的处理措施，能够达标排放，生活污水经过化粪池收集后由附近村民清运堆肥，项目无废水外排。厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。因此，本项目对周围生态环境影响较小。 七、环境风险分析 1、有毒有害和易燃易爆危险物质和风险源分布及可能影响途径 本项目原辅料为PE树脂粉塑料、色母等，无有毒有害、易爆风险物质。但原料易燃，其主要分布在仓库内、生产车间内，可能影响途径为火灾事故污染大气环境。 - 风险防范措施 （1）生产车间、仓库设禁烟火标识牌，设置专人管理并形成制度要求。 （2）厂区配备灭火器、防毒面具等消防、个体防护的设备、器材。 （3）仓库、生产车间管理。 ①仓库、生产车间设置视频监控； ②仓库、车间设置火灾烟雾报警器； ③仓库、车间内当班人员定时巡查，及时发现可能引发事故的源头； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | VOCs（非甲烷总烃） | 每条生产线的挤出机顶部设垂帘式集气罩，通过管道将废气引至二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段标准限值 |
|  | 排气筒DA002 | 颗粒物 | 垂帘式集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准、排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 生产车间 | VOCs（非甲烷总烃） | 封闭车间，通风系统 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr BOD5 氨氮 SS | 化粪池处理后外运堆肥，不外排 |  |
|  | 冷却水 | 本项目冷却水蒸发损耗，循环使用，不外排 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门定期清运 |  |  | 无害化 |
|  | 不合格产品外售，除尘器除尘由环卫部门定期清运 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599--2020） |
|  | 废活性炭委托有资质单位处理 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、源头控制 2、分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）生产车间、仓库设禁烟火标识牌，设置专人管理并形成制度要求。 （2）厂区配备灭火器、防毒面具等消防、个体防护的设备、器材。 （3）仓库、生产车间管理。 ①仓库、生产车间设置视频监控； ②仓库、车间设置火灾烟雾报警器； ③仓库、车间内当班人员定时巡查，及时发现可能引发事故的源头； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于名录中的“二十四、橡胶和塑料制品业29”“62.塑料制品业292”中的“其他”项目，属于登记管理业，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污登记。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家产业政策，在确保报告表中提出的各项环境保护措施得到完全落实情况下，项目营运期产生的废气、废水、噪声能够做到达标排放；固废得到妥善处置，不会造成二次污染，对周围环境的影响较小。从环境的角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 (固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量 (固体废物产生量)③ | 本项目排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（非甲烷总烃） | / | / | / | 0.219t/a | / | 0.219t/a | +0.219t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0126t/a | / | 0.0126t/a | 0.0126t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
|  | 除尘器除尘 | / | / | / | 1.2474t/a | / | 1.2474t/a | +1.2474t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 8.541t/a | / | 8.541t/a | +8.541t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①