- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年喷涂电动车壳10000辆建设项目

建设单位（盖章）：济宁鼎力众成涂装有限公司

编制日期：          2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 年喷涂电动车壳10000辆建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2210-370829-04-01-425160 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 闫茂青 | 联系方式 | 18753754618 |
| 建设地点 |  | 山东省济宁市嘉祥县万张街道万张工业园内（省道S252路东） |  |  |
| 地理坐标 |  | （E116°20′26.178″，N35°27′25.769″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3360金属制品表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | “三十、金属制品业33”中“67金属表面处理及热处理加工”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 嘉祥县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2210-370829-04-01-425160 |
| 总投资 （万元） |  | 130 | 环保投资（万元） | 13 |
| 环保投资 占比（%） |  | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工 建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3200 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 嘉祥县万张工业园位于S252省道两侧，日东高速以南，北环路以北区域，是嘉祥县人民政府于2012年5月29日以嘉政字［2012]14号批准设立的县级工业园区，园区面积466公顷。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 环境影响评价文件名称：《嘉祥万张工业园环境影响报告书》；召集审查机关：经嘉祥县环境保护局审批；审查文号：嘉环审[2015]04号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 嘉祥县万张工业园是以矿用设备生产为主的经济示范园区，主导产业以矿业设备、环保设备、机械制造为主，以居住、商业、物流等城市功能为辅的新型生态产业园。 本项目位于嘉祥县万张街道万张工业园内。从事喷涂电动车壳，与园区产业定位不冲突，本项目符合规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目产品、工艺及生产能力均不在淘汰类或者限制类之列，为允许建设的项目，项目已山东省建设项目备案证明，项目代码为2210-370829-04-01-425160（附件3），因此本项目符合国家产业政策。 2、选址符合性分析 项目位于山东省济宁市嘉祥县万张街道高铁产业园（德丰重工公司西800米），租赁已建成的生产车间，本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地范围，符合国家、地方土地利用政策（政府证明见附件4）。综上所述，本项目的选址合理。 - “三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据济宁市人民政府关于印发《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（济政字[2021]27号）和国土空间规划“三区三线”划定成果，本项目不在济宁市生态保护红线及生态分区管控范围内，符合《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 环境质量事关民生幸福，环境质量的底线就是以人民群众身体健康和生命财产安全为目标，维护人类生存基本环境质量需求的底线和保障线。具体而言，环境质量底线应涵盖以下3方面的基本要求。一是必须消除已有的劣质化环境；二是严格遵守执行环境质量“只能更好、不能变坏”的基本要求；三是保障环境风险控制在安全范围内。 结合本项目实际情况可知，通过对该区域环境质量现状分析说明项目所在地环境质量现状不属于劣质化环境；本项目通过采取各种废气、废水、噪声及固废措施后，能够做到染物达标排放和有效处置，因此能满足环境质量变化更好的要求；结合本项目风险部分描述，项目运营过程中不存在重大风险源，在做好相应风险保障措施后，环境风险能够控制在安全范围内。因此项目建设符合环境质量底线规定要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目生产工艺较为先进，没有高耗能、高水耗的工艺、设备，本项目的物耗、能耗、水耗均较低，处于同行业先进水平，符合资源利用上线约束要求。 （4）生态环境准入清单 根据济宁市人民政府关于印发《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（济政字[2021]27号），项目所在地属于一般管控单元，生态环境准入清单符合性见下表。 表1-2 与济政字【2021】27号文符合性分析 万张街道（一般管控区）（ZH37082930001）. 分类; 具体要求; 本项目情况. 空间布局约束; 1.水环境工业污染重点管控区内禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。 2.禁止城市及近郊新建、扩建有色金属、石化、化工等重污染企业。 3.大气环境高排放重点管控区推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效；完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。 4.新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。 5.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求 进行管理; - 本项目不属于不符合国家产业政策的小型造纸、制革等严重污染水环境的生产项目。 - 项目不属于有色金属、石化、化工等重污染企业。 - 项目大气污染物通过环保设施处理达标排放。 - 本项目位于山东省济宁市嘉祥县万张街道万张工业园内（省道S252路东）。 - 项目严格按照相关要求进行管理。. 污染物排放管控; 1.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2.水环境工业污染重点管控区内工业废水须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业聚集区应同步规划、建设污水集中处理等污染治理设施。除农村生活污水处理设施和医疗机构之外的现有排污单位水污染物的排放管理按照《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》执行。实施产能规模和污染物排放总量控制，对造纸、原料药制造、有机化工、煤化工等重点行业，实行新（改、扩）建项目主要污染物排放等量或减量置换。 3.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。 4.石化、化工和涉及涂装的各重点行业加强对VOCs的收集和治理，确保废气收集率、治理设施同步运行率和去除率达到国家和省有关要求，加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制。加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车、船，严格控制柴油货车污染排放；严格落实扬尘污染防治各项措施; 1、本项目无废水外排。 2、本项目无废水外排。 3、项目严格执行省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，不超过区域允许排放量。 4、项目不属于石化、化工和涉及涂装的重点行业，确保废气收集率、治理设施同步运行率和去除率达到国家和省有关要求排放，严格落实扬尘污染防治各项措施。. 环境风险防控; 1.水环境工业污染重点管控区内增强应急处置能力，深化企业、污水厂、园区、县界、入湖口五级拦截防控系统，采取监测、断源、控污、治理等多项应急措施，全力保障水质安全。 2.加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管。 3.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 1、本项目无废水外排；项目严格落实防控等应急措施，保障水质安全。 2、本项目建设单位不属于烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业。 3、项目严格执行重污染天气管控要求。. 资源开发效率要求; 1.严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水，严格控制开采地下水。严格落实区域用水总量限批制度。 2.新建高耗能项目能耗要达到相关要求。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能降耗，持续降低单位GDP能耗及煤耗水平。 3.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。; 1、项目严格控制用水量，不涉及地下水的使用。 2、项目不属于高耗能项目，项目持续开展节能降耗，降低能耗水平。 3、项目不涉及煤炭燃烧。. 5、“两高”项目相符性分析 表1-3 山东省“两高”项目管理目录（2022年版） 序号; 产业分类; 产品; 国民经济行业分类及代码. 大类; 中类; 小类. 1; 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、润滑脂、液体石蜡、石油气、矿物蜡及合成法制类似产品，沥青等副产品; 石油、煤炭及其他燃料加工业（25）; 精炼石油产品制造（251）; 原油加工及石油制品制造（2511）. 乙烯、对二甲苯（PX）; 化学原料和化学制品制造业（26）; 基础化学原料制造（261）; 有机化学原料制造（2614）. 2; 焦化; 焦炭; 石油、煤炭及其他燃料加工业（25）; 煤炭加工（252）; 炼焦（2521）. 3; 煤制液体燃料; 煤制甲醇; 煤制液体燃料生产（2523）. 煤制烯烃（乙烯、丙烯）. 煤制乙二醇. 4; 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 化学原料和化学制品制造业（26）; 基础化学原料制造（261）; 无机碱制造（2612）. 电石（碳化钙）; 无机盐制造（2613）. 醋酸; 有机化学原料制造（2614）. 黄磷; 其他基础化学原料制造（2619）. 5; 化肥; 合成氨、氮肥; 肥料制造（262）; 氮肥制造（2621）. 磷酸铵、磷肥; 磷肥制造（2622）. 6; 轮胎; 斜交胎、子午胎、摩托车胎等; 橡胶和塑料制品业（29）; 橡胶制品业（291）; 轮胎制造（2911）. 7; 水泥; 水泥熟料、水泥粉磨; 非金属矿物制品业（30）; 水泥石灰和石膏制造（301）; 水泥制造（3011）. 8; 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰和石膏制造（3012）. 9; 沥青防水材料; 沥青防水卷材; 砖瓦、石材等建筑材料制造（303）; 防水建筑材料制造（3033）. 10; 平板玻璃; 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，不包括光伏压延玻璃、基板玻璃; 玻璃制造（304）; 平板玻璃制造（3041）. 11; 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 陶瓷制品制造（307）; 建筑陶瓷制品制造（3071）. 卫生陶瓷; 卫生陶瓷制品制造（3072）. 12; 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 黑色金属冶炼和压延加工业（31）; 炼铁（311）; 炼铁（3110）. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; 炼钢（312）; 炼钢（3120）. 铸造用生铁; 炼铁（311）; 炼铁（3110）. 13; 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品等; 铁合金冶炼（314）; 铁合金冶炼（3140）. 14; 有色; 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜; 有色金属冶炼和压延加工业（32）; 常用有色金属冶炼（321）; 铜冶炼（3211）. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌; 铅锌冶炼（3212）. 氧化铝（不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料深加工形成的非冶金级氧化铝）、电解铝; 铝冶炼（3216）. 15; 铸造; 黑色金属铸件; 金属制品业（33）; 铸造及其他金属制品制造（339）; 黑色金属铸造（3391）. 有色金属铸件; 有色金属铸造（3392）. 铸造用生铁; 黑色金属冶炼和压延加工业（31）; 炼铁（311）; 炼铁（3110）. 16; 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 电力、热力生产和供应业（44）; 电力生产（441）; 火力发电（4411）. 电力和热力（热电联产）; 热电联产（4412）. 综上分析，本项目不属于两高项目。 6、与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》符合性分析 表1-4 项目与蓝天保卫计划相关的符合性分析表 类别; 文件相关要求; 本项目情况; 符合性. 蓝天保卫战; 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低(无)VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。; 项目原料VOCs含量较低。调漆、喷漆和烘干工序均位于密闭房间内进行，废气通过“水帘+过滤棉+活性炭+催化燃烧”装置处理后，通过15m排气筒DA002排放; 符合. 碧水保卫战; 南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。; 不属于此类项目; 符合. 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区聚集水平。; 不属于此类项目; 符合. 净土保卫战; 持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查，2021年年底前，逐一核实纳入涉整治清单的53家企业整治情况，实施污染源整治清单动态更新。完善全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。开展涉铊企业排查整治。持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查，2021年年底前，逐一核实纳入涉整治清单的53家企业整治情况，实施污染源整治清单动态更新。完善全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。开展涉铊企业排查整治。; 不涉及以上重金属; 符合. 7、与《山东省"十四五"生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12号）符合性分析 表1-5 与鲁政发〔2021〕12号文符合性一览表 相关规定; 项目情况; 符合情况. 优化国土空间开发保护格局; 1.落实主体功能区战略，构建以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的“三线一单”生态环境分区管控体系，建立更新调整和跟踪评估长效机制，推动“三线一单”数据信息化和共建共享，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面应用。 2.生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，保证生态功能的系统性和完整性，生态保护红线以外的生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理，禁止或限制大规模高强度的工业化城市化开发.加强黄河三角洲生态保护区，南四湖、东平湖，沿黄河、鲁中南山区—鲁东丘陵、海岸线生态保护带，各类自然保护地、海湾、湿地等为主体的重要生态空间管控，构筑生态安全屏障.合理支持重点生态功能区县城建设，支持生态功能区人口逐步有序向城市化地区转移.; 本项目建设不涉及生态保护红线; 符合. 加快产业结构调整; 坚决淘汰落后动能.严格落实《产业结构调整指导目录》，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出.精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能.进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。依据国家相关产业政策，对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增.原则上不再审批新建煤矿项目.严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入，严禁新增水泥熟料、粉磨产能。推动钢铁、建材、有色、石化等原材料产业布局优化和结构调整.推动重点行业加快实施限制类产能装备的升级改造，有序开展超低排放改造.鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业.加快建材、化工、铸造、印染、电镀、加工制造等产业集群绿色化改造.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。着力提高工业园区绿色化水平.提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造.; 本项目建设不属于上述行业; 符合. 加强细颗粒物和臭氧协同控制; 1.协同开展PM2.5和O3污染防治。推动城市PM2.5浓度持续下降，有效遏制O3浓度增长趋势.制定空气质量全面改善行动计划，明确达标城市和未达标城市分类控制目标、路线图和时间表.统筹考虑PM2.5和O3污染特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控.在夏季以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为主。 2.严禁新增钢铁、铁合金、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃和炼油等产能.严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法.禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目.钢铁企业实施域外搬迁，持续推动城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出.新(改、扩)建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输.; 本项目不属于严禁项目; 符合. 持续推进涉气污染源治理; 大力推进重点行业VOCs治理。石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头替代、过程管控和末端治理的VOCs全过程控制体系.开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查.除因安全生产等原因必须保留的以外，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路.严格执行VOCs行业和产品标准.全面推进低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用.持续开展重点行业泄漏检测与修复(LDAR)，建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄漏管理.加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。; 调漆、喷漆和烘干工序均位于密闭房间内进行，废气通过“水帘+过滤棉+活性炭+催化燃烧”装置处理后，通过15m排气筒DA002排放。; 符合. 8、与《关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》（环大气[2019]53号）符合性分析 表1-6 与环大气[2019]53号文符合性分析一览表 分类; 要求; 项目情况. 三、控制思路与要求; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目原料VOCs含量较低. （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 调漆、喷漆和烘干工序均位于密闭房间内进行，包装桶封闭，减少无组织排放. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 调漆、喷漆和烘干工序均位于密闭房间内进行，调漆、喷漆和烘干废气通过“水帘+过滤棉+活性炭+催化燃烧”装置处理后，通过15m排气筒DA002排放。. 四、重点行业治理任务; （二）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。; 项目原料VOCs含量较低。调漆、喷漆和烘干工序均位于密闭房间内进行，废气通过“水帘+过滤棉+活性炭+催化燃烧”装置处理后，通过15m排气筒DA002排放。. 9、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发[2019]146号）符合性分析 表1-7 与鲁环发（[2019]146号）符合性分析 分类; 要求; 项目情况. 二、控制思路与要求; （一）推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 项目原料VOCs含量较低. （二）加强过程控制 （1）加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 （2）加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100 mm处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。（3）推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。（4）遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，有行业规定的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合机械安全局部排气通风系统安全要求。 （5）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 调漆、喷漆和烘干工序均位于密闭房间内进行，包装桶封闭，减少无组织排放. 三、行业指导意见; （七）石化行业。挥发性有机液体采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的固定顶罐存储，鼓励浮顶罐设置油气回收装置。废液废渣（如蒸馏/精馏残渣、釜残等）密闭储存。挥发性有机液体装卸、分装密闭并设置VOCs收集、回收或处理装置。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。鼓励延迟焦化装置实施密闭除焦改造，鼓励合成橡胶、合成树脂、合成纤维等使用密闭脱水、脱气、掺混等工艺和设备，配套建设高效治理设施，其他生产环节参考（八）化工行业。; 调漆、喷漆和烘干工序均位于密闭房间内进行，废气通过“水帘+过滤棉+活性炭+催化燃烧”装置处理后，通过15m排气筒DA002排放. 10、与《济宁市挥发性有机物治理专项行动方案》的符合性分析 表1-8 与《济宁市挥发性有机物治理专项行动方案》符合情况 文件要求; 本项目情况; 符合性. 加快产业结构调整：推动“低小散”涉VOCs企业综合整治，按照“散乱污”企业整治模式对涉VOCs排放的“低小散”企业开展综合治理。在煤化工、工业涂装等传统行业退出一批低端低效产能，对生产工艺和技术装备落后的列入全市淘汰落后产能计划予以淘汰。; 企业不属于“散乱污”企业; 符合. 加强挥发性有机物分类收集与处理，产生含挥发性有机物废气的工艺应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放，禁止露天和敞开式喷涂作业。对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 项目所有涉VOCs排放的工艺均在密闭场所内进行，VOCs经处理后有组织排放。; 符合. 11、与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023)》符合性分析 表1-9 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023)》符合性 要求; 项目情况; 符合性. 淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。; 项目不属于落后产能，符合国家产业政策。项目建设符合达标排放、总量控制要求; 符合. 严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。; 项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃及日用玻璃、电解铝、焦化、铸造、砖瓦、石灰行业; 符合. 推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。对人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域实施重点管控，推进产业布局优化、转型升级。将“三线一单”作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。; 项目不属于重点高排放行业，符合“三线一单”管控要求; 符合. 12、与南四湖东平湖流域相关要求符合性分析 本项目距离南水北调东线工程沿线约为12km，属于南四湖东平湖流域重点保护区，排水需满足山东省地方标准《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）重点保护区域标准要求。本项目无废水外排，符合南四湖东平湖流域相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目组成 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座1层，钢结构，建筑面积3200m2，布置刮灰、打磨、喷涂、烘干等设备; 租赁. 打磨房; 位于生产车间内南部，面积200m2，主要用于刮灰、打磨工艺. 喷漆房; 1座，位于生产车间内，面积200m2，用于调漆、喷漆. 烘干房; 1座，位于生产车间内，面积200m2，用于喷漆后的烘干，喷漆房和烘干房为连通的，便于废气收集处理. 储运工程; 漆料库; 1座，位于生产车间内，面积10m2，用于存放油漆、稀释剂等. 成品库; 1座，位于生产车间内，面积1000m2，用于存放成品车壳. 辅助工程; 办公楼; 1座，面积200m2，用于职工办公. 公用工程; 供水; 当地自来水管网. 供电; 当地供电网络. 供热; 车间不供暖，办公室采用空调。烘干工序采用电加热. 环保工程; 废气; 刮灰、打磨粉尘经集气罩收集后，利用集尘柜+布袋除尘器处理后，通过15m排气筒DA001排放；调漆、喷漆和烘干工序均位于密闭房间内进行，废气通过“水帘+过滤棉+活性炭+催化燃烧”装置处理后，通过15m排气筒DA002排放. 废水; 喷漆水帘用水定期打捞漆渣后循环使用不外排。生活污水经化粪池处理后外运农田堆肥，不外排. 噪声; 设备减振，车间隔声，距离衰减. 生活垃圾; 设置生活垃圾桶. 一般固废库; 1座，位于车间内，面积20m2. 危废库; 1座，位于车间内，面积10m2. 二、产品方案 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 产能; 备注. 1; 电动车壳; 10000辆/a; 表面涂装. 三、主要原辅材料 表2-3 主要原辅材料消耗 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 外来电动车壳; 10000辆/a; 为其他企业提供外协喷涂加工. 2; 油漆; 5.08t/a; 外购，25kg/桶. 3; 稀释剂; 1.02t/a; 外购，25kg/桶. 4; 原子灰; 2t/a; 外购，25kg/桶. 表2-4 部分原辅材料成分 名称; 密度 kg/L; 组成; 质量分数（%）; 本次评价取值%; VOCs含量g/L; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GBT38597-2020）. 油漆; 1.2; 羟基丙烯酸树酯; 50-70; 40; 360; 420. 颜填料; 5-30; 30. 二甲苯; 5-10; 10. 乙酸乙酯; 5-10; 10. 丙二醇甲醚醋酸酯; 5-10; 10. 稀释剂; 0.9; 丙二醇甲醚醋酸酯; 20-30; 30; /; /. 乙酸丁酯; 20-40; 40. 二甲苯; 20-50; 20. 表2-5 部分成分理化性质 名称; 分子式; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 二甲苯; C6H4(CH3)2; 有间、邻、对三种同分异构体，无色透明液体，有类似甲苯的气味，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚氯仿等多数有机溶剂，蒸汽压1.33kPa/32.0℃; 易燃; 低毒. 乙酸乙酯; C4H8O2; 低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，具有优异的溶解性、快干性；对空气敏感，吸收水分缓慢水解而呈酸性；能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶；能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）反应; 易燃; 低毒. 丙二醇甲醚醋酸酯; C6H12O3; 无色吸湿液体，有特殊气味，是一种具有多官能团的非公害溶剂。主要用于油墨、油漆、墨水、纺织染料、纺织油剂的溶剂，也可用于液晶显示器生产中的清洗剂。易燃，高于42°C时可能形成爆炸性蒸汽/空气混合物; 易燃; 低毒. 乙酸丁醇; CH3COO(CH2)3CH3; 无色透明有愉快果香气味的液体，是一种优良的有机溶剂，对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能。; 易燃; 低毒. 根据企业提供的资料，喷漆用的工作漆油性漆和稀释剂按5：1的比例（均为体积比）调制而成，按照上述配比，工作漆组分见下表。 表2-6 工作漆成分一览表 名称; 用量; 密度（g/cm3）; 备注. 工作漆; 6.1t/a; 1.15; 固体分约为68%，挥发分为32%，其中二甲苯约为12%. 油漆用量核算 1、油漆量计算公式 油漆用量采用以下公式计算： m=ρδsη×10-6/(NV·ε) 其中： m—油漆用量(t)； ρ—该油漆密度，单位(g/cm3)，调配后的工作漆为1.15； δ—涂层厚度（干膜厚度）(μm)，根据企业提供资料，干膜厚度为60； s—涂装面积(m2)，根据企业提供资料，企业接收的车壳已经涂装了底漆，因此本项目仅喷涂一遍面漆，平均喷涂面积为3m2/辆，年喷涂10000辆，则总喷涂面积为30000m2； η—该油漆组份所占油漆比例（%），100%； NV—原漆中的体积固体份(%)，固体分约为68%，挥发分为32%； ε—上漆率（%），本项目采用人工喷漆，上漆率取50%。 2、计算结果 根据核算和建设单位数据确定本项目工作漆用量为6.1t/a，其中油漆用量为5.08t/a，稀释剂为1.02t/a。 3、漆料平衡分析 本项目设置密闭喷漆房、烘干房，根据《工业行业环境统计手册》（国家环境保护局计划司、辽宁省环境保护局编，辽宁大学出版社，1991.5）中涂漆过程中不同阶段油漆溶剂挥发系数表：聚合性漆涂漆阶段溶剂挥发系数30%~40%、流平烘干阶段溶剂挥发系数60%~70%，项目喷漆过程中调漆、喷漆过程中VOCs挥发量取40%，烘干过程中挥发VOCs取60%。在正常工作时喷漆房和晾干房均为微负压工作状态，漆料中的VOCs在开启喷漆房门进出工件时会有少量有机废气外逸，密闭空间作业，废气的收集效率约为95%。废气依次通过“水帘+过滤棉+活性炭+催化燃烧”设施，水帘对漆雾的去除效率为80%，过滤棉对漆雾的去除效率为50%（漆雾的总去除效率为90%），活性炭+催化燃烧对有机废气的去除效率为95%。调漆在喷漆房内进行，调漆过程中的废气可一同进入废气处理系统，可统一核算至喷漆工序内，不再单独核算。 表2-7 漆料平衡表（单位t/a） 物料; 投入量; 物料; 产出量; 去向. 工作漆; 6.1; 固化膜; 2.074; 产品附着. 其中; 固体分; 4.148; 漆渣; 1.659; 水帘收集. 漆渣; 0.207; 过滤棉处理. 颗粒物; 0.104; 有组织排放. 颗粒物; 0.104; 无组织排放. VOCs; 1.952; VOCs（含二甲苯）; 1.761; 活性炭+催化燃烧处理. 0.093; 有组织排放. 0.098; 无组织排放. 二甲苯; 0.732; 二甲苯; 0.66; 活性炭+催化燃烧处理. 0.035; 有组织排放. 0.037; 无组织排放. 合计; 6.1; 合计; 6.1; /. 图2-1 漆料平衡图（单位t/a） 四、主要生产单元、主要工艺 主要生产单元：预处理、涂装。 主要生产工艺：刮灰、打磨、喷涂、烘干。 五、主要生产设施 表2-8 生产设备一览表 序号; 名称; 数量（个/台/套）; 备注. 1; 脉冲式集尘柜; 6; 无《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）淘汰类和限制类的设备. 2; 布袋除尘器; 1. 3; 水旋柜; 6. 4; 催化燃烧设施; 2. 5; 喷枪; 6. 6; 空压机; 1. 7; 冷干机; 1. 8; 储气罐; 3. 9; 压风机; 6. 10; 叉车; 1. 11; 打磨房; 1. 12; 喷漆房; 1. 13; 烘干房; 1. 六、给排水 1、给水 （1）生活用水 本项目职工定员6人，生活用水按50L/人·d计，生活用水量为0.3m3/d，年工作300天，则本项目年生活用水量90m3/a。 （2）喷漆水帘用水 喷漆水帘用水：本项目喷漆废气采用水帘去除漆雾，根据企业提供资料，喷漆循环水量为2m3/h，水损耗量为循环量的5%，喷漆工序工作时间为2400h/a，需补充循环水量为240m3/a。 2、排水 厂区项目排水实行“雨污分流、清污分流”，雨水由雨水管网汇集排入周围地表水。喷漆用水定期打捞漆渣后循环使用不外排，生活污水产生量按用水量（90m3/a）的80%计，生活污水产生量为72m3/a，经化粪池处理后外运农田堆肥。 本项目水平衡如下。 图2-2 本项目水平衡图（单位：m3/a） 七、劳动定员及工作制度 劳动定员：6人。 工作制度：1班工作制，每班白天生产8小时，年有效工作时间2400d。 八、厂区平面布置 本项目租赁一座生产车间，车间出入口朝南，位于车间西南角，办公室位于出入口东侧。车间内部布置刮灰、打磨、喷涂、烘干等设备。其中刮灰区位于车间南部，往北依次为打磨区和喷涂区，烘干区位于车间中部，漆料库位于车间南侧，危废库位于车间西北角。成品库位于生产车间东部。各区域布置紧凑，便于物料周转，并充分考虑到工程行业特点、安全间距、货物运输和防火需要。平面布置基本合理（附图2） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁已建成的生产车间，施工期仅为设备的安装调试，影响较小，不再分析。 二、运营期 1、工艺流程及产排污环节图 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺描述： ①刮灰：通过填补或者整体处理的方式，清除基层表面高低不平的部分，保持车壳面的平整光滑，是基层处理中重要的步骤，该工序会产生噪声、颗粒物、固废。 ②打磨：为了能使金属结构件平面平整度更高，表面更细致、均匀，刮灰后对腻子进行的打磨，该工序在密闭打磨室内进行，产生噪声和颗粒物。 ③调漆：将油漆、稀释剂在密闭喷漆房内按照比例进行调制，该工序会有废气和废包装桶产生。 ④喷漆：对打磨完的车壳进行喷漆，喷漆工序采用调配好的油性工作漆，在密闭喷漆房内进行人工喷漆，该工序产生噪声、颗粒物、VOCs、二甲苯。 ⑤烘干：喷漆后转移至密闭烘干房内进行烘干。烘干工序加热采用电加热，电加热产生的热气直接进入密闭烘干房，用于烘干产品，该工序会产生VOCs和二甲苯。 ⑥成品：待烘干完成后即为成品 2、产污环节 表2-9 污染物产生情况一览表 项目; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 刮灰、打磨; 颗粒物; 经集气罩收集后，利用集尘柜+布袋除尘器处理后，通过15m排气筒DA001排放. 调漆; VOCs、二甲苯; 调漆、喷漆和烘干工序均位于密闭房间内进行，废气通过“水帘+过滤棉+活性炭+催化燃烧”装置处理后，通过15m排气筒DA002排放. 喷漆; 颗粒物、VOCs、二甲苯. 烘干; VOCs、二甲苯. 废水; 生活污水; pH、CODcr、SS、BOD5、氨氮; 经化粪池处理后外运农田堆肥，不外排. 噪声; 设备; 噪声; 设备减振，车间隔声，距离衰减. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门处理. 刮灰; 废腻子灰; 收集后外售. 除尘器; 废腻子灰; 收集后外售. 包装物; 原子灰包装桶; 收集后外售. 喷漆; 漆渣; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 废气治理; 废过滤棉; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 废气治理; 废活性炭; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 废气治理; 废催化剂; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 包装物; 漆料包装桶; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁闲置的已建成车间，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据济宁市生态环境局发布的全市大气环境质量污染物浓度情况，嘉祥县2021年1月至2021年12月大气环境质量见下表。 表3-1 大气环境质量一览表 时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 2021.1; 24; 51; 184; 118. 2021.2; 18; 24; 99; 64. 2021.3; 13; 31; 102; 58. 2021.4; 13; 26; 74; 39. 2021.5; 13; 18; 67; 32. 2021.6; 15; 18; 64; 28. 2021.7; 6; 13; 37; 19. 2021.8; 9; 19; 49; 26. 2021.9; 8; 18; 44; 22. 2021.10; 11; 37; 82; 47. 2021.11; 13; 44; 120; 71. 2021.12; 15; 46; 121; 79. 年均值; 13; 29; 87; 50. 根据上表，嘉祥县2021年PM10、PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，项目所在区域为不达标区，可吸入颗粒物、细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。 嘉祥县人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》(2021-2025年)，通过优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强颗粒物专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境 项目所在地表水环境质量功能区属Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。依据山东省省控地表水水质状况发布的“省控地表水水质状况”（http://dbsfb.sdem.org.cn:8003/waterpublic/），洙水河（北徐桥）水质现状为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，不进行现状评价。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 该区域地下水环境质量较好，根据嘉祥县生态环境局网站发布的“嘉祥县2022年上半年集中生活饮用水水源地水质监测报告”，达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。本项目租赁已建成车间，用地范围内地面均已硬化，执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-2 项目周围环境保护目标表 类别; 环境保护目标; 与厂址距离m; 相对方位; 级别. 大气环境; 忙店村; 490; S; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 占地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：有组织VOCs、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表1标准（M类、N类汽车）。无组织VOCs、二甲苯执行《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表2标准。厂房外厂区内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值。有组织颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值的要求。 表3-3 废气排放标准 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 排放速率; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 10; 15m; 3.5; 厂界; 1.0. 二甲苯; 12; 1; 0.2. VOCs; 30; 3; 2.0. 厂房外监控点浓度特别排放限值. VOCs; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 废水：本项目无废水外排。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无废水外排，不需申请废水污染物总量指标。有组织颗粒物排放量为0.12t/a，有组织VOCs排放量为0.093t/a，需要申请总量控制指标。 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）要求，本项目位于不达标区，需要2倍削减量替代。因此，颗粒物倍量替代指标为0.24t/a，VOCs倍量替代指标为0.186t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁已建成的生产车间，施工期仅为设备的安装调试，影响较小，不再分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强分析 （1）刮灰、打磨废气 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中的“机械行业系数手册”，粉尘产污系数为166kg/t原料，本项目原子灰用量为2t/a，则粉尘产生量为0.332t/a。经集气罩收集后，利用集尘柜+布袋除尘器处理后，通过15m排气筒DA001排放。 （2）调漆、喷漆和烘干废气 调漆、喷漆和烘干工序均位于密闭房间内进行，废气通过“水帘+过滤棉+活性炭+催化燃烧”装置处理后，通过15m排气筒DA002排放。调漆、喷漆和烘干废气产生及排放情况见漆料平衡。调漆在喷漆房内进行，调漆过程中的废气可一同进入废气处理系统，可统一核算至喷漆工序内，不再单独核算。 本项目废气污染物产生及排放情况如下。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 刮灰、打磨废气产生排放情况 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理措施; 收集效率; 工作时间h/a; 治理效率; 处理能力m3/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放口基本情况. 高度m; 内径m; 编号; 烟温℃; 名称; 类型; 坐标. 刮灰、打磨; 颗粒物; 0.315; 0.131; 26.2; 有组织; 集尘柜+布袋除尘器; 0.95; 2400; 0.95; 5000; 0.016; 0.007; 1.31; 15; 0.5; DA001; 常温; 排气筒P1; 一般排放口; E116°20′24.345″ N35°27′28.404″. 颗粒物; 0.017; 0.007; /; 无组织; /; /; 2400; /; /; 0.017; 0.007; /; /; /; /; /; /; /; /. 表4-2 调漆、喷漆和烘干废气产生排放情况 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理措施; 收集效率; 工作时间h/a; 治理效率; 处理能力m3/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放口基本情况. 高度m; 内径m; 编号; 烟温℃; 名称; 类型; 坐标. 调漆、喷漆、烘干; 颗粒物; 1.97; 0.821; 41.05; 有组织; 水帘+过滤棉; 0.95; 2400; 0.9; 20000; 0.104; 0.043; 2.15; 15; 1; DA002; 常温; 排气筒P2; 一般排放口; E116°20′25.784″ N35°27′28.238″. VOCs; 1.854; 0.773; 38.65; 有组织; 活性炭+催化燃烧; 0.95; 0.093; 0.039; 1.95. 二甲苯; 0.695; 0.29; 14.5; 有组织; 活性炭+催化燃烧; 0.95; 0.035; 0.015; 0.75. 颗粒物; 0.104; 0.043; /; 无组织; /; /; 2400; /; /; 0.104; 0.043; /; /; /; /; /; /; /; /. VOCs; 0.098; 0.041; /; 无组织; /; /; /; /; 0.098; 0.041; /; /; /; /; /; /; /; /. 二甲苯; 0.037; 0.015; /; 无组织; /; /; /; /; 0.037; 0.015; /; /; /; /; /; /; /; /. 根据以上分析，颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。VOCs、二甲苯排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表1标准（M类、N类汽车）标准要求。少量未收集的废气无组织排放，无组织VOCs、二甲苯厂界浓度满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表2标准。厂房外厂区内VOCs浓度《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值。无组织颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值的要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气污染防治设施可行性分析 “金属制品表面处理及热处理加工行业”尚未发布排污许可证申请与核发技术规范和污染防治可行技术指南，本次评价参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），分析本项目采用技术与可行技术，对比如下。 表4-3 本项目采用技术与废气污染防治可行技术对比一览表 产污环节; 大气污染物; 可行技术; 本项目技术; 是否可行. 刮灰、打磨; 颗粒物; 过滤; 集尘柜+布袋除尘器; 是. 调漆、喷漆和烘干; 颗粒物; 文丘里/水旋/水帘湿式漆雾净化、石灰粉过滤、纸盒过滤、化学纤维过滤; 水帘+过滤棉+活性炭+催化燃烧; 是. 挥发性有机物; 吸附+热力焚烧/催化燃烧等. 3、非正常工况 针对项目特点，非正常工况下，废气处理效率按0考虑，发生频次按每年一次，非正常工况下废气排放情况见下表。 表4-4 非正常工况下废气污染物排放情况一览表 排放源; 污染物; 排放浓度mg/m3; 持续时间h; 排放量kg; 措施. DA001; 颗粒物; 26.2; 1; 0.131; 联系维修人员进行检修，修复后进行监测. DA002; 颗粒物; 41.05; 1; 0.821. VOCs; 24.15; 1; 0.483. 二甲苯; 14.5; 1; 0.29. 4、监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018），本项目监测要求见下表。 表4-5 废气监测要求一览表 类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 每年一次. DA002; 颗粒物; 每年一次. VOCs、二甲苯; 每季度一次. 无组织废气; 厂界（上风向1个，下风向3个）; 颗粒物; 每年一次. VOCs、二甲苯; 每季度一次. 厂房外厂区内; VOCs; 每年一次. 5、废气环境影响分析 本项目所在区域属于环境空气不达标区，通过落实《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》、《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》、《山东省生态环境厅关于印发山东建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，区域环境空气质量将逐步改善。本项目废气达标排放，采取2倍削减替代后对区域大气环境质量影响较小。 二、废水 （1）源强分析 本项目喷漆用水定期打捞漆渣后循环使用不外排，生活污水产生量按用水量（90m3/a）的80%计，生活污水产生量为72m3/a，经化粪池处理后外运农田堆肥。 表4-6 废水产生情况及处理措施 项目; 污染物名称; 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理措施. 生活污水; CODcr; 72m3/a; 350mg/L; 0.025t/a; 化粪池处理后外运农田堆肥，不外排. BOD5; 180mg/L; 0.013t/a. SS; 200mg/L; 0.014t/a. 氨氮; 35mg/L; 0.003t/a. - 可行性分析 本项目生活污水采用化粪池处理，化粪池能有效去除生活污水可沉淀和悬浮的物质。目前大部分企业均采用化粪池预处理生活污水，项目建成后根据实际情况进行清运处理。因此，本项目使用化粪池预处理生活污水技术是可行的。 （3）监测要求 本项目无废水排放口，无须开展监测。 三、噪声 本项目噪声源主要为设备运行过程中产生的噪声，设备全部设置在室内，各机械设备安装时采用加大减振基础，安装减振装置。采用隔声门、窗，加强厂房门窗密闭性。加强管理，经常保养和维护生产设备，避免设备在不良状态下运行。采取以上措施后降噪效果达到20dB（A）左右。 表4-7 噪声污染源基本情况 单位dB(A) 序号; 名称; 噪声级（dA）; 数量（台）; 持续时间; 治理措施; 治理后车间外噪声级dB(A). 水旋柜; 70; 6; 营运期昼间间歇排放，8h/d; 设备减振，车间隔声，距离衰减; 50. 喷枪; 75; 6; 55. 空压机; 75; 1; 55. 冷干机; 75; 1; 55. 压风机; 75; 6; 55. 叉车; 65; 1; 45. 风机; 75; 2; 55. 1、预测分析 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAj—j声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； tj—j声源在T时段内的运行时间，s； T—用于计算等效声级，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ②预测点的A声级计算 式中： LA(r)—预测点的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点r处，第i倍频带声压级，dB； △Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ③参考点r0到预测点r处之间的户外传播衰减量 LP（r）=LP（ro）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中： LP（r）——距声源r处的倍频带声压级，dB； - LP（ro）——参考位置ro处的倍频带声压级，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减量，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减量，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB； ④室内声源等效室外声源后声压级 Lp2i=Lp1i-(TLi+6) 式中： Lp2i—室外i倍频带的声压级，dB； Lp1i—室内i倍频带的声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级预测值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 利用以上预测模式和参数，各噪声源对厂界的贡献情况。 表4-8 厂界处的贡献值 项目 点位; 距离（m）; 贡献值dB(A). 东厂界; 20; 49.3. 南厂界; 10; 55.3. 西厂界; 7; 58.4. 北厂界; 8; 57.2. 2、结论 经过预测，本项目产生的噪声采取以上措施并经距离衰减后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求（夜间不生产）。 3、监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），监测要求见下表。 表4-9 噪声监测要求一览表 项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 噪声; 等效连续A声级; 各厂界外1m处; 每季度一次，夜间不生产，仅检测昼间. 四、固体废物 1、生活垃圾 职工生活垃圾按0.5kg/（人·天）计，本项目职工定员6人，年工作300天，则生活垃圾产生量为0.9t/a，由环卫部门定期清运。 2、废腻子灰 刮灰过程产生少量原子灰残渣，根据企业提供资料，废腻子灰产生量为0.1t/a，另外除尘器收集的腻子粉尘约为0.299t/a，共计0.399t/a。根据《一般固体废物分类及代码》（GBT/39198-2020），废物代码为336-001-66，收集后外售。 3、漆渣 根据漆料平衡，水帘收集的漆渣为1.659t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物，废物类别为HW12，废物代码为900-252-12，暂存危废库，委托有资质公司处理。 4、废过滤棉 本项目过滤棉环保箱内设置4片过滤棉（总重约为5kg），过滤棉每季度更换一次，则废过滤棉约为0.02t/a。根据漆料平衡，过滤棉收集的漆渣为0.207t/a，因此废过滤棉产生量共计0.227t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，暂存危废库，委托有资质公司处理。 5、废活性炭 根据漆料平衡，VOCs处理量为1.101t/a，吸附/催化燃烧设施每30天脱附一次，查阅资料得知，1kg的活性炭能吸附0.3kg的有机废气，因此本项目需要使用活性炭为3.67t，企业每3年更换一次活性炭，则废活性炭产生量为1.223t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49，暂存危废库，委托有资质公司处理。 6、废催化剂 催化燃烧装置运行时需采用催化剂，所用催化剂为负载铂和钯的陶瓷体，一次使用量为0.06t/a。为防止催化剂失效，需定期更换，经与企业技术人员交流可知，平均每3年更换1次，则废催化剂产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，暂存危废库，委托有资质公司处理。 7、废包装桶 本项目废包装桶主要为原子灰包装桶和漆料包装桶，包装规格为25kg/桶，原子灰用量为2t/a，则产生的原子灰包装桶约为80个/a，单个重约0.5kg，则废包装桶产生量为0.04t/a。根据《一般固体废物分类及代码》（GBT/39198-2020），废物代码为336-001-07，收集后外售。 漆料用量为6.1t/a，则产生的漆料包装桶约为244个/a，单个重约0.5kg，则废包装桶产生量为0.122t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，暂存危废库，委托有资质公司处理。 本项目固体废物产生情况见下表。 表4-10 本项目固体废物产生情况一览表 产污环节; 固废名称; 产生量; 固废性质; 代码; 处置方式. 职工生活; 生活垃圾; 0.9t/a; 一般固废; /; 环卫部门清运处理. 刮灰、除尘器; 废腻子灰; 0.399t/a; 336-001-66; 收集后外售. 包装物; 原子灰包装桶; 0.04t/a; 336-001-07; 收集后外售. 喷漆; 漆渣; 1.659t/a; 危险废物; HW12 900-252-12; 分类暂存危废库，交有资质公司处理. 废气治理; 废过滤棉; 0.227t/a; HW49 900-041-49. 废气治理; 废活性炭; 1.223t/a; HW49 900-039-49. 废气治理; 废催化剂; 0.02t/a; HW49 900-041-49. 包装物; 漆料包装桶; 0.122t/a; HW49 900-041-49. 表4-11 本项目危险废物产生情况一览表 产生 环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存 方式; 处置 方式; 利用或处置量; 环境管理要求. 喷漆; 漆渣; 危废HW12 900-252-12; 油类物质; 固态; T，I; 1.659t/a; 密闭 袋装; 委托有资质公司处理; 1.659t/a; 分类、密闭暂存危废库，做好台账. 废气治理; 废过滤棉; 危废HW49 900-041-49; 油类物质; 固态; T/In; 0.227t/a; 密闭 袋装; 0.227t/a. 废气治理; 废活性炭; 危废HW49 900-039-49; 油类物质; 固态; T; 1.223t/a; 密闭 袋装; 1.223t/a. 废气治理; 废催化剂; 危废HW49 900-041-49; 铂和钯的陶瓷体; 固态; T/In; 0.02t/a; 密闭 袋装; 0.02t/a. 包装物; 漆料包装桶; 危废HW49 900-041-49; 涂料; 固态; T/In; 0.122t/a; 密闭; 0.122t/a. 企业要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行完善和管理，厂区内储存设施应当满足以下要求： ①必须设置危险废物的暂存及贮存设施；贮存区域之间设置挡墙间隔；贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②贮存危险废物的场地，必须具有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；危险废物堆放场所要防风、防雨、防晒。 ③必须定期对危险废物贮存容器或设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物贮存设施必须按照规定设置环境保护图形标志；周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ⑤危险废物的转移和运输应严格按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行，必须交由有资质的单位承运。 ⑥危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如防护手套、防毒面具或口罩等。 ⑦应建立危险废物贮存的台账制度，详细记录危险废物出入库情况。 对危险废物的收集、贮存、外运，应采取下述措施： ①企业应及时将生产过程产生的危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存。 ②企业在生产车间内建设1座危废库，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）修改单的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，在厂区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计厂区内各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ④危险废物的转移和运输应严格按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行，必须交由有资质的单位承运。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），还应满足以下要求： 1）排污单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 2）排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年等。 3）排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业等。 4）排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 经采取上述措施后，一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。本项目产生的固体废物全部得到综合利用和合理处置，不会对环境构成二次污染。 五、地下水、土壤环境 1、污染源 主要污染源为危废库、漆料库、水旋柜、化粪池、废气排放等。 2、污染途径 本项目正常情况下，危废库、漆料库、水旋柜、化粪池均采取防渗措施，无污染途径，对地下水和土壤均无影响。废气均采取了有效治理措施，可以达标排放，通过大气沉降方式对地下水和土壤的影响很小。 事故状态下，危废库、漆料库、水旋柜、化粪池防渗措施失效，可通过入渗等方式进入土壤及地下水。因此本项目对土壤的污染主要为入渗型。 3、污染物类型及危害 本项目可能对地下水和土壤造成影响的途径为事故状态下泄漏物料或泄漏废水下渗影响地下水和土壤，项目区内可能产生的渗漏环节详见下表。 表4-12 污染物类型及危害 污染源; 污染物; 事故类型; 可能发生的危害. 危废库、漆料库、水旋柜、化粪池; SS、CODcr、石油类等; 防渗层破裂; 漆料或废液渗漏污染地下水和土壤. 4、采取的防治措施 为避免对区域地下水和土壤造成影响，本项目采取的污染防治措施如下： 1）源头控制措施 ①规范化漆料、危险废物的全过程管理。 ②加强管理，避免原料运输和搬运过程包装容器破裂事故发生。 ③危险废物采用防渗容器盛装，容器需完好无损，避免渗漏。 2）分区防控措施 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 表4-13 分区防渗一览表 序号; 防渗分区; 防渗等级; 防渗要求. 1; 危废库、漆料库、水旋柜、化粪池; 重点防渗; 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行防渗设计，堆放场基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）. 2; 生产车间; 一般防渗; 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行设计。防渗要求：饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时. 3; 办公区域; 简单防渗; 地面硬化. 综上，本项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤的环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水和土壤不会造成较大影响。 5、跟踪监测 “金属制品表面处理及热处理加工行业”尚未发布排污许可证申请与核发技术规范，本次评价参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），由于《排污许可证申请与和核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）及《排污许可证自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018）并未明确土壤和地下水监测频次要求，本项目不涉及重金属，企业按照要求进行严格防渗，本次环评不要求开展土壤和地下水跟踪监测。 六、生态环境 本项目占地范围内无生态环境保护目标。 七、环境风险 1、明确有毒有害和易燃易爆等危险物质 对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），项目涉及的危险物质为油类物质（漆料）和漆料中的二甲苯。 2、风险源分布情况及可能影响途径 表4-14 分布情况及可能影响途径一览表 名称; 分布情况; 可能影响途径. 油类物质（漆料）; 漆料库、危废库; 泄漏. 废气污染物; 车间内; 超标排放. 可燃物; 厂区内; 火灾. 3、环境风险防范措施 （1）油类物质（漆料）采用密闭桶装，漆料库和危废库进行防渗、防漏处理，确保事故状态下，也不会有污染物向外泄漏，对外界环境造成污染。 （2）在生产过程中，废气处理装置发生故障时导致废气污染物排放浓度变化明显，将会对大气环境造成一定影响。对于此类事故，采取以下应急措施： Ⅰ、启动车间紧急停车程序； Ⅱ、立即通知相关部门请求支援，协助救灾疏散； Ⅲ、紧急通知并疏散受污染范围内人员； Ⅳ、车间内开门、开窗或采取强制性通风； Ⅴ、向主管部门上报事故原因、损害情况、人员健康与环境风险、解救对策和方法。 Ⅵ、查明事故工段，并派专业维修人员进行维修。 （3）仓库内严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 - 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集尘柜+布袋除尘器 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二级标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 水帘+过滤棉+活性炭+催化燃烧 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二级标准 |
|  |  | VOCs、二甲苯 |  | 《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表1标准（M类、N类汽车） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车间密闭，加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 |
|  |  | VOCs、二甲苯 | 车间密闭，加强管理 | 《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表2标准 |
|  | 厂房外厂区内 | VOCs | 车间密闭，加强管理 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理后外运农田堆肥 | 不外排 |
|  | 水帘废水 | SS、石油类 | 定期打捞漆渣后循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 设备减振，车间隔声，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门收集处理；废腻子灰和原子灰包装桶收集后外售；废过滤棉、废活性炭、废催化剂、漆料包装桶暂存危废库，委托有资质的单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制，分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格落实前文提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急物资，对员工进行消防培训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环境管理和监测体系，排放口规范化；雨污分流；废气、废水排放口规范化；落实排污许可证制度；按照相关法律要求及时完成环境保护竣工验收；建立固体废物台账制度；严格执行三同时制度。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，本项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | VOCs | / | / | / | 0.093t/a | / | 0.093t/a | +0.093t/a |
|  | 二甲苯 | / | / | / | 0.035t/a | / | 0.035t/a | +0.035t/a |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废腻子灰 | / | / | / | 0.399t/a | / | 0.399t/a | +0.399t/a |
|  | 原子灰包装桶 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
| 危险废物 | 漆渣 | / | / | / | 1.659t/a | / | 1.659t/a | +1.659t/a |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.227t/a | / | 0.227t/a | +0.227t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.223t/a | / | 1.223t/a | +1.223t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.02t/a | / | +0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 漆料包装桶 | / | / | / | 0.122t/a | / | 0.122t/a | +0.122t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①