济环审（嘉祥）〔2020〕1号

关于济宁辰星碳素有限公司

特碳产业化及综合利用项目（50000吨年浸渍剂沥青2000吨年纺丝沥青项目）环境影响报告书的批复

济宁辰星碳素有限公司：

你单位报来的《济宁辰星碳素有限公司特碳产业化及综合利用项目（50000吨年浸渍剂沥青2000吨年纺丝沥青项目）环境影响报告书》已收悉，经研究，批复如下：

济宁辰星碳素有限公司特碳产业化及综合利用项目（50000吨/年浸渍剂沥青、2000吨/年纺丝沥青）项目位于嘉祥化工产业园区内，新民路西，南外环北，为退城入园搬迁新建项目，占地面积81915m2,项目总投资40308万元，其中环保投资1486万元，主要建设1#原料罐区、2#原料罐区、生产装置区、沥青库棚，同时建设储运工程、公用工程、辅助工程、环保工程等。项目建成后，年处理10万吨煤焦油，生产浸渍剂沥青（2.5%）12000t/a、浸渍剂沥青（0.5%）38000t/a、2000吨/年纺丝沥青、21000吨/年蒽油、500吨/年轻油。

经审查，项目建设符合国家产业政策及嘉祥县整体规划要求，项目已在山东省投资项目在线审批监管平台登记备案（项目代码：2019-370800-26-03-040931），在落实报告书提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求的前提下，同意你单位按照报告书中所列建设项目性质、规模、地点、采用的处理工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、在项目运行管理中须重点落实报告书提出的环保措施和以下要求

1、落实报告书中提出的对营运期废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- 工程设2台管式加热炉，焦油蒸馏工段160万大卡和沥青加工工段140万大卡管式炉各一台。两台管式加热炉均燃烧净化天然气，并配低氮燃烧器，燃烧烟气分别经15m高1#、2#排气筒排放；焦油蒸馏不凝气（焦油脱水塔不凝气、脱轻塔不凝气、馏分塔不凝气）分别经真空系统收集后引入1#洗油吸收塔，洗涤净化后进入焦油蒸馏工段管式加热炉燃烧处理，处理后通过15m高1#排气筒排放；沥青加工不凝气（软沥青闪蒸塔不凝气、溶剂冷却器不凝气、油气冷却器不凝气、造粒机沥青烟）分别经真空系统收集后引入2#洗油吸收塔，洗涤净化后进入沥青加工工段管式加热炉燃烧处理，处理后通过15m高2#排气筒排放；项目装车系统采用带气相回收鹤管系统，装车废气导入2#洗油吸收塔，洗涤净化后进入沥青加工工段管式加热炉燃烧处理，处理后通过15m高2#排气筒排放；造粒机末端切刀粉尘收集后进入布袋除尘器处理，处理后由15m高3#排气筒排放；本项目设置两处罐区，罐顶均采用氮气密封系统，两处罐区大小呼吸废气分别经收集后，送1#、2#洗油吸收塔，洗涤净化后进入对应管式加热炉燃烧处理，处理后通过15m高1#、2#排气筒排放；本项目装置区物料储存过程中产生的挥发性有机物，经管道送放散槽汇集，导入2#洗油吸收塔，洗涤净化后进入沥青加工工段管式加热炉燃烧处理，处理后通过15m高2#排气筒排放；项目污水处理站异味气体经1#洗油吸收塔洗涤净化后，进入焦油蒸馏工段管式加热炉燃烧处理，处理后通过15m高1#排气筒排放；停炉期污水处理站废气、停炉期储罐废气经1#洗油吸收塔洗涤净化+二级活性炭吸附处理后，通过15m高5#排气筒排放；食堂油烟经油烟净化装置处理后沿高于屋顶1.5m的专用排烟道排放（4#排气筒）。

- 项目外排废气中颗粒物、SO2、NOx经等效后排放浓度必须满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1重点控制区标准；沥青烟排放浓度必须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值；苯、VOCs排放浓度必须满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1（其他行业、II时段）排放限值；酚类、苯并(a)芘类排放浓度应满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2排放限值；停炉期污水处理站废气和罐区放散气VOCs、氨、硫化氢排放浓度和排放速率必须满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准限值；食堂油烟排放必须满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2小型标准要求。

加大无组织排放废气的治理力度，加强车间通排风，对罐区、中间槽等大小呼吸废气进行收集处置；对装车过程中散发废气进行收集处置；定期开展VOCs“泄漏检测与修复(LDAR)”，加强设施设备维护，控制生产设备密封点泄漏、储罐和装卸过程挥发损失、废水系统逸散等环节，及时发现问题并封堵解决。

- 项目无组织废气中酚类厂界浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；苯、VOCs厂界浓度必须满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值；B[a]P厂界浓度必须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7标准厂界监控点浓度限值；污水处理站无组织废气硫化氢、氨、VOCs和臭气浓度厂界浓度必须满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2厂界监控点浓度限值。

2、项目要实施“雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。项目生产废水（焦油静置脱水、油水分离器废水）经“隔油+蒸氨+脱硫+脱酚”预处理后，与其他废水、生活污水混合进入两级生化处理系统（均质罐+TVBR厌氧器+TVBR好氧塔一+TVBR好氧塔二+处理废水缓冲槽）处理，处理后经管网排入嘉祥阳光水务有限公司污水处理厂处理，废水出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水经人工湿地处理，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准后排入薛公岔河，通过薛公岔河进入洙水河。项目外排废水必须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准限值和嘉祥阳光水务有限公司污水处理厂进水水质要求。

- 3、项目噪声源为管式加热炉、压缩机、风机、机泵等设备，采取消音、隔声、减噪处理措施后及厂区绿化、距离衰减后，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

- 4、妥善做好固体废物的贮存处理

废焦油、沥青渣、废洗油、除尘灰回用于生产；纯水制备废石英砂、渗透膜由厂家回收；污水站污泥、重质沥青、三混油、闪蒸油、蒸氨塔氨水、脱硫沉淀残渣、酚钠盐、废活性炭、隔油池废油、储罐油泥属于危险废物，应委托有危废处理资质的单位处理；含油抹布、废劳保用品少量混入生活垃圾由环卫部门定期清运，其余交有资质单位处理。一般固废、危险废物须分别按照《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行贮存、运输、处置。

- 5、加强日常管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，建立三级防控体系，建设事故废水容积1800m3，确保事故废水不外排；配备必要的应急设备，并定期组织演练。

- 6、该项目所需总量指标为：CODCr（管理指标）6.136t/a，NH3-N（管理指标）0.387t/a；二氧化硫1.045t/a、氮氧化物2.924t/a、VOCs0.0553t/a、颗粒物0.222t/a。该项目已取得我局总量确认，并按《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》实施了2倍替代削减。

7、加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。建设单位建立完善环境管理机构和环境监测管理制度，落实环评报告书提出的环境监测计划。

8、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，项目建成后做好项目竣工环境保护验收工作及申领排污许可证工作。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响评价文件。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，应报我局重新审批。

二〇二〇年四月九日