- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：山东能源（梁宝寺）储煤项目

建设单位（盖章）：肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司

编制日期：2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 山东能源（梁宝寺）储煤项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-370829-04-01-182580 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 王剑 | 联系方式 | 13562419935 |
| 建设地点 |  | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （E116°11′46.464″，N35°34′30.253″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | G5920通用仓储 | 建设项目 行业类别 | “四、煤炭开采和洗选业”6-“其他煤炭采选069”中的“煤炭储存、集运” |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 嘉祥县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2207-370829-04-01-182580 |
| 总投资 （万元） |  | 17500 | 环保投资（万元） | 175 |
| 环保投资 占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工 建设 |  | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 20000（不新增用地） |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许建设的项目。本项目已经取得山东省建设项目备案证明，项目代码2207-370829-04-01-182580（附件4），因此符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司院内（地理位置见附图1），不新增占地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中相应用地，也不属于《山东省禁止限制供地项目目录及建设用地集约利用控制标准》中禁止、限制供地项目用地。根据主管部门的证明（附件7），用地符合当地规划，选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 - 结合山东省人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鲁政字〔2020〕269号）、济宁市人民政府《关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（济政字〔2021〕27号）的要求，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单符合性分析情况如下： - （1）生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），嘉祥县境内的生态保护红线区有嘉祥老僧堂、吉祥湖水源涵养、生物多样性维护生态保护红线区（JN-B1-06），青山生物多样性维护、土壤保持生态保护红线区（JN-B4-14）。本项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 - （2）环境质量底线 环境质量底线的目标为：到2025年大气环境质量持续改善，全市PM2.5平均浓度为44μg/m3，空气质量优良天数比率均达到70%以上。南水北调输水干线及重点河流市控以上断面全部达到或优于地表水Ⅲ类标准，水质优良率达到100%。建成区内劣五类水体全面消除，水环境质量不断改善。土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，全市受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。 本项目不新增废水排放，企业采取了相应的废气、噪声、固废防治措施，各类污染物不会对周围环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，不会降低周围环境质量。 - （3）资源利用上线 本项目水和电依托当地管网，不会突破当地资源利用上线。 - （4）环境准入清单 根据济宁市人民政府关于印发《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（济政字〔2021〕27号），分析环境管控单元生态环境准入清单符合性。 表1-1 环境准入清单符合性分析 梁宝寺镇，一般管控单元，编码ZH37082930003. 分类; 具体要求; 本项目情况. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。 2.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。; 本项目在现有厂区内建设，符合当地规划。. 污染物排放管控; 1.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。 3.加强道路扬尘管控工作，采取有效的降尘及防尘措施，降低道路扬尘。; 本项目不新增废水排放，少量颗粒物无组织排放，无SO2、NOx、VOCs排放. 环境风险防控; 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。 2.土壤污染重点监管单位内严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。; 本项目按要求执行应急减排措施。不属于土壤污染重点监管单位. 资源开发效率要求; 1.严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水，严格控制开采地下水。 2.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。 3.推进采煤塌陷地综合整治工作，根据采煤塌陷地现状、类型、分布和环境条件状况，采取农田复垦、生态复垦、产业复垦等模式进行综合治理。突出采煤企业治理责任，督促其严格履行职责，加强监督管理。; 本项目不属于高耗水项目，无燃煤设施，不属于煤塌陷地综合整治。. 4、《市直部门大气污染治理导则（第五版）》（济气综治办发〔2019〕44号）符合性分析 表1-2 与济气综治办发〔2019〕44号符合性 项目; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 煤流系统封闭化; 经营性储煤场、矸石堆场从煤炭、矸石、煤泥经汽车（车辆覆盖）等方式运送至封闭煤场，再到经汽车（车辆覆盖）等方式运输出场的过程实现全封闭; 本项目原料运输车辆采取全覆盖方式进出厂，进厂后储存于密闭车间内; 符合. 储存全封闭; 煤电企业煤场必须采取筒仓、单层厂房结构煤场等方式进行封闭改造；煤炭、煤泥、矸石应在封闭设施内储存，不得露天存放，正在清理取缔或封闭设施损坏的可暂时露天存放，但必须使用防尘网等材料进行覆盖; 本项目原料存放在密闭车间内; 符合. 运输全封闭; 煤炭、矸石、煤泥的装卸只能在封闭煤场内部进行，运输车辆进出企业时必须用防尘网等材料进行覆盖、冲洗干净，并有专人进行检查，防止抛洒造成扬尘污染; 本项目运输车辆采取全覆盖方式; 符合. 地面硬化; 煤场地面及出入口必须硬化，硬化后地面不得有浮煤，运煤道路应采用混凝土硬化，硬化后满足车辆行驶要求，道路定期洒水清扫，保持干净整洁; 本项目道路全部硬化，并定期洒水抑尘; 符合. 喷淋系统自动化; 经营性储煤场、矸石堆场要安设固定式喷淋装置，喷洒面积要覆盖整个煤场，煤炭装卸作业时应当进行喷淋作业; 车间顶部设置喷淋装置，装卸过程配备使用; 符合. 煤场内的车辆冲洗装置要在运煤车辆经过时自动识别、自动冲洗，冲洗时间不达标不能通行; 厂区门口设置洗车台，车辆经过时可自动识别、自动冲洗; 符合. 车辆冲洗; 堆场出入口必须设置自动感应式车辆冲洗装置，自动感应式洗车台规格应满足运输车辆全面清洗要求，原则上洗车台长度不低于6米，宽度不低于4米，喷水高度不低于1.2米，喷水压力不低于0.4MPa，两侧要有挡板。车辆行驶冲洗过程中时速不高于2公里/小时，以静止洗车为宜; 本项目于厂区门口设置洗车台，洗车台长6米，宽4米，喷水高度1.2米，喷水压力不低于0.4MPa，两侧设置挡板，且洗车台配套设置三级沉淀池; 符合. 在线监测; 堆场必须安装视频监控系统，监控范围包括堆场喷淋、洗车台、堆场道路等地方。确保全覆盖、无盲区，全时段监控; 厂区设置视频监控; 符合. 重点企业内部堆场应安装PM10在线监测设备，并入环保监管平台。实现扬尘在线监测数据审核、故障报备、超标处罚等的全过程管控; 厂区设置PM10在线监测; 符合. - 5、与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》符合性 - 表1-3 与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》符合性分析 要求; 项目情况; 符合性. 加强物料运输、装卸环节管控。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫; 本项目运输车辆采取全覆盖方式，厂区门口设置洗车台，两侧设置挡板，且洗车台配套设置三级沉淀池，道路全部硬化，并定期洒水抑尘; - 符合. 加强物料储存、输送环节管控。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭; 本项目物料储存在密闭车间内，车间顶部设置喷淋降尘装置，无车辆通过时车间门为关闭状态; - 符合. 加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用; 本项目物料运输车辆采取全覆盖方式，厂区门口设置洗车台，两侧设置挡板，且洗车台配套设置三级沉淀池，道路全部硬化，并定期洒水抑尘，车间密闭，内设喷淋装置; - 符合. 6、《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》符合性 表1-4 与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》符合性 分类; 文件要求; 项目情况; 符合性. 蓝天; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。; 本项目不属于以上8个重点行业; 符合. 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。; 本项目无燃煤设施; 符合. 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。; 本项目无VOCs排放; 符合. 强化工业源NOx深度治理：严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023 年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。; 本项目不涉及工业源NOx; 符合. 碧水; 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。; 本项目不属于以上行业; 符合. 开展入河排污口溯源分析，建立“排污单位—排污通道—排污口—受纳水体”的排污路径，完成排污口分类、命名、编码和标志牌树立等工作，形成规范的排污口“户籍”管理。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，编制整治工作方案，提出“一口一策”整治措施。2021年年底前，完成工业企业、城镇污水集中处理设施排污口以及黄河干流排污口整治任务；2023年年底前，完成南四湖流域入河排污口整治；2025年年底前，完成全省入河排污口整治任务。; 本项目无废水外排; 符合. 持续推进地下水环境状况调查评估，2025年年底前，完成一批化工园区、化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场、矿山开采区、尾矿库等其他重点污染源地下水基础环境状况调查评估。科学划定地下水污染防治重点区。; 本项目厂区分区防渗后对地下水无影响; 符合. 净土; 每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省1415家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。; 本项目采取分区防渗后对土壤无污染; 符合. 构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。; 本项目固废合理处置; 符合. 7、与《南四湖流域水污染综合整治三年行动方案（2021-2023年）（鲁环发〔2021〕4号）》符合性 表1-5 与鲁环发〔2021〕4号符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 深化治理城镇生活污染; 本项目不涉及城镇生活污水; 符合. 2; 全面防治农业农村污染; 本项目不涉及农业农村污染; 符合. 3; 分类防治工矿企业污染; 本项目仅为煤炭储存; 符合. 4; 深入管控直接入河湖污染; 本项目不新增废水排放; 符合. 5; 统筹山水林田湖草沙综合治理; 本项目不涉及山水林田湖草沙综合治理; 符合. 6; 有效防范河湖环境风险; 本项目不涉及河湖环境风险; 符合. 8、与鲁政办字〔2022〕9号文的符合性分析 表1-6 《山东省“两高”项目管理目录》（2022年版） - 序号; - 产业分类; - 产品; - 核心设备; - 对应国民经济行业分类及代码; 符合性. - 大类; - 中类; - 小类. - 1; - 炼化; - 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、润滑脂、液体石蜡、石油气、沥青及其他相关产品; - 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）、乙烯装置、PX装置; - 石油﹑煤炭及其他燃料加工业（25）; - 精炼石油产品制造（251）; - 原油加工及石油制品制造（2511）; 不属于两高项目. - 乙烯、对二甲苯（PX）; - 化学原料和化学制品制造业（26）; - 基础化学原料制造（261）; - 有机化学原料制造（2611）. - 2; - 焦化; - 焦炭; - 焦炉; - 石油、煤炭及其他燃料加工业（25）; - 煤炭加工（252）; - 炼焦（2521）. - 3; - 煤制液体燃料; - 煤制甲醇; - 煤气化炉、合成塔; - 石油、煤炭及其他燃料加工业（25）; - 煤炭加工（252）; - 煤制液体燃料生产（2523）. - 煤制烯烃（乙烯、丙烯）. - 煤制乙二醇. - 4; - 基础化学原料; - 氯碱（烧碱）; - 电解槽; - 化学原料和化学制品制造业（26）; - 基础化学原料制造（261）; - 无机碱制造（2612）. - 纯碱; - 碳化塔; - 无机碱制造（2612）. - 电石（碳化钙）; - 电石炉; - 无机盐制造（2613）. - 醋酸; - 醋酸氧化塔; - 有机化学原料制造（2614）. - 黄磷; - 黄磷制取设备; - 其他基础化学原料制造（2619）. - 5; - 化肥; - 合成氨、氮肥（尿素）; - 合成氨装置; - 化学原料和化学制品制造业（26）; - 肥料制造（262）; - 氮肥制造（2621）. - 磷铵、磷肥; - 氨化装置; - 磷肥制造（2622）. - 6; - 轮胎; - 斜交胎、子午胎、摩托车胎等; - 密炼机、硫化机; - 橡胶和塑料制品业（29）; - 橡胶制品业（291）; - 轮胎制造（2911）. - 7; - 水泥; - 水泥熟料; - 水泥窑; - 非金属矿物制品业（30）; - 水泥石灰和石膏制造（301）; - 水泥制造（3011）. - 水泥粉磨; - 水泥磨机、预粉磨主电动机; - 水泥制造（3011）. - 8; - 石灰; - 生石灰、消石灰、水硬石灰; - 石灰窑; - 非金属矿物制品业（30）; - 水泥石灰和石膏制造（301）; - 石灰和石膏制造（3012）. - 9; - 沥青防水材料; - 沥青防水卷材; - 沥青加热炉; - 非金属矿物制品业（30）; - 砖瓦、石材等建筑材料制造（303）; - 防水建筑材料制造（3033）. - 10; - 平板玻璃; - 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，不包括光伏压延玻璃，基板玻璃。; - 玻璃熔炉; - 非金属矿物制品业（30）; - 玻璃制造（304）; - 平板玻璃制造（3041）. - 11; - 陶瓷; - 建筑陶瓷、不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; - 辊道和隧道窑; - 非金属矿物制品业（30）; - 陶瓷制品制造（307）; - 建筑陶瓷制品制造（3071）. - 卫生陶瓷; - 隧道窑; - 卫生陶瓷制品制造（3072）. - 12; - 钢铁; - 炼钢用生铁、熔融还原铁; - 高炉; - 黑色金属冶炼和压延加工业（31）; - 炼铁（311）; - 炼铁（3110）. - 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; - 转炉、电弧炉、VOD电炉; - 炼钢（312）; - 炼钢（3120）. - 铸造用生铁; - 高炉; - 炼铁（311）; - 炼铁（3110）. - 13; - 铁合金; - 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金; - 矿热炉、电弧炉、高炉; - 黑色金属冶炼和压延加工业（31）; - 铁合金冶炼（314）; - 铁合金冶炼（3140）. - 14; - 有色; - 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜; - 电解槽; - 黑色金属冶炼和压延加工业（31）; - 常用有色金属冶炼（321）; - 铜冶炼（3211）. - 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌; - 电解槽; - 铅锌冶炼（3212）. - 氧化铝（不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料深加工形成的非冶金级氧化铝）、电解铝; - 煅烧或焙烧炉、电解槽; - 铝冶炼（3216）. - 15; - 铸造; - 黑色金属铸件; - 电炉等熔炼设备、造型设备; - 金属制品业（33）; - 铸造及其其他金属制品制造（339）; - 黑色金属铸造（3391）. - 有色金属铸件; - 有色金属铸造（3392）. - 16; - 煤电; - 电力（燃煤发电、包含煤矸石发电）; - 抽凝、纯凝机组; - 电力、热力生产和供应业（44）; - 电力生产（441）; - 火力发电（4411）. - 电力和热力（热电联产）; - 抽凝、背压机组; - 热电联产（4412）. 表1-7 与鲁政办字〔2022〕9号文的符合性分析 鲁政办字〔2022〕9号文要求; 本项目情况; 符合性. “两高”项目范围. “两高”行业主要包括炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、沥青防水材料、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铁合金、有色、铸造、煤电等16个行业.“两高”行业范围根据国家规定和山东省实际动态调整; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 总量控制，闭环管理，推动“两高”行业存量变革. 严格落实节能审查以及能源和煤炭消费减量替代制度，16个“两高”行业新上项目必须落实能源消费减量替代，耗煤项目必须落实煤炭消费减量替代，且替代源必须来自“两高”行业项目.对新建煤电、炼化、钢铁、焦化、水泥（含熟料和粉磨站）及轮胎项目，实施提级审批，由省级核准或备案.新增年综合能耗超过5万吨标准煤“两高”项目，须提报国家发展改革委、生态环境部等有关部委窗口指导.国家布局山东省的“两高”项目单独下达的能耗煤耗指标，可按国家规定用于项目建设.; 本项目不属于“两高”项目，能源消耗主要为电等洁净能源; 符合. 9、《山东省“十四五”生态环境保护规划》的符合性 表1-8 与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 要求; 项目情况; 符合性. 落实主体功能区战略，构建以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的“三线一单”生态环境分区管控体系，建立更新调整和跟踪评估长效机制，推动“三线一单”数据信息化和共建共享，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面应用.依据资源环境承载能力，将“三线一单”作为区域资源开发、布局优化、结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据; 本项目符合三线一单的要求; - 符合. 加强能耗总量和强度双控、煤炭消费总量和污染物排放总量控制，制定投资负面清单，抑制高碳投资，严格控制“两高”行业新增产能规模。修订节能环保标准，对高耗能行业提高市场准入要求。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管; 本项目不属于“两高”项目; - 符合. 加强项目建设和产品设计阶段清洁生产。新（改、扩）建项目进行环境影响评价时，应分析论证原辅料使用、资源能源消耗、资源综合利用、厂内外运输方式以及污染物产生与处置等，对使用的清洁生产技术、工艺和设备进行说明，相关情况作为环境影响评价的重要内容。鼓励企业在产品和包装物设计时充分考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。严格执行产品能效、水效、能耗限额、污染物排放等标准; 本项目不属于高耗能项目; - 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1、项目组成 表2-1 项目组成一览表 名称; 类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 储存车间; 1座，钢结构，建筑面积20000m2，密闭式，顶部设置水喷淋装置，储存煤炭; 新建. 辅助工程; 洗车台; 1处，自动感应式，位于厂区门口，用于冲洗车辆，洗车台长6米，宽4米，喷水高度1.2米，两侧设置挡板; 依托. 沉淀池; 洗车台配套三级沉淀池，长2米，宽2米，深1米; 依托. 运输方式; 采用汽运方式进行运输; /. 公用工程; 供水; 由当地市政自来水供水管网提供; /. 排水; 实行清污分流，雨污分流制; /. 供暖; 办公室采用空调供暖; /. 供电; 由当地供电公司提供; /. 环保工程; 废气; 装卸粉尘; 装卸均在密闭车间内，设置喷淋装置，降低装卸高度; /. 车辆运输粉尘; 设置感应式洗车台冲洗车辆，地面硬化，定期洒水，运输过程物料加盖篷布，防止物料洒落; /. 废水; 洗车废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。不新增职工，无新增生活污水。; /. 噪声; 车间隔声、设备减振、合理布局; /. 固废; 沉淀池沉渣收集后掺入煤炭中外售; /. ## 2、产品产能 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 周转量; 单位; 备注. 1; 煤炭; 320万; t/a; 静态储存量50万吨. ## 3、主要生产单元、主要工艺 主要生产单元：储存车间 主要工艺：煤炭在厂区储存后外售。 ## 4、主要生产设施及设施参数 表2-3 项目设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 地磅; 1; 台. 2; 喷淋洒水设备; 1; 套. 3; 装载机; 10; 台. 无《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中限制及淘汰使用的设备。 ## 5、主要原辅材料 表2-4 主要原辅材料消耗 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 煤炭; 320万; t/a. ## 6、水平衡分析 （1）给水 本项目不新增职工，不新增生活用水。不新增用地，不新增道路的洒水，依托现有的洗车台，不新增洗车用水。因此新增的用水仅为储存车间的喷淋降尘用水，喷洒量约10m3/d，要求每天均进行喷雾降尘，即365d/a，总用量为3650m3/a。 （2）排水 本项目喷淋降尘用水全部蒸发损耗，不新增废水排放。洗车废水依托现有的三级沉淀池处理后循环使用。 水平衡如下。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 图2-2 全厂水平衡图（单位：m3/d） ## 7、劳动定员及工作制度 本项目不新增职工，内部调剂。年生产天数为365天，每天工作时间24h，合8760h/a。 ## 8、厂区平面布置 本项目平面布置按照生产工艺流程布置，功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑，管线短捷；人货流动畅通，并充分考虑到工程行业特点、安全间距、货物运输和防火需要，各装置区间留有足够的安全间距，避免相互影响，其平面布置基本合理（附图3）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目施工期主要为土建工程及设备安装，工艺流程及产污环节见下图。 场地清理 土石方 基础工程 主体工程 噪声 扬尘 建筑弃渣 噪声 扬尘 生活废水、生活垃圾 噪声 扬尘 建筑弃渣 扫尾 噪声 扬尘 建筑弃渣 扬尘 建筑弃渣 图2-3 施工期工艺流程及主要污染环节 二、营运期 1、生产工艺简述 工艺流程及产污环节见下图。 图2-4 工艺流程及产污环节图 本项目不从事生产加工，仅为煤炭的暂存、周转。煤炭由运输车辆运入厂区，在密闭车间内卸车，储存在密闭车间内，然后根据客户要求装车、出厂外售。 2、产污环节分析 （1）废气 ①装卸过程中产生的粉尘； ②储存过程中产生的粉尘； ③车辆运输过程中产生的扬尘。 （2）废水 洗车废水。 （3）噪声 设备运行过程中产生的噪声。 （4）固废 沉淀池沉渣。 表2-5 产排污环节及污染因子表 类别; 产污环节; 污染物名称; 治理措施. 废气; 装卸; 颗粒物; - 装卸均在密闭车间内，设置喷淋装置，降低装卸高度. 储存; 颗粒物; - 堆场位于封闭式车间内，堆场无风力起尘，车间顶部设置水喷雾装置抑尘. 车辆运输; 颗粒物; 设置感应式洗车台冲洗车辆，地面硬化，定期洒水，运输过程物料加盖篷布，防止物料洒落. 废水; 洗车废水; CODcr、SS; 经三级沉淀池处理后循环使用，不外排. 噪声; 设备运行; 噪声; 室内布置、基础减震. 固废; 洗车过程; 沉淀池沉渣; 集中收集后掺入煤炭外售. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司新建的储煤项目，与项目有关的原有环境污染问题即建设单位现有的矿井项目及配套项目污染物排放情况。 - 现有工程建设情况 表2-6 现有工程环评审批及验收情况一览表 序号; 项目名称; 环评审批情况; 环保验收情况; 运行情况. 1; 山东省肥城矿业（集团）公司梁宝寺矿井（含选煤厂、热电厂、铁路专用线）; 国家环境保护总局环函〔1999〕404号; 国家环境保护总局环验【2007】003号; 正常运行. 2; 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司梁宝寺煤矿改扩建（二号井）; 鲁环审【2007】177号; 鲁环验【2014】134号. 排污许可证; 2020年7月24日取得，2022年7月24日变更，编号91370000779717557X001V. 相关环保手续见附件6。 2、现有项目污染物排放及达标情况 （1）废气 企业现有项目废气主要为生产过程中的无组织粉尘。根据企业自行检测报告，厂界颗粒物最大浓度为0.284mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放监控浓度限值要求。 （2）废水 现有项目废水包括生活污水、矿井水（非酸性）、选煤废水、污染雨水。处理措施及排放情况见下表。 表2-7 现有项目废水处理及排放一览表 类别; 处理措施; 排放口; 备注. 一号井生活污水; 生化处理设施（TW002）; DW001; 排入赵王河故道，入河排污口编号X-E-77-43-370829-1002（济水资质字〔2017〕02号）. 二号井生活污水; 生化处理设施（TW004）; DW003; 排入红旗河，入河排污口编号 S-E-24-43-370829-1003（济水资质字〔2017〕03号），目前停用. 一号井矿井水（非酸性）; 物化处理设施（TW001）; DW001; 排入赵王河故道，入河排污口编号X-E-77-43-370829-1002（济水资质字〔2017〕02号）. 二号井矿井水（非酸性）; 物化处理设施（TW003）; DW003; 排入红旗河，入河排污口编号 S-E-24-43-370829-1003（济水资质字〔2017〕03号），目前停用. 选煤废水; 物化处理设施（TW006、TW008）; /; 不外排. 污染雨水; 物化处理设施（TW005、TW007）; /; 不外排. 根据排污许可的要求，CODcr和氨氮为在线监测，其他因子为自行监测。CODcr和氨氮采用山东省生态环境厅发布的省控以上重点污染源数据发布中的最近监测数据（http://58.56.98.78:8801/wryfb/MapMainT.html），其他因子采用企业自行检测报告。外排水质满足《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）重点保护区的要求。 表2-8 外排水质一览表 采样点位; 样品编号; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单项判定. 一水平出口 （第一次）; FS-220712-66; pH; 7.2（无量纲）; —; —. FS-220712-67; 悬浮物; 8 mg/L; —; —. FS-220712-68; BOD5; 3.1 mg/L; —; —. FS-220712-69; 石油类; ND; —; --. FS-220712-70; 氟化物; 0.159 mg/L; —; —. 磷酸盐; ND; —; —. 溶解性总固体; 784 mg/L; ―; —. FS-220712-71; 总氮; 6.24 mg/L; —; —. 总磷; 0.48 mg/L; ―; —. 一水平出口 （第一次）; FS-220712-72; 镉; ND; ―; —. 总铬; ND; ―; ―. 铅; ND; ―; ―. 砷; 3.5μg/L; ―; ―. 锌; ND; ―. 铁; ND; —; —. FS-220712-73; 汞; 0.30 pg/L; —; —. FS-220712-74; 六价铭; ND; ―; —. 一水平出口 （第二次）; FS-220712-77; pH; 6.7（无量纲）; —; —. FS-220712-78; 悬浮物; 9 mg/L; ―; --. FS-220712-79; BOD5; 3.3 mg/L; —; —. FS-220712-80; 石油类; ND; —; —. FS-220712-81; 氟化物; 0.160 mg/L; —; —. 磷酸盐; ND; —; ―. 溶解性总固体; 795 mg/L; ―; --. FS-220712-82; 总氮; 6.25 mg/L; —; —. 总磷; 0.45 mg/L; —; ―. 一水平出口 （第二次）; FS-220712-83; 镉; ND; —; —. 总铬; ND; ―; —. 铅; ND; —; —. 砷; 3.6μg/L; —; ―. 锌; ND; —; —. 铁; ND; —; ―. FS-220712-84; 汞; 0.30μg/L; ―; —. FS-220712-85; 六价铭; ND; —; —. 一水平出口 （第三次）; FS-220712-86; PH; 7.1（无量纲）; —; --. FS-220712-87; 悬浮物; 8 mg/L; —; ―. FS-220712-88; BOD5; 2.9 mg/L; ―; —. FS-220712-89; 石油类; ND; —. FS-220712-90; 氟化物; 0.159 mg/L; --; —. 磷酸盐; ND; —; —. 溶解性总固体; 779 mg/L; —. FS-220712-91; 总氮; 6.01 mg/L; —; —. 总磷; 0.47 mg/L; —; ―. 二水平出口 （第一次）; FS-220712-10I; 镉; ND; ―; ―. 总铬; ND; —; ―. 铅; ND; —; ―. 砷; 2.5μg/L; ―; ―. 锌; ND; ―; —. 铁; ND; —; ―. FS-220712-102; 汞; 0.45μg/L; —; —. FS-220712-I03; 六价铭; ND; —; —. 二水平出口 （第二次）; FS-220712-106; pH; 7.8（无量纲）; —; —. FS-220712-107; 悬浮物; 7 mg/L; --; —. FS-2207I2-108; BOD5; 2.5mg/L; —; —. FS-220712-109; 石油类; ND; --. FS-2207I2-110; 氟化物; 0.644mg/L; ―; —. 磷酸盐; ND; —; —. 溶解性总固体; 1.58*103mg/L; ―; —. FS-2207I2-111; 总氮; 5.98 mg/L; —; —. 总磷; 0.09 mg/L; —. 二水平出口 （第二次）; FS-220712-112; 镉; ND; —. 总铭; ND; ―; —. 铅; ND; ―; --. 砷; 2.4μg/L; ―; ―. 锌; ND; —; —. 铁; ND; —; —. FS-220712-113; 汞; 0.46μg/L; ―; —. FS-2207I2-114; 六价铭; ND; —; —. 二水平出口 （第三次）; FS-220712-115; pH; 7.7（无量纲）; —. FS-220712-116; 悬浮物; 9 mg/L; —; —. FS-220712-117; BOD5; 2.2mg/L; --; —. FS-220712-118; 石油类; ND; —; —. FS-220712-119; 氟化物; 0.607mg/L; ―; —. 磷酸盐; ND; —; ―. 溶解性总固体; I.55*103mg/L; —; ―. FS-220712-120; 总氮; 5.95 mg/L; —; --. 总磷; 0.07 mg/L; —; ―. 二水平出口（第三次）; FS-220712-I21; 镉; ND; —; —. 总铬; ND; —; —. 铅; ND; —; --. 砷; 2.4μg/L; ―; —. 锌; ND; —; --. 铁; ND; —; —. FS-220712-122; 汞; 0.44μg/L; —; —. FS-220712-I23; 六价铭; ND; ―; ―. （3）噪声 根据企业自行检测报告，厂界昼间噪声最大值为54.3dB（A），夜间噪声最大值为48.1dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （4）固体废物 现有项目生活垃圾委托环卫部门清运，煤矸石和污水处理污泥自行利用，废矿物油委托有资质公司处理。一般固废贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的贮存、处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 3、现有项目污染物排放量 现有项目的污染物排放量数据来自现有项目的排污许可证及执行报告，污染物排放量符合总量控制指标的要求。 表2-9 现有项目污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 实际排放量（t/a）; 许可排放量（t/a）. 废气; 颗粒物（无组织排放）; /; /. 废水; CODcr; 31.25; 94.42. 氨氮; 0.85725; 4.71. 固体废物; 煤矸石（产生量）; 200000t/a; 200000t/a. 污水处理污泥（产生量）; 200t/a; 200t/a. 废矿物油及油桶（产生量）; 5t/a; 5t/a. 4、现有项目存在的环保问题及整改要求 现有项目不存在明显环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目所在地区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据济宁市生态环境局发布《济宁市环境质量报告》（2020年度），2020年济宁市区环境空气二氧化硫24小时平均浓度范围在13～32微克/立方米之间，年平均为14微克/立方米；二氧化氮24小时平均浓度范围在32～77微克/立方米之间，年平均为34微克/立方米；一氧化碳年度95百分数浓度值为1.5毫克/立方米。二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳分别达到《环境空气质量标准》GB3095－2012中24小时平均、年平均二级标准要求。 2020年济宁市区环境空气可吸入颗粒24小时平均浓度范围在78～254微克/立方米之间，年平均为82微克/立方米，超标0.17倍；细颗粒物24小时平均浓度范围在45～213微克/立方米之间，年平均为51微克/立方米，超标0.46倍；臭氧24小时平均浓度范围在105～278微克/立方米之间，日达标率为83.6％，日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为180微克/立方米，超标0.12倍。 济宁市环境空气质量2020年度为不达标年，超标因子为PM10、PM2.5及O3。 根据济宁市生态环境局发布的全市大气环境质量污染物浓度情况，嘉祥县2020年1月至2020年12月环境空气质量见下表。 表3-1 2020年嘉祥县环境空气质量例行监测结果 单位：μg/m3 时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO（日平均第95百分位数）; O3（日最大8小时平均第90百分位）. 2020.1; 19; 42; 161; 118; 2300; 87. 2020.2; 11; 18; 82; 54; 1500; 94. 2020.3; 15; 30; 95; 46; 1300; 108. 2020.4; 16; 30; 91; 44; 1200; 130. 2020.5; 14; 26; 86; 35; 1100; 213. 2020.6; 11; 22; 82; 35; 1300; 240. 2020.7; 9; 19; 52; 28; 1000; 198. 2020.8; 9; 18; 50; 28; 1200; 208. 2020.9; 14; 30; 70; 33; 1100; 190. 2020.10; 15; 50; 105; 51; 1300; 146. 2020.11; 16; 47; 112; 66; 1600; 116. 2020.12; 23; 49; 150; 101; 1900; 75. 2020年 全年; 14; 32; 97; 53; 1400; 150. 表3-2 大气环境质量现状评价表 序号; 污染物; 年评价指标 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值; 占标率; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3%; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.0%; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 97; 70; 138.6%; 不达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4%; 不达标. 5; CO; 日平均第95百分位; 1400; 4000; 35%; 达标. 6; O3; 日最大8小时平均值的第90百分位; 150; 160; 93.75%; 达标. 根据上述表格可知，嘉祥县2020年SO2、NO2、CO、O3年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5年均浓度超标，项目所在区域为不达标区，可吸入颗粒物及细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。 嘉祥县人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021-2025年），通过优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强颗粒物专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境 本项目附近地表水为赵王河故道和红旗河，均为京杭运河支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据生态环境部门网站发布的“山东省省控地表水水质状况发布（2022年6月）”，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 ## 图3-1 地表水水质状况图 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测与评价。 4、地下水环境 本项目所在地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。根据当地政府网发布的嘉祥县2021年上半年集中生活饮用水水源地水质监测报告（http://www.jiaxiang.gov.cn/art/2021/7/1/art_25901_2720323.html?xxgkhide=1），水质能够达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、生态环境 本项目占地范围内无生态环境保护目标。 6、电磁辐射 本项目不涉及。 7、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本次评价无需开展土壤环境现状背景值调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2.声环境：厂界外50m范围内的声环境保护目标。 3.地下水环境：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境：占地范围内的生态环境保护目标。 周边环境保护目标见下表及附图4。 表3-3 主要环境目标一览表 环境 要素; 保护目标; 相对位置; 与厂界距离（m）; 保护级别. 大气 环境; 屈店村; SW; 270; （GB3095-2012）二类. 双庙村; N; 80. 侯庄; NE; 250. 声环境; 厂界外50m; /; /; （GB3096-2008）2类. 地下水; /; /; /; （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 生态 环境; 本项目占地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 废水：本项目无废水外排。 废气：无组织颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放监控浓度限值要求。 表3-4 废气排放标准 污染物; 排放浓度; 标准来源. 无组织颗粒物; 1.0mg/m3; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放监控浓度限值. 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准。营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-5 声环境质量标准 单位：dB(A) 施工期; 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期; 昼间; 夜间. 60; 50. 固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目不新增废水排放，无需申请废水总量管理考核指标。 本项目无SO2、NOx、VOCs产生，无需申请SO2、NOx、VOCs总量控制指标。 本项目运营过程无组织排放颗粒物较少，通过喷淋降尘、加强车间密闭等措施减少无组织排放量，对周围的环境空气影响较小，不需要申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、废气 （1）粉尘 依据《山东省扬尘污染综合整治方案》、《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则》和《建设工程施工现场管理规定》等文件要求，施工方拟采取以下措施： ①合理安排施工现场，尽可能减少堆场数量，所有的物料应按既定布局分类堆放有序，并须具备覆盖物和喷洒水设施，以防出现风速过大或不利天气状况时能及时遮盖。废料必须及时清运，严禁高空抛洒建筑垃圾。 ②进出车辆进行冲洗。 ③运输车辆装载不得超出车厢挡板高度，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒、散落，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑物料。 ④统筹安排工期，缩短施工时间。采取上述污染防治措施后，施工扬尘对附近居民影响将有较大的改善，由于施工期为暂时的，随着施工期结束，其影响也将消失。 （2）机动车尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、设备机械性能、作业方式和风力、风向等，根据类比分析，设备机械性能、作业方式的影响程度最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。本工程所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有NOx、CO和烃类物质存在，因施工期是暂时的，预计影响范围不大。 2、废水 施工中产生的废水如果不经处理或处理不当，会危害环境，施工期废水应采取以下措施，降低对周围环境的影响： ①人员生活污水依托化粪池处理。 ②施工现场因地制宜设定冲洗处，并建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水（如施工产生的地下水泥浆水）需经处理后方可排放或重复利用，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置，废水禁止无处理直接排放。 ③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ④安装小流量的设备和器具以减少在施工期间的用水量，另外建议用雨水进行冲洗作业。 ⑤在工地内重复利用积存的雨水和施工废水。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、固废 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。为将施工期固废对周围环境的影响降至最低，施工期间的固废应采取如下措施： ①施工人员生活垃圾依托厂区内现有垃圾桶。 ②尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应该送往指定的堆放点存放。 4、噪声 噪声是项目施工期的主要污染因子，产生于施工设备和运输车辆，在实际施工中经常会多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，使噪声影响值增高，辐射面增大。要求建设单位在施工期间必须采取以下相应措施： ①合理安排施工进度和作业时间。对主要噪声设备实行限时作业，夜间（晚22点到次日早晨6点）禁止施工，确因建筑工艺需要及其他特殊原因须在夜间施工的，应提前报请环保部门批准，但禁止使用搅拌机、振捣器、电锯等高噪声设备和运输装卸建筑砖瓦、灰沙、石料等建筑材料。 ②淘汰落后的生产方式和设备，采用新技术和低噪声设备，使噪声污染在生产过程中得到控制。 ③对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫、安装消声器等，预计采取了这些措施后可降低噪声源强10-30dB(A)。 ④将高噪声机械尽可能地安置于场地中间或对场界外造成影响最小的地点。 ⑤钢制脚手架在使用、拆卸、装卸过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免相互碰撞产生噪声。 ⑥运输车辆应禁止鸣号。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 - （1）废气污染源核算 - 本项目物料堆场位于封闭式车间内，堆场无风力起尘，车间顶部设置水喷雾装置抑尘，故堆场粉尘可忽略不计，本项目产生的废气主要为装卸粉尘和汽车运输粉尘。 - 1）装卸粉尘 - 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表19-2，装卸料产尘系数为0.01kg/t。本项目年周转量为320万吨，则装卸过程粉尘产生量为32t/a。装卸过程位于封闭式车间内，车间顶部设置水喷淋装置降尘，并降低装卸高度，对装卸工序进行降尘处理效率可达90%，则装卸粉尘排放量为3.2t/a。 2）车辆运输粉尘 车辆行驶中产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中： Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km﹒辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计算，平均每天发空、重载车分别各8辆，空车重约10t，重载车重约40t，以速度10km/h行驶，道路表面粉尘量以0.1kg/m2计，则经计算，项目车辆在道路完全干燥的情况，空车/载重行驶时的动力总起尘量为4.57t/a。厂区门口建设洗车台，通过对进出车辆轮胎冲洗，并对厂区地面进行硬化，对运输车辆进行加盖篷布，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少90%，道路扬尘产生量为0.46t/a。 厂区内监控及在线监测要求：安装视频监控系统，监控范围包括储存车间喷淋设施、洗车台、厂区内道路等，并且设置PM10在线监测平台。 - 洗车台设置要求：本项目设置洗车台，洗车台规格满足运输车辆全面冲洗要求，洗车台长度6米，宽度4米，喷水高度1.2米，喷水压力0.4MPa，两侧要有挡板。车辆行驶冲洗过程中时速不高于2公里/小时，以静止洗车为宜。 - 厂区内道路硬化及防尘要求：本项目进出厂道路必须全部硬化，进出厂道路必须配备清扫设施、洒水车或其它喷洒设施。清扫及洒水频率根据具体情况确定，原则上每天湿式清扫不得少于2次，洒水不得少于4次。干燥、大风天气时要加大清扫、洒水频率，以保持路面清洁，不产生扬尘为目标。 - 绿色运输的要求：厂区外运输量较大，运输距离较远，主要依托国道等现有道路运输，项目运输道路周边主要为农田、空地等，距离村庄较远，通过采取运输车辆盖蓬、限制车速、进入厂区前道路洒水措施降低起尘量，对周围敏感目标及大气环境影响较小。加强道路养护，确保路面平整，防止坑凹处裸露的土壤引起扬尘，有效抑制扬尘产生。采取以上处理措施，尽可能的降低运输扬尘的影响。 - 根据《济宁市关于加强秋冬季重型载货汽车运输管控工作的通知》，本项目厂区内运输车辆应纳入重点用车企业管控范围，并安装车牌识别和监控系统，接入市智慧环保平台；在厂区出入口应安装具有车牌识别功能的视频监控系统；在秋冬季和重污染天气应急期间采取管控措施并建立车辆运输台账。 - 根据《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》，本项目装载机应通过互联网或现场方式，向生态环境部门提供登记信息，主要包括（一）生产厂家名称、出厂日期等基本信息；（二）所有人名称、联系方式等登记人信息；（三）排放阶段、机械类型、燃料类型、污染控制装置等技术信息；（四）机械铭牌、发动机铭牌、环保信息公开标签等其他信息。禁止使用超过污染物排放标准和有明显可见烟的非道路移动机械。 - 无组织颗粒物厂界浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放监控浓度限值要求。 - 表4-1 各工序废气产生及排放情况 - 污染源; - 产污环节; - 污染物种类; - 废气产生情况; - 治理设施; - 废气排放情况. - 产生量t/a; - 产生浓度mg/m3; - 治理措施; - 收集效率; - 处理效率; - 排放形式; - 排放量t/a; - 排放浓度mg/m3; - 排放标准mg/m3. - 车间; - 装卸; - 颗粒物; - 32; - /; - 密闭+喷淋; - /; - 90%; - 无组织; - 3.2; - /; - 1.0. - 运输车辆; - 车辆运输; - 颗粒物; - 4.57; - /; - 洗车+道路硬化+道路洒水; - /; - 90%; - 无组织; - 0.46; - /. - （2）废气处理措施的可行性分析 - 由于本项目未发布行业排污许可技术规范和污染防治可行技术指南，因此无明确的可行技术。 - 本项目按照《市直部门大气污染治理技术导则（第五版）》和工业企业内部堆场扬尘治理技术导则要求采取防尘措施，通过设置密闭车间、洗车台、喷淋设施等装置，大大降低粉尘排放。因此，本项目污染防治措施可行。 - 根据上述分析可知，物料采用密闭车间内储存，车间内开启喷淋装置进行洒水抑尘，装卸车在密闭车间内进行装卸，无组织排放颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放监控浓度限值要求，因此对周围的环境空气影响较小。 - （3）废气环境影响分析 本项目所在区域属于环境空气不达标区，目前当地人民政府正积极落实《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023）》、《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》、《山东建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强VOCs专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。本项目废气达标排放且污染物排放量较小，对区域大气环境质量影响较小，对环境保护目标影响较小。 - （4）非正常工况 - 针对项目特点，非正常工况主要考虑喷车间内淋设施发生故障，对装卸粉尘的处理效率为0，发生频次按每年一次，非正常工况下废气排放情况见下表。 表4-2 非正常工况下废气污染物排放情况一览表 排放源; 污染物; 排放速率kg/h; 持续时间; 排放量kg. 车间; 颗粒物; 0.53; 1h; 0.52. 非正常工况下，废气污染物排放量增加，因此生产过程中应加强管理，定期检查喷淋设施，防患于未然。一旦发生非正常生产排放，应停产检修，确保事故状态后污染物对环境的影响程度降到最低。 （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），结合企业现有项目的排污许可证中的“自行监测要求”，监测计划见下表。 表4-3 大气污染源监测计划一览表 序号; 监测对象; 主要技术要求. 1; 无组织颗粒物; - 1.监测因子：颗粒物； - 2.监测频率：每年1次； - 3.监测点位：厂界（上风向1个点，下风向3个点）. - 2、废水 （1）废水的产生及排放情况 本项目不新增职工，不新增生活用水。不新增用地，不新增道路的洒水，依托现有的洗车台，不新增洗车用水。因此新增的用水仅为储存车间的喷淋降尘用水，全部蒸发损耗，不新增废水。 （2）监测要求 本项目不新增废水，全厂的监测计划按照企业现有项目的排污许可证中的“自行监测要求”进行监测。 - 3、噪声 （1）源强 本项目主要噪声源为运输车辆。噪声类型以中、低频为主，持续时间为生产时段。噪声控制措施主要包括：从治理噪声源入手，对运输车辆严格管理，要求减速慢行，禁止鸣笛，避免噪声扰民；装卸过程位于封闭式车间内。 主要噪声源见下表。 表4-4 项目污染源源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声源强dB(A); 叠加值 dB(A); 治理 措施; 降噪后dB(A); 持续时间. 1; 装载机; 10; 75; 88.5; 选择低噪音设备，合理布局，设备减振，车间隔声; 68.5; 营运期每天16h运转. 2; 喷淋洒水设备; 1; 70. （2）预测模式 本次环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下： （1）室外声源在预测点的A声级 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； LW——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减dB； Aatm——大气吸收引起的衰减dB； Agr——地面效应引起的衰减dB； Aexc——其他多方面效应引起的衰减dB。 （2）室内声源在预测点的声压级计算 ①首先计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB（A）； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB（A）； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级 式中： Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)； n—室内声源总数。 ③计算室外靠近围护结构处的声压级 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB(A)； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB(A)； S——透声面积，m2； ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 （3）总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t j——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）参数的确定 1）窗户的平均隔声量TL取经验值，10—20dB(A)。 2）声波几何发散引起的A声级衰减量： a、点声源； b、有限长（长度L，m）线声源：Lp（r）。 当r>L0且r0>L0时： 当r<L0/3且r0<L0/3时： 当L0/3<r<L0且L0/3<r0<L0时： （3）空气吸收衰减量Aatm： 式中： Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（表A.2）； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （5）遮挡物引起的衰减量Abar 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。 （6）附加衰减量Aexc 其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正，可以忽略本项附加衰减量。 利用以上预测模式和参数，各噪声源对厂界的贡献情况。 表4-5 厂界处的贡献值 项目 点位; 距离（m）; 贡献值dB(A). 东厂界; 500; 14.5. 南厂界; 20; 42.5. 西厂界; 20; 42.5. 北厂界; 280; 19.6. 根据自行监测报告，厂界噪声现状值与本项目贡献值叠加后预测情况如下。 表4-6 本项目建成后厂界噪声预测值 序号; 点位; 时间; 现状值 dB（A）; 本项目贡献值 DB（A）; 预测值 dB（A）. 1; 东厂界; 昼间; 53.6; 14.5; 53.6. 夜间; 44.5; 14.5; 44.5. 2; 南厂界; 昼间; 53.6; 42.5; 53.9. 夜间; 44.6; 42.5; 44.7. 3; 西厂界; 昼间; 55.8; 42.5; 56. 夜间; 43.2; 42.5; 45.9. 4; 北厂界; 昼间; 52.9; 19.6; 52.9. 夜间; 40.4; 19.6; 40.4. 经预测，本项目建成后厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - 自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），监测计划见下表。 表4-7 噪声监测计划 污染物类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 噪声; 等效连续A声级; 东、南、西、北 四个厂界; 1次/季度 昼夜间各监测一次. - 4、固体废物 沉淀池沉渣产生量约为10t/a，根据《一般固体废物分类与代码（GB/T39198-2020）》，其属于一般固废，代码为592-001-61，集中收集后掺入煤炭外售。 表4-8 项目固体废物产生及治理情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废形态; 主要成分; 有毒有害物质; 贮存方式; 废物代码; 产生量; 利用/处置量（t/a）; 性质; 处置方式; 危险特性. 1; 沉淀池沉渣; 车辆冲洗; 固态; 煤渣、灰渣; /; 存放在煤炭储存处; 592-001-61; 10t/a; 10t/a; 一般固体废物; 掺入煤炭外售; /. 环境管理要求： 本项目固体废物综合利用、处理处置前的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。 车间内储存区按要求制定防渗措施： ①等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ②抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。 - 本项目在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，对周围环境的影响较小。 - 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源：三级沉淀池。 （2）污染类型：洗车废水泄漏。 （3）污染途径：渗漏造成地下水、土壤污染。 （4）防控措施：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中污染防治区分的规定，分区防渗要求见下表。 表4-9 事故状况下土壤和地下水污染情况一览表 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 三级沉淀池; 废水; 入渗. 表4-10 地下水和土壤污染防渗分区参照表 序号; 主要环节; 污染途径; 防渗; 防渗措施. 1; 三级沉淀池; 垂直入渗; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 储存车间; /; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 综上，本项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水和土壤不会造成影响。 - （2）跟踪监测 企业按照要求进行严格防渗，本次评价不再要求进行土壤和地下水跟踪监测。 - 6、生态 本项目占地范围内不含生态环境保护目标。本项目物料在密闭车间内储存，通过定期开启车间顶部喷淋装置进行洒水抑尘，增加物料的湿度；装卸粉尘通过喷雾洒水等措施抑尘，提高物料含水率；文明装卸，减少落差；汽车运输粉尘通过厂区道路硬化、洒水抑尘、进出车辆清洗等措施进行处理；通过对同类企业厂区门口外周边环境中物料落对周边环境造成实际的污染问题的分析和调研，可能会导致周边地下水和土壤的污染，通过采取运输车辆遮盖篷布、不超载等措施，防止物料洒落，减少区域污染物的排放量。本项目对周围环境空气影响较小。本项目不新增废水。因此，本项目对周围生态环境影响较小。 - 7、环境风险 （1）风险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的原材料/成品不属于危险物质，未查找到临界量，Q<1，即环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险分析 本项目厂区输电线路老化、短路等可能发生火灾。 （3）防范措施 1）完善操作规程，对设备操作人员进行定期培训，保证设备的正常运行。 2）按照规范进行例行监测，确保废气达标排放。 3）车间设禁烟火标识牌，并有专人管理。 4）厂区配备灭火器、防毒面具等消防、个体防护的设备、器材。 ## 8、电磁辐射 本项目不涉及。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 装卸均在密闭车间内，设置喷淋装置，降低装卸高度，设置感应式洗车台冲洗车辆，地面硬化，定期洒水，运输过程物料加盖篷布，防止物料洒落 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 洗车废水 | CODcr、SS等 | 三级沉淀池处理后循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，对基础采取隔振及减振，对设备采取隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 沉淀池沉渣收集后掺入煤炭中外售 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制，分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地周围无生态环境保护目标 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）完善操作规程，对设备操作人员进行定期培训，保证设备的正常运行。 2）按照规范进行例行监测，确保废气达标排放。 3）车间设禁烟火标识牌，并有专人管理。 4）厂区配备灭火器、防毒面具等消防、个体防护的设备、器材 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 变更排污许可手续并验收合格后方能正式投入生产；按要求进行自行监测；如实记录生产、排污、管理等信息台账。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合当地规划。项目所在区域内环境质量现状无重大环境制约要素，本项目采取的污染物治理措技术可行，措施有效。项目运营后对环境影响小。在认真落实各项污染防治措施，严格执行报告中提出的有关污染防治措施的情况下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 0 | 3.66 | 0 | 3.66 | +3.66 |
| 废水 | CODcr | 94.42 | 94.42 | 0 | 0 | 0 | 94.42 | 0 |
|  | 氨氮 | 4.71 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 煤矸石 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |
|  | 污水处理污泥 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
| 危险废物 | 废矿物油及油桶 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。单位：t/a