- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  360万大卡生物质导热油炉建设项目

建设单位（盖章）：    嘉祥丰隆供热有限公司

编制日期：               2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 360万大卡生物质导热油炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-370829-04-01-789264 |  |  |
| 建设单位联系人 | 欧阳雪丽 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山东省济宁市嘉祥县仲山镇镇政府东980米路东 |  |  |
| 地理坐标 | （东经116度16分17.845秒、北纬35度20分15.896秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业--91 热力生产和供应工程“使用其他高污染燃料的” |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 嘉祥县行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2505-370829-04-01-789264 |
| 总投资（万元） | 360 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 5.56 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 300 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》表1专项评价设置原则表，本项目不需要设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 2012年12月17日，济宁市人民政府批准设立济宁市生物产业园，批准文号：济政字[2012]127号。园区定位为生物医药产业专业园区，园区规划范围东至薛公岔河、西至穿心河、北至洙水河、南至仲南路，规划用地面积25.1平方公里，规划期限2017年至2030年。 2014年，济宁市人民政府批准将精细化工产业纳入济宁市生物产业园区规划定位，批准文号：济政字[2014]78号。 2017年，嘉祥经济开发区管委会委托编制了《济宁市生物产业园总体发展规划》（2017-2030年）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 2017年，嘉祥经济开发区管委会委托编制了《济宁市生物产业园总体发展规划环境影响报告书》，原济宁市环境保护局于2017年10月30日对该报告书出具审查意见。 为了解该规划实施后的实际环境影响，嘉祥经济开发区管委会委托编制了《济宁市生物产业园环境影响跟踪评价报告书》，济宁市生态环境局于2023年6月26日出具了关于《济宁市生物产业园环境影响跟踪评价报告书》的审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 园区产业定位为：以生物医药、精细化工为主导特色的示范园区，同时 承担接纳“退城进园”中的机械制造、轻工业等产业。 1、园区总体布局 园区规划形成特色的空间结构：“两心、两轴、两片区”。 两心：即仲山驻地综合服务中心和园区市政公用岛。 两轴：沿焦满路和明德路两条主要交通通道形成的两条发展轴线。 两区：根据现状空间特点和总体布局，将规划区分为工业区和仲山综合 服务片区。 园区总体分为六大板块：生物医药板块、精细化工板块、机械制造板块、轻工业板块、仓储物流板块和仲山综合商贸板块。 2、园区产业定位及行业准（禁）入名录 1）项目准入条件 （1）入园企业应为《产业结构调整指导目录》中鼓励类产业和允许类产业； （2）符合中华人民共和国公布的《国家重点行业清洁生产技术导向目 录》清洁生产技术要求的行业企业，清洁生产水平至少为同行业国内先进水平； （3）用水应符合《节水型城市目标导则》和《节水型企业（单位）目标导则》要求； （4）符合“循环经济”理念，有助于形成园区内部循环经济产业链； （5）无固体废物产生或固体废物产生量少且固废综合利用率较高，有助于各类废物资源化。 （6）以项目区内各企业的产品或中间产品为主要原料的项目； （7）为园区内各企业配套服务的能源利用率高、投入少、产出高的项目。 济宁市生物产业园准入条件见下表。 表1-1 园区入区行业控制级别一览表 行业类别; 行业小类; 控制级别. 化学原料和化学制品制造业; C261基础化学原料制造; ▲. C262肥料制造; ×. C263农药制造; ▲. C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造; ●. C266专用化学产品制造; ●. C267炸药、火工及焰火产品制造; ×. 医药制造业; C276生物药品制造; ●. 化学纤维制造业; C283生物基化学纤维制造; ●. 专用设备制造业; C358医疗仪器设备及器械制造; ●. 注：[1]●—准许进入行业； ▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 [2]控制进入行业中符合园区产业定位和规划的产品要求，并可形成循环产业链的行业准 入。 [3]未在以上规定范围内的行业应根据禁入与准入条件分析论证后，确定能否入区。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》， 本项目属于允许建设项目，企业已取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2505-370829-04-01-789264；项目投产后清洁生产水平至少为同行业国内先进水平，用水符合 《节水型城市目标导则》和《节水型企业（单位）目标导则》要求，固体废物产生量少且固废综合利用率较高，因此项目符合园区准入条件。 3、环保准入条件 （1）企业项目建设必须严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。 （2）入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原科、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”，最大限度提高资源利用效率，切实降低物耗能耗，减少废物的产生量和产生种类；己经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。 （3）对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建造前必须经过专家论证方案，以保证废水经预处理后全部达到《污水排入城市下水道水质标准》及园区污水处理厂的进水水质标准。 4、环境准入负面清单 对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入。主要体现为： （1）废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目； （2）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目； （3）排放高浓度有机废气且不能有效处置的项目； （4）有重金属废水、剧毒废水、放射性废水排放的项目禁止准入。 环境准入负面清单见下表。 表1-2 环境准入负面清单一览表 行业; 情况说明. C13农副食品加工业; 禁止准入. C1 4食品制造业; 禁止准入. C15酒、饮料和精制茶制造业; 禁止准入. C16烟草制品业; 禁止准入. C17纺织业; 印染业禁止准入. C22造纸和纸制品业; C221纸浆制作禁止准入. C25石油、煤炭及其他燃料加工业; C2511原油加工、C2521炼焦、C253核燃料加工禁止准入. C26化学原料和化学制品制造业; C262肥料制造C267炸药、火工及焰火产品制造禁止准入 C267炸药、火工及焰火产品制造禁止准. C30非金属矿物制品业; C3011水泥制造禁止准入. C31黑色金属冶炼和压延加工业; C3110炼铁、C3120炼钢、C3140铁合金冶炼禁止准入. C32有色金属冶炼和压延加工业; C321常用有色金属冶炼、C322贵金属冶 炼、C323稀有稀土金属冶炼禁止准入. 本项目属于热力供应行业，主要服务于周边企业，不在环境准入负面清单内，且项目所在厂区用地为建设用地，满足济宁市生物产业园规划要求。 表1-3 项目与规划环评审查意见的符合性分析 项目; 审查意见; 本项目情况; 符合性. 规划范围; 济宁市生物产业园位于嘉祥县城区西南，2012年12月17日济宁市人民政府以济政字【2012〕127号批准设立，园区原定位为生物医药产业专业园区。2014年6月20日，济宁市人民政府批复将精细化工产业纳入济宁市生物产业园的规划定位(济政字【2014】78号)。 2014年济宁市生物产业园先进行了启动区的建设，启动区位于嘉祥县仲山镇和纸坊镇北部交界处，规划总用地面积1.19平方公里。园区的产业定位调整为生物医药和精细化工产业，《济宁市生物产业园(启动区)环境影响报告书》于2014年12月取得原济宁市环保局出具的审查意见(济环审[2014]83号)。 2017年，山东嘉祥经济开发区管委会委托编制了《济宁市生物产业园总体发展规划》(2017-2030年)，园区规划范围东至薛公岔河、西至穿心河、北至洙水河、南至仲南路，规划用地面积25.1平方公里，规划期限2017年至2030年。同年委托编制了《济宁市生物产业园环境影响报告书》，2017年10月30日取得原济宁市环境保护局的审查意见。此次既是对该规划环评的跟踪评价。 2018年6月，根据山东省人民政府办公厅《关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知》(鲁政办字(2018102号)，济宁市生物产业园通过省级化工园区认定，起步区面积为8.03平方公里。2019年10月，济宁市人民政府下发了《关于调整济宁市生物产业园起步区范围的批复》(济政字【2019〕56号)，认定的起步区面积调整为5.03平方公里，四至范围为:东至薛公岔河、西至兴华路、北至洙水河、南至焦满线南侧。; 本项目建设地点位于山东省济宁市嘉祥县仲山镇镇政府东980米路东，位于济宁市生物产业园规划范围内。; 符合. 审查意见; 1、认真贯彻《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《关于“两高”项目管理有关事项的通知》(鲁发改工业(2022】255号)文件要求，坚决执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度，严控高污染、高耗水、高耗能项目建设，落实国家、省关于黄河流域、碳达峰碳中和等相关政策，切实推动园区生态环境高水平保护和经济高质量发展。 2、加强园区空间管控，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，按照生态环境准入清单筛选入区项目，合理布局入区企业。加大优化园区招商引资力度，促进主导产业产业链延伸发展，根据报告书提出的环境准入要求筛选入园项目，严格控制“两高”项目入区 3、加快园区工业水厂的建设，并及时投入使用，减轻区域地下水资源的开发利用。 4、结合环境质量改善目标、污染防治方案、减排任务等制定园区污染物减排方案并认真落实。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规落实污染物替代要求。 5、落实固体废物环境管理制度，强化工业企业一般固体废物和危险废物的贮存、转移及处置等环节的管理。; 本项目行业类别为D4430热力生产和供应，不属于两高项目；符合“三线一单”生态环境分区管控要求；本项目不开采地下水；本项目本项目排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物实施倍量替代；本项目固废均得以合理的贮存、转移及处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、项目与产业政策符合性分析 本项目新建一台6t/h的生物质导热油炉，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策的要求。 2、建设项目用地规划符合性分析 本项目位于山东省济宁市嘉祥县仲山镇镇政府东980米路东。对照《济宁市生物产业园总体发展规划》（2017-2030），项目所在地为工业用地。本项目与济宁市生物产业园总体发展规划关系图：见附图7。 根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号），本项目不属于其中的限制类和禁止类项目，属于允许类，可依法办理相关手续。本项目租赁现有厂房，且位于城镇开发边界内，符合“新上建设项目首先要利用现有建设用地，严格控制建设占用耕地、林地、草地和湿地等”要求。 项目运营期采取有效的防治措施后，污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。项目周围没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。项目区域具有水、电及交通便利等有利条件。 综上，本项目选址符合有关规划，基本合理。 - 3、“生态环境分区管控”符合性分析 根据《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》（济政字【2021】27号）、《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号），全市建立“1+197”生态环境准入清单管控体系。其中，“1”为市级清单，体现全市的基础性、普适性要求；“197”为环境管控单元清单，体现管控单元的差异性、落地性要求。济宁市共划定197个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 本项目位于山东省济宁市嘉祥县仲山镇镇政府东980米路东，位于嘉祥化工产业园管控单元内，嘉祥化工产业园属于重点管控单元，管控单元编码ZH37082920002，项目与嘉祥化工产业园管控单元环境准入负面清单符合性分析见下表。 表1-4 嘉祥化工产业园生态环境准入清单一览表 项目; 管控方案; 符合性. 环境管控单元编码; ZH37082920002. 环境管控单元名称; 嘉祥化工产业园. 行政区划; 山东省济宁市嘉祥县. 管控单元分类; 重点管控单元. 空间布局的约束; 对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入：废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目；排放高浓度有机废气且不能有效处置的项目；有重金属废水、剧毒废水、放射性废水排放的项目禁止准入。; 本项目符合产业政策、园区产业定位和进区要求。. 污染物排放管控 其他符合性分析 1、严格控制项目施工期和运营期扬尘污染；严格工艺废气污染控制措施。; - 本项目租赁现有厂房进行建设，不涉及施工扬尘；运行期，锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物经多管除尘+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器处理后，通过35m高烟囱排放。. 2、加快污水处理厂工程进度以及配套污水管网的铺设工作；园区各企业废水应在各自厂区内处理达到污水处理厂进水水质要求后，通过一企一管排入污水处理厂，实行清污分流、雨污分流，建设中水回用管网。; - 项目灰渣加湿废水、灰渣库喷淋废水，全部损耗不外排。. 3、建立园区固废鉴别标准和有毒、有害危险废物工业污染源动态数据库；制定评价区有关危险废物收集、处理和综合利用的管理实施细则；在废物的处置中推行“谁污染谁付费”的原则。危险废物委托有资质单位运输处置。加强园区工业固体废物，小部分不能回收利用的，依托济宁市生活垃圾综合处理厂处理。; - 废催化剂、废导热油暂存于危废贮存库，委托有资质单位处理。. 环境风险防控; 1、在合理规划重大风险源布局基础上，加强危险性废物的风险源管理。 2、建立环境风险应急预案，制定风险应急措施，在一旦发生事故的情况下，确保各项应急工作快速、高效、有序启动，减缓事故蔓延的范围，最大限度地减轻风险事故造成的危害。; 本项目按要求建立环境风险应急防范措施。. 资源开发效率要求; 1、完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。 2、节约用水，尽量控制项目新鲜用水量，对园区重点耗水企业制定节水计划，并且提高水的重复利用率，以减少污水的排放。园区内的生活用水加强中水回用。; 本项目为集中供热项目；用水由市政供水管网供给，落实了节水计划，符合要求。. 结合上述表格内容，本项目不在济宁市生态保护红线范围内，同时项目建设不触及环境质量底线和资源利用上线，符合嘉祥化工产业园环境准入清单要求，符合生态环境分区管控方案的要求。 4、项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 表1-5 本项目与环环评[2016]150号文符合性 序号; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 1 其他符合性分析 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及的生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于山东省济宁市嘉祥县仲山镇镇政府东980米路东，不在生态保护红线范围内，符合生态红线要求; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目所在地环境质量良好，项目运营时会产生的污染物采取了相应的污染防治措施，各类污染物能够做到达标排放，不会对周围环境造成不良影响，不会降低周围环境质量，符合环境质量底线要求; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目所在地资源完全能够满足本项目需求; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不属于区域环境准入负面清单所列项目; 符合. 5、与《山东省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 其他符合性分析 表1-6 与《山东省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 优化国土空间开发保护格局，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面应用.依据资源环境承载能力，将“三线一单”作为区域资源开发、布局优化、结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。; 本项目建设及选址符合“三线一单”要求。; 符合. 2; 坚决淘汰落后动能。严格落实«产业结构调整指导目录»，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能.进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。; 项目符合国家及地方产业政策，不属于“淘汰类”生产工艺和产品，不属于低效落后产能。; 符合. 3; 严把准入关口坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入，严禁新增水泥熟料、粉磨产能。; 项目申请获得主要污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）排放总量两倍替代指标。项目不属于“两高项目”。; 符合. 4; 加强项目建设和产品设计阶段清洁生产，新（改、扩）建项目进行环境影响评价时，应分析论证原辅料使用、资源能源消耗、资源综合利用、厂内外运输方式以及污染物产生与处置等，对使用的清洁生产技术、工艺和设备进行说明，相关情况作为环境影响评价的重要内容。; 项目清洁生产性较好。; 符合. 5; 优化能源供给结构，压减煤炭消费总量，实施终端用能清洁化替代。; 项目不使用煤炭等化石能源。; 符合. 6; 协同开展PM2.5和O3污染防治。统筹考虑PM2.5和O3污染特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控。在夏季以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为主，加强氮氧化物、甲苯、二甲苯等PM2.5和O3前体物排放监管；在秋冬季以移动源、燃煤源污染管控为主，强化不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放监管。; 项目废气治理技术属于可行技术，能够达标排放。; 符合. 7; 狠抓工业水污染防治。实施差别化流域环境准入政策，强化准入管理和底线约束。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。加快推进黄河干流及主要支流岸线1公里范围内的高耗水、高污染企业搬迁入园。继续推进城市建成区内现有焦化、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。严格执行各流域水污染物综合排放标准，加强全盐量、硫酸盐、氟化物等特征污染物治理。加强化工、印染、农副食品加工等行业综合治理，推进玉米淀粉、糖醇生产、肉类及水产品加工、印染等企业清洁化改造。推进石油炼制、化工、焦化等工业园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。加大现有工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“一企一管、明管输送、实时监测”。推动开展有毒有害以及难降解废水治理试点。; 项目不属于高耗水、高污染行业。项目选址位于山东省济宁市嘉祥县仲山镇镇政府东980米路东（现有厂区内）。项目无废水外排。项目实施雨污分流。; 符合. 8 其他符合性分析 将土壤和地下水环境管理要求纳入国土空间规划，守住土壤环境风险防控底线，加强生态环境分区管控，根据土壤、地下水污染状况和风险合理规划土地用途。永久基本农田集中区域禁止规划建设可能造成土壤污染的建设项目。居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边，禁止新（改、扩）建可能造成土壤污染的项目。新（改、扩）建建设项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，应提出并落实土壤和地下水污染防治要求。科学划定地下水污染防治重点区，探索地下水污染防治重点区管控模式与配套政策。; 项目选址不位于永久基本农田集中区域，周边无居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位。; 符合. - 6、与山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）符合性 表1-7 与深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）符合性 文件; 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025）》; 1; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。; 本项目不属于8个重点行业，符合产业政策; 符合. 2; 强化工业源NOX深度治理：严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。重点涉气排放企业取消烟气旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效监控装置纳入监管。引导重点企业在秋冬季安排停产检修、维修，减少污染物排放。; 本项目生物质锅炉废气采用SCR脱硝技术，向SCR脱硝装置中喷淋20%氨水，从而降低氮氧化物的排放; 符合. 《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025）》; 1; 南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。; 项目废水不涉及硫或氟特征污染物，废水不直接排放; 符合. 2; 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区聚集水平。; 本项目为生物质导热油炉建设项目，不涉及上述行业; 符合. 《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025）》 其他符合性分析 1; 加强土壤污染重点监管单位环境监管。每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报送生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况。; 本项目不属于土壤污染重点监管单位，不需要开展跟踪监测。; 符合. 2; 提升重金属污染防控水平。持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查，2021年年底前，逐一核实纳入涉整治清单的53家企业整治情况，实施污染源整治清单动态更新。完善全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录，推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。开展涉铊企业排查整治。; 本项目不涉及重金属排放。; 符合. 3; 加强固体废物环境管理。开展非正规固体废物堆存场所排查整治，构建污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。; 本项目固废分类收集，建设危废库，危废定期委托有资质单位进行处理。; 符合. 7、与《济宁市大气污染防治条例》（2021年5月28日修订公布）符合性 表1-8 与《济宁市大气污染防治条例》符合性 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 新建、改建、扩建的建设项目，其新增的大气重点污染物排放量应当实施倍量替代。; 本项目排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物实施倍量替代。; 符合. 2; 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。; 本项目不属于严重污染大气环境的项目。; 符合. 3; 引导化工、涂装、印刷、家具制造等重点行业逐步采用低挥发性有机物含量的产品，控制气态污染物的排放。; 项目不涉及VOCS。; 符合. 4; 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采、火电、焦化等粉尘和气态污染物排放企业，应当强化大气污染治理，各项大气污染物指标应当同时满足国家和省规定的大气污染物排放和控制标准; 项目采取可行的废气治理措施，能够达标排放; 符合. 8、与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号）及《关于促进轮胎铸造行业转型升级调整优化项目管理的通知》（鲁发改工业[2024]487号）、《关于优化调整部分行业“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2024〕828号）的符合性分析 本项目国民经济行业类别为“D4430热力生产和供应”，对照《山东省“两高”项目管理目录》（2023年版），本项目不属于目录中的炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铸造用生铁、铁合金、有色、铸造、煤电16个行业，故本项目不属于“两高”类。本项目不属于轮胎铸造行业及尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷行业。 其他符合性分析 综上所述，项目建设符合相关国家法律、法规及环保政策的规定。 9、与《济宁市水环境保护条例》（2021年3月1日施行）符合性 表1-9 与《济宁市水环境保护条例》符合性 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 城镇排水设施覆盖范围内的排水单位和个人，应当按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施。; 本项目无废水外排。; 符合. 2; 向污水管网排放工业废水的单位应当在排水管线接入污水管网连接处设置检查井和标识牌。; 本项目不涉及。; 符合. 3; 任何单位和个人不得偷排、非法倾倒工业废水，以及通过稀释排放、溢流排放或者以不正常运行污水处理设施等方式逃避监管。; 项目通过加强管理，避免违法排污行为。; 符合. - 10、与排污许可制衔接相关要求 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），拟建项目环境影响评价与排污许可制有机衔接相关内容见表1-10。 表1-10 拟建项目环境影响评价与排污许可制衔接相关内容 序号; 主要要求; 拟建项目情况; 符合性. 1; 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。; 本次评价为落实环境影响评价制度，为项目落实排污许可证提供前提和重要依据; 符合. 2; 纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），本项目需进行简化管理，建设单位应在完成本项目环评审批后，进行排污许可申领; 符合. 3 其他符合性分析 结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容; 报告中明确产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；明确了排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的内容; 符合. 4; 分期建设的项目，环境影响报告书（表）以及审批文件应当列明分期建设内容; 本项目为新建项目，不分期建设; 符合. 5; 改扩建项目的环境影响评价，应当将排污许可证执行情况作为现有工程回顾评价的主要依据; 本项目为新建项目; 符合. 6; 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。; 本项目已按照相关要求申请了排污许可; 符合. 7; 建设项目涉及“上大压小”“区域（总量）替代”等措施的，环境影响评价审批部门应当审查总量指标来源，依法依规应当取得排污许可证的被替代或关停企业，须明确其排污许可证编码及污染物替代量。; 本项目按要求申请总量指标。; 符合. 11、与环发[2012]77号文符合性 本项目为热力生产和供应项目，在济宁市生物产业园内，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本建设项目在运营过程中，不存在重大的环境风险，符合上述文件中关于环境风险的要求。 12、本项目与南水北调工程的关系 根据山东省生态环境厅2024年5月30日下达的文件《关于山东省南四湖流域核心、重点和一般保护区域涉及具体范围的公示》（网址：http://sthj.shandong.gov.cn/zwgk/gsgg/202405/t20240530_4733078.html），本项目属于一般保护区，一般保护区排水需满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）一般保护区域排放标准要求。本项目灰渣加湿用水、灰渣库喷淋用水全部蒸发损耗，不外排。生活污水经厂区化粪池处理后，由环卫部门定期清运。对南水北调工程影响较小。项目与南水北调工程位置关系图见附图6。 其他符合性分析 综上所述，项目建设符合相关国家法律、法规及环保政策的规定。 13、项目与《环境保护综合名录（2021）年版》符合性分析 根据与《环境保护综合名录（2021）年版》对照分析，项目产品不在“高污染 ”产品名录、“高环境风险” 产品名录、“高污染、高环境风险” 产品名录内，因此项目不属于《环境保护综合名录（2021）年版》内“高污染、高环境风险”产品。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及概况 嘉祥丰隆供热有限公司是一家从事供暖服务、热力生产供应、煤炭销售等业务的公司，成立于2025年04月27日，注册地位于山东省济宁市嘉祥县仲山镇镇政府东980米路东。 公司根据山东省济宁市嘉祥县仲山镇周边企业供热需求，决定投资360万元于山东省济宁市嘉祥县仲山镇镇政府东980米路东建设一台360万大卡生物质导热油炉及供热管网。项目占地面积约300平方米，主要购入生物质导热油炉、烟气治理等环保设施，主要用能设备为循环油泵、出渣机、提升式上料机、引风机等。本次环评不包括对供热管网敷设路由及生态环境影响的评价。 2、工程组成 本项目为新建项目，部分工程依托租赁厂区，主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程等的建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要工程组成情况 序号; 工程组成; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; 导热油炉房; 建筑面积约96m2，建设一台360万大卡生物质导热油炉; 租赁富鑫防水现有厂房. 2; 储运工程; 生物质原料库; 1F，建筑面积约50 m2. 炉渣库; 1F，建筑面积约20 m2. 3; 公用工程; 供水; 由市政供水管网提供，水质、水量可满足生产需求; 依托富鑫防水现有设施. 供电; 由当地供电电网供给，厂区内设配电室一处. 4; 环保工程; 废气; 采用多管除尘+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器处理（风机风量6000m3/h）后，经35m高烟囱排放；氨水罐安装气相平衡管，减少大小呼吸；密闭生物质原料库、炉渣库，减少装卸起尘。; 严格执行“三同时”制度. 废水; 本项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，灰渣加湿用水、渣库喷淋用水全部损耗，不外排。. 噪声; 高噪声设备采取基础减震、隔声、降噪及距离衰减. 固废; 炉渣、布袋除尘器收集的除尘灰定期外售，废包装厂家定期回收，废布袋交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用或处置，废催化剂、废导热油委托有资质单位处理. 2、产品方案及规模 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 供热量; 供给企业. 热力; 设计压力0.7Mpa，温度260℃; 360万大卡; 济宁富鑫防水建材有限公司; 需热量180万大卡. 园区其他用热单位; -. 3、项目主要生产设备 拟建项目生产设备及见表2-3，设备参数见表2-4。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 型号; 数量. 1; 生物质导热油炉; 套; YLW-4200SCIII（360万大卡）燃生物质热载体加热炉; 1. 2; 空气预热器; 台; 1; 1. 3; 布袋除尘器; 台; 1; 1. 4; SCR脱硝装置; 台; 1; 1. 5; 鼓风机; 台; GG6-1 7.1D; 1. 6; 引风机; 台; GY6-18; 1. 7; 二次风机; 台; 9-19 5A; 1. 8; 高温循环油泵; 台; WRY150-125-250; 2. 9; 齿轮注油泵; 台; 2CY-3.3/3.3-1; 1. 10; 刮板出渣机; 台; SMGB-6T; 1. 11; 提升式上料机; 台; SMT-6T; 1. 表2-4 生物质导热油炉技术参数一览表 项目; 技术参数. 导热油炉型号; YLW-4200SCIII. 规格; 360万大卡. 燃料种类; 生物质成型燃料. 废气处理设施（技术）; 多管除尘+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器. 备注：禁止使用《产业结构调整指导目录(2024年本)》中规定的以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中规定的淘汰、限制类设备。 4、主要原辅材料的种类和用量 主要原辅材料消耗见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗表 序号; 原材料; 单位; 用量; 备注. 1; 生物质成型燃料; t/a; 4320; 外购，含硫量为0.03%，灰分1.86%. 2; 20%氨水; t/a; 10; 外购，3m3立罐. 3; 导热油; t/5a; 12; 外购，一次性注入，5年更换一次. 4; 消石灰; t/a; 3; 外购. 生物质成型燃料用量：根据企业提供生物质燃料成分检测报告，生物质燃料颗粒低位发热值4121大卡/公斤，本项目按照最不利情况，生物质燃料颗粒低位发热值4000大卡/公斤计算，生物质颗粒消耗量900公斤/小时，生物质颗粒一天24小时消耗量24吨/天，生物质颗粒消耗量为4320吨/年。 本项目生物质颗粒料全部采购自生物质颗粒料生产厂家，以此保证生物质燃料供应的可靠性。 5、劳动定员及工作制度 生产天数：年生产天数200天，3班、8小时工作制，年生产4800h。 劳动定员：本项目需劳动定员5人。 6、给排水 （1）给水 本项目新增用水主要为灰渣加湿用水、灰渣库喷淋用水、生活用水。 灰渣加湿用水、灰渣库喷淋用水：根据企业提供资料，灰渣加湿用水、灰渣库喷淋用水量为1m3/d，采用新鲜水，均消耗。 生活用水：本项目劳动定员共5人，职工用水定额按50 L/人·d计，则生活用水量为0.25m3/d，50m3/a。由市政供水管网供给。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区内的雨水管网，排出厂外。 本项目灰渣加湿用水、灰渣库喷淋用水全部蒸发损耗，不外排。 生活废水：排污系数按照0.8计算，则生活污水年排放量为0.20m3/d（40m3/a）。 新鲜水1.25 灰渣加湿用水、灰渣库喷淋用水 损耗1 生活用水 损耗0.05 化粪池 环卫部门定期清运 0.25 1 0.20 0.20 图2-1 项目水平衡图 m3/d 7、供电 用电由当地供电站供给，厂区内设变电室一处，可满足生产需要。 8、项目地理位置及平面布置 本项目位于山东省济宁市嘉祥县仲山镇镇政府东980米路东，根据工艺流程及生产需要，结合场地实际及运输要求合理布局。按照工艺流程及废气治理设施东西方向依次布置，采用模块化设计，优化主要工艺系统，合理压缩占地面积。合理规划布置，严格控制道路、及管线占地面积因地制宜，根据场地及工艺流程和功能分区，合理布置。便于运输及消防。（具体位置见附图1，厂区平面布置图见附图4）。 综上所述，本项目总平面布置图布置合理，有效的保护了生产和生活的正常进行。 - 一、工艺流程简述 本项目的环境影响分施工期和运营期两个阶段，主要有以下内容。 - 1、施工期 - 本项目租赁现有闲置厂房进行设备安装，无土建施工工程，施工期主要是生产设备的安装。 - 2、运营期 项目生产工序为热力生产供应工序，具体工艺流程图如下： 锅炉供热工艺流程及产污环节图： 工艺流程和产排污环节 图2-2运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 本项目锅炉为导热油炉，主要为生产供热。锅炉使用生物质成型颗粒作为燃料，生物质成型颗粒在炉内燃烧放热，加热导热油炉内的导热油，导热油通过管道为周边企业生产供热，供热后的导热油再通过循环泵返回导热油炉内继续加热。 生物质颗粒由汽车经公路运输进厂后贮存于原料库内，由给料机经封闭式生物质上料装置输送进入锅炉。 生物质锅炉烟气经多管除尘、SCR脱硝工艺，然后经脱硫塔干法脱硫，进入布袋除尘器除尘，最终经35m高烟囱排放。 干法脱硫： 干法脱硫是一种常用的烟气脱硫方法，通过使用干燥剂吸收烟气中的二氧化硫(SO2)，减少或消除燃煤和工业过程中排放的二氧化硫对环境的污染。 干法脱硫原理是利用干燥剂的化学反应性质吸附和转化烟气中的二氧化硫。常用的干法脱硫干燥剂主要有氢氧化钙(Ca(OH)2)和活性炭等。干燥剂与烟气中的二氧化硫接触后，可以通过以下两种反应进行脱硫。 一是干燥剂与烟气中的二氧化硫在反应器中进行化学反应，生成相应的盐和水。例如，氢氧化钙和烟气中的二氧化硫反应可以生成亚硫酸钙： 亚硫酸钙可以进一步与空气中的氧气反应生成硫酸钙： 亚硫酸钙和硫酸钙都是固态，可以通过过滤或其它方法进行分离从而实现二氧化硫的脱除。 （3）产污环节分析 表2-6 产排污环节及治理措施表 污染物; 污染来源; 污染因子; 治理措施. 废气; 燃料燃烧烟气; 烟尘、SO2、NOX、氨、烟气黑度; 经多管除尘+SCR脱硝装置+干法脱硫+布袋除尘器处理，通过35米高排气筒（DA001）排放. 氨罐大小呼吸废气; 氨; 气相平衡管、密植吸附性植物. 生物质原料库、炉渣库装卸废气; 颗粒物; 密闭生物质原料库、炉渣库. 废水; --; --; --. 噪声; 设备噪声; 噪声; 室内布置、基础减震. 固废; 生物质锅炉; 废导热油; 委托有资质单位处理. 废催化剂; 委托有资质单位处理. 锅炉炉渣; 外售处理. 废布袋; 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用或处置. 锅炉除尘器收集的除尘灰; 外售处理. 废包装袋; 厂家定期回收. 办公; 生活垃圾; 环卫部门统一处理. |
| --- | --- |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁济宁富鑫防水建材有限公司现有厂房及部分空地，本项目建成后，为济宁富鑫防水建材有限公司及园区内其他计划用热企业提供热源，原济宁富鑫防水建材有限公司建设的200万大卡燃气导热油炉拆除停用。 济宁富鑫防水建材有限公司导热油炉废气排放情况： 本次环评引用济宁富鑫防水建材有限公司2024年度废气自行监测结果，根据例行监测数据，济宁富鑫防水建材有限公司导热油炉废气监测结果具体见下表。 表 2-7 有组织废气监测结果一览表 监测 日期; 监测 点位; 监测 项目; 最大排 放浓度mg/m3; 最大排放速率kg/h; 实际排放量 t/a（折算成满负荷）; 评价 标准; 评价 结果. 2024.1.11; DA002 排气筒; 颗粒物; 3.5; 0.0026; 0.020; 10mg/m3; 达标. SO2; 5; 0.0037; 0.028; 50mg/m3; 达标. NOx; 33; 0.025; 0.19; 100mg/m3; 达标. 林格曼黑度; ＜1; /; 0; /; 达标. 表2-8 济宁富鑫防水建材有限公司导热油炉污染物实际排放量 排放源; 主要污染物; 排放量（折算满负荷后）; 备注. 废气; 颗粒物; 0.020t/a; 根据表2-7有组织废气监测结果一览表核算. 二氧化硫; 0.028t/a. 氮氧化物; 0.19t/a. 危险废物; 导热油; 5t/5a; 委托有资质单位安全处置. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 项目所在区域环境质量现状： 1、大气环境 项目所在区大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 （1）常规污染物 根据济宁生态环境局网站公布的2023年1月至12月的大气环境质量14县市区排名报告，嘉祥县2023年大气环境质量见下表： - 表3-1 嘉祥县2023年1月-12月大气环境质量污染物浓度一览表 时间; 检测项目. 二氧化硫 (μg/m3); 二氧化氮 (μg/m3); PM10 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3); CO95百分位数浓度（mg/m3）; O390百分位数浓度(μg/m3). 2023年1月; 18; 36; 140; 92; 1.8; 77. 2023年2月; 14; 33; 93; 62; 1.1; 114. 2023年3月; 13; 28; 112; 51; 1.2; 122. 2023年4月; 11; 22; 66; 30; 1.0; 162. 2023年5月; 11; 21; 49; 26; 0.9; 173. 2023年6月; 9; 18; 52; 24; 0.8; 237. 2023年7月; 6; 12; 37; 19; 1.0; 160. 2023年8月; 7; 14; 43; 24; 1.0; 157. 2023年9月; 10; 21; 52; 30; 1.0; 182. 2023年10月; 13; 40; 85; 43; 1.2; 142. 2023年11月; 12; 40; 82; 52; 1.4; 112. 2023年12月; 10; 41; 97; 70; 1.6; 65. 均值; 11.17; 27.17; 75.67; 43.58; 1.2; 141. 区域达标评价见表3-2： - 表3-2区域达标评价表 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 11.17; 60; 18.6%; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 27.17; 40; 67.9%; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 75.67; 70; 108.1%; 不达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 43.58; 35; 124.5%; 不达标. 5; CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 30%; 达标. 6; O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 141; 160; 88.1%; 达标. - 根据评价结果，嘉祥县2023年1-12月份SO2、NO2年均浓度值、O38小时平均第90百分位数监测浓度值、CO日平均第95百分位数监测浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，PM10、PM2.5年均浓度值超标，项目所在区域为不达标区，颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。 （2）改善环境空气质量的对策与建议 目前嘉祥县人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021-2025年）、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强VOCs专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。 （3）特征污染物环境质量现状 本次评价引用了《济宁市生物产业园环境影响跟踪评价报告书》 于 2022 年 12 月 18 日-2022 年 12 月 24 日对本项目正西方向1300m仲山镇的监测数据，引用监测因子为汞。 环境空气现状监测结果具体见表3-3。 表3-3 环境空气现状监测结果表 检测项目; 汞（ng/m3）小时值. 采样点位; 仲山镇. 2022.12.18; 02:00; ND. 08:00; ND. 14:00; ND. 20:00; ND. 2022.12.19; 02:00; ND. 08:00; ND. 14:00; ND. 20:00; ND. 2022.12.20; 02:00; ND. 08:00; ND. 14:00; ND. 20:00; ND. 2022.12.21; 02:00; ND. 08:00; ND. 14:00; ND. 20:00; ND. 2022.12.22; 02:00; ND. 08:00; ND. 14:00; ND. 20:00; ND. 2022.12.23; 02:00; ND. 08:00; ND. 14:00; ND. 20:00; ND. 2022.12.24; 02:00; ND. 08:00; ND. 14:00; ND. 20:00; ND. 备注; ND表示检测结果低于方法检出限。. 由环境空气现状监测结果表可以看出，现状监测期间汞能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准附录 A的相关标准要求。 2、地表水环境 项目所在地属于地表水环境质量功能区Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 根据山东省省控地表水水质状况（2025年2月），洙水河（105桥断面）水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 3、地下水 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求分析可知，本次评价无需开展地下水环境现状背景值调查。 4、声环境 项目所在地位于山东省济宁市嘉祥县仲山镇镇政府东980米路东，属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096--2008）3类标准，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。 5、土壤环境 项目土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准。 6、生态环境 项目区周围没有自然保护区、风景名胜区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不需要进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境：厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。本项目500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境：厂界外50m范围内的声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 4、地表水环境：项目用地范围及附近的饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 5、生态环境：占地范围内的生态环境保护目标。 项目周边环境保护目标见表3-4和附图3。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 范围距离; 保护目标; 方位; 距离(m); 环境功能. 环境空气; 项目周边500米范围内无敏感保护目标，距离最近的祥和社区950米; 执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 地表水; /; 邱公汊河; N; 50; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. /; 洙水河; N; 3980; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 项目厂区50米范围内无敏感保护目标; 执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 地下水; 厂界外500m范围; /; /; /; 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 本项目占地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 废水：项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-5 厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 名称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; dB(A); 3类; 昼间; 夜间. 65; 55. 废气：锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区限值；氨逃逸参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）要求；氨（厂界）浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级标准要求。臭气浓度（厂界）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级标准要求。 表3-6 废气排放执行标准 排放源; 污染物; 排气筒高度; 最高允许排放浓度; 标准来源. 有组织(锅炉); 颗粒物; 35米; 10mg/m3; 山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区限值. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 100mg/m3. 汞及其化合物; 0.05mg/m3. 林格曼黑度（级）; 1. 氨; 2.28mg/m3; 《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）. 无组织; 颗粒物（厂界）; /; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨（厂界）; /; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 臭气浓度（厂界）; /; 20（无量纲）. 固体废物：一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。 本项目有组织颗粒物排放量为0.22t/a，二氧化硫排放量为0.44t/a，氮氧化物排放量为1.32t/a。本项目建成后，原济宁富鑫防水建材有限公司建设的200万大卡燃气导热油炉拆除停用，可削减颗粒物0.020t/a、二氧化硫0.028t/a、氮氧化物0.19t/a。综上，项目实施后区域污染物增加总量为：颗粒物：0.2t/a、SO2：0.412t/a、NOx 1.13t/a。 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放 总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）、《济宁市生态环境局关于转发<山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知>的通知》要求，其排放总量指标需按2倍削减替代，则颗粒物需要申请替代量为0.44t/a、二氧化硫需要申请替代量为0.88t/a，氮氧化物需要申请替代量为2.64t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有闲置厂房进行设备安装，无土建施工工程，施工期主要是生产设备的安装，由于施工期较短，随着施工的结束，对周围环境影响也会随之消失。故本次评价不再详细分析。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 本项目废气主要是生物质锅炉燃烧产生的废气，其主要成分为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。 - 1、产排污核算 ①锅炉废气 本项目建设1台6t/h的燃生物质导热油炉，燃烧的生物质为成型的生物质颗粒，参考相关企业及建设单位提供资料，本项目生物质锅炉每年需要燃烧4320吨生物质颗粒。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，生物质锅炉产污系数见表4-1。 表4-1 生物质锅炉产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质燃料; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. ①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，根据企业提供资料生物质含硫量为≤0.03%，本项目S取值0.03，则S=0.03。 根据企业提供资料，生物质锅炉年运行时间为4800h，本项目生物质锅炉产生烟气经“多管除尘+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器”处理（风机风量6000m3/h）后，经一根35m高烟囱排放。 通过上表可计算生物质烟气中污染物产生量分别为：颗粒物2.16t/a、SO22.20t/a、NOx4.41t/a，烟气量为26956800m3/a（5616m3/h）。 ②干法脱硫颗粒物 干法脱硫过程产生的副产物CaSO3及未反应的消石灰以颗粒物形式随气流进入布袋除尘器被捕集，二氧化硫去除量为1.76t/a。 根据消石灰与二氧化硫反应方程式Ca(OH)2+SO2=CaSO3+H2O，去除1.76t二氧化硫需要2.04t氢氧化钙，消石灰为2.9t（消石灰氢氧化钙含量取70%）。为确保干法脱硫过程处理效率，该工艺通入3t/a消石灰颗粒物源强以物料衡算法计算，生物质燃烧脱硫过程使用消石灰3t/a，二氧化硫产生量为2.2t/a，二氧化硫排放量为0.44t/a，二氧化硫去除量1.76t/a，消耗了2.9t消石灰，产生了3.3tCaSO3，故脱硫过程颗粒物产生量：CaSO3+多余的消石灰=3.3+(3-2.9)=3.4t/a。 因此，颗粒物合计产生总量为5.56t/a。 “多管除尘+布袋除尘器”的综合除尘效率以96%计；NOx处理效率以70%计；SO2的处理效率以80%计；则处理后的烟气污染物排放量为颗粒物0.22t/a、SO20.44t/a、NOx1.32t/a。 ③SCR脱硝系统氨逃逸 本项目使用20%浓度的氨水，不需要稀释直接进入SCR喷射系统，根据企业烟气治理设计方案，氨逃逸排放浓度控制在1mg/m3以下，能够满足《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）要求。 ④汞及其化合物 由于生物质颗粒检验未测定汞含量，参照北京大学论文《中国农村地区生物质燃料燃烧的汞排放研究》（2012.5），颗粒燃料燃烧总汞的排放因子均值为11.00±4.68ng/g，Hg2+、Hg0和Hgp的比例为0.09:0.90:0.01。本项目按照最大值15.68ng/g进行核算。 本项目采用多管除尘+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器对锅炉烟气中的汞进行协同控制，本评价脱除汞及其化合物效率取70%。 - 经计算，汞及其化合物产生量为0.000068t/a，产生速率为0.000014kg/h，汞及其化合物排放量为0.000020t/a，排放速率为0.0000042kg/h。 ⑤氨水储罐无组织氨气 本项目设置1座3m3氨水储罐，充填系数0.67，氨水浓度 20%，储罐均为常压固定罐，在输送、转运过程中会有一定量的呼吸气排放，氨水周转和储罐情况见下表。 表4-2 氨水储罐物料周转情况汇总 名称; 规格（有效容积 m3/直径 m）; 数量（座）; 最大存量（t）; 周转量（t）; 年周转次数（次）. 氨水储罐; 2/1.5; 1; 2; 2; 5. 储存过程储罐的主要无组织排放废气包括呼吸排放（小呼吸）和工作排放（大呼吸）。 大呼吸损失量：是指作业损耗。当储罐进原料作业时，液面不断升高，气体空间不断缩小，液气混合物料被压缩而使压力不断升高。当气体空间的压强大于压力阀的控制时，压力阀打开，气体逸出罐外。 计算公式如下： LW=4.188×10-7×M×P×KN ×KC 式中：LW—大呼吸损失（kg/m³投入量）； KN —周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定；当K≤36，KN =1；36<K≤220 ，KN =11.467×K-0.7026；K>220 ，KN =0.26 ，本项目KN 取1。 M—储罐内蒸气的分子量，氨分子量取17。 P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；氨真实蒸气压取1590。 KC—产品因子，本项目KC取1.0。 计算得到氨水储罐工作呼吸废气产生量如下： 表4-3大呼吸废气产生情况 名称; M; P（Pa）; KN; KC; LW（kg/m3）; 液体密度（t/m3）; 排放量（kg/a）. 氨水储罐; 17; 1590; 1; 1; 0.01; 0.923; 0.11. 小呼吸损失量：指温度变化造成的呼吸。化学品的体积每天随温度升降而周期性变化。体积增大时，上部的化学品蒸气被排出；体积减小时，吸入新鲜空气，小呼吸的一般发生在日出后1～2h至正午前后和每天日落前后的一段时间。 计算公式如下： LB=0.191×M[P/(100910-P)]0.68 ×D1.73 ×H0.51×△T0.45 ×FP ×C×KC 式中：LB—储罐的呼吸排放量（kg/a）； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D—罐的直径（m）； H—平均蒸气空间高度（m），取 0.56m； △T—一天之内的平均温度差(℃)，取 10； FP—涂层因子（无量纲），取1； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲） ；直径在0~9m之间的罐体， C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于 9m的 C=1； KC—产品因子，取 1.0。 根据项目氨水储罐储存物质分子量、饱和蒸汽压和储罐相关参数，计算得到储存过程中各储罐小呼吸废气产生量，具体见下表。 表4-4 小呼吸废气产生情况 名称; M; P（Pa）; D（m）; H（m）; FP; C; KC; 单罐排放量（kg/a）. 氨水储罐; 17; 1590; 1.5; 0.56; 1; 0.40; 1; 0.82. 由上表可知，氨水储罐储存过程中产生的大呼吸氨气排放为 0.11kg/a，小呼吸氨气排放为0.82kg/a，罐区呼吸废气产生的无组织氨气合计0.93kg/a，气相平衡管等措施，预计可削减 50%，无组织氨气排放量为4.65×10-4t/a。 ⑥生物质原料库、炉渣库粉尘无组织颗粒物 本项目设置一座生物质原料库，为封闭式结构。因生物质粒径较大、且生物质颗粒经袋装，因此生物质颗粒堆存过程产生的扬尘量较少。本项目生物质原料库、炉渣库粉尘主要为装卸粉尘。类比《逸散性工业粉尘控制技术》，本次装卸粉尘按0.004kg/t卸料估算。本项目生物质燃料总量4320t/a，装卸时间按400h/a计，则装卸粉尘产生量约为0.017t/a（0.042kg/h）。 本项目产生的炉渣为216t/a，暂存炉渣库，类比《逸散性工业粉尘控制技术》，本次装卸粉尘按0.004kg/t卸料估算。装卸时间按400h/a计，则装卸炉渣粉尘产生量约为8.64×10-4t/a（0.0022kg/h）。 此外，堆场粉尘分为两类，料堆场表面的静态起尘和堆场取料过程中的动态起尘；起尘量大小与风速、物料表面含水率等因素有关，项目所在地年平均风速3.2m/s，年平均降水量1020mm。根据刘玉峰、丛晓春、张旭《露天堆场扬尘量分布的计算》及付志鹏、徐特《露天煤、铝土矿堆场防风抑尘的研究》表明，当风速小于3.47m/s、堆场物料含水率大于8.24%时可认为堆场基本不起尘。本项目主要生物质含水率均大于8.24%，因此堆场粉尘影响忽略不计。 导热油在锅炉管道内循环流动，锅炉管道为密闭型，不考虑导热油无组织挥发。 则本项目燃烧废气排放情况见下表： 表4-5 项目废气污染源源强核算结果一览表 废气; 排放方式; 污染物; 污染物产生; 处理效率; 污染物排放. 核算方法; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 核算方法; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放时间h. 锅炉燃烧废气; DA 002排气筒排放; 颗粒物; 产污系数法; 206.26; 5.56; 96%; 产污系数法; 8.25; 0.22; 0.046; 4800. 二氧化硫; 产污系数法; 81.61; 2.20; 80%; 产污系数法; 16.32; 0.44; 0.092; 4800. 氮氧化物; 产污系数法; 163.59; 4.41; 70%; 产污系数法; 49.08; 1.32; 0.28; 4800. 烟气林格曼黑度（级）; 类比法; 1; /; /; 类比法; 1; /; /; 4800. 汞及其化合物; 产污系数法; 0.0025; 0.000068; 70%; 产污系数法; 0.00076; 0.000020; 0.0000042; 4800. 氨; 经验数值; 1; 0.027; /; 经验数值; 1; 0.027; 0.0056; 4800. 氨储罐; 大小呼吸; 氨; 经验公式; /; 9.3×10-4; 50%; 经验数值; /; 4.65×10-4; /; 4800. 生物质原料库; 无组织; 颗粒物; 经验公式; /; 0.02; /; 经验数值; /; 0.02; 0.042; 400. 炉渣库; 无组织; 颗粒物; 经验公式; /; 8.64×10-4; /; 经验数值; /; 8.64×10-4; 0.0022; 400. 2、排放口基本情况 表4-6 排气筒污染物排放情况一览表 编号; 名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内 径/m; 烟气温度 /℃; 年排放小时数 /h; 排放工况. 经度; 纬度. DA001; 生物质导热油炉排气筒; 116°16′18.110″; 35°20′16.210″; 35; 0.5; 85; 4800; 正常. 3、监测项目 公司没有环境监测实验室及专门工作人员，有监测需求时，委托有资质的环境监测单位对厂区污染源进行监测，公司需制定环境监测计划。 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，项目环境监测制度详细内容见表4-7。 表4-7 废气监测方案（按排污许可核发技术规范） 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 锅炉排气筒DA001; SO2、颗粒物、NOx、林格曼黑度; 每月一次; 山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区限值. 汞及其化合物; 每季度一次. 氨; 每季度一次; 《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 厂界; 颗粒物; 每季度一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨罐周边; 氨; 每季度一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 臭气浓度; 每季度一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 4、项目废气影响分析 项目有组织废气排放判定达标情况见下表： 表4-8 有组织废气排放情况一览表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算年排放量t/a; 核算排放速率kg/h; 国家或地方污染物排放标准; 是否达标排放. 标准名称; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. DA001; 颗粒物; 8.25; 0.22; 0.046; 山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区限值; 10; /; 是. 二氧化硫; 16.32; 0.44; 0.092; 50; /; 是. 氮氧化物; 49.08; 1.32; 0.28; 100; /; 是. 烟气林格曼黑度（级）; 1; /; /; 1; /; 是. 汞及其化合物; 0.00076; 0.000020; 0.0000042; 0.05; /; 是. 氨; 1; 0.027; 0.0056; 《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准; 2.28; /; 是. 废气治理设施可行性分析： 表4-9 锅炉废气污染防治可行性分析 燃料类型; 文件要求; 本项目情况. 生物质; 生物质. 炉型; 层燃炉、流化床炉、室燃炉; 层燃炉. 二氧化硫; 一般地区; /; /. 重点地区; /; 干法脱硫. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; /. 重点地区; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧技术+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; SCR脱硝技术. 颗粒物; 一般地区; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; 多管除尘+袋式除尘组合. 重点地区. 汞及其化合物; 协同控制 a，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术; 协同控制. 多管旋风除尘器的工作原理是，含尘气体进入除尘器后，通过导向器在旋风子内部高速旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经放灰阀排出，净化的气体形成上升的旋流排出。多管除尘器是旋风除尘器的一种，它由多个小直径的旋风子组成。这种设计提高了除尘效率，并且由于旋风子的排列组合较为科学，使得处理能力得到了提升，因此本项目采用的“多管除尘+袋式除尘组合”符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中的要求。 本项目生物质锅炉燃烧废气经“多管除尘+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器”处理（风机风量6000m3/h）后，经35m排气筒（DA001）排放，废气污染治理工艺及措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》要求，废气处理措施可行。 5、废气分析小结 根据上述分析，锅炉废气各个污染物均可满足山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区限值、《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）要求。 锅炉系统自带灰渣冷却系统：灰渣直接侵入水中，冷却后传送进入锅炉渣库暂存后，由车辆运输外售。无组织粉尘产生量较少，加强锅炉渣库密闭性，转运过程中增加喷雾降尘。无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值的要求（1.0mg/m3）。 本项目营运期产生的废气经有效治理后，对环境影响不大。 6、非正常工况 非正常工况下，指设备检修、工艺设备运转失常，除尘设备失效等，本项目按最严重考虑，即废气处理设备处理效率为零计算，非正常工况下废气污染排放核算见下表4-10。 表4-10 非正常工况下废气污染物核算 废气; 排放方式; 污染物; 排放浓度mg/m3; 持续时间; 频次; 排放量kg. 锅炉燃烧废气; DA001排气筒排放; 颗粒物; 206.26; 1h; 1次/年; 1.16. 二氧化硫; 81.73; 1h; 0.46. 氮氧化物; 163.46; 1h; 0.92. 汞及其化合物; 0.0025; 1h; 0.000014. 氨; 1; 1h; 0.0056. 根据上述分析，拟建项目应严防其非正常工况下废气排放，对环境造成污染。 为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施： 1）对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 2）建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 3）如出现事故情况，必要时应立即停产检修。 二、废水 1、产排污核算 项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区内的雨水管网，排出厂外。 （1）生活污水 生活污水量按80%计算，污水产生量为0.20m3/d，40m3/a，生活污水经厂区化粪池处理后，由环卫部门定期清运。 （2）生产废水 本项目灰渣加湿用水、灰渣库喷淋用水全部蒸发损耗，不外排。 本项目废水产生情况见下表。 表4-11 废水产排污情况一览表 种类; 污染物名称; 废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理措施及排放去向. 生活污水; CODcr; 40; 350; 0.014; 经厂区化粪池预处理后由环卫部门定期清运。. BOD5; 180; 0.0072. SS; 200; 0.008. 氨氮; 35; 0.0014. 2、达标分析 项目生活污水产生量40m3/a，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生活污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。因生活污水水质较简单，经化粪池预处理后不会对环境造成太大污染，采取化粪池处理技术是可行的。生活污水经化粪池处理后连同污泥均由环卫部门定期清运。 本项目产生的废水不外排，不涉及地表水环境风险，项目对地表水环境影响较小。 - 三、噪声 1、污染源情况 项目营运过程中噪声主要为设备噪声，如锅炉、风机及输送机等在生产运行过程中产生的噪声，主要设备的噪声级为75～80dB(A)。本项目新增噪声源为连续排放。设备噪声采用减振、隔声及消声处理。类比类似设备确定本项目噪声源强，本项目噪声源产生及排放情况具体见下表。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序 号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z; 声功率级 /dB(A). 1; 引风机; 8.6; 15.5; 1.2; 80; 隔声、减振、消声; 昼夜. 注：表中坐标以锅炉房西南角（116°16′17.43640″,35°20′15.73989″）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向. 表 4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序 号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运 行 时 段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑 物外 距离. 1; 锅炉房; 生物质导热油炉; 80; 隔声 减振; 3.5; 8.6; 1.2; 9.5; 8.6; 5.5; 11.4; 60.4; 61.3; 65.2; 58.9; 昼 间 夜 间; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 35.4; 36.3; 40.2; 33.9; 1. 2; 高温循环油泵; 80; 基础减振; 2.5; 8.2; 1.2; 10.5; 8.2; 4.5; 11.8; 59.6; 61.7; 66.9; 58.6; 昼 间 夜 间; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 34.6; 36.7; 41.9; 33.6; 1. 3; 鼓风机; 80; 隔声罩; 2; 8.6; 1.2; 11; 8.6; 4; 11.4; 59.2; 61.3; 68.0; 58.9; 昼 间 夜 间; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 34.2; 36.3; 43.0; 33.9; 1. 4; 二次风机; 80; 隔声罩; 3.4; 8.4; 1.2; 9.6; 8.4; 5.4; 11.6; 60.4; 61.5; 65.4; 58.7; 昼 间 夜 间; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 35.4; 36.5; 40.4; 33.7. 5; 刮板出渣机; 75; 低噪声设备; 5.5; 15.2; 1.2; 7.5; 15.2; 7.5; 4.8; 57.5; 51.4; 57.5; 61.4; 昼 间 夜 间; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 32.5; 26.4; 32.5; 36.4; 1. 6; 提升式上料机; 80; 低噪声设备; 2.5; 5.3; 1.2; 10.5; 5.3; 4.5; 14.7; 59.6; 65.5; 66.9; 56.7; 昼 间 夜 间; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 34.6; 40.5; 41.9; 31.7; 1. 注：表中坐标以锅炉房西南角（116°16′17.43640″,35°20′15.73989″）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向. ### 2、预测模式及参数选择 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐模式进行预测，用A声级计算，模式如下： 1）单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算 Lp（r）=Lp（r0）+DC -（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB； 2）室内声源等效为室外声源的计算 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 LP1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB(A)； r—某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； Q—指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 LP1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)； N—室内声源总数； ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 LP2iT=LP1iT−TLi+6 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB(A)； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB(A)； ④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 Lw=LP2T+10lgS 式中：S—透声面积，m2。 ⑤然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3）参数的确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量(工业噪声源)： a、点声源 Adiv＝20Lg(r/ro) b、有限长(Lo)线声源 当r＞Lo且ro＞Lo时 Adiv＝20lg(r/ro) 当r＜Lo/3且ro＜Lo/3时 Adiv＝10lg(r/ro) 当Lo/3＜r＜Lo且Lo/3＜ro＜Lo时 Adiv＝15lg(r/ro) ②空气吸收引起的衰减量Aatm 拟建工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 ③地面效应引起的衰减量Agr 拟建工程地面为水泥硬化路面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测时忽略不计。 ④屏障引起的衰减Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，本次评价预测时忽略不计。 ⑤其他多方面原因引起的衰减量Amisc 主要考虑工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。本次环评忽略不计本项衰减量。 4）评价点的选取 项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次噪声影响评价选取现状监测的四个厂界作为此次拟建工程对环境的影响预测点，预测、评价拟建工程噪声对环境的影响。 3、预测结果及评价 选择东、南、西、北厂界作为关心点，进行噪声影响预测，项目厂界噪声贡献值预测结果见表4-14。 表 4-14 项目厂界噪声贡献值预测结果表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值 （dB(A)）; 达标 情况. X; Y; Z. 东侧; -2.61; 53.73; 1.1; 昼间; 42.38; 65; 达标. -2.61; 53.73; 1.1; 夜间; 42.38; 55; 达标. 南侧; -3.31; 48.23; 1.1; 昼间; 44.68; 65; 达标. -3.31; 48.23; 1.1; 夜间; 44.68; 55; 达标. 西侧; -2.61; 53.73; 1.1; 昼间; 48.72; 65; 达标. -2.61; 53.73; 1.1; 夜间; 48.72; 55; 达标. 北侧; -15.12; 71.14; 1.2; 昼间; 42.69; 65; 达标. -15.12; 71.14; 1.2; 夜间; 42.69; 55; 达标. 经过预测，设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减和其车间厂房屏障，厂界噪声贡献值昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准，对声环境及敏感点的影响在可接受的范围内。 为确保拟建项目厂界噪声能稳定达标，同时尽可能减轻噪声源对厂界噪声的影响，建议企业在工程的建设过程中严格落实好以下措施和建议： 1）务必对所有噪声源严格落实本环评提出的噪声源治理措施，真正做到从设备选型、设计安装入手、增设消音、隔音、吸音等防噪、降噪措施，使设备噪声对环境的影响减至最低。 2）对于噪声控制所采取的一系列措施，应有相关专业人员进行设计，并且对某些治理措施在土木建设的同时就加以考虑，如基础减振、隔声门窗等，切实做到提前防范与控制，确保治理效果。 3）在总平面布置时利用地形、厂房、声源方向性及绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布局，充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染。 4）项目投产后，加强厂界及主要噪声设备的监测管理工作，以便发现问题及时解决。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》 （HJ1301-2023）要求、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等相关要求，依据环境管理的需要，制定监测计划。本项目噪声监测计划见下表，监测方法采用国家标准测试方法。 表4-15 噪声监测制度一览表 项目; 监测布点; 4个厂界外1m处. 厂界噪声; 监测频率; 每季度一次，昼间、夜间各一次. 四、固体废物 1、本项目固废产生情况 本项目产生的固体废物主要是生物质锅炉燃烧产生的炉渣、废布袋、布袋除尘器收集的除尘灰、脱硝装置产生的废催化剂、导热油、生活垃圾。 （1）锅炉除尘器收集的除尘灰：本项目收集尘产生量为5.34t/a，外售处理。 （2）废布袋：袋式除尘器配套使用的布袋，每年更换一次，废布袋产生量约为0.2t/a，属于一般固废，废物种类为SW59 其他工业固体废物，废物代码为 900-099-S59 其他工业生产过程中产生的固体废物，交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用或处置。 （3）炉渣：项目使用生物质燃料使用量为4320t/a，灰分为1.86%，这些灰分一部分会以飞灰的形式随烟气排出，另一部分则会残留在炉渣中，根据前文分析，本项目锅炉烟气中颗粒物产生量为5.56t/a，则本项目产生的炉渣为74.79t/a，属于一般固废，废物编码为900-099-S03，非特定行业，外售处理。 （4）废包装袋：改建项目产生的废包材为生物质燃料包装袋。项目生物质燃料使用量为4320t/a，包装形式50kg/袋，单个包装袋净重按0.01kg计，经核算废包材量约0.86t/a。属于一般固废，废物种类为 SW59 其他工业固体废物，废物代码为 900-099-S59 其他工业生产过程中产生的固体废物。收集后由燃料厂家回收。 （5）废催化剂：根据企业提供，脱硝催化剂每三年更换1次，废催化剂产生量0.1t/次，属于危险废物，危废类别代码：HW50（772-007-50），烟气脱硝过程中产生的废催化剂委托有资质单位处理。 （6）废导热油：导热油一次性注入量为12吨，每五年更换一次，废导热油产生量12t/5a，属于危险废物，危废类别代码：HW08（900-249-08），委托有资质单位处理。 （7）生活垃圾：新增劳动人员5人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则年产生量为0.5t/a，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。 表4-16 项目固废产生情况及处理措施一览表 序号; 固废名称; 类别代码; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 炉渣; 900-099-S03; 74.79t/a; 一般固废; 外售处理. 2; 废布袋; 900-099-S59; 0.2t/a; 一般固废; 交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用或处置. 3; 锅炉除尘器收集的除尘灰; 443-001-66; 5.34t/a; 一般固废; 外售处理. 4; 废包装袋; 900-099-S59; 0.86t/a; 一般固废; 厂家定期回收. 5; 废催化剂; HW50 （772-007-50）; 0.03t/a; 危险废物; 委托有资质单位处理. 6; 废导热油; HW08 （900-249-08）; 12t/5a; 危险废物; 委托有资质单位处理. 7; 生活垃圾; --; 0.5t/a; --; 环卫部门统一处理. 2、环境管理要求 本项目产生的固体废物主要生物质锅炉燃烧产生的炉渣、废布袋、布袋除尘器收集的烟尘、废包装袋、脱硝装置产生的废催化剂、废导热油、生活垃圾。 其中炉渣、布袋除尘器收集的除尘灰外售处理，废布袋交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用或处置，废包装袋收集后由厂家定期回收，废催化剂、废导热油委托有资质单位处理，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。 本项目固废去向可行，对于危险废物建设危废暂存间，妥善保管，危废暂存间设置防流失、防渗漏等措施，定期委托有资质单位进行处理。 危废管理要求： ①危废暂存间地面应进行防腐防渗。危废库应悬挂警示标识。企业应及时将生产过程产生的各种危险废物交由资质单位进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 ②危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ③应使用专用容器暂存危废，应使用密闭专用装置暂存危废间。 ④公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ⑤危险废物的转移应按《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日实施）的规定报批危险废物转移计划，填写好联单转运手续，并必须交由有资质的单位承运。 ⑥危险废物处置单位运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ⑦危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ⑧危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生危废泄漏事故，公司和危废处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 综上所述，本项目固体废物均能合理处置，固体废物只在厂内作短时间暂存，对环境产生影响较小。固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 五、地下水和土壤环境影响分析 （1）污染途径、类型 本项目地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径见下表。 表 4-17 项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 污染途径; 全部污染物指标; 地下水特征因子; 土壤特征因子. 环保装置区、氨水罐区、化粪池; 垂直入渗; pH、COD、SS、氨氮; pH、耗氧量、氨氮; --. 危废仓库; 垂直入渗; pH、石油类; /; 石油烃（C10-C40）. （2）分区防控要求 本项目防渗措施具体见表 4-18。 表 4-18 项目区域防渗措施一览表 防渗分区; 主要环节; 落实情况及防渗效果. 重点防渗; 危废暂存间、化粪池; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求. 氨水罐区; 不低于 6.0m 厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能. 一般防渗区; 锅炉房; 不低于 1.5m 厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能. 环保装置区. 简单防渗区; 办公、道路、其他区域; 一般地面硬化. （3）防控措施 1）源头控制措施 积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2）分区防治 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中污染防治区分的规定，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。 按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。其中一般防渗区的防渗设计满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）相关要求，重点防渗区的防渗设计满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2023）。 根据本项目情况，本环评提出以下防渗措施： ①设备、生产区、危废库防渗的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限。 ②一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点防渗区的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。 ③地面防渗：地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm砂砾层；混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010）的有关规定。混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm。 重点防渗区应符合以下规定：a、结构厚度不应小于250mm；b、混凝土的抗渗等级不应低于P8，内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水材料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；c、水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；d、当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%。 （4）跟踪监测 本项目对地下水、土壤环境影响途径主要为垂直入渗，在贯彻落实上述分区防控措施的前提下，对地下水、土壤 环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），无地下水、土壤监测频次要求；根据《山东省生态环境厅山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（鲁环发[2020]5 号），“有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采加工、化工、医药、焦化、制革、电镀、危险废物经营、固体废物填埋等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位，应当列入土壤污染重点监管单位名录”，本单位不属于土壤污染重点监管单位，因此本次环评不对土壤、地下水跟踪监测频次作出要求。 六、生态环境影响分析 本项目占地周围无生态环境保护目标，加强厂区绿化。本项目不会对周边生态环境产生影响。 七、环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下： ⑴项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。 ⑵项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。 ⑶开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。 ⑷提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。 ⑸综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、风险调查 本项目为生物质颗粒（成型）锅炉建设项目，所用原材料为可燃物品，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）生物质颗粒不属于有毒有害和易燃易爆的风险物质，未列入风险物质，无临界量要求，不属于危险物质。本项目涉及的危险物质为氨水及导热油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B确定氨水、导热油属于风险物质。 2、生产工艺调查 本项目不涉及危险工艺。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 Q值的确定： 计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的临界量的比值(Q)，计算公式如下： 式中：q1，q2，……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 跟据风险调查结果，本项目风险物质在厂区内最大存在量和临界量计算的Q值情况见表4-19。 表4-19 拟建项目Q值计算确定表 序号; 物质名称; 最大储存量; 临界量; Q值. 1; 氨水; 2t; 10t; 0.2. 2; 导热油; 12t; 2500t; 0.0048. 由上表可以看出，拟建项目环境风险物质与临界量的比值Q为0.2048。本项目涉及危险物质、不涉及危险工艺，综上，本项目风险潜势为Ⅰ。 本项目不涉及危险工艺。 3、评价等级确定 依据项目环境风险潜势，按照表4-20确定项目环境风险评价工作等级。 表4-20 拟建项目Q值计算表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 4、环境风险识别 （1）物质风险识别 本项目不涉及危险工艺，涉及危险物质为氨水、导热油。 表4-21氨水的理化性质及危险特性 标识; 中文名：氨溶液；氢氧化铵；氨水; 危险货物编号：82503. 英文名：Ammonium hydroxide；Ammonia water; UN编号：2672. 分子式：NH4OH; 分子量：35.05; CAS号：1336-21-6. 理化性质; 外观与性状; 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。. 熔点（℃）; /; 相对密度（水=1）; 0.91; 相对密度（空气=1）; /. 沸点（℃）; /; 饱和蒸气压（kPa）; 1.59/20℃. 溶解性; 溶于水、醇。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：350mg/kg（大鼠经口） LC50：. 健康危害; 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 燃烧分解物; 氨。. 闪点（℃）; /; 爆炸上限（v%）; 25.0. 引燃温度（℃）; /; 爆炸下限（v%）; 16.0. 危险特性; 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 酸类、铝、铜。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥通风良好的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与酸类、金属类粉末分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。. 表4-22 导热油危险特性及应急防范措施一览表 中文名称; 导热油; 外观与性状; 琥珀色，常温下液体. 自燃温度; ＞320℃; 危险特性; 在正常条件下使用不应会成为健康危险源。长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺/毛囊炎等疾病用过的油可能包含有害杂质。未被评为可燃物，但会燃烧。. 泄漏紧急处理; 避免沾及皮肤及眼睛。 使用合适的防扩散措施，以免污染环境。用沙、泥土或其它适合的障碍物来防¦ 扩散或进入排水道、阴沟或河流。溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。应将无法处理的严重溢漏事件通知地方当局. 防护措施; 若存在吸入蒸汽、喷雾或烟雾的危险，请使用局部排气通风系统。为防起火，¦应适当地处置任何受其污染的拭抹布料或清洗材料。将本资料单所含的信息包括进本地情况风险评估中，将有助于为本品的搬运、储存及弃置制订有效的控制系统。. 急救措施; 吸入：晕眩或反胃不太可能出现，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方。若症¦状持续则要求求助医生。 接触皮肤¦脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，请求医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状悲化。接触眼睛¦用人量的水冲洗眼睛。如刺激持续，求医。不要催吐，用水漱口并就医。医生须知对症治疗。吸入肺中可导致化学性肺炎。长期或反复暴露可能造成皮炎。高压注入伤害需要立即进行外科处理和/或类固醇类治疗，以降低组织伤害和机能丧失。. 灭火方法; 特定的危险：危险燃烧物品可能包括：气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。一氧化碳。未被识别的有机、无机化合物。 灭火介质：泡沫，洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。切勿喷水。 消防人员保护设施：合适的保护装置包括在密封空间内接近起火点时必需配戴的呼吸装置。. （2）生产系统危险性识别 ①主要生产装置：锅炉在运行中遇特殊情况可能会出现超压、超温、汽化、爆管等事故，如处理不当会引起锅炉爆炸。 ②储运设施：本项目使用的原料生物质颗粒，可燃，容易发生火灾，存放在料库内；氨水储存在储罐内，泄露容易引起腐蚀事故等。这些事故的发生，均可能造成设备损坏，甚至是工作人员的受伤或死亡。 ③环保设施：本项目环保设施危险性主要为装置失效或处理能力下降导致废气排放超标。 （3）风险识别结果 项目环境风险识别结果见下表： 表4-23 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 环保设施; --; --; 失效; 废气扩散到大气中; 下风向居民区. 储运单元; 储罐; 氨水; 泄漏; 下渗到地下，污染土壤、地下水; 下游居民. 储运单元; 料库; 生物质颗粒; 火灾; 废气扩散到大气中; 下风向居民区. 锅炉房; 锅炉; 导热油; 泄漏、火灾; 下渗到地下，污染土壤、地下水；废气扩散到大气中; 下游居民、下风向居民区. 储运单元; 输油管道; 导热油; 泄漏、火灾; 下渗到地下，污染土壤、地下水；废气扩散到大气中; 下游居民、下风向居民区. 5、环境风险分析 发生氨水、导热油泄漏事故情况下，泄漏的物料下渗到地下，污染土壤、地下水，对周边地下水、土壤环境造成影响。 生物质颗粒燃烧发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。 火灾、爆炸时不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体。所以火灾、爆炸的次生污染物主要是CO，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害，局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。由于CO有毒性，当达到一定的浓度时，会影响人的造血功能及神经系统功能。所以发生火灾时，要注意防范CO对人群的危害。 废气处理系统故障，外排废气超标，如果不采取合理措施会对周围大气环境造成影响。 6、环境风险防范措施 （1）储罐、管道泄漏应采取的防范措施 ①购买正规厂家质量优良的储罐，定期对罐体进行检验，包括罐体密封口、罐体厚度，罐体焊缝等。储罐应留有足够的腐蚀裕量，储罐设液位计和高液位报警。在生产过程中，对设备管道各密封点进行定期检查，防止有毒有害物、易燃易爆物质的泄漏。 ②施工中，加强监督，确保接口焊接质量。选择有丰富经验的施工队伍和优秀的第三方（工程监理）对其施工质量进行监督，减少施工误操作。进行水压试验，严格排除焊缝和母材的缺陷。按照化工工艺管线施工及验收规范中标准要求，进行施工、试压、吹扫和验收。每三年进行管道壁厚测量，对管壁减薄的管段及时更换，避免爆管事故发生。 ③导热油炉输送管道安装泄漏检测报警系统，对导热油系统进行实时监测。一旦检测到泄漏，及时发出警报，并采取相应的措施进行处理，如关闭相关阀门、启动应急排放装置等。 ④定期对导热油锅炉的管道、阀门、密封件等进行检查和维护，及时发现和修复泄漏点。例如，每月对管道法兰进行一次检查，每年对管道进行一次无损检测。选用质量可靠的密封材料和密封件，提高设备的密封性能。同时，对密封件进行定期更换，防止因密封件老化而导致泄漏。 ⑤制定详细的巡检计划，定期检查管道的外观、连接部位、支撑结构等，及时发现并处理管道腐蚀、磨损、变形等问题。对易损部位，如弯头、阀门附近等，要重点检查。与管道沿线的企业等进行沟通协调，告知他们产品气输送的相关风险和应急措施。建立良好的沟通机制，以便在发生紧急情况时能够及时通知周边人员，采取有效的防护措施。 本项目应严格按照国家相关规范要求，设计阶段从严并强化采用属于设计规范最高等级的结构和材质，施工阶段采取相应的焊接措施、防腐、保温和维护保养措施等，防止可能发生的污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。本项目中管线均为架空设置，对架空设置的管道、管架外表面按《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》(SH/T3022-2011)、《化工设备、管道外防腐设计规范》(HG/T20679-2014)、《工业金属管道设计规范(2008年版)》(GB50316-2000)等规范的相关要求进行防腐处理，对管道及其附件、管架、钢支架等的外表面均进行防腐涂漆。涂层类别要能耐环境大气的腐蚀。 （2）火灾风险防范措施 ①加强人们的消防意识，杜绝火灾事故的发生。 ②消防给水排水应包括室外消防系统设计，建筑室内消防系统设计，建筑灭火器配置等。室外消防应采用低压制，在自来水接入的管道上布置三出口消防栓，供消防车吸水。室外应设水泵接合器若干即一定数量的地上式三出口消火栓。 ③根据《建筑灭火器配置设计规范》要求各层楼内各层均配置一定数量的手提式干粉灭火器。 ④国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）以及《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222），对建筑防火设计的一般性要求作了规定，设计过程中必须遵循。 （3）废气处理装置故障防范措施 ①正确安装装置，避免造成机械性破坏，关键构件有备用件。 ②完善设备的操作规程，对设备操作人员进行定期培训，保证设备的正常运行。 ③经常巡回检查或在排放口做定期监测，发现异常及时检修或更换。 （4）地表水、地下水三级防控措施 为防止事故状态下产生的事故废水、氨水、导热油等排入外环境，建设单位设置风险防控措施，有效防范事故状态下废水、氨水、导热油外排风险体系，主要应急防范设施见表4-24。 表4-24 厂区内事故应急防范设施表 序号; 应急设施; 参数. 1; 风险防控; 各风险物资分区存放、在管道沿线设置里程桩、标志桩、警示牌. 2; 截流措施; 1、罐区设置围堰及收集槽，地面防渗处理。 2、锅炉房地面防渗处理。 3、危废库地面防渗。 4、. 3; 污染物收集; 厂区罐区设有容积5m3收集水池。. 4; 雨排水系统防控措施; 雨水外排口设置切断阀门，厂区出入口设置沙袋. 5; 监控及报警装置; 厂区监控. 三级防控：厂区按照三级预防体系，建设一级预防（罐区设置围堰及收集槽）、二级储存处理（厂区设有容积5m3收集水池）、三级切换拦截（发生泄漏或者火灾事故后关闭雨水排放口，废水导流至事故水池，然后交给资质单位处理）的突发环境事件应急措施。 7、环境风险事故应急预案 （1）微小泄漏和预警事故的工艺处理措施：发生此类事故，要及时根据实际情况确定事故较小对工艺生产无影响，采取减少污染物的泄漏量，同时应避免无关人员接近事故现场。应急预案为岗位人员及采取切断至灾源和通知车间人员，监护并设置标示如：挂牌、合理调整工艺指标等。 （2）一般事故的工艺处理措施：发生一般工艺事故或者着火事故，采取报警和切断至灾源或停车泄压措施，对泄漏物及时收容，对设备容器可以通过喷水降温冷却，对厂房采取即使通风置换措施等。 （3）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 （4）建设单位应定期检查风险防范措施和应急预案的有效性，定期进行风险救援训练，确保责任到人、措施到位。 - （5）管道泄漏应急处理： - ①停止输送，关闭有关设备和系统，立即向调度室和应急指挥办公室报告。 - ②事故现场，严禁火种，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处。并设置隔离区，禁止无关人员进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。 ③应急处理人员必须配备必要的个人防护器具(正压式呼吸器，穿防毒服等)；严禁单独行动，要有监护人。 ④中毒人员及时转移到空气新鲜的安全地带，脱去受污染外衣，清洗受污皮肤和口腔，按污染物质和伤员症状采取相应急救措施或立即送医院。 ⑤将事故发生的详细情况及时通报主管部门、当地政府、公安、环保、消防和附近居民等。事故通报中应包括事故类型、发生地点、时间，并估算其泄漏量。 ⑥对发生事故区域的环境空气进行事故排放因子监测。 ⑦泄漏管道要妥善处理，修复、检验后再用。 ⑧若发生油品泄漏事故，可对泄漏源进行堵漏，隔断火源，使用专用堵漏工具，用泥土(袋)构筑围堤或挖坑拦截泄漏产生的油液，防止污染环境，并迅速安全地将油液收集倒入符合要求的容器内，转移至安全的地方存放。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）：“应急预案主要内容应是消除污染环境和人员伤害的事故应急处理法案，并应根据需清理的危险物质的特性，有针对性地提出消除环境污染的应急处理方案”，本项目列入企业整体应急预案内，其主要内容如下表： 表4-25 应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。. 5; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。. 6; 应急培训计划; 企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。. 7; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传。. 综上所述，本项目发生风险事故的概率极小，发生危害也不大。建议公司制定严格的操作规范，对工人进行风险教育，并制定完善的事故应急预案，组织定期演习。因此，通过采取一系列的预防、应急和减缓措施后，本项目的风险事故及对周围环境的影响可以减少到最小。 建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 360万大卡生物质导热油炉建设项目. 建设地点; 山东省; 济宁市; 嘉祥县; 仲山镇; 镇政府东800米路北. 地理坐标 运营期环境影响和保护措施 经度; 东经116度16分17.845秒; 纬度; 北纬35度20分15.896秒. 主要危险物质及分布; 罐区：氨水储罐 锅炉：导热油 危险废物：主要存放在危废库 输油管道：导热油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境：泄露、火灾爆炸事故，火灾事故危害除热辐射等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质，由于部分碳不能被充分燃烧，可能会产生一定量的CO，加上燃烧后形成的浓烟，会对周围的大气环境造成一定的影响。 水环境:火灾时，灭火会产生消防废水，处理不当，将会对地表水及地下水环境造成污染。 土壤:氨水、油品泄漏可能渗入土壤环境，会影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物的含量。. 风险防范措施要求; 1、火灾风险防范措施 ①加强人们的消防意识，杜绝火灾事故的发生。 ②消防给水排水应包括室外消防系统设计，建筑室内消防系统设计，建筑灭火器配置等。室外消防应采用低压制，在自来水接入的管道上布置三出口消防栓，供消防车吸水。室外应设水泵接合器若干即一定数量的地上式三出口消火栓。 ③根据《建筑灭火器配置设计规范》要求各层楼内各层均配置一定数量的手提式干粉灭火器。 ④国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）以及《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222），对建筑防火设计的一般性要求作了规定，设计过程中必须遵循。 2、废气处理装置故障防范措施 ①正确安装装置，避免造成机械性破坏，关键构件有备用件。 ②完善设备的操作规程，对设备操作人员进行定期培训，保证设备的正常运行。 ③经常巡回检查或在排放口做定期监测，发现异常及时检修或更换。 3、储罐、管道泄漏应采取的防范措施： 购买正规厂家质量优良的储罐，定期对罐体进行检验，包括罐体密封口、罐体厚度，罐体焊缝等。储罐应留有足够的腐蚀裕量，储罐设液位计和高液位报警。在生产过程中，对设备管道各密封点进行定期检查，防止有毒有害物、易燃易爆物质的泄漏。施工中，加强监督，确保接口焊接质量。选择有丰富经验的施工队伍和优秀的第三方（工程监理）对其施工质量进行监督，减少施工误操作。进行水压试验，严格排除焊缝和母材的缺陷。按照化工工艺管线施工及验收规范中标准要求，进行施工、试压、吹扫和验收。每三年进行管道壁厚测量，对管壁减薄的管段及时更换，避免爆管事故发生。 成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最少； 5、泄漏应急处理 (1)停止输送，关闭有关设备和系统，立即向调度室和应急指挥办公室报告。 (2)事故现场，严禁火种，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处。并设置隔离区，禁止无关人员进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。 (3)若发生油品泄漏事故，可对泄漏源进行堵漏，隔断火源，使用专用堵漏工具，用泥土(袋)构筑围堤或挖坑拦截泄漏产生的油液，防止污染水体、环境和设备等，并迅速安全地将油液收集倒入符合要求的容器内，转移至安全的地方存放。 6、健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。. 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 九、环保设施安全风险分析及防治措施 根据《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17号）相关要求，需要开展环保设备设施安全风险辨识评估，具体内容如下： （1）废气治理设施安全管理建议 ①加强现场和设备设施管理 加强现场6S和职业卫生安全管理，加强设备设施管理，尽可能选用安全高效的设备设施，完善安全操作规程，严禁违章作业。在充分分析危险源的基础上，在现场安装安全防护设施，并设立安全警示标志。通过设置设备异常信号灯、安全提醒板、安全曝光台等多种形式，向作业人员充分传递安全信息，提高责任意识和风险识别能力。 ②改进安全管理体系 建立明确的安全生产责任制，明确各级单位和负责人安全职责，定期进行检查，确保职责落实到位。完善隐患排查治理机制，定期对现场隐患进行检查，查出隐患及时治理，举一反三，避免重复隐患。开展安全生产标准化工作，通过对标管理，提高安全生产管理水平。 ③突出安全管理重点 加强特殊时段、重点部位安全风险管控，尤其做好设备检修过程、受限空间的安全管理。凡涉及动火、受限空间、盲板抽堵、高空、断路、动土、吊装、用电、设备检修等作业必须按照相关作业规程办理票证方可作业，确保安全防护设施和现场监管到位。 ④提高员工安全知识和安全技能 加强员工安全知识和安全技能培训，通过经常性的案例警示教育和应急预案演练，提高员工应急处置能力和风险防范能力，提高员工自救和施救能力。让作业安全成为员工发自内心的需求和追求，提高作业人员安全素养。 （2）环保设施安全管理注意事项 ①是否将环保设施和项目纳入双重预防机制管理，是否进行安全风险辨识、分级管控，是否开展隐患排查治理。 ②是否建立环保设施和项目台账，包括设施部位、存在风险、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。 ③是否经过正规设计或设计诊断，是否经过安全评价，纳入安全评价报告。 ④是否根据环保设施和项目工艺特点，制定完善相应的安全管理制度和安全操作规程。 ⑤是否在安全生产教育培训中安排专门课时对环保设施和项目风险辨识方法和风险管控措施进行培训。 ⑥是否针对环保设施和项目风险，在危险源处设置安全警示标志，开展危险岗位应急处置能力训练。 ⑦是否与企业环保设施和项目承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中明确各方安全生产管理职责，对承包、承租单位的安全生产工作实施统一协调、管理。 十、环境管理与监测计划 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内进行排污许可证的申领。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 - 建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。废水排水口应规范化，使排水口清晰可见，便于采样、计量，排水口旁设置环保图形标志牌。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB T 16157-1996），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 （3）环境监测计划 - 根据工程特点、污染源及污染物排放情况，结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目实施后，提出如下监测要求： - ①建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。 - ②监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。 - ③废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，不监测时用管帽、盖板等封闭。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 公司没有环境监测实验室及专门工作人员，有监测需求时，委托有资质的环境监测单位对厂区污染源进行监测，公司需制定环境监测计划。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，项目环境监测计划详细内容见表4-27。 表4-27 环境监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测单位. 锅炉排气筒（DA001）; SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度; 每月一次; 委托有资质单位. 氨、汞及其化合物; 每季度一次. 厂界; 颗粒物; 每季度一次. 氨储罐周边; 氨、臭气浓度; 每季度一次. 厂界噪声; LeqdB（A）; 每季度一次. 固废; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计1次; 自行. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、汞及其化合物 | 采用多管除尘+SCR脱硝+干法脱硫+布袋除尘器处理（风机风量6000m³/h）后，经35m排气筒DA001排放 | 山东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区限值； |
|  |  | 氨 |  | 《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021））、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 生物质原料库、炉渣库密闭，加强有组织吸收 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 氨储罐周边 | 氨、臭气浓度 | 氨储罐设气相平衡罐，密植吸附性植物 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准 |
| 地表水环境 | 本项目无废水外排。 |  |  |  |
| 声环境 | 风机等 | dB（A） | 室内、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准限值 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 炉渣、布袋除尘器收集的除尘灰外售处理，废包装袋厂家定期回收，废布袋交由具有相应处理能力或经营范围的单位利用或处置，废催化剂、废导热油委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门定期清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面进行防渗处理，厂区内配有消防砂，一旦发生泄漏，可通过消防砂及硬质防渗地面得以拦截 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强运营环节的管理，保证环保措施严格实施，确保设备安全运转，使污染物排放达标。加强绿化，种植花草、树木，既美化环境，以发挥吸声降噪作用，提高生态效应。在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，建立环境生态的良好状态。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、火灾风险防范措施 ①加强人们的消防意识，杜绝火灾事故的发生。 ②消防给水排水应包括室外消防系统设计，建筑室内消防系统设计，建筑灭火器配置等。室外消防应采用低压制，在自来水接入的管道上布置三出口消防栓，供消防车吸水。室外应设水泵接合器若干即一定数量的地上式三出口消火栓。 ③根据《建筑灭火器配置设计规范》要求各层楼内各层均配置一定数量的手提式干粉灭火器。 ④国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）以及《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222），对建筑防火设计的一般性要求作了规定，设计过程中必须遵循。 2、废气处理装置故障防范措施 ①正确安装装置，避免造成机械性破坏，关键构件有备用件。 ②完善设备的操作规程，对设备操作人员进行定期培训，保证设备的正常运行。 ③经常巡回检查或在排放口做定期监测，发现异常及时检修或更换。 3、储罐、管道泄漏应采取的防范措施： 购买正规厂家质量优良的储罐，定期对罐体进行检验，包括罐体密封口、罐体厚度，罐体焊缝等。储罐应留有足够的腐蚀裕量，储罐设液位计和高液位报警。在生产过程中，对设备管道各密封点进行定期检查，防止有毒有害物、易燃易爆物质的泄漏。施工中，加强监督，确保接口焊接质量。选择有丰富经验的施工队伍和优秀的第三方（工程监理）对其施工质量进行监督，减少施工误操作。进行水压试验，严格排除焊缝和母材的缺陷。按照化工工艺管线施工及验收规范中标准要求，进行施工、试压、吹扫和验收。每三年进行管道壁厚测量，对管壁减薄的管段及时更换，避免爆管事故发生。 成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最少； 5、泄漏应急处理 (1)停止输送，关闭有关设备和系统，立即向调度室和应急指挥办公室报告。 (2)事故现场，严禁火种，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处。并设置隔离区，禁止无关人员进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。 (3)若发生油品泄漏事故，可对泄漏源进行堵漏，隔断火源，使用专用堵漏工具，用泥土(袋)构筑围堤或挖坑拦截泄漏产生的油液，防止污染水体、环境和设备等，并迅速安全地将油液收集倒入符合要求的容器内，转移至安全的地方存放。 6、健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 - 项目竣工后，应当及时变更排污许可证。 3、项目配套建设的环境保护设施经验收合格并向环境主管部门报送相关信息，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设有利于经济的发展，符合产业政策和当地规划。建设单位应严格执行环保法规和环保“三同时”制度，在严格加强管理、落实各项污染防治措施，并确保日后的正常运行，则项目所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响，因此本项目的建设在环保方面是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表      单位：t/a

| 分类 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.22 | / | 0.22 | +0.22 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.44 | / | 0.44 | +0.44 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.32 | / | 1.32 | +1.32 |
|  | 汞及其化合物 | / | / | / | 0.000020 | / | 0.000020 | +0.000020 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.027 | / | 0.027 | +0.027 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废布袋 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 炉渣 | / | / | / | 74.79 | / | 74.79 | +74.79 |
|  | 布袋除尘器收集的除尘灰 | / | / | / | 5.34 | / | 5.34 | +5.34 |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.86 | / | 0.86 | +0.86 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废导热油 | / | / | / | 2.4 | / | 2.4 | +2.4 |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①