- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产140t高纯靶材项目

建设单位（盖章）：济宁晶鹏新能源有限公司

编制日期：2025年03月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标	20

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	49

六、结论	51

附件：

附件1委托书

附件2承诺函

附件3 营业执照

附件4项目备案文件

附件5镇街证明

附图：

附图1项目地理位置图

附图2环境保护目标图

附图3项目平面布置图

附图4项目与南水北调工程关系图

附图5项目与嘉祥县国土空间控制规划关系图

附图6项目与济宁市生态空间图关系图

附图7济宁市环境管控分区图

附图8项目与嘉祥县孟姑集镇国土空间布局规划关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产140t高纯靶材项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2503-370829-04-01-462128 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 葛亭亭 | 联系方式 | 18254776256 |
| 建设地点 |  | 济宁市嘉祥县孟姑集镇杨庄村村北（孟姑集工业园内） |  |  |
| 地理坐标 |  | （北纬：35°28′45.627″，东经：116°10′56.798″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 ；石墨及其他非金属矿物制品制造309；其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 嘉祥县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2503-370829-04-01-462128 |
| 总投资（万元） |  | 8600 | 环保投资（万元） | 86 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积(m2) | 5000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定。本项目产品及生产工艺设备均不在淘汰之列。因此，项目建设符合国家产业政策要求。项目已取得山东省建设项目备案证明（见附件4），备案代码：2503-370829-04-05-494507。 2、项目选址合理性分析 （1）土地利用合理性分析 本项目位于济宁市嘉祥县孟姑集镇杨庄村村北（孟姑集工业园内）（附图1），租赁现有厂房进行建设，根据《嘉祥县孟姑集镇国土空间规划（2021-2035年）》（公示稿）中的<国土空间布局规划图>（附图8），本项目所在位置用地性质为工业用地，项目建设符合嘉祥县孟姑集镇国土空间规划要求。 根据自然资源部、国家发展和改革委员会、国家林业和草原局关于发布实施“《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》通知”中规定，《目录》包含鼓励、限制和禁止三类事项。凡列入鼓励类的项目，在符合国土空间规划和用途管制的基础上，自然资源、投资管理和林草主管部门可优先提供要素保障、优先办理相关手续；凡列入限制类的项目，必须符合规定的条件或标准，方可办理相关手续；凡列入禁止类或者采用所列工艺技术、装备、规模的项目，不得办理相关手续。鼓励类、限制类和禁止类之外，且符合国家有关法律法规和政策规定的项目属于允许类，依法办理相关手续。根据镇街意见，本项目符合嘉祥县孟姑集镇的土地要求和整体规划，可进行开发建设，不属于国家规定的限批或禁批范围。 （2）与“南水北调东线工程”关系 本项目位于济宁市嘉祥县孟姑集镇杨庄村村北（孟姑集工业园内），位于南水北调济宁段最近距离约17.72km。根据山东省生态环境厅2024年5月30日发布的《关于山东省南四湖流域核心、重点和一般保护区域涉及具体范围的公示》（http://www.sdein.gov.cn/zwgk/gsgg/202405/t20240530_4733078.html），本项所在位置属于一般保护区，排放水需满足《流域水污染物综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）一般保护区域排放标准的同时需满足地方政府要求。项目运营期间无废水排放，对南水北调工程基本无影响。项目与南水北调位置图见附图4。 3、“生态管控分区”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于济宁市嘉祥县孟姑集镇杨庄村村北（孟姑集工业园内），根据《嘉祥县国土空间总体规划（2021-2035年）》（鲁政字〔2024〕23号）中的<县域国土空间控制线规划图>及<济宁市生态空间图>，本项目所在厂区不涉及生态保护红线及基本农田，具体见附图5、附图6。 （2）环境质量底线 大气环境质量持续改善，全市PM2.5平均浓度为41μg/m3，空气质量优良天数比率均达到70%以上。南水北调输水干线及重点河流市控以上断面全部达到或优于地表水Ⅲ类标准，水质优良率达到100%，建成区内劣五类水体全面消除，水环境质量不断改善。土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地和污染地块安全利用得到进一步巩固提升，全市受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到92%以上。 本项目运营期废气通过有效治理后可实现达标排放，项目无废水外排，经分析预测厂界噪声达标，固体废物可全部合理处置，不会对周边环境产生不良影响。 因此，本项目建设不会对区域环境质量造成影响，符合环境质量底线约束要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目配套设施较为完善，所用资源主要为水、电等清洁能源，整体消耗量相对于区域而言较小，不属于高耗能行业。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、用品选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于济宁市嘉祥县孟姑集镇杨庄村村北（孟姑集工业园内），根据《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》（济政字【2021】27号）、《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号）（附图7），孟姑集镇属于一般管控单元。本项目与生态环境准入清单要求符合性分析见表1-1。 表1-1 与生态环境准入清单要求符合性 环境管控单元编码; 环境管控 单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH37082930007; 孟姑集镇; 山东省; 济宁市; 嘉祥县; 一般管控单元. 文件具体要求. 空间布局约束; 本项目情况; 符合性. 1.新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。 2.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。; 1、项目满足产业准入、总量控制及排放标准要求，选址位于孟姑集工业园内。 2、项目不位于一般生态空间，用地符合当地规划要求。; 符合. 污染物排放管控; 本项目情况; 符合性. 1.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。 3.加强道路扬尘管控工作，采取有效的降尘及防尘措施，降低道路扬尘。; 1、项目无生产废水外排，生活污水经厂区化粪池处理后委托环卫部门清运。 2、项目产生的废气经处理后满足相关要求，颗粒物排放量、VOCs不超过区域允许排放量。; 符合. 环境风险防控; 本项目情况; 符合性. 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 1、项目建成后将积极响应、严格落实重污染天气各项应急减排措施。; 符合. 资源开发效率要求; 本项目情况; 符合性. 1.严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水，严格控制开采地下水。 2.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。; 1、本项目不属于高耗水项目。 2、项目不涉及高污染燃料设施建设，生产过程中采用电能。; 符合. 综上所述，本项目建设满足“三线一单”管控要求。 4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表1-2 项目与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 具体要求; 项目情况; 符合性. 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为“允许类”，项目不使用淘汰工艺和落后设备，不属于耗能高、污染大、生产粗放项目。; 符合. 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目不属于“散乱污”项目。; 符合. 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目为新建项目，位于济宁市嘉祥县孟姑集镇杨庄村村北（孟姑集工业园内），不涉及基本农田，符合当地用地政策。; 符合. 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 项目符合济宁市“三; 一单”管控要求，严格落实区域污染物排放替代要求，不涉及煤炭消耗。 符合. 5、与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025》符合性分析 表1-3 与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025》符合性 计划要求; 项目情况; 符合性. 蓝天保卫战行动计划; 淘汰低效落后产能。聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。; 本项目不属于左述重点行业。; 符合. 压减煤炭消费量。持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非石化能源消费比重提高到13%左右。; 项目生产不涉及煤炭消耗。; 符合. 优化货物运输方式。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。; 本项目原辅材料用量少，不属于大宗物料，项目运输方式以公路为主，运输距离较短。; 符合. 实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代; 新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造。 本项目VOCS产生量较少，经处理后达标排放。; 符合. 强化工业源NOX深度治理。严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染物排放稳定达到超低排放要求。; 项目不涉及NOx排放; 符合. 碧水保卫战行动计划; 精准治理工业企业污染。继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区; 聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。 项目不属于化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业。项目运营期无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运，不会对周围水环境产生影响。; 符合. 净土保卫战行动计划; 提升重金属污染防控水平。完善全口径涉重金属行业企业清单，已发依规纳入重点排污单位名录。推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。; 本项目不涉及重金属排放。; 符合. 加强固体废物环境管理。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建及污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和坚持监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环; 基础设施网络。 本项目生活垃圾由环卫部门定期清运；一般固体废物收集后外售给物资回收部门或厂家回收利用，危险废物定期交由资质单位处置。项目固废均能妥善处置。; 符合. 6、与环发[2012]77号符合性分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，项目在生产过程、原料和产品储运等过程中，不存在重大的环境风险。项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）关于环境风险评价的要求。 - 7、两高行业范围符合性分析 根据《山东省人民政府办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字[2022]9号）、山东省发展和改革委员会《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业[2022]255号）、关于“两高”项目管理有关事项的补充通知（鲁发改工业[2023]34号）、《关于促进轮胎铸造行业转型升级调整优化项目管理的通知》（鲁发改工业[2024]487号）、山东省发展和改革委员会《关于开展新一轮“两高”行业核查工作的函》（2025年3月18日），本项目产品高纯靶材在国民经济行业分类中属于“C3099 其他非金属矿物制品制造”中的“晶体镀膜材料”，主要是应用于PVD镀膜和光学镜片领域，不属于上述文件中“两高”行业。 表1-4 与鲁政办字[2022]9号、鲁发改工业[2022]255号、鲁发改工业[2023]34号文、鲁发改工业[2023]34号、鲁发改工业[2024]487号等符合性分析一览表 序号; 文件名称; 两高行业定义; 符合情况. 1; 鲁政办字 [2022]9号; “两高”行业主要包括炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、沥青防水材料、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铁合金、有色、铸造、煤电等16个行业.“两高”行业范围根据国家规定和山东省实际动态调整。; 1、本项目产品国民经济行业分类属于“C3099 其他非金属矿物制品制造”中的“晶体镀膜材料”；2、主要生产设备为靶材炉；3、产品主要是应用于PVD镀膜和光学镜片领域。综上所述，项目不属于鲁政办字[2022]9号、鲁发改工业[2022]255号、鲁发改工业[2023]34号、鲁发改工业[2024]487号等文件中的两高项目。. 2; 鲁发改工业[2022]255号; 原油加工及石油制品制造（2511）、有机化学原料制造（2614）、炼焦（2521）、煤制液体燃料生产（2523）、 无机碱制造（2612）、有机化学原料制造（2614）、 其他基础化学原料制造（2619）、氮肥制造（2621）、 磷肥制造（2622）、轮胎制造（2911）、水泥制造（3011）、 石灰和石膏制造（3012）、防水建筑材料制造（3033）、 平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）、卫生陶瓷制品制造（3072）、炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金冶炼（3140）、铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、 铝冶炼（3216）、黑色金属铸造（3391）、有色金属铸造（3392）、火力发电（4411）、热电联产（4412）。. 3; 鲁发改工业[2023]34号; 优化调整“两高”项目范围。将沥青防水材料和醋酸，调出“两高”项目范围。将铸造用生铁从钢铁行业调出单列。. 4; 鲁发改工业[2024]487号; 轮胎、铸造项目不再按照“两高”项目进行管理，新建（含改扩建，下同）轮胎、铸造项目不再执行有关减量或等量替代政策，仍须符合《关于优化轮胎铸造项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2023〕649号）及附件《山东省高端轮胎铸造项目发展指导目录（2023年版）》规定的高端项目要求，能效达到标杆水平，不符合要求的，不得建设实施。. 5; 山东省发展和改革委员会《关于开展新一轮“两高”行业核查工作的函》（2025年3月18日）; 新增的两高行业包括其他非金属矿物制品制造（3099）行业，重点领域为多晶硅、单晶硅，单晶炉、还原炉、精馏塔。. 8、项目与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 表1-5 与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》符合情况 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 优化国土空间开发与保护格局。落实主体功能区战略，构建以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的“三线一单”生态环境分区管控体系，建立更新调整和跟踪评估长效机制，推动“三线一单”数据的信息化和共建共享，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。依据资源环境承载能力，将“三线一单”作为区域资源开发、布局优化、结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务，优化国土空间开发布局和强度，规范国土空间开发行为，减少人类活动对自然生态空间的占用，推动形成合理有序的城市化地区、农产品主产区、生态功能区格局。; 本项目建设符合“三线一单”分区管控要求。; 符合. 2; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上; 压旧”“上大压小”“ 高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃、煤化工、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁新增水泥熟料、粉磨产能。 本项目不属于“两高”行业范围。; 符合. 3; 狠抓工业污染防治。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。严格执行南四湖流域水污染物综合排放标准，加强全盐量、硫酸盐、氟化物等特征污染物治理。推进化工等工业园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。加大现有工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“一企一管、明管输送、实时监测、统一调度”，实现园区集中污水处理设施第一时间锁定超标来水源头，及时有效处理处置。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。推动开展有毒有害以及难降解废水治理试点。; 本项目不位于缺水、水污染严重地区，不属于高耗水、高污染项目，项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运。; 符合. 4; 落实污染物排放总量控制制度。围绕生态环境质量改善目标，实施排污总量控制。严格按照国家、省确定污染物减排框架体系，确定各县(市、区)重点减排工程，高质量完成“十四五”总量减排目标任务。落实国家建立非固定污染源减排管理体系的要求，实施非固定污染源全过程调度管理，强化统计、监管、评估。统筹推进多污染物协同减排，减污降碳协同增效，实施一批重点领域、重点行业协同减排工程。健全污染减排激励约束机制。; 本项目废气排放严格执行排放标准，落实污染物排放总量控制制度。; 符合. 9、与《国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）的符合性 表1-6 与安委办明电〔2022〕17号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 四、进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时"有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素;在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之"，不管不问。; 企业主要负责人为第一责任人，严格执行环保和安全“三同时"有关要求。; 符合. 五、进一步发挥社会力量作用。要强化社会监督，充分运用举报奖励机制，鼓励社会公众积极举报环保设备设施事故隐患和安全违法行为。强化联合惩戒，对环保设备设施安全存在严重违法行为的失信主体，及时纳入安全生产失信惩戒名单，将相关信息推送至全国信用信息共享平台。强化宣传教育，充分发挥主流媒体作用，积极开展环保设备设施安全宣传引导，提升社会公众安全意识。; 企业接受社会监督。; 符合. - 与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（鲁政字〔2024〕102号）符合性分析 - 表1-7 项目与鲁政字〔2024〕102号符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省能源局、省水利厅按职责分工负责）严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。（省工业和信息化厅牵头）多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。（省生态环境厅牵头）; 本项目符合国家及山东省产业规划、产业政策，符合济宁市生态环境分区管控方案。; 符合. 2; 加快推进能源低碳转型。推进清洁能源倍增行动，到2025年，非化石能源消费比重提高到14%以上，电能占终端能源消费比重达30%以上，新能源和可再生能源发电装机达到1.2亿千瓦以上。持续推进“外电入鲁”。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。（省能源局、省发展改革委牵头，省住房城乡建设厅配合）; 本项目运行过程中使用的能源为电能，不使用天然气; 符合. 3; 优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅、省应急厅按职责分工负责，省市场监管局配合）引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右。（省工业和信息化厅牵头）; 本项目使用的工艺及设备不属于左侧所述工艺及设备。; 符合. 11、与排污许可制衔接相关要求 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目应做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接。 - 表1-8 固定污染源排污许可分类依据 排污许 可依据; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 《固定污染源排污许可分类管理名录2019版）》; 二十五、非金属矿物制品业; 石墨及其他非金属矿物制品制造 309; 石墨及碳素制品制造3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造3099（多晶硅棒）; 石墨及碳素制品制造3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造 3099（单晶硅棒，沥青混合物）; 其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）. 参照《2017国民经济行业分类注释》（GB/T 4754-2017）（按第一号修改单修订），本项目产品高纯靶材属于C3099 其他非金属矿物制品制造中的“晶体镀膜材料”，不属于多晶硅棒、单晶硅棒、沥青混合物，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目实行排污许可登记管理，本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，在全国排污许可证管理信息平台完成许可登记工作。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 项目名称：年产140t高纯靶材项目 建设性质：新建 建设地点：济宁市嘉祥县孟姑集镇杨庄村村北（孟姑集工业园内），中心坐标：北纬：35°28′45.627″，东经：116°10′56.798″，项目地理位置图见附图1。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），本项目环评类别为“编制环境影响报告表”。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 60; 耐火材料制品制造308；—石墨及其他非金属矿物制品制造 309; 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; /. 二、项目组成 表2-2 项目组成一览表 项目组成; 工程内容; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区北侧，单层，钢结构，占地面积约为2000m2。车间内设置高纯靶材生产线，年产高纯靶材140吨。; 租赁现有厂房. 辅助工程; 办公区; 位于车间内东南，主要用于员工生活办公，占地面积约150m2。. 储运工程; 原料区; 位于车间内北侧，占地面积约为800m2，用于原料暂存。. 成品仓库; 位于车间内西南侧，占地面积约为50m2，用于产品暂存。. 公用工程; 给水; 由嘉祥县孟姑集镇供水管网提供。; 依托现有设施. 排水; 排水实行雨污分流，生活污水经化粪池收集处理后委托环卫部门清运。. 供电; 由嘉祥县孟姑集镇供电线路接入。. 供热; 项目生产采用电加热，办公室冬季供暖采用空调。. 环保工程; 废气处理; 1、本项目靶材炉融化过程产生的颗粒物废气经管道收集至布袋除尘器处理后经1根15m排气筒DA001排放。 2、真空泵(油泵)废气经管道收集静电吸附+活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒DA001排放。; 严格执行“三同时”制度. 废水处理; 项目运行过程中无生产废水排放，产生的生活污水经化粪池收集处理后委托环卫部门清运。. 噪声处理; 优先选用低噪声设备、封闭车间、合理布局、并采用基础减震、消声隔声等降噪措施，同时加强设备维护保养。. 固废处理; - 1、头尾料、锅底料、不合格品、除尘器收集粉尘、废砂浆收集后外售；废包装材料、废布袋、废金刚线、废石墨及废坩埚收集后外售；反渗透膜由生产厂家回收；生活垃圾委托环卫部门外运处理。 2、生活垃圾委托环卫部门清运。 3、废润滑油、废润滑油桶、废油、废活性炭收集后暂存于厂区危废间，定期委托有; 资质单位处置。. 三、产品方案 本项目产品为高纯靶材，具体产品方案见表2-3。 表2-3 本项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 生产规模. 1; 高纯靶材; t/a; 140. 具体参数及用途见下表。 表2-4 本项目产品参数及用途一览表 ********************************涉密删除********************************* 四、主要设备 项目主要设备配置方案见表2-4。 ********************************涉密删除********************************* 五、主要原辅材料 表2-5 项目主要原辅料及能源消耗一览表 ********************************涉密删除********************************* 六、项目厂址及平面布置 本项目位于济宁市嘉祥县孟姑集镇杨庄村村北（孟姑集工业园内），租赁现有厂区，利用厂区内现有车间进行建设。厂区东西两侧均为其他生产企业，南侧为道路，北侧为农田。项目厂区周边无历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区，项目区域具有水、电及交通便利等有利条件。 本项目厂区为矩形，厂区大门位于南侧，生产车间位于厂区北部。生产车间内北部为原料区，中间为生产区，南侧为办公区和成品库。 本项目平面布置紧凑，功能区布置合理，管线短捷；人货流通顺畅，并充分考虑到工程行业特点、安全间距、卫生防护、货物运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响，其平面布置基本合理。（详见附图3：项目平面布置图） 七、公用工程 1、给排水 （1）给水 本项目用水由嘉祥县孟姑集镇供水管网供给，项目用水依托厂区内现有供水系统，供水水质、水量、水压可满足该项目用水需求。 ①循环冷却水补水 根据建设单位提供的资料，本项目靶材炉循环冷却系统补水全部采用纯水，纯水用量3m³/d（900m3/a）。本项目建设1台纯水制备设备，采用反渗透工艺，处理效率为75%，则自来水用量为4m³/d（1200m3/a），含盐废水产生量为1m³/d（300m3/a）。 ②机加工用水 根据建设单位提供的资料，截断、切断等机加工工序用水量为0.1m³/d，折合30m3/a；用水来自纯水制备系统产生的含盐废水。 ③洒水降尘用水 为减少车间生产粉尘产生及排放，需定期对车间地面洒水抑尘，洒水降尘区面积约为500m2。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），项目场地降尘用水系数取1L/(m2·次)，降尘天数300天，1天2次，则项目场地降尘用水量为1.0m3/d，折合300m3/a。降尘用水中270m3/a为纯水制备系统产生的含盐废水，其余30m3/a为新鲜水。 ④生活用水 根据《山东省城市生活用水量标准（试行）》的规定，生活用水量按50L/人·天计算，项目职工人数20人，则生活用水量1.0m3/d，每年按300个工作日计算，年生活用水量300m3。 综上，本项目新鲜水总用量约1530m3/a。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管网，排出厂外。纯水制备系统产生的含盐废水全部用水机加工用水和地面降尘，循环冷却水补充水、机加工用水及地面降尘用水全部损耗，无生产废水排放。 本项目运营期产生的废水主要为生活污水。 1）生活污水 本项目生活用水量为300m3/a，生活用水产污系数以0.8计，本项目生活污水产生量为240m3/a，经化粪池收集处理后委托环卫部门清运。 项目水平衡如下： 新鲜水 损耗60 化粪池 240 生活用水 300 委托环卫部门清运 240 30 循环冷却水补水 900 纯水制备用水 1200 损耗900 损耗30 机加工用水 270 30 车间降尘用水 损耗300 1530 纯水 含盐水 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 2、供电 本项目用电由孟姑集镇供电管网提供，厂区内设有变电设施，用电量约200万kW·h/a，能够满足项目需求。 3、供热 项目生产采用电加热，办公区冬季取暖，夏季降温均采用空调。 4、项目定员及工作制度 项目劳动定员20人，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁现有厂区，利用厂区内现有车间。不进行土建施工。施工期主要环境影响为设备安装与调试过程产生的噪声，将随着施工期结束而消失，对周边环境影响较小。本次环评不再对施工期影响进行详细分析。 二、营运期 （一）生产工艺流程 ********************************涉密删除********************************* （二）产污环节 表2-6 项目生产排污节点一览表 项目; 产污环节; 主要污染因子; 污染防治措施. 废气; 靶材炉融化; 颗粒物; 靶材炉融化过程产生的颗粒物废气经管道收集至布袋除尘器处理后经1根15m排气筒DA001排放. 真空泵抽真空; 有机废气; 经管道收集静电吸附+活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒DA001排放. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 经化粪池收集处理后委托环卫部门清运. 固废; 生产过程; 头尾料; 外售资源化利用. 不合格品. 锅底料. 废砂浆. 废气处理（布袋除尘器）; 除尘器收尘. 废布袋. 生产过程; 废金刚线. 废石墨. 废坩埚. 拆包装; 废包装材料. 纯水制备设备; 废反渗透膜; 生产厂家回收. 设备维护; 废润滑油; 暂存于危废间，委托有资质单位处置. 废润滑油桶. 废气处理（活性炭）; 废活性炭. 废气处理（静电除油）; 废油. 员工办公; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运。. 噪声; 生产设备、风机等设备产生的噪声。; 基础减震、距离衰减。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目属于新建项目，租赁现有厂房，该厂房现状为闲置状态，因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 本项目位于济宁市嘉祥县孟姑集镇杨庄村村北（孟姑集工业园内），项目所在区域环境空气属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）区域环境空气质量达标情况 根据山东省生态环境厅网站发布的发布《2023年全省城市环境空气质量》（网址：http://fb.sdem.org.cn:8801/AirDeploy.Web/AirQuality/History.aspx），2023年度济宁市空气质量状况见下表。 表3-1 2023年济宁市环境空气质量达标情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 106; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117; 不达标. CO; 日均值第95百分位浓度值; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时均值的第90百分位浓度值; 177; 160; 111; 不达标. 由上表可知，济宁市2023年SO2、NO2、CO日平均第95百分位数监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM10、PM2.5、臭氧（O3）8小时平均第90百分位数监测浓度值超标，因此济宁市属于不达标区。 （2）嘉祥县基本污染物环境质量现状 根据济宁市生态环境局嘉祥县分局发布的大气环境质量污染物浓度情况，嘉祥县2023年度环境空气质量状况统计情况见表3-2。 表3-2 2023年1月至12月嘉祥县空气质量现状 单位：μg/m3 时间; 二氧化硫 日平均浓度值（μg/m3）; 二氧化氮 日平均浓度值（μg/m3）; PM10 日平均浓度值（μg/m3）; PM2.5 日平均浓度值（μg/m3）; CO95百分数浓度值（mg/m3）; O390百分数浓度值（μg/m3）. 2023-1; 16; 39; 143; 110; 1.8; 77. 2023-2; 14; 26; 87; 59; 1.1; 114. 2023-3; 13; 28; 83; 49; 1.2; 122. 2023-4; 12; 20; 77; 40; 1; 162. 2023-5; 12; 17; 68; 33; 0.9; 173. 2023-6; 7; 18; 62; 28; 0.8; 237. 2023-7; 6; 15; 40; 24; 1; 160. 2023-8; 7; 15; 40; 22; 1; 157. 2023-9; 13; 22; 66; 34; 1; 182. 2023-10; 12; 31; 74; 42; 1.2; 142. 2023-11; 12; 33; 74; 49; 1.4; 112. 2023-12; 16; 42; 111; 73; 1.6; 65. 年均值; 11; 25; 77; 46; 1.2; 141. 嘉祥县大气环境质量现状评价见表3-3。 表3-3 嘉祥县大气环境质量现状评价表 污染物; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; μg/m3; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; μg/m3; 25; 40; 62.50; 达标. PM10; μg/m3; 77; 70; 110.00; 不达标. PM2.5; μg/m3; 46; 35; 131.43; 不达标. O3-8H-90per; μg/m3; 141; 160; 88.13; 达标. CO-95per; mg/m3; 1.2; 4; 30.00; 达标. 根据评价结果，嘉祥县2023年PM10、PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据HJ663-2013判定，项目所在区域为不达标区，可吸入颗粒物、细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。 目前嘉祥县人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021-2025年）、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强VOCs专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。 二、地表水环境 本项目所在地区主要河流为新赵王河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据根据2025年2月份山东省省控重点河流水质状况发布的数据（网址为：http://dbsfb.sdem.org.cn:8003/waterpublic/），新赵王河杨庄闸断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 图3-1 山东省省控重点河流水质状况 三、声环境 根据现场勘查，本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，不需进行声环境质量现状监测。项目所在地声环境功能为2类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、生态环境 本项目不属于新增用地，租赁现有厂区进行建设，无需进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 六、地下水、土壤环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此项目不需要进行土壤、地下水现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境：厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境：厂界外50米范围内声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：占地范围内的生态环境保护目标。 主要环境保护目标见下表（附图2）。 表3-4 周边环境敏感目标一览表 环境类别; 保护目标; 方位; 距离(m); 环境功能区. 大气环境; 大李村; W; 460; 二类功能区. 朱庄村; NW; 470. 后赵垓村; E; 420. 地表水环境; 新赵王河; N; 1690; III类功能区. 地下水; 厂区500m范围内浅层地下水; Ⅲ类功能区. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境敏感保护目标; 二类功能区. 生态环境; 本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废 气：有组织颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）表1重点控制区限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中表2二级标准要求；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中表2二级标准要求。 VOCs排放浓度、排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第 7 部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中排放限值要求；无组织VOCs厂界浓度执行《挥发性有机物排放标准 第 7 部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中排放限值；厂区内无组织VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中排放限值要求（监控点处1h平均浓度值：6mg/m3，监控点处任意一次浓度值：20mg/m3）。 - 表3-5 废气排放执行标准 污染物; 最高允许排放速率(kg/h); 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒高度(m); 排放速率. 颗粒物; 15; 3.5; 10; 1.0. VOCs; 15; 3.0; 20; 2.0. 非甲烷总烃; /; /; /; 6.0监控点处1h平均浓度限值. /; /; /; 20监控点处任意一次浓度限值. 废 水：本项目无废水外排。 噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（Leq[dB(A)]） 污染因子; 执行标准; 昼间; 夜间. 营运期噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 固体废物：一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制原则 根据《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）、《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》，实施排放总量控制的污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、化学需氧量以及氨氮6项指标。 2、总量控制建议值 （1）水污染物 本项目无废水外排，无需申请废水污染物总量管理考核指标。 （2）大气污染物 本项目废气污染物为颗粒物、VOCs，不涉及SO2、NOx，不需要申请SO2、NOx总量指标。本项目有组织颗粒物排放量约为0.097t/a、VOCs排放量约为0.02t/a。根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）、《济宁市生态环境局关于转发<山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知>的通知》等文件要求，项目所在区域为不达标区域，污染物排放总量指标按2倍削减替代，所以需申请颗粒物替代量为0.194t/a、VOCs替代量为0.04t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有闲置厂房进行设备安装，无土建施工工程，施工期主要是生产设备的安装，由于施工期较短，随着施工的结束，对周围环境影响也会随之消失。故本次评价不再详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目使用的原料主要为压成饼状的硅粉；高纯硼粉、磷粉及高纯碳粉用量较少，投料过程轻拿轻放，因此装炉过程无废气产生；同时机加工过程采用湿式加工，无颗粒物产生。根据工程分析，本项目运营过程中废气主要为靶材炉加热过程中产生的颗粒物废气及真空泵(油泵)废气（VOCs）。 （一）源强核算 - （1）颗粒物 - 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中没有高纯靶材相关的产污系数，因此本次环评参照手册中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表（续3）-冶炼工段”，颗粒物产污系数为13.88kg/t产品。本项目产品产量为140t/a，运行过程中废气颗粒物产生量约为1.94t/a。 - 靶材炉融化过程产生的颗粒物废气经管道收集至布袋除尘器处理后经1根15m排气筒DA001排放。本项目布袋除尘器处理效率为95%，则本项目废气颗粒物有组织排放量为0.097t/a。 - （2）有机废气 - 本项目抽真空采用真空泵(油泵)，使用过程会有少量油雾产生（以VOCs计）。根据建设单位提供的数据，废气产生量约为原料用量的10%，本项目润滑油用量约为2t/a，则VOCs产生量0.2t/a。 本项目真空泵(油泵)废气经管道收集静电吸附+活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒DA001排放。废气采用封闭管道收集处理，收集效率取100%，静电吸附+活性炭吸附装置处理效率为90%，则VOCs有组织排放量为0.02t/a。 （二）废气排放情况 （1）有组织排放 - ①颗粒物 - 本项目靶材炉融化过程产生的颗粒物废气经管道收集至布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒DA001排放。靶材炉加热融化过程全部封闭运行，废气排放工作时间为1500h/a，DA001排气筒风量为10000m3/h，颗粒物有组织排放量为0.097t/a，排放速率为0.065kg/h，排放浓度为6.5mg/m3。 DA001排气筒颗粒物排放浓度及速率能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）表1重点控制区限值要求（10mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中表2二级标准要求（3.5kg/h）。 ②有机废气 - 本项目真空泵(油泵)废气经管道收集静电吸附+活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒DA001排放。废气排放工作时间为1500h/a，DA001排气筒风量为10000m3/h，VOCs有组织排放量为0.02t/a，排放速率为0.0133kg/h，排放浓度为1.33mg/m3。 DA001排气筒VOCs排放浓度及速率能够满足《挥发性有机物排放标准 第 7 部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中排放限值要求（20mg/m3、3.0kg/h）。 （三）污染防治技术可行性分析 根据工程分析，本项目产生的废气主要为靶材炉融化颗粒物和真空泵(油泵)挥发性有机物。参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119- 2020），颗粒物治理的可行技术为袋式除尘、静电除尘、湿式除尘、滤芯除尘；挥发性有机物治理的可行技术为活性炭吸附、静电吸附+活性炭吸附、冷凝+活性炭吸附。本项目采取的废气治理技术如下： ⑴颗粒物治理 本项目靶材炉融化过程产生的颗粒物废气经管道收集至布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒DA001排放。布袋除尘器的特点是捕集效率高，可以说，在众多的气固分离设备中，它的捕集效率是其它设备所不及的，特别是捕集20μm以下的粒子时更加明显。布袋除尘器主要由滤袋、袋架和壳体组成，壳体由箱体和净气室组成，布袋安装在箱体与净气室中间的隔板上。含尘气体进入箱体后，粉体产生惯性、扩散、粘附、静电作用附着在滤布表面，清洁气体穿过滤布的孔隙从净气室排出。布袋除尘器具有以下特点：①除尘效率高，可捕集粒径大于0.3μm的细小粉尘。②使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，也可作为大型的除尘室，即“袋房”。③结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少，维护方便。本项目选用的布袋除尘器，结构简单紧凑，安装容易，维修方便，运行效果可靠、安全，是目前普遍选用的除尘技术和方法。 因此该处理方式在技术上是可行的。 （2）挥发性有机物 本项目真空泵(油泵)废气经管道收集静电吸附+活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒DA001排放。 静电吸附是一种利用电场作用将空气中的油雾捕捉下来的技术。静电吸附可以用于 VOCs 治理中，高效地去除空气中的油雾和微粒，对有机气体去除效果显著。 活性炭吸附是有机废气处理的常用方法。活性炭具有丰富的孔隙结构，包括微孔、中孔和大孔，这些孔隙提供了巨大的比表面积，使得活性炭能够吸附不同大小的 VOCs 分子。物理吸附是主要的吸附机制，通过范德华力将 VOCs 分子吸附到活性炭的孔隙中。此外，活性炭表面的官能团（如羟基、羧基等）还可以与VOCs 分子发生化学反应，形成化学吸附，进一步增强吸附效果。 综上所述，本项目对颗粒物及VOCs废气采用的污染防治技术是合理可行的。 |

表4-1  有组织废气产排情况表

| 序号 | 污染源 | 污染物种类 | 产生情况 |  |  | 治理设施 |  |  |  |  |  |  | 有组织排放 |  |  | 处理量t/a | 排放时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 速率kg/h | 浓度 mg/m3 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 治理工艺 | 收集效率% | 治理工艺去除率% | 是否为可行技术 | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 靶材炉融化 | 颗粒物 | 1.94 | 1.293 | 129.3 | DA001 | E116°10′57.004″ | N35°28′46.288″ | 布袋除尘 | 100 | 95 | 是 | 0.097 | 0.065 | 6.5 | 1.843 | 1500 |
| 2 | 抽真空 | VOCs | 0.2 | 0.133 | 13.3 |  |  |  | 静电吸附+活性炭吸附 | 100 | 90 | 是 | 0.02 | 0.0133 | 1.33 | 0.18 | 1500 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （四）非正常工况 本项目非正常工况主要是净化设施出现故障，污染物未经净化直接排放，污染源非正常排放情况核算见下表。 表4-3 污染源非正常排放情况核算表 污染源; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间; 年发生频次; 执行标准; 非正常 排放原因; 应对措施. DA001; 颗粒物; 129.3; 1.293; ＜1h; ＜1次; 10mg/m3；3.5kg/h; 净化设备故障; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. VOCs; 13.3; 0.133; ＜1h; ＜1次; 20mg/m3；3.0kg/h. 由上表可知，非正常工况下，项目废气不能达标排放，对周围环境影响较大。针对非正常工况，为保证净化设施的正常运行，要求企业：定期对各废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施恢复正常工作并具稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。 （五）排污口情况 表4-4 排放口基本情况一览表 类型; 编号; 污染物种类; 高度; 内径; 温度; 地理坐标; 排放标准. 速率kg/h; 浓度mg/m3. 一般排放口; DA001; 颗粒物; 15m; 0.5; 30℃; E116°10′57.004″ N35°28′46.288″; 3.5; 10. VOCs; 3.0; 20. （六）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119- 2020）和本项目废气排放情况，对本项目废气的日常监测要求见下表：确定本项目废气监测计划，具体监测项目、点位、频率见表4-5。 表4-5 本项目废气污染物监测一览表 项目名称; 监测点位; 监测频次; 监测项目. 废气; 排气筒DA001; 每年监测1次; 颗粒物. VOCs. （七）废气环境影响分析 本项目所在区域属于环境空气不达标区，嘉祥县人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》、《山东省生态环境厅关于印发山东建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，区域环境空气质量将逐步改善。 项目采取的废气治理措施能够确保各类污染物稳定达标排放，本项目建成后对区域环境质量影响不大，不会影响环境空气质量改善目标的完成。企业应加强环保设备的日常维护和管理，建立企业环保设施运行记录台账，确保废气处理措施能够正常运行，尽可能减少因废气处理装置失效而引起的非正常工况发生。 二、废水 1、项目废水产生情况及治理措施 本项目纯水制备系统产生的含盐废水全部用水机加工用水和地面降尘，循环冷却水补充水、机加工用水及地面降尘用水全部损耗，无生产废水排放。生活污水经厂区化粪池预处理后委托环卫部门清运。项目生活污水产排情况详见表4-6。 表4-6 项目生活污水产排情况一览表 项目; 污染物名称; 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理措施. 生活污水; CODcr; 240m3/a; 350mg/L; 0.084t/a; 化粪池处理后委托环卫部门清运. BOD5; 180mg/L; 0.0432t/a. SS; 200mg/L; 0.048t/a. 氨氮; 35mg/L; 0.0084t/a. 2、废水治理措施可行性分析 本项目生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，水质较为简单，经厂区化粪池处理后委托环卫部门清运。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除40%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生活污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。因生活污水水质较简单，经化粪池预处理后不会对环境造成太大污染，因此本项目生活污水采用化粪池沉淀处理属于可行性技术。 综上所述，本项目废水处理是可行的。 3、监测计划 本项目无废水排放口，无需开展废水监测。 4、环境影响分析 本项目运行过程中无生产废水排放，生活污水经厂区化粪池预处理后委托环卫部门清运，不外排，本项目废水与周围地表水无直接水力联系，对周围地表水环境产生的影响较小。 三、噪声 1、源强分析 项目噪声主要是生产设备及风机运行时产生的噪声，噪声级在60~80dB（A）之间。本项目拟采取以下控制措施，降低噪声对周围声环境的影响： ①源头控制：选择低噪音设备。 ②合理布局：将噪声源强较高的设备布置在远离厂房边界位置，加大噪声的距离衰减。 ③针对高噪声设备，采取针对性较强的措施，设置减振垫，车间设置隔音门窗、隔声墙，减小噪声设备对周边环境的影响。 ④加强管理，调整设备运营时间，减少高噪声设备同时运转，防止噪声叠加。 |
| --- | --- |

表4-7  室内主要噪声设备源强  单位：dB(A)

| 序号 | 建筑物名称 | 噪声源 | 噪声源强 | 降噪措施 | 距室内距离 （m） |  |  |  | 空间相对位置 |  |  | 室内边界声级 |  |  |  | 建筑物插入损失 | 运行时间 | 建筑物外噪声 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | x | y | z | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 生产车间 | *************涉密删除*************** | 70（等效后：81.5) | 基础减震、隔声 | 31.1 | 20.1 | 18.7 | 22.7 | -4.6 | 20.5 | 1.2 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 16 | 7200h/a | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| 2 |  |  | 60（等效后：71.5) |  | 31.0 | 23.1 | 18.8 | 19.7 | -4.5 | 23.5 | 1.2 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 16 | 7200h/a | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| 3 |  |  | 80（等效后：86.0) |  | 26.7 | 25.1 | 23.1 | 17.7 | -0.2 | 25.5 | 1.2 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 16 | 1000h/a | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 |
| 4 |  |  | 75（等效后：78.0) |  | 14.8 | 20.6 | 35.0 | 22.2 | 11.7 | 21 | 1.2 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 16 | 7200h/a | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 |
| 5 |  |  | 75 |  | 21.4 | 22.8 | 28.4 | 20.0 | 5.1 | 23.2 | 1.2 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 16 | 7200h/a | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 |
| 6 |  |  | 60 |  | 24.1 | 4.6 | 25.7 | 38.2 | 2.4 | 5 | 1.2 | 45.3 | 45.8 | 45.3 | 45.3 | 16 | 7200h/a | 29.3 | 29.8 | 29.3 | 29.3 |
| 7 |  |  | 65 |  | 45.5 | 5.8 | 4.3 | 37.0 | -19 | 6.2 | 1.2 | 50.3 | 50.6 | 50.8 | 50.3 | 16 | 7200h/a | 34.3 | 34.6 | 34.8 | 34.3 |
| 8 |  |  | 75 |  | 46.4 | 38.6 | 3.4 | 4.2 | -19.9 | 39 | 1.2 | 60.3 | 60.3 | 61.1 | 60.8 | 16 | 1500h/a | 44.3 | 44.3 | 45.1 | 44.8 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-8 本项目室外噪声源强一览表 dB（A） 噪声源; 噪声源强; 降噪措施; 空间相对位置; 运行时段. x; y; z. 冷却塔1; 75; 隔声屏障; -13.6; -8.1; 1.2; 7200h/a. 冷却塔; 75; -4.1; -8.6; 1.2. 2、预测模式 本次环评采用《环境噪声评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐模式进行预测，采用A声级计算，模式为： ①噪声户外传播A声级衰减模式 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算 a.首先计算出室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R= Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b.计算出所有室内声源靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 c.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 d.将室外声级 Loct,2T和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct 式中：S为透声面积，m2。 ③总声压级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi,在T时间内该声源工作时为ti； 第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j,在T时间内该声源工作时为t,j， 则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 。 ④衰减项的计算 a.几何发散引起的衰减（Adiv） 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 式中第二项表示了点声源的几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 b.大气吸收引起的衰减（Aatm） 大气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 c.地面效应引起的衰减（Agr） 地面类型可分为： a）坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面； b）疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面； c）混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。 式中：Agr——地面效应引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度，m； d.障碍物屏蔽引起的衰减（Abar） 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。如图A.5所示，S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。 定义δ＝SO＋OP－SP为声程差，N＝2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。 在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。 屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。 e.其他方面效应引起的衰减（Amisc） 其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 3、噪声控制措施 项目优先选用低噪声设备，噪声设备大部分布置在车间内，对高噪声设备采取隔声、减振及合理布置等措施，并对设备所在车间采取适当的隔声等降噪措施，车间内合理布局，本项目噪声控制措施主要包括： ①定期检修维护设备，使其处于良好运行状态，对高噪声设备安装消声器，在设备基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染；在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置车间内各功能区的位置及生产区内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 4、预测结果及评价 项目噪声源经距离衰减后厂界噪声预测结果见下表。 表4-9 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 28; 22.5; 1.2; 昼间; 36; 60; 达标. 东侧; 28; 22.5; 1.2; 夜间; 36; 50; 达标. 南侧; -2; -55.5; 1.2; 昼间; 28.9; 60; 达标. 南侧; -2; -55.5; 1.2; 夜间; 28.9; 50; 达标. 西侧; -28; -7.5; 1.2; 昼间; 41.6; 60; 达标. 西侧; -28; -7.5; 1.2; 夜间; 41.6; 50; 达标. 北侧; 2; 55.5; 1.2; 昼间; 36.5; 60; 达标. 北侧; 2; 55.5; 1.2; 夜间; 36.5; 50; 达标. 根据预测结果可知，经采取墙体隔声、距离自然衰减后，项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），监测要求见下表。： 表4-10 项目噪声监测计划表 - 类别; - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次. - 厂界噪声; - 厂界外1m处; 等效连续A声级、最大A声级; - 昼间、夜间每季度监测一次. 四、固体废物 根据工程分析，项目运营期固体废物主要为头尾料、锅底料、不合格品、除尘器收集粉尘、废砂浆、废包装材料、废布袋、废金刚线、废石墨、废坩埚、反渗透膜、废润滑油、废润滑油桶、废油、废活性炭及生活垃圾。 - 1、固体废物产生及处置情况 - （1）一般固体废物 1）头尾料 根据建设单位提供的资料并类比同类项目，本项目机加工过程中头尾料产生量约为18t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-099-S59，收集后外售。 2）锅底料 根据建设单位提供的资料并类比同类项目，本项目拆炉工序锅底料产生量约为1.2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-099-S59，收集后外售。 3）不合格品 根据建设单位提供的资料并类比同类项目，本项目检验过程不合格产品产生量约为0.3t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-099-S59，收集后外售。 - 4）除尘器收集的粉尘 根据项目集气效率和除尘器处理效率计算，项目生产过程中除尘器收集的粉尘产生总量约为1.843t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-099-S59，收集后外售。 5）废砂浆 根据建设单位提供的资料并类比同类项目，本项目机加工过程中废砂浆产生量约为0.01t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-099-S59，收集后外售。 6）废金刚线 根据建设单位提供的资料并类比同类项目，本项目机加工过程中废金刚线产生量约为0.001t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-099-S59，收集后外售资源化利用。 7）废石墨 根据建设单位提供的资料并类比同类项目，本项目拆炉工序废石墨产生量约为5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-099-S59，收集后外售资源化利用。 8）废坩埚 根据建设单位提供的资料并类比同类项目，本项目拆炉工序废坩埚产生量约为17.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-099-S59，收集后外售资源化利用。 9）反渗透膜 项目纯水制备设备会产生废反渗透膜，产生量为0.02t/a，属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-099-S59，由厂家回收处置。 10）废布袋 项目袋式除尘装置根据污染物的排放情况需要定期更换，废布袋产生量约为0.01t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-009-S59，收集后外售处理。 11）废包装材料 项目运行过程中会产生废包装材料，废包装材料产生量约为0.02t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，固废代码为：900-005-S17，收集后外售处理。 （2）危险废物 1）废润滑油 本项目设备养护及真空泵产生的废润滑油属于危险废物，年产生量约1.8t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），危废类别为HW08，危废代码900-214-08，废润滑油收集后采用桶装，暂存于危废暂存间内，定期委托具备相应资质的专业危险废物处置单位处理。 2）废包装桶 根据建设单位提供资料，废润滑油桶产生量约为0.15t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），危废类别HW08，代码900-249-08，暂存于危险废物暂存间内，定期委托具备相应资质的专业危险废物处置单位外运处理。 3）废油 本项目抽真空废气经“静电吸附+活性炭吸附”装置处理，静电除油装置废气处理产生废油，静电装置废气去除率为50%，则废油产生量约为0.09t/a；废油属于危险废物，危废代码为 HW08，代码900-249-08，收集后委托具有相应危险废物处理资质的单位处理。 - 废活性炭 - 本项目活性炭吸附的有机废气量为0.09t/a，参照《简明通风设计手册》，以1t活性炭可吸附0.25t的VOCs来估算废活性炭产生量，则吸附0.09t有机废气需消耗0.36t活性炭。废活性炭为活性炭用量与吸收废气量总和，则项目废活性炭产生量约为0.45t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，密封暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 （3）生活垃圾 根据我国生活垃圾排放系数，每日垃圾产生量0.5kg/人，本项目职工定员20人，年工作时间300天，则项目生活垃圾产生量为3.0t/a，由密闭、防渗垃圾箱集中收集后，委托环卫部门及时清运。 本项目运营期固体废物产排情况及治理措施见下表。 表4-11 本项目固体废物产生情况及处理措施一览表 分类; 名称; 产生工序; 主要成分; 产生量; 处理措施. 一般工业固体废物; 头尾料; 生产过程; 硅材; 18t/a; 统一收集、分区储存，及时外售. 不合格品; 硅材; 0.3t/a. 锅底料; 硅材; 1.2t/a. 废砂浆; 硅材; 0.01t/a. 除尘器收集粉尘; 废气处理; 硅材; 1.843t/a. 废布袋; 纤维布; 0.01t/a. 废金刚线; 生产过程; 金刚线; 0.001t/a. 废石墨; 石墨; 5t/a. 废坩埚; 坩埚; 17.5t/a. 废包装材料; 拆包装; 纸箱; 0.02t/a. 废反渗透膜; 纯水制备设备; 反渗透膜; 0.02t/a; 由厂家回收处置. 危险废物; 废润滑油; 设备维护; 矿物油; 1.8t/a; 存放于危废暂存间，定期委托有危废资质的单位定期处置. 废润滑油桶; 桶、矿物油; 0.15t/a. 废活性炭; 废气处理; 活性炭; 0.45t/a. 废油; 矿物油; 0.09t/a. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 3t/a; 密闭、防渗垃圾箱收集，由环卫部门及时清运. 表4-12 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 1.8t/a; 机械设备检修; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 每季度1次; T，I; 收集后采 用桶装或 塑料袋包 装，暂存 于专用危险废物暂存间，定期委托具备相应资质的专业危险废物处置单位外运处理. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.15t/a; 固态; 废矿物油、包装桶; 废矿物油; 每年1次; T，I. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.45t/a; 废气处理; 固态; 活性炭; 有机废气; 每季度1次; T，I. 4; 废油; HW08; 900-249-08; 0.09t/a; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 每半年1次; T，I. - 企业拟在车间内西侧建设1座10m2危废暂存间，危废暂存间基本情况见表4-13。 表4-13 危废暂存间基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 车间内西侧; 10m2; 密闭桶装; 2t; 半年. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 密闭桶装. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密闭袋装. 4; 废油; HW08; 900-249-08; 密闭桶装. 2、环境管理要求 （1）一般固废暂存及管理 本项目设置一处一般固废暂存区，主要用来存放一般固废。一般固体废物暂存区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行建设，并按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）》（GB15562.2）及其修改单的规定设置警示标志，同时建立台账等管理措施。 一般固废的临时暂存应注意以下几点： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放。 ③生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 一般工业固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处理。通过采取以上措施后，本项目生产过程中产生的固体废物均得到合理处置，不会对当地环境产生明显影响。 （2）危险废物暂存及管理 对于危险废物应建设危废暂存间，妥善保管，危废暂存间需有防流失、防渗漏等措施，定期委托有资质单位进行处理。 为防止危险固体废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关内容，本次评价要求： ①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。 ②贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ③危险废物运输中应做到以下几点： 1）危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 2）承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 3）载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 表4-14 危险废物标识要求 标识名称; 样式; 要求. 危险废物 贮存标识; 设置在室内，观察距离小于等于4m，则标志牌整体外形最小尺寸300×186mm，三角形外边长140mm、内边长105mm、外角圆弧半径8.4mm；设施类型名称文字最低16mm，其他文字最低8mm。. 危险废物标签; 1、容器或包装物容积≤50L，标签最小尺寸100×100mm，文字最低3mm； 2、容器或包装物容积≤450L，标签最小尺寸150×150mm，文字最低5mm； 3、容器或包装物容积≥450L，标签最小尺寸200×200mm，文字最低6mm。. 危险废物 贮存分区标志; 观察距离≤2.5m，则标志整体外形最小尺寸300×300mm，贮存分区标志最低20mm，其他文字最低6mm。. 综上所述，本项目固体废物均能合理处置，固体废物只在厂内作短时间暂存，对环境产生影响较小。一般工业固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 五、地下水、土壤影响分析 5.1污染途径 本项目在正常工况下，危废间、化粪池、润滑油暂存区等处均需按标准进行严格的防渗处理，污染途径被切断，对地下水和土壤均无影响，影响的发生主要是在危险物质泄露、防渗层破坏等事故状态下。 污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有大气沉降型、地面漫流型、入渗型等。本项目废气主要为颗粒物及有机废气，对土壤和地下水有害的主要污染因子为颗粒物及有机废气，经过合适的处理措施，废气均能达标排放，通过大气沉降对土壤的影响较小。本项目的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池收集处理后委托环卫部门清运，废水不外排。本项目产生的危险废物均暂存于危废间中。当危废间、化粪池、润滑油暂存区等处的防渗措施失效及液体危险物质泄露等事故同时发生时，区域内土壤和地下水将会受到污染。因此本项目对土壤和地下水的污染主要为垂直入渗型。 5.2分区防控及措施 地下水、土壤保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水、土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现土壤、地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入土壤及地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施： ①源头控制措施 定期对危废间、化粪池等区域的渗漏性进行检查，观察是否有污染物下渗地下水和土壤的情况。 ②分区防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合所建项目总平面布置情况，将所建项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：危废间、化粪池、润滑油暂存区； 一般防渗区：生产区域、仓库； 简单防渗区：办公区、厂区道路。 表4-15 项目地下水污染防治分区划分情况 序号; 类别; 点位; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 化粪池、危废间、润滑油暂存区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 生产区、原料仓库、成品仓库; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 办公区、厂区道路; 一般地面硬化. 本项目的建设对地下水和土壤的影响如下： （1）正常生产状况下对地下水和土壤的影响分析 正常状态下，厂区内各区域均需按标准进行了严格的防渗处理，各种危险物质均被妥善储存于容器中。建设单位生产过程中应充分注意地下水和土壤的污染防护措施的落实，以预防为主，防止危废泄露对地下水和土壤的污染，并严格确保各种废物的妥善处置，在此基础上，本项目的生产不会对地下水水质和土壤产生明显的影响。 （2）事故状况下地下水和土壤的影响分析 本项目危废间、化粪池等处如果防渗措施不完善，可能产生污染物质泄漏导致土壤污染，从而进一步污染地下水。 综上，本项目在完善项目分区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤的环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水和土壤不会造成较大影响。 5.3 土壤和地下水监测 由于本项目不含有重金属以及有毒有害物质，企业按照要求进行严格防渗及地面硬化，本次评价不再要求进行土壤和地下水跟踪监测。 六、生态环境影响分析 本项目占地范围内无生态环境保护目标，项目运行所产生的固废、废气、废水、噪声等污染物经过合理的处理均能达标排放，通过加强厂区绿化，均不会对周边生态环境产生影响。 七、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为润滑油、废润滑油、废油。 2、评价等级判断 （1）风险潜势初判 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性（P）分级进行识别。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t，参考导则附录B。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目所涉及的危险物质数量与临界量的比值见下表。 表4-16 项目风险物质数量与临界量比值Q 存在位置; 风险物质; 临界量; qi最大储存量(t); Qi/Qi; Σq/Q. 危废间; 废润滑油; 2500t; 0.45t; 0.00018; 0.000416. 废油; 2500t; 0.09t; 0.000036. 原料区; 润滑油; 2500t; 0.5t; 0.0002. 项目危险物质存量Σq/Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级判定 表4-17 环境风险评价等级划分依据一览表 - 环境风险潜势; - Ⅳ; - Ⅲ; - Ⅱ; - Ⅰ. - 评价工作等级; - 一级; - 二级; - 三级; - 简单分析. 根据上表可知，项目风险评价等级为“简单分析”。 3、风险类型及影响途径 （1）本项目所产生的废润滑油、废油存储在危废间内，润滑油暂处于原料暂存区；以上液体物料在存储过程中有泄露的风险。当泄露发生时，如若存储区防渗措施不到位，将会造成区域土壤和地下水污染。同时，当泄露的危险物质浓度达到极限时，则有可能引发火灾甚至爆炸等危险事故。 （2）废气处理装置故障，发生事故性排放。 4、风险防范措施 （1）危废暂存间、润滑油暂存区地面进行严格防渗处理，设置围堰，周围布设吸油棉等应急物资，一旦发生泄漏，将泄露的物料收集、按照相关要求处理； （2）项目风险物质存储、转运、使用过程均密闭操作；加强事故管理，加强日常监控，以杜绝危险物质泄漏事故的发生； （3）定期对废气治理设施进行维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理装置的正常运行，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放或使影响最小； （4）制定各项安全生产管理制度、环境管理巡查制度等，加强岗位培训，落实岗位责任制，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向职工传授消防灭火和环境安全知识等，提高职工的安全意识和安全防范能力。 综上所述，在严格落实相应的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过采取各种事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，本项目所存在的环境风险是可以接受的。 5、环境风险分析小结 建设单位在做好各项风险防范措施的条件下，并严格按照提出的措施要求进行生产管理，达到安全生产的目的，项目生产运营造成的环境风险是可以接受的。 八、环保设施安全评价 - 根据《国务院安委会办公室生态环境部应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》安委办明电〔2022〕17号文的要求，需开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。 - 安全管理是一个系统工程，穿插在企业的生产全过程，包含在工艺管理、操作管理、设备管理、检修作业等方面，任何一个过程出现缺陷都有可能引发事故的发生。因此，安全管理在生产过程中非常重要。为保证本项目环保设施生产过程安全运行，需进行以下安全管理措施： - ①负责人、安全管理员和其他从业人员需培训上岗作业，从业人员需持证上岗，执行三级安全教育，开展技术培训和安全教育均可减少引发事故的概率，增加从业人员对行业、岗位危险性进行了解，避免引起事故。 - ②制定适宜的安全操作规程及检查频次，生产过程中严格按操作规程进行操作，按要求进行巡回检查，及时发现现场隐患等存在的问题，避免因此引发各类事故。 - ③配套废气处理装置按规定进行定期清理，避免因油灰积聚导致的火灾事故的发生； - ④设备及时进行维护保养，及时进行检查，及时消除隐患，避免设备疲劳运行，导致发生故障，引起事故的发生。 - ⑤环保设备管理按要求进行，避免引发事故的发生。如防护设施未定期检查、绝缘测试等未按要求进行，存在的隐患不能及时发现，易导致事故的发生。 ⑥明确并落实安全管理责任、完善安全管理制度及安全操作规程，避免产生安全管理漏洞，隐患整改到不到位等，导致事故的发生。 九、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 靶材炉融化过程产生的颗粒物废气经管道收集至布袋除尘器处理后经1根15m排气筒DA001排放 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）表1重点控制区限值要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2限值要求。 |
|  |  | 有机废气 | 真空泵(油泵)废气经管道收集静电吸附+活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒DA001排放 | 《挥发性有机物排放标准 第 7 部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、 SS、氨氮 | 经厂区化粪池预处理后委托环卫部门清运 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局，选用低噪声设备，定期维护保养，加大减振基础，车间隔声，进行厂区绿化，距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | / |
|  | 生产过程 | 头尾料 | 外售资源化利用 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 锅底料 |  |  |
|  |  | 废砂浆 |  |  |
|  | 废气处理 | 除尘器收集粉尘 |  |  |
|  |  | 废布袋 |  |  |
|  | 生产过程 | 废金刚线 |  |  |
|  |  | 废石墨 |  |  |
|  |  | 废坩埚 |  |  |
|  | 拆包装 | 废包装材料 |  |  |
|  | 纯水制备设备 | 废反渗透膜 | 生产厂家回收 |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 密封存放于危废暂存间，定期委托有危废资质的单位定期处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |
|  | 废气处理（活性炭） | 废活性炭 |  |  |
|  | 废气处理（静电除油） | 废油 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 为防止事故情况下泄漏物质对项目所在地土壤和地下水产生污染，本环评提出源头控制、分区防控要求，项目污染物类型不涉及重金属或持久性有机物，危废间、化粪池、润滑油暂存区采取重点防渗区措施，生产车间其他区域采取一般防渗措施，办公区、厂区道路采用简单防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 2、提高认识、完善制度、严格检查。设置安全环保机构，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 3、定期开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施，对环保装置开展安全风险辨识评估和隐患排查治理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、严格落实三同时制度，确保环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产运行，定期检查维修环保设施，确保设施正常运行。 2、公司设立环境管理机构，履行环保管理职责，规范排污口设置及标示标牌，按污染源监测计划实施定期监测等。企业应及时记录生产、排污、管理等信息台账。 3、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），应当在启动生产设施或者发生实际排污之前完成排污许可申报，日常按照排污许可技术规范进行管理。 4、工程竣工后建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，在确保报告表中提出的各项环境保护措施得到完全落实情况下，项目营运期产生的废气、噪声能够做到达标排放；废水、固废得到妥善处置，不会造成二次污染，对周围环境的影响较小。从环境的角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  （t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量(固体废物产生量)③ | 本项目排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.097t/a | / | 0.097t/a | +0.097t/a |
|  | VOCs | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 头尾料 | / | / | / | 18t/a | / | 18t/a | +18t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 锅底料 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废砂浆 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 1.843t/a | / | 1.843t/a | +1.843t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废金刚线 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废石墨 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
|  | 废坩埚 | / | / | / | 17.5t/a | / | 17.5t/a | +17.5t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.45t/a | / | 0.45t/a | +0.45t/a |
|  | 废油 | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | +0.09t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①