建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       年产4万吨水泥预制件项目

建设单位：    嘉祥县国辉水泥预制品厂（盖章）

编制日期：             2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产4万吨水泥预制件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2501-370829-04-01-133175 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 庞国挥 | 联系方式 | 15054869234 |
| 建设地点 |  | 济宁市嘉祥县大张楼镇方道沟村东北280米 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经：116度14分1.325秒，北纬：35度32分1.981秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30； 55石膏、水泥制品及类似制品制造——商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造） |
| 建设性质 |  | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 嘉祥县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2501-370829-04-01-133175（见附件3） |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 | 30天 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”项目，属于允许类建设项目，已在嘉祥县行政审批服务局进行备案（2501-370829-04-01-133175）。因此，本项目的建设符合国家产业政策。（附件2 备案证明） 2、建设项目用地符合性分析 本项目位于济宁市嘉祥县大张楼镇方道沟村东北280米（附图1），租赁现有生产车间，不新增用地。根据《嘉祥县国土空间总体规划（2021-2035年）》（鲁政字〔2024〕23号）中的<县域国土空间控制线规划图>（附图2），本项目所在厂区位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线，不占用永久基本农田。 根据嘉祥县大张楼镇人民政府出具的街道证明，本项目用地属于工业用地，该厂区所在位置符合大张楼镇总体规划。 根据《嘉祥县国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于城镇开发边界内，不占用基本农田，不涉及生态保护红线。本项目不占用基本农田，根据自然资源部、国家发展和改革委员会、国家林业和草原局印发《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的通知（自然资发〔2024〕273号）中规定，项目不属于该目录中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围，符合国家用地要求。 3、“生态环境分区管控”符合性分析 根据《关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（济政字[2021]27号）以及《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办〔2024〕5号）的通知，济宁市共划定197个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 本项目位于大张楼镇范围内，属于一般管控单元（附图3），与大张楼镇管控单元环境准入负面清单符合性分析见下表。 表1-1 项目与《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性 大张楼镇生态环境准入清单 （环境管控单元编码：ZH37082930006）; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。 2.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。; 项目大气污染物主要是颗粒物，采用布袋除尘器、车间顶部喷雾处理等，能满足排放标准要求；项目建设符合生态保护红线要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs 排放量不得超过区域允许排放量。全面加强 VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。 3.加强道路扬尘管控工作，采取有效的降尘及防尘措施，降低道路扬尘。; 项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后，委托环卫部门外运，不会对水环境质量造成影响；项目颗粒物经处理后能够满足标准要求。; 符合. 环境风险防控; 1.进入输水干线的机动船舶，应当配备相应的防止污染的设备和油污、垃圾、污水等污染物集中收集、存储设施，并制定船舶污染事故应急预案。 2.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。3.土壤污染重点监管单位内严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况。建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。; 当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，企业应按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。 本项目不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 资源开发效率要求; 1.严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水，严格控制开采地下水。 2.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。 3.积极实施封山禁采生态保护修复措施，加强项目监管防止盗采，探索建立封山禁采长效机制，加大力度推进山体修复、荒山绿化。; 项目生活用水量较小，生产和冬季采暖均使用电能，使用能源清洁，能耗较少。; 符合. 综上所述，本项目不在济宁市生态保护红线范围内，符合嘉祥县大张楼镇环境准入清单，故符合“生态环境分区管控”方案要求。 4、项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与环环评[2016]150号文符合情况 序号; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及的生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位置不在生态保护红线区范围内; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目所在地资源完全能够满足项目需求。; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据表1-1，项目建设符合嘉祥县大张楼镇生态环境准入清单。; 符合. 5、与《关于印发山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》（鲁环委办[2021]30号）符合性分析 表1-3 与《关于印发山东省深入打好蓝天、碧水、净土 保卫战行动计划（2021-2025）》（鲁环委办[2021]30号）符合情况 计划要求; 项目情况. 蓝天保卫战行动计划; 淘汰低效落后产能。聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。; 项目不属于重点行业. 压减煤炭消费量。持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非石化能源消费比重提高到13%左右。; 项目生产及生活能源使用电能，不消耗煤炭。. 优化货物运输方式。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。; 项目货物运输方式简单、运输距离较短，符合要求。. 实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造。; 项目排放的污染物为颗粒物，不涉及VOCs排放。. 强化工业源NOX深度治理。严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染物排放稳定达到超低排放要求。; 项目不涉及燃煤机组、锅炉，不产生NOX。. 碧水保卫战行动计划; 精准治理工业企业污染。继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。; 项目废水主要为生活污水经化粪池预处理后，委托环卫部门外运，处置方式合理。. 开展区域再生水循环利用。加强工业节水，2025年年底前，全省高耗水工业企业节水型企业达标率达到50%，全省创建50家节水标杆企业和10家节水标杆园区。; 本项目无生产废水外排。. 净土保卫战行动计划; 提升重金属污染防控水平。完善全口径涉重金属行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。; 项目无生产废水排放，不涉重金属。. 加强固体废物环境管理。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建及污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和坚持监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。; 项目生活垃圾由环卫部门定期清运；洗车台沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘回用于生产；除尘器废布袋、废包装桶、废铁丝外售给物资回收部门；废润滑油、废润滑油桶暂存在危废库，委托有资质单位处理。. 6、与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析 表1-4与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 二、优化调整重点行业结构; 重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。; 项目不涉及上述工艺及装备。; 符合. 三、能源结构清洁低碳高效发展行动; （四）持续推进清洁取暖。因地制宜成片推进清洁取暖，加大散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。引导规模化养殖场采用清洁能源供暖。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，并禁止燃烧高污染燃料。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。; 项目运营过程中仅消耗少量的水、电能源，不使用煤炭，冬季取暖为电取暖。; 符合. - 7、与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号）符合性 表1-5 与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号）符合性分析 序号; 产业分类; 产品; 核心装置; 对应国民经济行业小类; 项目情况符合性. 1; 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品; 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）; 原油加工及石油制品制造（2511）; 本项目行业类别为C3021水泥制品制造，不属于两高项目. 乙烯、对二甲苯（PX）; 乙烯装置、PX装置; 有机化学原料制造（2614）. 2; 焦化; 焦炭; 焦炉; 炼焦（2521）. 3; 煤制液体燃料; 煤制甲醇; 煤气化炉、合成塔; 煤制液体燃料生产（2523）. 煤制烯烃（乙烯、丙烯）. 煤制乙二醇. 4; 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 电解槽; 无机碱制造（2612）. 纯碱; 碳化塔; 无机碱制造（2612）. 电石（碳化钙）; 电石炉; 无机盐制造（2613）. 黄磷; 黄磷制取设备; 其他基础化学原料制造（2619）. 5; 化肥; 合成氨、尿素; 合成氨装置; 氮肥制造（2621）. 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置; 磷肥制造（2622）. 6; 轮胎; 子午胎、斜交胎、摩托车胎等轮胎外胎，不包括内胎和轮胎翻新; 密炼机、硫化机; 轮胎制造（2911）. 7; 水泥; 水泥熟料; 水泥窑; 水泥制造（3011）. 水泥粉磨; 水泥磨机、预粉磨主电动机; 水泥制造（3011）. 8; 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰窑; 石灰和石膏制造（3012）. 9; 平板玻璃; 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，不包括光伏压延玻璃、基板玻璃; 玻璃熔炉; 平板玻璃制造（3041）. 10; 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 辊道和隧道窑; 建筑陶瓷制品制造（3071）. 卫生陶瓷; 隧道窑; 卫生陶瓷制品制造（3072）. 11; 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 高炉，氢冶金、Corex、Finex、HIsmelt还原装置; 炼铁（3110）. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; 转炉; 炼钢（3120）. 电弧炉、AOD炉. 12; 铸造用生铁; 铸造用生铁; 高炉; 炼铁（3110）. 13; 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉、高炉; 铁合金冶炼（3140）. 14; 有色; 氧化铝; 煅烧或焙烧炉. 电解铝，不包括再生铝; 电解槽. 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜; 电解槽; 铜冶炼（3211）. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌; 电解槽; 铅锌冶炼（3212）. 15; 铸造; 黑色金属铸件; 电炉等熔炼设备、造型设备; 黑色金属铸造（3391）. 有色金属铸件; 有色金属铸造（3392）. 16; 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 抽凝、纯凝机组; 火力发电（4411）. 电力和热力（热电联产）; 抽凝机组; 热电联产（4412）. 通过对照山东省“两高”项目管理目录，本项目不属于“两高”项目，符合国家产业政策要求。 8、与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》（济政发[2021]90号）文件符合性分析 表1-6 与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》符合性 文件内容; 本项目内容; 符合性. 优化国土空间开发与保护格局。 落实主体功能区战略，构建以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的“三线一单”生态环境分区管控体系，建立更新调整和跟踪评估长效机制，推动“三线一单”数据的信息化和共建共享，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。依据资源环境承载能力，将“三线一单”作为区域资源开发、布局优化、结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务，优化国土空间开发布局和强度，规范国土空间开发行为，减少人类活动对自然生态空间的占用，推动形成合理有序的城市化地区、农产品主产区、生态功能区格局。; 本项目厂址位置及项目建设内容符合大张楼镇“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 坚决遏制“两高”项目盲目发展。 坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃、煤化工、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁新增水泥熟料、粉磨产能。; 本项目不属于两高项目范畴。; 符合. 狠抓工业污染防治。 严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。严格执行南四湖流域水污染物综合排放标准，加强全盐量、硫酸盐、氟化物等特征污染物治理。推进化工等工业园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。加大现有工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“一企一管、明管输送、实时监测、统一调度”，实现园区集中污水处理设施第一时间锁定超标来水源头，及时有效处理处置。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。推动开展有毒有害以及难降解废水治理试点。; 本项目不属于高耗水高污染项目。; 符合. 落实污染物排放总量控制制度。 围绕生态环境质量改善目标，实施排污总量控制。严格按照国家、省确定污染物减排框架体系，确定各县（市、区）重点减排工程，高质量完成“十四五”总量减排目标任务。落实国家建立非固定污染源减排管理体系的要求，实施非固定污染源全过程调度管理，强化统计、监管、评估。统筹推进多污染物协同减排，减污降碳协同增效，实施一批重点领域、重点行业协同减排工程。健全污染减排激励约束机制。; 本项目按要求申请总量控制指标。; 符合. 加强施工扬尘精细化管控。 建立并动态更新施工工地清单。规模以上工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。严格落实施工工地扬尘管控责任，制定施工扬尘污染防治实施方案。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“八个百分之百”; 本项目租赁现有生产车间，仅进行设备安装，不进行土建施工，无施工扬尘。; 符合. - 9、与排污许可制衔接相关要求 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），拟建项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关内容见下表。 表1-7 项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关内容符合性分析 序号; 主要要求; 拟建项目情况; 符合性. 1; 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。; 本次评价为落实环境影响评价制度，为项目落实排污许可证提供前提和重要依据。; 符合. 2; 纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。; 本项目行业类别为C3021水泥制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目实行登记管理，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前取得排污登记回执，合法排污。; 符合. 3; 结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容; 报告中明确产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；明确了排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的内容; 符合. 4; 分期建设的项目，环境影响报告书（表）以及审批文件应当列明分期建设内容; 拟建项目不分期建设; 符合. 5; 改扩建项目的环境影响评价，应当将排污许可证执行情况作为现有工程回顾评价的主要依据; 本项目为新建项目，本项目投入运行前，应按要求申请排污登记。; 符合. 6; 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。; 本项目在投入运行前，应当按照相关要求申请排污登记。; 符合. 7; 建设项目涉及“上大压小”“区域（总量）替代”等措施的，环境影响评价审批部门应当审查总量指标来源，依法依规应当取得排污许可证的被替代或关停企业，须明确其排污许可证编码及污染物替代量。; 本项目按要求申请总量指标。; 符合. 10、与《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17号）符合性 表1-8 与《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022] 17号）合性分析 要求; 项目情况; 符合性. 进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“ 三同时有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。; 企业落实安全主体责任，项目依法开展了安全风险评估，严格落实安全“三同时”要求，环保设施委托有资质的设计单位设计，按要求做好安全防范，对相关岗位人员进行专项安全培训教育，做好应急救援预案，及时消除隐患。; 符合. 11、与《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》符合性分析 表 1-9 与山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例符合性 要求; 项目情况; 符合性. 第十四条 实行沿线区域分级保护制度。根据南水北调工程调水水质的要求，将沿线区域划分为三级保护区：核心保护区、重点保护区和一般保护区。核心保护区是指输水干线大堤或者设计洪水位淹没线以内的区域。重点保护区是指核心保护区向外延伸十五公里的汇水区域。一般保护区是指除核心保护区和重点保护区以外的其他汇水区域。; 根据《关于印发南四湖流域水污染物综合排放标准控制区范围的函》（南四湖联防联控函〔2024]2号），嘉祥县大张楼镇属于重点保护区。; 符合. 第二十条 城镇污水管网覆盖范围内产生的污水，应当全部排入城镇污水管网；排污单位应当对产生的污水进行预处理，达标后方可排入城镇污水管网。; 本项目属于重点保护区，废水主要为生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门外运处理。; 符合. 第二十七条 重点保护区内不能做到稳定达标排放的污染严重的企业或者生产线，应当依法予以关闭、搬迁或者停止运行。; 符合. 12、项目与《关于印发市直部门大气污染治理技术导则(第五版)的通知》（济气综治办发【2019】44号）符合性分析 表1-10与济气综治办发【2019】44号符合性分析 项目; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 济宁市工业企业内部堆场扬尘治理技术导则要求. 基本规定; 贮存易产生扬尘的各类粉状、粒状、块状物料及燃料堆场要进行封闭式改造，全部密闭储存。; 本项目砂子、石子主要为粒状、块状物料，在封闭车间内存放，水泥为粉状，水泥筒仓内存放。; 符合. 堆场防尘技术标准; 封闭式料场必须有足够的强度，以满足抗风、抗压、抗爆要求，同时要具有良好的通风、照明、防尘、消防、安全监测等设施，满足安全生产要求。; 项目原料均存放于封闭车间内，满足安全生产要求。; 符合. 内部堆场应当采取筒仓、条形（矩形）仓、半球形仓和圆形仓等密闭措施；禁止露天无遮挡、无喷淋等易产生扬尘污染的方式堆存物料。; 本项目砂子、石子在生产车间中储存，不露天存放。. 封闭式料场设计施工单位必须有专业建设资质，施工过程中应有相应资质的监理单位监理，施工单位应有安全组织措施，操作流程，确保施工过程中的安全。竣工后，经安监、消防等部门验收合格后方可运行。; 本项目租赁现有车间进行生产，只进行设备安装。; 符合. 堆场地面必须全部硬化。; 生产车间地面全部硬化。; 符合. 物料输送防尘技术标准; 物料输送要采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机，易起尘物料传输过程要进行喷雾作业，最大限度抑制扬尘污染。物料输送落料点等配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施。; 项目物料输送全密封，车间原料区顶部设置喷雾系统，并对上料、落料点采取喷雾等抑尘措施。; 符合. 进出厂的运输车辆必须采取密闭或全覆盖措施，不得抛洒和泄漏。; 项目运输车辆采取全覆盖方式。; 符合. 自动感应式洗车台规格应满足运输车辆全面清洗要求，原则上洗车台长度不低于6m，宽度不低于4m，喷水高度不低于1.2m，喷水压力不低于0.4MPa，两侧要有挡板。车辆行驶冲洗过程中时速不高于2公里/小时，以静止洗车为宜。; 项目按要求建设的自动感应洗车台。; 符合. 道路防尘技术标准; 进出堆场的道路必须全部硬化，进出堆场的道路必须配备清扫设施、洒水车或其他喷洒设施。清扫及洒水频率根据具体情况确定，原则上每天湿式清扫不得少于2次，洒水不得少于4次。干燥、大风天气时要加大清扫、洒水频率，以保持路面清洁，不产生扬尘为目标。; 项目厂区车辆运输道路全部硬化处理，定时洒水，保持路面清洁。; 符合. 13、与环发[2012]77号文符合性 本项目为年产4万吨水泥预制件项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对环境风险源进行了识别，制定了防范措施，本项目建设符合上述文件中关于环境风险评价的要求。 综上所述，本项目符合国家相关环保要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 嘉祥县国辉水泥预制品厂位于济宁市嘉祥县大张楼镇方道沟村东北280米，公司统一社会信用代码为：92370829MA3WJRTF6F，厂区中心坐标为：东经116度14分1.325秒，北纬35度32分1.981秒。 嘉祥县国辉水泥预制品厂年产4万吨水泥预制件项目。项目占地面积6000平方米。已完成项目备案，项目代码为2501-370829-04-01-133175。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年1月1日实施）的规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中的“55 石膏、水泥制品及类似制品制造302——商品混凝土；砼结构构件制造； 水泥制品制造”属报告表类别，应编制环境影响评价报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理目录（摘录） 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 55; 石膏、水泥制品及类似制品制造302; /; 商品混凝土；砼结构构件制造； 水泥制品制造; /. 2、工程组成 本项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等配套设施的建设内容见表2-2。 表2-2 项目主要工程组成情况 名称; 工程组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 位于厂区中部南侧，建筑面积650m2，设置搅拌机3台、铲车3台等设备。. 储运工程; 原料区; 位于生产车间内中部东侧，面积100m2，用于存放砂子、石子等材料。. 位于生产车间内南部，面积50m2，用于钢筋等材料。. 成品区; 位于厂区北部，面积1500m2，用于存放成品。. 危废库; 位于生产车间东南部，面积10m2，用于废润滑油等。. 一般固废库; 位于生产车间东南部，面积10m2，用于废布袋、废包装桶等。. 辅料库; 位于生产车间东南部，面积10m2，用于润滑油、脱模剂（洗洁精）等。. 辅助工程; 办公区; 位于厂区东南部，面积50m2，用于建设单位生产管理。. 公用工程; 供电; 由市政供电系统供电，年用电量36万kWh，能够满足需要. 供水; 由大张楼供水管网提供，项目年用水量5013.55m3. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，委托环卫部门外运. 供热; 办公室采用空调供热、低温天气时养护工序采用电加热。. 环保工程; 废气; 生产 车间; ①石子、砂子卸料产生的颗粒物，采用车间顶部喷雾系统抑尘处理后车间内无组织排放； ②水泥存放在水泥筒仓内，水泥卸料粉尘经仓顶除尘器处理后，通过15米高排气筒（DA001）排放。 ③上料工序产生的颗粒物，采用配料机上方设置集气罩+侧边3面密闭+上料口设置软帘进行收集，计量、搅拌工序，降低落料高度，减小上料口面积，密闭式输送带输送，搅拌机上方设置集气罩+侧边3面密闭+上料口设置软帘进行收集，共经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。. 车辆运输粉尘; 厂区门口设置自动感应式洗车台，对车辆进行冲洗，厂区设置洒水车洒水抑尘。. 废水; 生活污水经化粪池预处理后，委托环卫部门外运。. 固废; 生活垃圾由环卫部门外运；除尘器收集的粉尘、洗车台沉淀池沉渣回用于生产；废包装桶、除尘器废布袋、废铁丝外售给物资回收部门。. 废润滑油、废润滑油桶、废吸油毡收集后暂存在危废库，定期委托有资质单位处理。. - 产品方案及规模 - 本项目主要产品为检查井、预制盖板、阀门井、电力井、其他钢筋混凝土结构件，产品方案具体见表2-3。 表2-3 项目产品方案 - 序号; - 产品名称; 产量（万吨/年）; 备注. - 1; 检查井; 2.4; 单件约重3.42吨，年产约0.7万件. - 2; 预制盖板; 0.4; 单件约重0.8吨，年产约0.5万件. - 3; 阀门井; 0.3; 单件约重1吨，年产约1万件. - 4; 电力井; 0.3; 单件约重5吨，年产约0.06万件. - 5; 其他钢筋混凝土结构件; 0.6; 单件约重1吨，年产约0.6万件. - 合计; - 4; - 年产约2.86万件. 4、项目主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 水泥筒仓; 60t; 2. 2; 搅拌机; 5t; 3. 3; 配料机; Φ1000; 3. 4; 钢制模具; 根据产品定制多种型号; 若干. 5; 叉车; 3.5t; 3. - 6; 铲车; 928; 3. - 7; 震动棒; /; 4. - 8; 行车; 20t; - 1. - 9; 密闭螺旋输送机; /; 2. - 10; 密闭输送带; /; 3. - 11; - 自动感应式洗车台; - CC-670; - 1. - 12; - 洒水车; - /; - 1. - 13; - 布袋除尘器; - /; - 1. - 14; - 工业电暖风机; - BG-C15/3-19G; - 3. 备注：禁止使用《产业结构调整指导目录(2024年本)》中规定的以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中规定的淘汰、限制类设备。 5、主要原辅材料的种类和用量 表2-5 项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 年用量; 备注. 1; 水泥; 8000t/a; 外购；汽运；筒仓内存放. 2; 砂子; 11334t/a; 外购；汽运；放置在生产车间内. 3; 石子; 20210t/a; 外购；汽运；放置在生产车间内. 4; 钢筋; 444t/a; 外购；汽运；放置在生产车间内. 5; 脱模剂（洗洁精）; 0.8t/a; 外购；汽运；放置在辅料库内. 6; 铁丝; 1t/a; 外购；汽运；放置在辅料库内. 7; 润滑油; 0.05t/a; 外购；汽运；放置在辅料库内. 6、劳动定员及工作制度 本项目员工人数10人，车间生产班制为白班8h制，年工作时间300天。 7、给排水 （1）给水 项目用水由大张楼镇供水管线提供，水质、水量均能够满足生活需要。本项目用水主要是生活用水。 ①生活用水 项目劳动定员10人，用水量按50L/人·d，则生活用水量为0.5m3/d，150m3/a（年生产天数为300天）。 ②车辆清洗用水 厂区门口设置1台自动感应洗车台，对进出厂区的车辆进行清洗，车辆冲洗水经配套沉淀池沉淀后循环使用，定期补充损耗，根据企业提供资料，洗车用水经沉淀池沉淀后循环使用，损耗量约为500m3/a，则新鲜水补水量约500m3/a。 ③车间喷雾降尘用水 本项目生产车间原料区顶部设置“喷雾系统”降尘，类比同类项目，喷雾水量按1L/（m2·d），项目原料区占地面积为100m2，年运行300天，则喷雾抑尘用水量为0.1m3/d（30m3/a）。 ④厂区内移动式洒水用水 项目厂区内设置移动式洒水设施，每天定期清扫洒水（雨天不用），根据《山东省城市生活用水量标准》（DB37/T5105-2017），道路洒水按平均 1.5L/（m2·d）计，项目年工作300d，非雨天按230d计，根据企业提供资料，厂区内道路洒水面积约650m2，则厂区内洒水量为0.975m3/d（224.25m3/a）。 ⑤搅拌工序用水 根据企业提供资料，搅拌工序每吨原料约添加水量为0.1m3，本项目原料使用量为39553吨，则搅拌工序新鲜水使用量为3955.3m3/a。 ⑥产品养护用水 本项目产品需要喷水养护，保持产品的湿度，采用产品表面喷洒养护方式。根据企业提供资料，养护用水约0.5m3/d计，年工作300d，则养护工序新鲜水量为150m3/a。 ⑦脱模剂（洗洁精）用水 本项目使用脱模剂（洗洁精）时需要兑水使用，根据企业提供资料每吨脱模剂（洗洁精）兑水的比例为1：5，本项目脱模剂（洗洁精）年使用量为1t，则新鲜水量为4m3/a。 综上所述，项目建成后用水量合计为5013.55m3/a。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。雨水经租赁厂区现有的雨水管网，进厂区外市政雨水管网。 ①生活污水 职工生活污水按生活用水80％计，则产生量0.8m3/d，共120m3/a。生活污水水质简单，主要污染物是CODCr、BOD5、SS、氨氮等，经化粪池预处理后，委托环卫部门外运。 ②车辆清洗废水：洗车台车辆清洗废水，经沉淀池沉淀后回用，定期补充损耗，不外排。 ③车间顶部喷雾降尘用水：生产车间顶部设置喷雾系统降尘，全部损耗。 ④厂区内移动式洒水用水：厂区内设置洒水车1台，用水厂区道路洒水抑尘，全部蒸发损耗。 ⑤搅拌工序用水：全部随原料进入产品。 ⑥产品养护用水：养护用水全部蒸发损耗。 ⑦脱模剂（洗洁精）用水：脱模工序脱模剂（洗洁精）用水全部损耗。 项目给排水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 8、项目地理位置及平面布置 本项目位于济宁市嘉祥县大张楼镇方道沟村东北280米，占地6000m2，厂区内设置生产车间位厂区中部南侧，占地面积650m2，设置原料区位于生产车间内中部东侧、搅拌区位于生产车间内西部等。项目根据本产品的工艺、运输、消防的要求，结合地形等因素，按照国家有关标准和要求，对建筑物、运输、管线进行布置，能配备较为完善的供电、供水、排水、通讯等基础设施。（平面布置图见附图4） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程及产污环节 图2-2 水泥制品构件生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）卸料、上料 将外购的石子、砂子通过密闭运输车辆运输至厂区，暂存在生产车间原料区；水泥由密闭罐车运送至厂区，暂存在水泥筒仓内，石子、砂子经铲车端运至配料机内。该工序产生颗粒物、噪声。 （2）计量、搅拌 石子、砂子通过铲车从原料区端运进配料机内，通过电脑自动称量按照每吨原料石子、砂子、水泥、水比例为（5：3：2：0.1）配比完后，石子、砂子采用密闭输送带输送至搅拌机内，水泥通过螺旋输送机密闭管道经计量落入搅拌机中进行搅拌，根据企业提供资料搅拌机无需水清洗。该过程产生颗粒物、噪声。 （3）捆扎、组装 根据生产需求尺寸，外购的下料完成后的钢筋，用铁丝通过人工捆扎的方式进行绑扎成为钢筋骨架，同时根据客户需要进行模具组装。该工序产生废铁丝、设备噪声。 （4）浇筑 将组装完成后的模具内壁刷少量脱模剂（洗洁精），目的是让成品能正常脱模，保障产品质量，本项目使用脱模剂（洗洁精）。将制作好的钢筋骨架放入模具中，然后将搅拌完成的混凝土浇筑在模具内使用震动棒振捣成型，本项目所用脱模剂为洗洁精。该工序产生设备噪声、废包装桶。 （5）脱模 当混凝土强度达到预制构件设计要求时方能脱模，通过人工拆模的方式使模具与水泥制品构件分离。该工序产生设备噪声。 （6）养护 将脱模完成后的产品，通过叉车转移至成品区自然晾干养护（夏季约7天左右，春秋季约10天左右，冬季约15天左右），遇低温天气时采用工业电暖风机（电加热）在生产车间内进行预养护，本项目不使用煤球等高污染燃料。该工序产生设备噪声。 除上述产污环节外，设备保养过程产生的废润滑油及废润滑油桶；废气处理过程产生除尘器废布袋和除尘器收尘，厂区内车辆运输产生的颗粒物、洗车台沉淀池沉渣。职工生活产生生活污水和生活垃圾。 2、项目产污环节分析 项目生产过程产排污环节汇总如下： 表2-6 项目生产过程产排污环节一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 措施及去向. 废气; 石子、砂子卸料; 颗粒物; 车间顶部喷雾系统抑尘处理后车间内无组织排放. 水泥卸料至筒仓; 经仓顶除尘器处理后，通过15米高排气（DA001）排放. 砂子、石子上料; 上料工序产生的颗粒物，采用配料机上方设置集气罩+侧边3面密闭+上料口设置软帘进行收集，计量、搅拌工序，降低落料高度，减小上料口面积，密闭式输送带输送，搅拌机上方设置集气罩+侧边3面密闭+上料口设置软帘进行收集，共经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放. 计量、搅拌工序. 废水; 职工生活污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS; 化粪池预处理后，委托环卫部门外运. 生产废水; 车辆清洗废水，经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充损耗；车间顶部喷雾降尘用水、产品养护用水、厂区内移动式洒水用水，全部蒸发损耗；搅拌工序用水，随原料进入产品；脱模剂（洗洁精）用水全部损耗。. 噪声; 设备; LeqA; 隔声、减震. 固废; 除尘器; 除尘器 废布袋; 收集后外售给物资回收部门. 脱模工序; 废包装桶. 捆扎工序; 废铁丝. 除尘器; 收集粉尘; 回用于生产. 洗车台; 沉淀池沉渣. 设备维护保养; 废润滑油; 暂存在危废库，收集后委托有资质单位进行处理。. 废润滑油桶. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门外运处理。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目所在区域环境质量现状： 1、大气环境 （1）区域环境空气质量现状 项目所在区大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。根据山东省生态环境厅网站发布的发布《2024年全省城市环境空气质量》（网址：http://fb.sdem.org.cn:8801/AirDeploy.Web/AirQuality/History.aspx），2024年度济宁市空气质量状况见下表。 表3-1 济宁市2024年环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 不达标. CO; 日均值第95百分位浓度值; 1200; 4000; 达标. O3; 日最大8小时均值的第90百分位浓度值; 174; 160; 不达标. 由上表可知，济宁市2024年SO2、NO2、CO日平均第95百分位数监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM10、PM2.5、臭氧（O3）8小时平均第90百分位数监测浓度值超标，因此济宁市属于不达标。 根据济宁市生态环境局网站公布的全市环境空气质量状况及14县市区排名环境空气质量报告，项目所在嘉祥县2023年度环境空气质量如下表。 表3-2 嘉祥县2023年空气质量污染物浓度一览表 日期; SO2日均 浓度值 （μg/m3）; NO2日均 浓度值 （μg/m3）; PM10日均 浓度值 （μg/m3）; PM2.5日均 浓度值 （μg/m3）; O390百分数 浓度值 （μg/m3）; CO95百分数 浓度值 （mg/m3）. 2023年1月; 18; 36; 140; 92; 86; 1.8. 2023年2月; 14; 33; 93; 62; 102; 1.1. 2023年3月; 13; 28; 112; 51; 149; 1. 2023年4月; 11; 22; 66; 30; 161; 1.1. 2023年5月; 11; 21; 49; 26; 168; 0.9. 2023年6月; 9; 18; 52; 24; 212; 1. 2023年7月; 6; 12; 37; 19; 176; 0.8. 2023年8月; 7; 14; 43; 24; 177; 0.9. 2023年9月; 10; 21; 52; 30; 179; 1. 2023年10月; 13; 40; 85; 43; 165; 1. 2023年11月; 12; 40; 85; 52; 109; 1.4. 2023年12月; 10; 41; 97; 70; 74; 1.8. 标准值; 60; 40; 70; 35; 160; 4. 根据上表，2023年嘉祥县除PM10、PM2.5外，其他各监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 （2）区域环境空气质量改善措施 2021年8月22日，山东省生态环境委员会发布了《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025）》。 总体要求：深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，以改善环境空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，强化细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制，推动减污降碳协同增效，实现生态环境高水平保护和经济高质量发展。 主要目标：到2025年，全省 PM2.5年均浓度达到38微克/立方米，O3浓度保持稳定，空气质量优良天数比例达到72.5%，重度及以上污染天数比例不超过0.8%。（以上指标待生态环境部正式下发后再根据情况作相应调整）。 主要措施：①淘汰低效落后产能；②压减煤炭消费量；③优化货物运输方式；④实施VOCs全过程污染防治；⑤强化工业源NOx深度治理；⑥推动移动源污染管控；⑦严格扬尘污染管控；⑧完善环境监管信息化系统⑨健全大气政策标准体系；⑩加强大气环境监管。 嘉祥县人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021-2025年），通过优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强颗粒物专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理。随着环境治理力度增强，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境 项目所在地地表水体较近是京杭运河（梁济运河段），属于地表水环境质量功能区Ⅲ类区，根据山东省省控地表水水质状况发布网站，邓楼断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 图3-1 地表水水质状况 3、地下水 评价区域地下水质量功能为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。根据济宁市生态环境局嘉祥县分局发布的嘉祥县2024年上半年集中生活饮用水水源地水质监测报告， 区域内地下水质量达到《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。（http://www.jiaxiang.gov.cn/art/2024/10/11/art_25901_2769192.html）。 4、声环境 根据现场调查，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量监测。 5、土壤环境 本项目租赁现有生产车间，地面已全部硬化，无污染途径，不涉及重金属以及有毒有害物质，不进行土壤环境质量现状监测。 6、生态环境 本项目租赁现有生产车间，用地范围内无生态保护目标，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境：厂界外50m范围的声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：占地范围内的生态环境保护目标。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 环境功能. 环境空气; 方道沟村; WS; 280m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 英杰摇篮幼儿园; WS; 340m. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水保护目标; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 中的Ⅲ类水质标准. 生态环境; 不新增用地，周边无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废 水：本项目废水主要为生活污水经化粪池预处理后，委托环卫部门外运，不外排。 噪 声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 名 称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; dB(A); 2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 废 气：有组织颗粒物排放浓度执行《建材工业大气污染物综合排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区标准；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放速率二级限值要求； 无组织颗粒物排放浓度执行《建材工业大气污染物综合排放标准》（DB37/2373-2018）表3中无组织排放监控浓度限值要求； 表3-6 项目废气排放标准 污染物; 排气筒高度(m); 有组织; 无组织; 执行标准. 最高允许排放浓度mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放监控浓度限值mg/m3. 颗粒物; 15; 10; 3.5; 0.5; 《建材工业大气污染物综合排放标准》（DB37/2373-2018）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 固体废物：一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存的相关要求，贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制原则 “十四五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD及氨氮4项指标，根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），将烟粉尘（颗粒物）、VOCs纳入大气污染物排放总量替代指标体系。 综合考虑与本项目有关的总量控制污染物为颗粒物。 2、总量控制建议值 ①水污染物 本项目生活污水经化粪池预处理后，委托环卫部门外运；因此无需申请COD、氨氮总量控制指标。 ②大气污染物 本项目颗粒物有组织排放量为0.053t/a。根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的两倍进行削减替代。本项目需要的替代量为颗粒物：0.106t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有生产车间，仅进行设备的安装，设备安装时间较短，对周边环境的影响会随设备安装过程的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气排放源强 本项目的废气主要是卸料粉尘、上料计量粉尘、搅拌粉尘、厂区车辆运输产生的扬尘等。下图为项目废气处理方式示意图，项目废气产生、处理及排放情况见表4-1。 图4-1 项目废气处理方式示意图 ①卸料工序产生的颗粒物 石子及砂子卸料产生源强：本项目石子及砂子均存放在生产车间内原料区。生产车间密闭，顶部设置喷雾系统，相对于普通露天料场，具有较好的封闭性，堆场产生的粉尘主要为人为扰动引起，粉尘以无组织形式排入环境。根据中国环境科学出版社《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章粒料加工厂（卸料“卡车”砂和砾石）产尘系数以0.01kg/t原料计，本项目石子及砂子总年用量为35544t，则装卸过程粉尘总产生量为0.36t/a。 治理措施： 石子及砂子在卸料过程中在封闭车间进行，可通过车间顶部喷雾系统对装卸粉尘进行降尘处理，预计处理效率经喷洒抑尘后可达到90%的控制效率，则卸料工序无组织排放量为0.036t/a，排放速率0.06kg/h（年工作时间600h）。 ②水泥卸料至筒仓产生源强：本项厂区内设置2个水泥筒仓，单个可容纳量60t。水泥卸料时储料仓顶部会有粉尘产生（间歇排放）。参照中国环境科学出版社《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章混凝土分批搅拌厂（卸水泥至高架贮仓），卸料过程产尘系数按0.12kg/t计，水泥需卸料总量为0.8万t/a，则水泥卸料至筒仓粉尘的产生量约为0.96/a。 治理措施： 厂区水泥筒仓顶除尘器处理水泥卸料粉尘，除尘效率99%，处理后通过15m排气筒（DA001）排放，单个仓顶除尘器引风量4000m3/h，年工作时间400h，则水泥卸料至筒仓工序有组织排放量为0.0096t/a。 ③上料、计量、搅拌工序产生的颗粒物 砂子、石子，上料、计量、搅拌工序产生的颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，上料、计量、搅拌工序颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品，本项目产品产能年产水泥预制件4万吨，则上料、计量搅拌工序颗粒物产生量为4.8t/a。 治理设施： - 上料工序产生的颗粒物，采用配料机上方设置集气罩+侧边3面密闭+上料口设置软帘进行收集，计量、搅拌工序，降低落料高度，减小上料口面积，密闭式输送带输送，搅拌机上方设置集气罩+侧边3面密闭+上料口设置软帘进行收集，共经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。 废气采用集气罩收集，收集效率90%，废气处理设备净化效率≥99%（以99%计），引风量17000m3/h，年工作时间2400h，则有组织颗粒物产生量为4.32t/a，有组织颗粒物排放量为0.043t/a。 未被收集的颗粒物无组织排放于生产车间内，经生产车间顶部喷雾系统抑尘后可达到90%的控制效率，则计量上料、搅拌工序无组织排放量为0.048t/a，排放速率0.02kg/h。 风机设计排放风量计算参照《废气处理工程技术手册》（化学出版社出版，王纯张殿印主编）“第十七章净化系统的设计”中上部伞形集气罩的风量计算公式如下：Q=1.4phvx Q：集气罩抽风量（m3/s）； p：罩口长度，m，配料机集气罩周长约为4.5m、搅拌机集气罩周长约为3.2m。 h：污染源至罩口距离（m），本项目配料机取0.7m、搅拌机取0.4m； vx：控制风速（m/s），本项目取0.25m/s。 根据上述公式计算，计量上料、搅拌配套集气罩所需抽风量为5581.8m3h。本项目共设置3台配料机、3台搅拌机各设置一台集气罩，则接计量上料、搅拌工序风量为16745.4m3/h，本项目选取风机风量略大于计算风量取17000m3/h。 综合②③可知，计量、上料、搅拌、水泥卸料至筒仓工序有组织颗粒物排放量共计约为0.053t/a，计量、上料、搅拌、水泥卸料至筒仓工序同时工作最大排放浓度为5.05mg/m3，排放速率为0.042kg/h。 ④车辆运输产生的颗粒物 进出厂区的车辆在车间行驶会产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2； 本项目车辆厂区内行驶距离按160m计，年产4万吨水泥预制件原辅料成品运输平均每天发空车、重载各8辆·天；空车重约10t，重车重约40t，以速度10km/h行驶，本环评对道路路况表面粉尘量以0.1kg/m2计，则经计算，项目车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为0.17t/a。 治理措施： 厂区门口按照要求设置自动感应洗车台，通过对进出车辆轮胎冲洗，并对厂区地面进行全面硬化，对运输车辆进行严格覆盖，及时对厂区路面洒水，每天清扫不低于2次，洒水不少于4次，粉尘量可减少90%，则厂区道路扬尘排放量为0.017t/a，排放速率0.018kg/h。（年工作时间900h）。 |

|  | （2）废气排放情况 表4-1 项目废气产排情况一览表 排放形式; 产污环节; 污染因子; 产生量 t/a; 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率(kg/h); 治理措施; 是否可行技术; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 工作时间（h）. 处理方式; 风量; 收集效率; 处理效率. 有组织; 上料、计量、搅拌工序; 颗粒物; 4.32; 105.88; 1.8; 集气罩+侧边3面密闭+软帘+布袋除尘器; 17000; 90; 99; 是; 0.042A; 5.05A; 0.053; 2400. 水泥卸料至1#筒仓; 0.48; 300; 1.2; 仓顶除尘器; 4000; 100; 99; 是; 400. 水泥卸料至2#筒仓; 0.48; 300; 1.2; 仓顶除尘器; 4000; 100; 99; 是; 400. 无组织; 上料、计量搅拌工序; 颗粒物; 0.48; /; 0.2; 车间顶 部喷雾; /; /; 90; /; 0.02; /; 0.048; 2400. 石子及砂子卸料工序; 颗粒物; 0.36; /; 0.6; /; /; 90; /; 0.06; /; 0.036; 600. 车辆运输 粉尘; 颗粒物; 0.17; /; 0.184; 洗车台+道路洒水; /; /; 90; /; 0.018; /; 0.017; 900. 有组织排放合计; 颗粒物; /; 0.053; /. 无组织排放合计; 颗粒物; /; 0.101; /. 备注：A.计量上料、搅拌工序、水泥卸料至筒仓工序同时工作最大排放浓度、排放速率。. 项目有组织及无组织废气排放参数详见下表。 表4-2 项目有组织废气排放参数情况 编号; 名称; 地理坐标°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 流量（m3/h); 烟气温度/℃; 最大排放速率/（kg/h）; 类型. 经度; 纬度. DA001; 生产车间; 116度14分0.973秒; 35度32分2.213秒; 15; 0.8; 25000A; 常温; 颗粒物; 一般排放口. 注：A.上料、计量搅拌工序、水泥卸料至筒仓工序同时工作最大流量。. 表4-3 项目无组织废气排放参数情况 污染源名称; 坐标; 最大排放速率(kg/h) （不含水泥卸料、车辆运输粉尘）. 经度; 纬度. 生产车间; 116度14分0.114秒; 35度32分2.328秒; 颗粒物0.08. |
| --- | --- |

|  | - 废气治理设施可行性分析 - 参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018），表33，颗粒物采用布袋除尘器处理是可行技术。 （4）环境监测计划 本项目环境监测计划主要是对各环保设施运行情况进行定期监测（可委托有资质的第三方进行）。参考《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ 1254-2022）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气污染源监测计划详见下表。 表4-5 废气监测计划一览表 项目; 监测计划. 废气; 监测内容; 有组织（DA001排气筒）颗粒物排放浓度、速率；无组织颗粒物排放浓度. 监测布点; 有组织在排气筒取样口；无组织厂界外20m处上风向设1个参照点，下风向设3个监控点. 监测周期与频率; 有组织; 每年一次. 无组织; 每年一次. （5）非正常工况 通过分析，废气非正常工况主要是废气处理设施出现故障或检修时，废气不能及时处理而排放的废气污染物等。非正常工况下，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气处理效率为0%，废气排放情况见下表。 表4-5 非正常工况下废气污染物排放情况 编号; 污染物; 排放浓度 （mg/m³）; 治理 措施; 处理效率; 持续时间; 废气量（m³/h）; 排放量 （kg）. DA001; 上料、计量搅拌工序; 颗粒物; 105.88; 布袋除尘器; 0; 1h; 17000; 1.8. 水泥卸料至 1#筒仓; 300; 仓顶除尘器; 0; 1h; 4000; 1.2. 水泥卸料至 2#筒仓; 300; 仓顶除尘器; 0; 1h; 4000; 1.2. 生产 车间; 计量上料、搅拌工序; 颗粒物; /; 车间顶部喷雾; 0; 1h; /; 0.2. 石子及砂子卸料工序; 颗粒物; /; 车间顶部喷雾; 0; 1h; /; 0.6. 由上表可以看出，非正常工况下对环境的危害和影响较大，因此，需设置污染治理措施以减少非正常工况下污染物对环境的影响程度。除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格控制规程，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将非正常排放控制到最小。一旦发生非正常生产排放，应及时进行检修，并采取相应措施进行污染物集中处理，确保事故状态后，污染物对环境的影响程度降到最低。 （6）大气环境影响分析 本项目所在区域属于环境空气不达标区，通过区域大气污染防治方案的实施，区域环境空气质量将逐步改善。本项目各废气产污环节均设置了废气治理设施，并采用了可行技术，废气均达标排放且污染物排放量较小，对区域大气环境质量影响较小，对周边环境保护目标影响较小。 2、废水 （1）源强核算及污染防治措施 本项目废水主要为生活污水，无生产废水排放。 职工生活污水产生量0.4m3/d（120m3/a），其水质简单，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门处理。 （2）环境监测计划 根据本企业的排污特点，本项目无废水排放口可不进行监测。 3、噪声 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 ### （1）预测参数 ①噪声源强 本项目设备噪声声级一般在70dB以上。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-8、4-9。 表4-7 设备分区和噪声源强一览表 dB(A) 序号; 设备名称; 设备数量（台）; 声功率级; 备注. 1; 搅拌机; 3台; 75; 室内. 2; 配料机; 3台; 75. 4; 叉车; 3台; 90. 5; 铲车; 3台; 90. 7; 震动棒; 4台; 80. 8; 密闭输送带; 3台; 70. 9; 工业电暖风机; 3台; 85. 10; 水泥筒仓 （仓顶除尘器、螺旋输送机））; 2台; 80; 室外. 11; 行车; 1台; 80. 12; 布袋除尘器（风机）; 1台; 90. ### （1）预测参数 ①噪声源强 项目在生产过程中产生的噪声主要为风机机组、搅拌机组、配料机组等，这些设备产生的噪声声级一般在70dB以上。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-7、表4-8。 表 4-7 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）（dB(A)/m）; 声功率级dB(A). 布袋除尘器 （风机）; -10.4; 1.2; 1.2; /; 90; 安装基础减振和消声器，起到隔声减振的作用; 昼间. 水泥筒仓机组（风机、螺旋输送机）; -17.3; 0.2; 1.2; /; 83. 行车; -16.5; 14.3; 1.2; /; 80. |
| --- | --- |

|  | 表 4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 生产车间; 搅拌机组; 79.7; 隔声、减震; -12.4; -3.6; 1.2; 13.7; 20.6; 3.4; 3.2; 67.7; 67.7; 68.2; 68.2; 昼间; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 36.7; 36.7; 37.2; 37.2; 1. 配料机组; 79.7; -8.5; -4.6; 1.2; 9.7; 21.1; 7.3; 2.8; 67.8; 67.7; 67.8; 68.4; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 36.8; 36.7; 36.8; 37.4; 1. 密闭输送带; 74.7; -10.9; -4.1; 1.2; 12.1; 20.7; 4.9; 3.2; 62.8; 62.7; 62.9; 63.2; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.8; 31.7; 31.9; 32.2; 1. 叉车铲车机组; 97.7; -3.4; -8.5; 1.2; 3.5; 19.2; 13.6; 4.8; 86.1; 85.7; 85.7; 85.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 55.1; 54.7; 54.7; 54.9; 1. 工业电暖风机组; 89.7; -4.9; -13.1; 1.2; 3.2; 14.3; 14.0; 9.6; 78.2; 77.7; 77.7; 77.8; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 47.2; 46.7; 46.7; 46.8; 1. 震动棒机组; 86; -8.5; -9.7; 1.2; 7.8; 16.3; 9.4; 7.6; 74.1; 74.0; 74.1; 74.1; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 43.1; 43.0; 43.1; 43.1; 1. |
| --- | --- |

|  | （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-9。 表4-9 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.2. 2; 主导风向; /; SSE. 3; 年平均气温; ℃; 13.9. 4; 年平均相对湿度; %; 69. 5; 大气压强; atm; 1. （3）预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 6.5; 41.3; 1.2; 昼间; 51.6; 60; 达标. 南侧; 4.4; -39.7; 1.2; 昼间; 50.4; 60; 达标. 西侧; -32.6; -14.8; 1.2; 昼间; 54.9; 60; 达标. 北侧; -6.7; 30.6; 1.2; 昼间; 57.6; 60; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）2类标准（夜间不生产）。 （4）环境监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ 1254-2022）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划详见下表。 表4-11 噪声监测计划 项目; 监测计划. 噪声; 监测项目; LeqdB(A). 监测布点; 厂界噪声：东南西北各厂界外或厂界围墙外1米. 监测周期与频率; 每季度一次. 采样分析、数据处理; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》(GB3096-2008)的有关规定进行。昼间测量在6:00～22:00。. 4、固体废物 （1）本项目固废产生情况 1）生活垃圾 本项目职工定员10人，生活垃圾按每人每天0.5kg计（300d/a），生活垃圾产生量1.5t/a，由环卫部门外运处理。 2）一般固废 ①除尘器收尘 根据废气源强计算，除尘器收尘量约5.227t/a，收集后回用于生产。 ②除尘器废布袋 布袋除尘器、仓顶除尘器，2年更换一次布袋，产生量约0.08t/a，收集后外售给物资回收部门。 ③洗车台沉淀池沉渣：类比同类型企业，洗车台沉淀池沉渣（含水率按75%计）产生量为5.31t/a，集中收集后回用于生产。 ④废包装桶：本项目废包装桶，主要为脱模剂（洗洁精）包装桶，根据企业提供材料脱模剂（洗洁精）采用30kg/桶装，空桶约重1kg/个，产生量0.027t/a，收集后外售给物资回收部门。 ⑤废铁丝：根据企业提供材料本项目捆扎工序废铁丝产生量约为0.1t/a，收集后外售给物资回收部门。 表4-13 项目一般固体废物汇总表 序号; 废物名称; 一般固废代码; 产生量; 处理方式. 1; 除尘器废布袋; 900-009-S59; 0.08t/a; 外售物资回收部门. 2; 废包装桶; 900-099-S59; 0.027t/a. 3; 废铁丝; 900-099-S59; 0.1t/a. 4; 除尘器收尘; 900-099-S59; 5.227t/a; 回用于生产. 5; 洗车台沉淀池沉渣（含水率按75%计）; 900-099-S59; 5.31t/a. （2）危险废物 A.废润滑油：根据企业提供资料，润滑油年使用量为0.05t。润滑油的用途主要为生产设备保养维护，考虑到部分损耗情况，废润滑油产生量为0.03t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，危险废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码——900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性T，I。 B.废润滑油桶：根据企业提供材料润滑油采用50kg/桶装，空桶约重1kg/个，则废润滑油桶产生量0.001t/a（1个/a）。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于危险废物，类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码——900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，危险特性T，I。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目产生的危险废物汇总情况见表4-18。 表4-16危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 有害 成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润 滑油; HW08; 900-214-08; 0.03t/a; 设备日常保养及维修; 液态; 废矿物油; T，I; 危废库内暂存. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.001t/a; 固态; 废矿物油; T，I. 表4-17 危废暂存间基本情况表 序号; 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废库; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 生产车间东南侧; 10m2; 密闭桶装; 0.2t; 1年. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 密闭贮存; 0.2t; 1年. （2）固体废物环境管理要求 ①一般固废环境管理要求 项目产生的除尘器废布袋、废包装桶、废铁丝外售给物资回收部门，洗车台沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘回用于生产。 一般工业固废贮存要求：一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存的相关要求，贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。具体为：贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 ②危险废物环境管理要求 本项目建成后产生的各类危废应制定严格的分类、收集管理制度并责任到人，严禁将危险废物与生活垃圾混放，没有密封包装的危险废物不得运送到危废库。危险废物暂存期间，其贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关要求，要求建设单位使用符合标准的容器盛装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合要求的标签。 经过采取以上措施，固体废物处置满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存的相关要求，贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），对周围环境影响较小。 表4-14 固废环境管理要求 项目; 管理要求. 固废; 统计厂内固体废物种类、产生量、处理方式（去向）等. 周期与频率：每月统计一次. 5、地下水和土壤环境影响分析 （1）污染途径 本项目辅料库、危废库、化粪池、洗车台及配套沉淀池等均采取防渗措施，正常情况下无污染途径。项目主要污染途径包括： ①生活污水化粪池、管道防渗层破裂、粘结缝不够密封或污水管道破裂等原因造成污染物质的渗透，从而污染地下水和土壤。 ②辅料库、危废库储存场所地面防渗不当，风险物质下渗污染地下水和土壤。 （2）防控措施 项目辅料库、危废库等均进行地面硬化防渗处理，一旦发生物料泄漏不会直接与土壤接触下渗或随雨水外流污染土壤环境。厂区内设置辅料库、危废库，且按照相应的标准进行密闭、防渗处理，因此固体废物存放过程不会与土壤直接接触下渗。建设过程中对化粪池等均进行严格的防渗，可避免废水发生“跑、冒、滴、漏”现象污染土壤环境。因此，该项目建成营运后对厂区内土壤环境的影响较小。 厂区采取分区防控措施，简单防渗区采用一般地面硬化，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 结合本项目实际情况，重点污染防治区包括化粪池、危废库等处，一般污染防治区包括除重点防渗区以外的其他生产车间区域。 项目各单元防渗措施具体见下表。 表4-15 项目各单元污染防治分区 序号; 分区类别; 污染防治区域及部位; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 化粪池、辅料库、危废库、洗车台及配套沉淀池等; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB18598 执行. 2; 一般防渗区; 除重点防渗区以外的其他生产车间区域; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 综上，本项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤的环境影响较小，项目运营过程对其附近区域地下水和土壤不会造成较大影响。 （3）跟踪监测 根据项目特点，本项目暂不需要进行地下水和土壤的跟踪监测。 6、生态环境影响分析 本项目占地周围无生态环境保护目标，加强厂区周围绿化，本项目不会对周边生态环境产生影响 7、环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）环境风险潜势判定 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B ，确定危险物质的临界量。本项目涉及的风险物质主要是润滑油、废润滑油。 - ①Q值确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 - 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： - 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； - Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 - 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质及Q值计算见下表： 表4-15 项目Q值计算表 物质名称; 存放位置; 最大存储量（T）; 临界量（T）; Q值. 润滑油; 辅料库; 0.05; 2500; Q=q1/Q1+q2/Q2+......+qn/Qn=0.18/2500=0.000032<1. 废润滑油; 危废库; 0.03; 2500. - ②环境风险潜势初判 - 本项目 O<1，因此，该项目不设置风险专题评价。 （3）环境敏感目标情况 项目周边环境敏感目标情况见附图7。 （4）环境风险分析 ①火灾事故影响分析 润滑油、脱模剂、废润滑油泄漏遇到明火等可能发生火灾事故，在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气及有毒、有害气体将对周围大气环境造成一定的污染。此外火灾时产生的消防水如不妥善处理也会对环境产生不利影响。 ②泄漏事故影响分析 润滑油、脱模剂、废润滑油、化粪池、洗车台及配套沉淀池泄漏导致地下水和土壤污染。 ③废气治理设施事故影响分析 项目布袋除尘器、车间顶部喷雾、水泥筒仓顶除尘器发生故障，会导致废气超标排放，污染环境空气。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 A.火灾爆炸风险防范措施 车间严禁烟火，定期巡查车间，车间设置应急砂及泡沫灭火器。 - 泄漏风险防范措施 a.定期巡查生产车间、辅料库、危废库、化粪池、洗车台及配套沉淀池防渗情况，避免泄漏或洒落情况发生。 b.规范管理，建立健全一整套严格的管理制度。 - c.开展各种形式的安全教育和宣传，增强全员安全意识。 - d.制定泄漏、火灾事故应急处置方案，并进行培训、演练。 - C.废气治理设施故障防范设施 a.按照规范进行例行监测，确保废气达标排放。 b.定期检查布袋除尘器、水泥筒仓顶除尘器，定期更换布袋，生产车间顶部喷雾系统，定期巡查，防止处理装置失效。 ②风险事故应急预案 企业应以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定适合企业自身情况的应急预案，切实落实应急预案内容要求，在发生环境风险事故的情况下能够有效组织实施，尽可能降低对环境的损害。 本项目应急预案纲要具体见下表。 表4-18 突发事故应急预案纲要一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布。. 2; 应急计划区; 生产区、危废库、辅料库。. 3; 应急组织; 工厂：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理。 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制。疏散：专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援。. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 5; 应急设施、设备与材料; 生产装置及原料存储区：防火灾事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等。. 6; 应急通讯、通知 和交通; 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 7; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备。. 9; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 12; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 13; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. （6）环境风险评价结论 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，环境风险较小。项目在采取必要的环境风险防控措施后，能够有效降低环境风险事件发生的几率，减轻造成的后果。 因此，只要企业严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目环境风险可接受。 8、环保设施安全风险管理 根据《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）相关要求，需要开展环保设备设施安全风险辨识评估。企业环保设施安全管理应注意以下事项： （1）应将环保设施和项目纳入双重预防机制管理，进行安全风险辨识、分级管控，开展隐患排查治理。 （2）建立环保设施和项目台账，包括设施部位、存在风险、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。 （3）应经过正规设计或设计诊断，经过安全评价，纳入安全评价报告。 （4）根据环保设施和项目工艺特点，制定完善相应的安全管理制度和安全操作规程。 （5）在安全生产教育培训中应安排专门课时对环保设施和项目风险辨识方法和风险管控措施进行培训。 （6）针对环保设施和项目风险，在危险源处设置安全警示标志，开展危险岗位应急处置能力训练。 （7）与企业环保设施和项目承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中明确各方安全生产管理职责，对承包、承租单位的安全生产工作实施统一协调、管理。 （8）按照相关要求，设置安全帽、全身式安全带、安全绳、三脚架，以及与作业环境危险有害因素相适应的气体探测仪器、空气呼吸器、通风设备等应急装备和防护用品。 9、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | （DA001） | 颗粒物 | 上料工序产生的颗粒物，采用配料机上方设置集气罩+侧边3面密闭+上料口设置软帘进行收集，计量、搅拌工序，降低落料高度，减小上料口面积，密闭式输送带输送，搅拌机上方设置集气罩+侧边3面密闭+上料口设置软帘进行收集，共经布袋除尘器处理，水泥卸料至筒仓工序经仓顶除尘器处理后，共经1根15米高的排气筒（DA001）排放。 |  | 《建材工业大气污染物综合排放标准》（DB37/2373-2018）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 石子、砂子 卸料 | 颗粒物 | 车间顶部喷雾系统抑尘处理后车间内无组织排放 |  | 《建材工业大气污染物综合排放标准》（DB37/2373-2018）表3标准 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 加强车间通排风 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr | 经化粪池预处理后，委托环卫部门外运。 |  | / |
|  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  | 生产废水 | 车辆清洗废水，经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充损耗；车间顶部喷雾降尘用水、产品养护用水、厂区内移动式洒水用水，全部蒸发损耗；搅拌工序用水，随原料进入产品；脱模剂（洗洁精）用水全部损耗 |  |  | / |
| 声环境 | 车间生产 设备 | dB（A） | 采用基础减震、车间隔声、厂区距离衰减 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 除尘器收集粉尘 |  |  | 回用于生产 | 贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存的相关要求，贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 洗车台沉淀池沉渣 |  |  |  |  |
|  | 除尘器废布袋 |  |  | 收集后外售 物资回收部门 |  |
|  | 废包装桶 |  |  |  |  |
|  | 废铁丝 |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  | 委托有资质 单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 为防止本项目对土壤及地下水产生不利影响，建设单位将采取源头控制、分区防渗等措施。在生产过程中做好对设备的维护、检修，同时，加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | a、生产车间设置禁止烟火标识牌，并有专人管理； b、车间配备灭火器、防毒面具等消防、个体防护设备和器材； c、加强厂区巡查，及时对设备和线路进行检查； d、做好例行监测，避免废气超标排放。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、落实“三同时”制度，企业验收合格后方能正式投入生产； 2、企业应积极落实排污许可制度相关要求。 |  |  |  |  |

- 六、结论

项目运行过程中各污染物排放均能满足污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求。项目选址不在生态保护红线范围内，符合“三线一单”的管控要求和土地利用规划的要求。因此，从环境保护角度考虑本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 （有组织+无组织） | / | / | / | 0.154t/a | / | 0.154t/a | +0.154t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 5.227t/a | / | 5.227t/a | +5.227t/a |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 除尘器废布袋 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 废铁丝 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 洗车台沉淀池沉渣 | / | / | / | 5.31t/a | / | 5.31t/a | +5.31t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①